开发区土地集约利用评价数据库标准（试行）
开发区土地集约利用评价数据库标准（试行）

开发区土地集约利用评价数据库标准

（试行）

国土资源部

二〇一〇年四月

目  次
I前  言


II引  言


11
范围


12
规范性引用文件


13
术语和定义


24
数据库内容和要素分类


55
定位基础


56
数据库结构定义


267
数据交换文件命名规则


278
数据交换内容与格式


289
元数据


29附录A （规范性附录） 属性值域说明


32附录B （资料性附录） 开发区土地集约利用评价数据库要素类关系模型





前  言

本标准的附录A为规范性附录。

本标准的附录B为资料性附录。
本标准由国土资源部提出并归口。

本标准由国土资源部解释。

本标准起草单位：国土资源部土地利用管理司、中国土地勘测规划院、中国地质大学（北京）、北京大学。
本标准主要起草人员：（略）

本标准其他起草人员：（略）

引  言

为规范开发区土地集约利用评价数据库的内容、数据库结构、数据交换格式，促进开发区土地集约利用评价数据的管理和共享，根据《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规，依据《开发区土地集约利用评价规程》（试行）等标准规范，制定本标准。
开发区土地集约利用评价数据库标准
1 范围
本标准规定了开发区土地集约利用评价数据库内容和要素分类、数据库结构、数据交换文件命名规则、数据内容交换格式和元数据等。

本标准适用于依法审批的各类开发区（旅游度假区除外）土地集约利用评价数据库建设及数据交换。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改版（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 16820-2009             地图学术语

GB/T 17798-2007             地球空间数据交换格式

GB/T 21010-2007             土地利用现状分类

GB/T 13923-2006             基础地理信息要素与代码

GB/T 19231-2003             土地基本术语

GB/T 2260-2002              中华人民共和国行政区划代码

GB/T 13989-1992             国家基本比例尺地形图分幅和编号
GBJ 137-90                  城市用地分类与规划建设用地标准
                            开发区土地集约利用评价规程（试行）
TD/T 1014-2007              第二次全国土地调查技术规程
TD/T 1016-2003              国土资源信息核心元数据标准
CH/T 1007-2001              基础地理信息数字产品元数据
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 要素  feature
现实世界现象的抽象[GB/T 17798-2007  3.4 要素]。
3.2 空间要素  spatial feature

包含空间位置的地理实体的抽象，它是在地理实体中不可再分的最小单元，主要包括点、线、面等基本类型。
3.3 类  class
具有共同特性和关系的一组要素的集合。

3.4 层  layer
具有相同应用特性的类的集合。

3.5 标识码  identification code
对某一要素个体进行唯一标识的代码。
3.6 编码  encoding
将信息分类的结果用一种易于被计算机和人识别的符号体系表示出来的过程，是人们统一认识、统一观点、相互交换信息的一种技术手段。编码的直接产物是代码。

3.7 空间数据 spatial data
是指用来表示空间实体的位置、形状、大小及其分布特征诸多方面信息的数据。
3.8 矢量数据  vector data

用x，y（或x，y，z）坐标表示地图图形或地理实体的位置和形状的数据[GB/T 16820-1997  5.18 矢量数据]。
3.9 栅格数据  raster data

按照栅格单元的行和列排列的有不同“灰度值”的像片数据[GB/T 16820-1997  5.19 栅格数据]。
3.10 图形数据  graphic data

表示地理物体的位置、形态、大小和分布特征以及几何类型的数据[GB/T 16820-1997  5.20 图形数据]。
3.11 属性数据  attribute data

描述地理实体质量和数量特征的数据[GB/T 16820-1997  5.20 属性数据]。
3.12 元数据  metadata
关于数据的数据，用于描述数据的内容、覆盖范围、质量、管理方式、数据的所有者、数据的提供方式等有关的信息[TD/T 1016-2003  3.3 元数据]。
3.13 基础地理信息  fundamental geographic information

作为统一的空间定位框架和空间分析基础的地理信息[GB/T 13923-2006  2.1 基础地理信息]。
3.14 土地利用  land use

人类通过一定的活动，利用土地的属性来满足自己需要的过程[GB/T 19231-2003 4.1.1 土地利用]。
3.15 土地利用数据  land use data

描述土地利用要素特性及关系的数据。
3.16 开发区土地  development zone land
开发区土地是经国务院或省、自治区、直辖市人民政府依法审批的开发区界线范围内的全部土地。
4 数据库内容和要素分类
4.1 数据库内容
开发区土地集约利用评价数据库包括基础地理信息要素、土地信息要素、其他信息要素等。
4.2 要素分类与编码
开发区土地集约利用评价数据库要素分类中，大类采用面分类法，小类采用线分类法。根据分类编码通用原则，将开发区土地集约利用评价数据库要素依次按大类、小类、一级类、二级类、三级类和四级类划分，要素代码采用十位数字的层次码。其结构如下：
	ＸＸ
	ＸＸ
	ＸＸ
	ＸＸ
	Ｘ
	Ｘ

	｜
	｜
	｜
	｜
	｜
	｜

	大

类

码
	小

类

码
	一

级

类

要

素

码
	二

级

类

要

素

码
	三

级

类

要

素

码
	四

级

类

要

素

码


其中：

a）大类码为专业代码，设定为二位数字码，其中：基础地理要素为10，土地信息要素为20，其他信息要素为30。小类码为业务代码，设定为二位数字码，空位以0补齐。一至四级类码为要素分类代码，其中：一级类码为二位数字码、二级类码为二位数字码、三级类码为一位数字码、四级类码为一位数字码，空位以0补齐；
b）基础地理要素的一级类码、二级类码、三级类码和四级类码引用《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）中的基础地理要素代码结构与代码。

4.3 要素的代码与特征描述
开发区土地集约利用评价数据库各类要素的代码、名称与特征描述见表1。

表1  开发区土地集约利用评价数据库要素代码、名称与特征描述表
	要素代码
	要素名称
	说明

	1000000000
	基础地理信息要素
	引用GB/T 13923-2006

	1000100000
	定位基础
	

	1000110000
	测量控制点
	空间数据

	1000119000
	测量控制点注记
	空间数据

	1000120000
	数学基础
	

	1000120100
	        内图廓线
	空间数据

	1000120200
	        坐标网线
	空间数据

	1000200000
	水系
	

	1000210000
	    河流
	空间数据

	1000219000
	    河流注记
	空间数据

	1000220000
	    沟渠
	空间数据

	1000229000
	    沟渠注记
	空间数据

	1000230000
	    湖泊
	空间数据

	1000239000
	    湖泊注记
	空间数据

	1000240000
	    水库
	空间数据

	1000249000
	    水库注记
	空间数据

	1000250000
	海洋要素
	空间数据

	1000259000
	    海洋要素注记
	空间数据

	1000260000
	其他水系要素
	空间数据

	1000269000
	    其他水系要素注记
	空间数据

	1000270000
	    水利及附属设施
	空间数据

	1000279000
	水利及附属设施注记
	空间数据

	1000400000
	交通
	

	1000410000
	铁路
	空间数据

	1000419000
	铁路注记
	空间数据

	1000420000
	城际公路
	空间数据

	1000429000
	城际公路注记
	空间数据


表1  开发区土地集约利用评价数据库要素代码、名称与特征描述表（续）
	要素代码
	要素名称
	说明

	1000430000
	城市道路
	空间数据

	1000439000
	城市道路注记
	空间数据

	1000440000
	    乡村道路
	空间数据

	1000449000
	    乡村道路注记
	空间数据

	1000600000
	境界与行政区
	

	1000600100
	行政区
	空间数据

	1000600200
	行政区界线
	空间数据

	1000600900
	行政区注记
	空间数据

	1000700000
	地貌
	

	1000710000
	      等高线
	空间数据

	1000720000
	      高程注记点
	空间数据

	2000000000
	土地信息要素
	

	2001000000
	土地利用要素
	

	2001010000
	      开发区基本信息要素
	

	2001010100
	          基本信息面状要素
	

	2001010101
	    面状图斑
	空间数据


	2001010104
	    面状图斑注记
	空间数据

	2001010200
	基本信息线状要素
	

	2001010201
	    线状地物
	空间数据

	2001010204
	        线状地物注记
	空间数据

	2001010300
	基本信息点状要素
	

	2001010301
	    点状地物
	空间数据

	2001010304
	    点状地物注记
	空间数据

	2001020000
	开发区土地利用状况要素
	

	2001020100
	    已建成城镇建设用地
	

	2001020101
	                  地类图斑
	空间数据

	2001020104
	    地类图斑注记
	空间数据

	2001020200
	未建成城镇建设用地
	

	2001020201
	                  地类图斑
	空间数据

	2001020204
	                  地类图斑注记
	空间数据

	2001020300
	          不可建设土地
	

	2001020301
	                  地类图斑
	空间数据

	2001020304
	                  地类图斑注记
	空间数据

	2001020400
	典型企业用地
	


表1  开发区土地集约利用评价数据库要素代码、名称与特征描述表（续）
	要素代码
	要素名称
	说明

	2001020401
	                  地类图斑
	空间数据

	2001020404
	                  地类图斑注记
	空间数据

	3000000000
	其他信息要素
	

	3001000000
	文本要素
	

	3001010000
	    文本数据
	文本数据

	3002000000
	表格要素
	

	3002010000
	    表格数据
	表格数据

	3003000000
	图件要素
	

	3003010000
	    图件数据
	栅格数据

	3004000000
	其他数据要素
	

	3004010000
	    其他数据
	

	注：1.本表基础地理信息要素第5位至第10位代码参考《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）。

2.行政区、行政区界线与行政区注记要素参考《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）的结构进行扩充，各级行政区的信息使用行政区与行政区界线属性表描述。

3.实际工作中不存在的要素可空缺。
4.文本数据对应《开发区土地集约利用评价规程》（试行）中8.1条款要求的成果报告。

5.表格数据对应《开发区土地集约利用评价规程》（试行）中附录E、附录F要求的工作用表。

6.图件数据对应《开发区土地集约利用评价规程》（试行）中8.2条款要求的成果图件。

7.其他数据包括基础资料汇编、元数据、典型企业照片等。


5 定位基础

5.1 地图投影与分带

采用 “高斯-克吕格投影”，按3度或6度分带。

5.2 平面坐标系

采用“1980西安坐标系”。
5.3 高程基准

采用“1985国家高程基准”。
6 数据库结构定义
6.1 数据组织管理
6.1.1 基础地理信息要素组织管理

开发区土地集约利用评价基础地理信息要素采用分层的方法进行组织管理，图层名称及各层要素见表2。
表2  开发区土地集约利用评价基础地理信息要素分层表
	序号
	层名称
	层代码
	层要素
	几何
特征
	属性
表名
	约束条件
	说明

	基础地理信息要素A
	
	
	
	

	
	定位基础A1
	
	
	
	

	1 
	定位基础点
	A11
	测量控制点
	Point
	DWJCD
	C
	

	2 
	定位基础线
	A12
	内图廓线
	Line
	DWJCX
	C
	

	3 
	
	
	坐标网线
	Line
	
	
	

	4 
	定位基础注记
	A13
	测量控制点注记
	Annotation
	DWJCZJ
	C
	

	
	水系A2
	
	
	
	

	5 
	水系面
	A23
	河流、沟渠、湖泊、水库、海洋、其他水系、水利及附属设施
	Polygon
	SXM
	O
	

	6 
	水系注记
	A24
	水系注记
	Annotation
	SXZJ
	O
	　

	
	交通A3
	
	
	
	

	7 
	交通面
	A33
	铁路、城际公路、城市道路、乡村道路
	Polygon
	JTM
	M
	铁路、公路、城市道路等

	8 
	交通注记
	A34
	交通注记
	Annotation
	JTZJ
	M
	　

	
	境界与行政区A4
	
	
	
	

	9 
	行政区界线
	A42
	行政区界线
	Line
	XZQJX
	M
	各级行政界线

	10 
	行政区面
	A43
	行政区面
	Polygon
	XZQM
	M
	区、镇、村级行政单元

	11 
	行政区注记
	A44
	行政区注记
	Annotation
	XZQZJ
	M
	　

	
	地貌A5
	
	
	
	

	12 
	地貌点
	A51
	高程注记点
	Point
	DMD
	C
	高程点等

	13 
	地貌线
	A52
	等高线
	Line
	DMX
	C
	等高线等

	14 
	地貌注记
	A54
	地貌注记
	Annotation
	DMZJ
	C
	　

	注：1.约束条件取值：“M”表示必选、“O”表示条件必选、“C”表示可选。下同。

2.数据分层存放，可视具体情况进行扩展。下同。


6.1.2 土地信息要素组织管理

开发区土地集约利用评价土地信息要素采用分层的方法进行组织管理，图层名称及各层要素见表3。
表3  开发区土地集约利用评价土地信息要素分层表
	序号
	层名称
	层代码
	层要素
	几何
特征
	属性

表名
	约束条件
	说明

	土地信息要素B
	
	
	
	

	
	开发区基本信息要素B1
	
	
	
	

	1 
	开发区基本信息面状图斑
	B11
	面状图斑
	Polygon
	JBXXM
	M
	开发区界线范围

	2 
	开发区基本信息线状地物
	B12
	线状地物
	Line
	JBXXX
	M
	开发区界线

	3 
	开发区基本信息点状地物
	B13
	点状地物
	Point
	JBXXD
	M
	界桩坐标点

	4 
	开发区基本信息注记
	B14
	基本信息注记
	Annotation
	JBXXZJ
	M
	

	
	开发区土地利用状况要素B2
	
	
	
	

	5 
	已建成城镇建设用地
	B21
	地类图斑
	Polygon
	YJCCZ
	M
	

	6 
	未建成城镇建设用地
	B22
	地类图斑
	Polygon
	WJCCZ
	M
	

	7 
	不可建设土地
	B23
	地类图斑
	Polygon
	BKJS
	M
	

	8 
	典型企业用地
	B25
	地类图斑
	Polygon
	QYYD
	M
	见注

	9 
	土地利用状况注记
	B24
	土地利用状况注记
	Annotation
	LYZKZJ
	C
	

	注：对评价范围内的全部企业用地进行调查时，层名称为“企业用地”。


6.1.3 其他信息要素组织管理

开发区土地集约利用评价其他信息要素包括文本要素、表格要素、图件要素和其他数据要素。文本数据、图件数据和其他数据要素采用文件方式进行组织管理，表格数据采用二维关系表的方式进行组织管理。
6.2 数据库属性数据结构
6.2.1 基础地理信息要素属性数据结构
表4  面数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	见表1
	M
	

	3 
	要素名称
	YSMC
	Char
	50
	
	非空
	M
	

	4 
	要素面积
	YSMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：公顷

	注：基础地理要素中水系面要素、交通面要素、行政区面要素，均采用此表结构。


表5  线数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	4
	
	见表1
	M
	

	3 
	要素名称
	YSMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	注：基础地理要素中定位基础线要素、水系线要素、交通线要素、行政界线要素、地貌线要素，均采用此表结构。


表6  点数据结构

	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	4
	
	见表1
	M
	

	3 
	要素名称
	YSMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	注：基础地理要素中定位基础点要素、地貌点要素，均采用此表结构。


表7  注记数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	见表1
	M
	

	3 
	注记内容
	ZJNR
	Char
	60
	
	
	M
	

	4 
	字体
	ZJZT
	Char
	4
	
	
	M
	

	5 
	颜色
	ZJYS
	Char
	12
	
	
	M
	

	6 
	磅数
	ZJBS
	Int
	4
	
	> 0
	M
	

	7 
	形状
	ZJXZ
	Char
	1
	
	
	C
	

	8 
	下划线
	ZJXH
	Char
	1
	
	
	C
	

	9 
	宽度
	KD
	Float
	15
	1
	> 0
	C
	

	10 
	高度
	GD
	Float
	15
	1
	> 0
	C
	

	11 
	注记方向
	ZJFX
	Float
	10
	6
	
	C
	

	注：基础地理要素中定位基础注记要素、水系注记要素、交通注记要素、行政区注记要素、地貌注记要素，均采用此表结构。


6.2.2 土地信息要素属性数据结构
6.2.2.1 开发区基本信息要素

6.2.2.1.1 开发区基本信息
表8  基本信息面状图斑数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	见表1
	M
	

	3 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	4 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	5 
	开发区级别
	KFQJB
	Char
	10
	
	
	M
	

	6 
	开发区类型
	KFQLX
	Int
	10
	
	
	M
	

	7 
	开发区设立时间
	SLSJ
	Char
	7
	
	
	M
	YYYY-MM

	8 
	开发区审批单位
	SPDW
	Char
	60
	
	
	M
	

	9 
	开发区管理机构
	GLJG
	Char
	60
	
	
	M
	

	10 
	开发区管理机构地址
	GLJGDZ
	Char
	120
	
	
	M
	

	11 
	开发区依法审批土地总面积
	SPTDZMJ
	Float
	15
	2
	( 0
	M
	单位：公顷

	12 
	开发区评价范围图上量算总面积
	TSLSMJ
	Float
	15
	2
	( 0
	M
	单位：公顷

	13 
	土地开发率
	TDKFL
	Float
	6
	2
	0-100
	M
	单位：%

	14 
	开发区主导产业
	ZDCY
	Char
	120
	
	
	M
	

	15 
	开发区工业（物流）企业固定资产投资总额
	GDZCTZE
	Float
	15
	2
	( 0
	M
	单位：万元

	16 
	开发区工业（物流）企业总收入
	GYZSR
	Float
	15
	2
	( 0
	M
	单位：万元

	17 
	开发区高新技术产业总收入
	GXZSR
	Float
	15
	2
	
	O
	单位：万元

	注：1.高新技术产业开发区和省级高新技术产业园区第17项必填。
2.相关值域说明见附录A。下同。


表9  基本信息线状地物数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	4
	
	见表1
	M
	

	3 
	要素名称
	YSMC
	Char
	60
	
	
	M
	


表10  基本信息点状地物数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	4
	
	见表1
	M
	

	3 
	要素名称
	YSMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	4 
	X坐标
	XZB
	Float
	15
	4
	> 0
	M
	单位：米

	5 
	Y坐标
	YZB
	Float
	15
	4
	> 0
	M
	单位：米


6.2.2.1.2 开发区基本信息注记
表11  基本信息注记数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	见表1
	M
	

	3 
	注记内容
	ZJNR
	Char
	60
	
	
	M
	

	4 
	字体
	ZJZT
	Char
	4
	
	
	M
	

	5 
	颜色
	ZJYS
	Char
	12
	
	
	M
	

	6 
	磅数
	ZJBS
	Int
	4
	
	> 0
	M
	

	7 
	形状
	ZJXZ
	Char
	1
	
	
	c
	

	8 
	下划线
	ZJXH
	Char
	1
	
	
	c
	

	9 
	宽度
	KD
	Float
	15
	1
	> 0
	c
	

	10 
	高度
	GD
	Float
	15
	1
	> 0
	c
	

	11 
	注记方向
	ZJFX
	Float
	10
	6
	
	c
	


6.2.2.2 开发区土地利用状况要素
6.2.2.2.1 已建成城镇建设用地
表12  已建成城镇建设用地数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	见表1
	M
	

	3 
	图斑编号
	TBBH
	Char
	20
	
	
	M
	

	4 
	地类名称
	DLMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	5 
	地类代码
	DLDM
	Char
	11
	
	
	M
	

	6 
	地类面积
	DLMJ
	Float
	10
	2
	> 0
	M
	单位：公顷


表12  已建成城镇建设用地数据结构（续）
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	7 
	地类名称1
	DLMC1
	Char
	26
	
	
	O
	

	8 
	地类代码1
	DLDM1
	Char
	3
	
	
	O
	

	9 
	地类面积1
	DLMJ1
	Float
	10
	2
	> 0
	O
	单位：公顷

	10 
	地类名称2
	DLMC2
	Char
	26
	
	
	O
	

	11 
	地类代码2
	DLDM2
	Char
	3
	
	
	O
	

	12 
	地类面积2
	DLMJ2
	Float
	10
	2
	> 0
	O
	单位：公顷

	13 
	权属
	QS
	Char
	4
	
	
	M
	

	14 
	供应时间
	GYSJ
	Char
	7
	
	
	O
	YYYY-MM

	15 
	供应类型
	GYLX
	Char
	28
	
	
	M
	

	16 
	供应类型代码
	GYDM
	Char
	3
	
	
	M
	

	17 
	土地招拍挂情况
	TDZPG
	Char
	2
	
	
	O
	有偿使用土地填写本项内容

	18 
	使用年限
	SYNX
	Char
	6
	
	
	O
	

	19 
	土地使用者
	TDSYZ
	Char
	60
	
	
	O
	

	20 
	建筑面积
	JZMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	O
	单位：万平方米

	21 
	建筑基底面积
	JZJDMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	O
	单位：万平方米

	22 
	建筑物构筑物基底、露天堆场和露天操作场地的总面积
	JDZMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	O
	工矿仓储用地填写本项内容

单位：万平方米

	23 
	高新技术产业用地类别
	GXLB
	Char
	4
	
	
	O
	高新技术产业用地填写本项内容

	24 
	高新技术产业用地类别代码
	GXDM
	Char
	2
	
	
	O
	高新技术产业用地填写本项内容

	25 
	高新技术产业用地面积
	GXYDMJ
	Float
	10
	2
	> 0
	O
	高新技术产业用地填写本项内容

单位：公顷

	26 
	高新技术产业用地面积折算比例
	GXZSBL
	Float
	6
	2
	0-100
	O
	高新技术产业用地填写本项内容
单位：%

	27 
	高新技术产业收入
	GXSR
	Float
	15
	2
	
	O
	高新技术产业用地填写本项内容

单位：万元

	28 
	规划用途
	GHYT
	Char
	26
	
	
	M
	


表12  已建成城镇建设用地数据结构（续）
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	29 
	规划用途代码
	GHDM
	Char
	3
	
	
	M
	

	30 
	规划建筑面积
	GHJZMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	C
	单位：万平方米

	31 
	规划建筑基底面积
	GHJDMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	C
	单位：万平方米

	32 
	规划容积率
	GHRJL
	Float
	5
	2
	> 0
	C
	

	33 
	规划建筑密度
	GHJZMD
	Float
	6
	2
	0-100
	C
	单位：%

	34 
	备注
	BZ
	Char
	200
	
	
	C
	

	注：规划建筑密度如果填写建筑系数，规划建筑基地面积应填写建筑物构筑物基底面积、露天堆场和露天操作场地的总面积。并分别在备注中说明。下同。


6.2.2.2.2 未建成城镇建设用地

表13  未建成城镇建设用地数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	见表1
	M
	

	3 
	图斑编号
	TBBH
	Char
	20
	
	
	M
	

	4 
	地类名称
	DLMC
	Char
	26
	
	
	M
	

	5 
	地类代码
	DLDM
	Char
	3
	
	
	M
	

	6 
	地类面积
	DLMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：公顷

	7 
	闲置土地类型
	XZLX
	Char
	24
	
	
	O
	闲置土地填写本项内容

	8 
	闲置土地类型代码
	XZDM
	Char
	2
	
	
	O
	闲置土地填写本项内容

	9 
	权属
	QS
	Char
	4
	
	
	M
	

	10 
	供应时间
	GYSJ
	Char
	7
	
	
	O
	YYYY-MM

	11 
	供应类型
	GYLX
	Char
	28
	
	
	M
	

	12 
	供应类型代码
	GYDM
	Char
	3
	
	
	M
	

	13 
	土地招拍挂情况
	TDZPG
	Char
	2
	
	
	O
	有偿使用土地填写本项内容

	14 
	使用年限
	SYNX
	Char
	6
	
	
	O
	

	15 
	土地使用者
	TDSYZ
	Char
	60
	
	
	O
	

	16 
	批准用途
	PZYT
	Char
	26
	
	
	O
	未建成城镇建设用地中已供应的部分填写本项内容


表13  未建成城镇建设用地数据结构（续）
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	17 
	批准用途代码
	PZDM
	Char
	3
	
	
	O
	未建成城镇建设用地中已供应的部分填写本项内容

	18 
	规划用途
	GHYT
	Char
	26
	
	
	M
	

	19 
	规划用途代码
	GHDM
	Char
	3
	
	
	M
	

	20 
	规划建筑面积
	GHJZMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	C
	单位：万平方米

	21 
	规划建筑基底面积
	GHJDMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	C
	单位：万平方米

	22 
	规划容积率
	GHRJL
	Float
	5
	2
	> 0
	C
	

	23 
	规划建筑密度
	GHJZMD
	Float
	6
	2
	0-100
	C
	单位：%

	24 
	备注
	BZ
	Char
	200
	
	
	C
	


6.2.2.2.3 不可建设土地

表14  不可建设土地数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	见表1
	M
	

	3 
	图斑编号
	TBBH
	Char
	20
	
	
	M
	

	4 
	地类名称
	DLMC
	Char
	26
	
	
	M
	

	5 
	地类代码
	DLDM
	Char
	3
	
	
	M
	

	6 
	地类面积
	DLMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：公顷

	7 
	权属
	QS
	Char
	4
	
	
	M
	

	8 
	供应类型
	GYLX
	Char
	28
	
	
	M
	

	9 
	供应类型代码
	GYDM
	Char
	3
	
	
	M
	

	10 
	认定依据
	RDYJ
	Char
	100
	
	
	M
	

	11 
	备注
	BZ
	Char
	200
	
	
	C
	


6.2.2.2.4 典型企业用地
表15  典型企业用地数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	见表1
	M
	

	3 
	图斑编号
	TBBH
	Char
	20
	
	
	M
	

	4 
	典型企业代码
	DXDM
	Char
	2
	
	
	M
	

	5 
	企业名称
	QYMC
	Char
	40
	
	
	M
	

	6 
	企业地址
	QYDZ
	Char
	100
	
	
	C
	

	7 
	行业类别
	HYLB
	Char
	40
	
	
	M
	

	8 
	行业代码
	HYDM
	Char
	4
	
	
	M
	

	9 
	企业人数
	QYRS
	Int
	6
	
	> 0
	M
	单位：人

	10 
	预计固定资产总投资
	YJZTZ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：万元

	11 
	实际完成累计固定资产投资
	WCTZ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：万元

	12 
	总收入
	ZSR
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：万元

	13 
	总产值
	ZCZ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：万元

	14 
	利税总额
	LSZE
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：万元

	15 
	厂房及配套用地面积
	CFPT
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	16 
	企业内部行政办公及生活服务设施用地面积
	XZBG
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	17 
	露天堆场、露天操作场地面积
	LTCD
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	18 
	厂区内部预留地面积
	NBYLD
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	19 
	企业内部道路停车场面积
	DLTCC
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	20 
	绿地面积
	LD
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	21 
	其他用地面积
	QT
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	22 
	容积率
	RJL
	Float
	5
	2
	> 0
	M
	

	23 
	建筑系数
	JZXS
	Float
	6
	2
	0-100
	M
	单位：%

	24 
	备注
	BZ
	Char
	200
	
	
	C
	


6.2.2.2.5 土地利用状况注记

表16  土地利用状况注记数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	目标标识码
	MBBSM
	Int
	10
	
	> 0
	M
	

	2 
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	见表1
	M
	

	3 
	注记内容
	ZJNR
	Char
	60
	
	
	M
	

	4 
	字体
	ZJZT
	Char
	4
	
	
	M
	

	5 
	颜色
	ZJYC
	Char
	12
	
	
	M
	

	6 
	磅数
	ZJBS
	Int
	4
	
	> 0
	M
	

	7 
	形状
	ZJXZ
	Char
	1
	
	
	C
	

	8 
	下划线
	ZJXH
	Char
	1
	
	
	C
	

	9 
	宽度
	KD
	Float
	15
	1
	> 0
	C
	

	10 
	高度
	GD
	Float
	15
	1
	> 0
	C
	

	11 
	注记方向
	ZJFX
	Float
	10
	6
	
	C
	


6.2.3 其他信息要素数据结构
其他信息要素数据结构包括文本要素数据结构、表格要素数据结构、图件要素数据结构和其他数据要素数据结构，以下主要针对表格要素数据结构予以说明，根据《规程》分为开发区土地集约利用程度评价工作用表数据结构和开发区土地集约利用潜力测算工作用表数据结构两部分，以下表格字段与《规程》对应表格保持一致。
6.2.3.1 开发区土地集约利用程度评价工作用表数据结构
6.2.3.1.1 开发区基本信息调查表
表17  开发区基本信息调查表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	开发区级别
	KFQJB
	Char
	10
	
	
	M
	

	4 
	开发区类型
	KFQLX
	Int
	10
	
	
	M
	

	5 
	开发区设立时间
	SLSJ
	Char
	7
	
	
	M
	YYYY-MM

	6 
	开发区审批单位
	SPDW
	Char
	60
	
	
	M
	

	7 
	开发区管理机构
	GLJG
	Char
	60
	
	
	M
	

	8 
	开发区管理机构地址
	GLJGDZ
	Char
	120
	
	
	M
	

	9 
	开发区依法审批土地总面积
	SPTDZMJ
	Float
	15
	2
	( 0
	M
	单位：公顷

	10 
	土地开发率
	TDKFL
	Float
	6
	2
	0-100
	M
	单位：%


表17  开发区基本信息调查表数据结构（续）
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	11 
	开发区主导产业
	ZDCY
	Char
	120
	
	
	M
	

	12 
	开发区工业（物流）企业固定资产投资总额
	GDZCTZE
	Float
	15
	2
	( 0
	M
	单位：万元

	13 
	开发区工业（物流）企业总收入
	GYZSR
	Float
	15
	2
	( 0
	M
	单位：万元

	14 
	开发区高新技术产业总收入
	GXZSR
	Float
	15
	2
	
	O
	单位：万元

	15 
	备注
	BZ
	Char
	200
	
	
	C
	

	注：“备注”中填写“图上量算面积（hm2）：”及面积数值。


6.2.3.1.2 开发区用地审批及调整情况调查表
表18  开发区用地审批及调整情况调查表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	项目
	XM
	Char
	14
	
	
	M
	见《规程》表E.2“项目”

	4 
	扩区或调整时间
	KQTZSJ
	Char
	7
	
	
	M
	YYYY-MM

	5 
	扩区或调整面积
	KQTZMJ
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	6 
	扩区或调整后总面积
	KQTZHMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：公顷


6.2.3.1.3 开发区土地利用状况统计表（Ⅰ）——按建设状况划分
表19  开发区土地利用状况统计表（Ⅰ）——按建设状况划分数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	类别
	LB
	Char
	31
	
	
	M
	见《规程》表E.3“类别”

	4 
	编码
	BM
	Char
	3
	
	
	M
	见《规程》表E.3“编码”


表19  开发区土地利用状况统计表（Ⅰ）——按建设状况划分数据结构（续）
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	5 
	面积
	MJ
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	6 
	占开发区土地总面积比例
	ZZMJBL
	Float
	6
	2
	0-100
	M
	单位：%


6.2.3.1.4 开发区土地利用状况统计表（Ⅱ）——按供应状况划分
表20  开发区土地利用状况统计表（Ⅱ）——按供应状况划分数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	类别
	LB
	Char
	28
	
	
	M
	见《规程》表E.4“类别”

	4 
	编码
	BM
	Char
	3
	
	
	M
	见《规程》表E.4“编码”

	5 
	面积
	MJ
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	6 
	占开发区土地总面积比例
	ZZMJBL
	Float
	6
	2
	0-100
	M
	单位：%


6.2.3.1.5 开发区闲置土地统计表
表21  开发区闲置土地统计表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	类别
	LB
	Char
	24
	
	
	O
	见《规程》表E.5“类别”

	4 
	编码
	BM
	Char
	2
	
	
	O
	见《规程》表E.5“编码”

	5 
	面积
	MJ
	Float
	15
	2
	
	O
	单位：公顷

	6 
	占开发区土地总面积比例
	ZZMJBL
	Float
	6
	2
	0-100
	O
	单位：%


6.2.3.1.6 开发区高新技术产业用地统计表
表22  开发区高新技术产业用地统计表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	类别
	LB
	Char
	20
	
	
	O
	见《规程》表E.6“类别”

	4 
	编码
	BM
	Char
	2
	
	
	O
	见《规程》表E.6“编码”

	5 
	面积
	MJ
	Float
	15
	2
	
	O
	单位：公顷

	6 
	占开发区土地总面积比例
	ZZMJBL
	Float
	6
	2
	0-100
	O
	单位：%


6.2.3.1.7 开发区建筑工程状况统计表
表23  开发区建筑工程状况统计表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	项目
	XM
	Char
	64
	
	
	M
	见《规程》表E.7“项目”

	4 
	面积
	MJ
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：万平方米

	5 
	备注
	BZ
	Char
	200
	
	
	C
	


6.2.3.1.8 开发区有偿使用且已到期土地处置情况统计表
表24  开发区有偿使用且已到期土地处置情况统计表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	项目
	XM
	Char
	32
	
	
	O
	见《规程》表E.8“项目”

	4 
	面积
	MJ
	Float
	15
	2
	
	O
	

	5 
	备注
	BZ
	Char
	200
	
	
	C
	


6.2.3.1.9 开发区有偿使用土地到期及处置情况调查表
表25  开发区有偿使用土地到期及处置情况调查表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	编号
	BH
	Int
	3
	
	
	O
	

	4 
	使用者
	SYZ
	Char
	60
	
	
	O
	

	5 
	坐落
	ZL
	Char
	120
	
	
	O
	

	6 
	用途
	YT
	Char
	26
	
	
	O
	

	7 
	有偿使用方式
	YCSYFS
	Char
	30
	
	
	O
	

	8 
	起始时间
	QSSJ
	Char
	7
	
	
	O
	YYYY-MM

	9 
	到期时间
	DQSJ
	Char
	7
	
	
	O
	YYYY-MM

	10 
	处置时间
	CZSJ
	Char
	7
	
	
	O
	YYYY-MM

	11 
	处置面积
	CZMJ
	Float
	15
	2
	
	O
	

	12 
	备注
	BZ
	Char
	50
	
	
	C
	


6.2.3.1.10 开发区闲置土地处置情况统计表

表26  开发区闲置土地处置情况统计表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	项目
	XM
	Char
	20
	
	
	O
	见《规程》表E.10“项目”

	4 
	面积
	MJ
	Float
	15
	2
	
	O
	

	5 
	备注
	BZ
	Char
	200
	
	
	C
	


6.2.3.1.11 开发区闲置土地处置情况调查表
表27  开发区闲置土地处置情况调查表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	编号
	BH
	Int
	3
	
	
	O
	

	4 
	使用者
	SYZ
	Char
	60
	
	
	O
	


表27  开发区闲置土地处置情况调查表数据结构（续）
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	5 
	坐落
	ZL
	Char
	120
	
	
	O
	

	6 
	用途
	YT
	Char
	26
	
	
	O
	

	7 
	获得使用权时间
	SYQSJ
	Char
	7
	
	
	O
	YYYY-MM

	8 
	认定为闲置土地的时间
	RDSJ
	Char
	7
	
	
	O
	YYYY-MM

	9 
	认定为应收回的时间
	YSSJ
	Char
	7
	
	
	O
	YYYY-MM

	10 
	土地面积
	TDMJ
	Float
	15
	2
	
	O
	单位：公顷

	11 
	处置状况
	CZZK
	Char
	8
	
	
	O
	


6.2.3.1.12 开发区土地供应市场化情况统计表

表28  开发区土地供应市场化情况统计表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	项目
	XM
	Char
	44
	
	
	O
	见《规程》表E.12“项目”

	4 
	面积
	MJ
	Float
	15
	2
	
	O
	

	5 
	备注
	BZ
	Char
	200
	
	
	C
	


6.2.3.1.13 开发区土地供应情况统计表
表29  开发区土地供应情况统计表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	年份
	NF
	Char
	4
	
	
	M
	

	4 
	供应土地面积
	GYMJ
	Float
	15
	2
	
	M
	

	5 
	供应工矿仓储用地面积
	GKCCMJ
	Float
	15
	2
	
	M
	

	6 
	备注
	BZ
	Char
	200
	
	
	C
	


6.2.3.1.14 开发区典型企业情况调查表
表30  开发区典型企业情况调查表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	企业名称
	QYMC
	Char
	40
	
	
	M
	

	4 
	企业地址
	QYDZ
	Char
	100
	
	
	C
	

	5 
	宗地编号
	ZDBH
	Char
	20
	
	
	M
	

	6 
	行业类别
	HYLB
	Char
	40
	
	
	M
	

	7 
	行业代码
	HYDM
	Char
	4
	
	
	M
	

	8 
	企业人数
	QYRS
	Int
	6
	
	> 0
	M
	单位:人

	9 
	预计固定资产总投资
	YJZTZ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：万元

	10 
	实际完成累计固定资产投资
	WCTZ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：万元

	11 
	总收入
	ZSR
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：万元

	12 
	总产值
	ZCZ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：万元

	13 
	利税总额
	LSZE
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：万元

	14 
	企业用地面积
	QYYDMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：公顷

	15 
	厂房及配套用地面积
	CFPT
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	16 
	企业内部行政办公及生活服务设施用地面积
	XZBG
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	17 
	厂区内部预留地面积
	NBYLD
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	18 
	露天堆场、露天操作场地面积
	LTCD
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	19 
	企业内部道路停车场面积
	DLTCC
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	20 
	绿地面积
	LD
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	21 
	其他用地面积
	QT
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	22 
	总建筑面积
	ZJZMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：万平方米


表30  开发区典型企业情况调查表数据结构（续）
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	23 
	容积率
	RJL
	Float
	5
	2
	> 0
	M
	

	24 
	建筑物构筑物基底、露天堆场和露天操作场地的总面积
	JDZMJ
	Float
	15
	2
	> 0
	M
	单位：万平方米

	25 
	建筑系数
	JZXS
	Float
	6
	2
	0-100
	M
	单位：%

	26 
	备注
	BZ
	Char
	200
	
	
	C
	


6.2.3.1.15 开发区土地集约利用程度评价指标权重表 
表31  开发区土地集约利用程度评价指标权重表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	目标
	MB
	Char
	12
	
	
	M
	

	4 
	目标权重值
	MBQZ
	Float
	4
	2
	( 0
	M
	

	5 
	子目标
	ZMB
	Char
	20
	
	
	M
	

	6 
	子目标权重值
	ZMBQZ
	Float
	4
	2
	( 0
	M
	

	7 
	指标
	ZB
	Char
	24
	
	
	M
	

	8 
	指标权重值
	ZBQZ
	Char
	4
	2
	( 0
	M
	

	注：《规程》的表E.15、E.16参照本表数据结构定义。


6.2.3.1.16 开发区土地集约利用程度评价指标汇总表 
表32  开发区土地集约利用程度评价指标汇总表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	目标
	MB
	Char
	12
	
	
	M
	

	4 
	子目标名称
	ZMBMC
	Char
	20
	
	
	M
	

	5 
	指标
	ZB
	Char
	24
	
	
	M
	

	6 
	现状值
	XZZ
	Float
	10
	2
	
	M
	

	7 
	理想值
	LXZ
	Float
	10
	2
	
	M
	

	8 
	理想值确定依据
	LXZYJ
	Char
	150
	
	
	M
	

	注：《规程》的表E.17、E.18参照本表数据结构定义。


6.2.3.2 开发区土地集约利用潜力测算工作用表数据结构

6.2.3.2.1 开发区土地集约利用扩展潜力测算表
表33  开发区土地集约利用扩展潜力测算表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	项目
	xm
	Char
	30
	
	
	M
	见《规程》表F.1“项目”

	4 
	面积
	MJ
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷


6.2.3.2.2 开发区土地集约利用结构潜力测算表
表34  开发区土地集约利用结构潜力测算表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	项目
	XM
	Char
	10
	
	
	M
	见《规程》表F.2“项目”

	4 
	现状值
	XZZ
	Float
	6
	2
	0-100
	M
	单位：%

	5 
	理想值
	LXZ
	Float
	6
	2
	0-100
	M
	单位：%

	6 
	结构潜力
	JGQL
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷


6.2.3.2.3 开发区土地集约利用强度潜力测算表
表35  开发区土地集约利用强度潜力测算表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	项目
	XM
	Char
	24
	
	
	M
	见《规程》表F.3“项目”

	4 
	现状值
	XZZ
	Float
	15
	2
	
	M
	

	5 
	理想值
	LXZ
	Float
	15
	2
	
	M
	

	6 
	强度潜力
	QDQL
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷


6.2.3.2.4 开发区土地集约利用管理潜力测算表
表36  开发区土地集约利用管理潜力测算表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	项目
	xm
	Char
	28
	
	
	M
	见《规程》表F.4“项目”

	4 
	面积
	MJ
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷


6.2.3.2.5 开发区土地集约利用潜力汇总表
表37  开发区土地集约利用潜力汇总表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	潜力类型
	QLLX
	Char
	8
	
	
	M
	

	4 
	潜力构成
	qlgc
	Char
	40
	
	
	M
	

	5 
	潜力规模
	QLgm
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	6 
	备注
	BZ
	Char
	50
	
	
	C
	


6.2.3.2.6 开发区尚可供地年数汇总表
表38  开发区尚可供地年数汇总表数据结构
	序号
	字段

名称
	字段

代码
	字段

类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1 
	开发区代码
	KFQDM
	Char
	7
	
	
	M
	

	2 
	开发区名称
	KFQMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	3 
	用地类型
	YDLX
	Char
	20
	
	
	M
	

	4 
	扩展潜力
	KZQL
	Float
	15
	2
	
	M
	单位：公顷

	5 
	前三年年均供应用地面积
	NJGD
	Float
	10
	2
	
	M
	单位：公顷

	6 
	前五年年供应用地面积最大值
	GDZDZ
	Float
	10
	2
	
	M
	单位：公顷

	7 
	尚可供地年数Ⅰ
	KGDNSⅠ
	Float
	6
	2
	
	M
	单位：年

	8 
	尚可供地年数Ⅱ
	KGDNSⅡ
	Float
	6
	2
	
	M
	单位：年

	9 
	备注
	BZ
	Char
	50
	
	
	C
	


6.3 数据库属性值代码
表39  开发区土地利用状况（Ⅰ）——按建设状况划分要素代码
	一级类
	二级类
	三级类

	类别
编码
	类别名称
	类别
编码
	类别名称
	类别
编码
	类别名称

	A
	已建成城镇建设用地
	A1
	住宅用地
	-
	-

	
	
	A2
	工矿仓储用地
	-
	-

	
	
	A3
	交通运输用地
	A31
	街巷用地

	
	
	
	
	A32
	其他交通运输用地

	
	
	A4
	商服用地
	-
	-

	
	
	A5
	公共管理与公共服务用地
	A51
	公园与绿地

	
	
	
	
	A52
	其他公共管理与公共服务用地

	
	
	A6
	其他城镇建设用地
	-
	-

	B
	未建成城镇建设用地
	B1
	已建成农村建设用地
	B11
	已建成农村工矿仓储用地

	
	
	
	
	B12
	其他已建成农村建设用地

	
	
	B2
	其他未建成城镇建设用地
	B21
	已达到供地条件的其他土地

	
	
	
	
	B22
	未达到供地条件的其他土地

	C
	不可建设土地
	C1
	河湖及其蓄滞洪区土地
	-
	

	
	
	C2
	自然、生态保护区土地
	-
	

	
	
	C3
	其他不可建设土地
	-
	-


表40  开发区土地利用状况（Ⅱ）——按供应状况划分要素代码
	一级类
	二级类
	三级类

	类别
编码
	类别名称
	类别
编码
	类别名称
	类别
编码
	类别名称

	D
	已供应国有建设用地
	D1
	划拨土地
	-
	-

	
	
	D2
	有偿使用土地
	D21
	有偿使用且未到期土地

	
	
	
	
	D22
	有偿使用且已到期但未处置土地

	E
	尚可供应土地
	E1
	尚可划拨土地
	-
	-

	
	
	E2
	尚可有偿使用土地
	E21
	尚可供应工矿仓储用地

	
	
	
	
	E22
	其他尚可有偿使用土地

	F
	不可供应土地
	-
	-
	-
	-


表41  开发区闲置土地要素代码
	一级类
	二级类

	类别

编码
	类别

名称
	类别

编码
	类别

名称

	G
	闲置土地
	G1
	应收回闲置土地

	
	
	G2
	未达到收回条件的闲置土地


表42  开发区高新技术产业用地要素代码
	一级类
	二级类

	类别

编码
	类别

名称
	类别

编码
	类别

名称

	H
	高新技术产业用地
	H1
	一类高新技术产业用地

	
	
	H2
	二类高新技术产业用地


6.4 要素逻辑关系
要素逻辑关系包括要素与要素间关系、要素与属性间关系、属性之间的关系。开发区土地集约利用评价数据库要素类关系模型见附录B。
7 数据交换文件命名规则
7.1 开发区土地集约利用评价总文件命名规则

开发区土地集约利用评价总文件命名规则如下：
	ＸＸ
	ＸＸ
	ＸＸＸＸＸＸＸＸ
	ＸＸＸＸＸＸＸ
	ＸＸ

	|
	|
	|
	|
	|

	专

业

代

码
	业

务

代

码
	评

价

时

点

代

码
	开

发

区

代

码
	相

关

区

域

代

码


命名规则说明：

a） 主文件名采用二十一位字母数字型代码；

b） 专业代码采用二位数字码，土地专业代码为20；

c） 业务代码采用二位数字码，土地利用业务代码为01；

d）  评价时点代码采用八位数字码，如2009年12月31日，代码命名为20091231；

e） 开发区代码为七位字码，是《中国开发区审核公告目录（2006年版）》中的目录代码或依照《中国开发区审核公告目录（2006年版）》中的说明编制的目录代码；
f） 相关区域代码采用十进制二位顺序码，按照《开发区土地集约利用评价规程》（试行）对开发区进行评价时，代码为00，参照《开发区土地集约利用评价规程》（试行）对开发区相关区域进行评价时，采用01至99编码。

7.2 开发区土地集约利用评价数据文件命名规则
开发区土地集约利用评价数据文件命名规则如下：
	ＸＸ
	ＸＸ
	ＸＸＸＸＸＸＸＸ
	ＸＸＸＸＸＸＸ
	ＸＸ
	ＸＸ

	|
	|
	|
	|
	|
	|

	专

业

代

码
	业

务

代

码
	评

价

时

点

代

码
	开

发

区

代

码
	相

关

区

域

代

码
	特

征
码


命名规则说明：

a） 主文件名采用二十三位字母数字型代码； 

b） 专业代码采用二位数字码，土地专业代码为20；

c） 业务代码采用二位数字码，土地利用业务代码为01；

d）  评价时点代码采用八位数字码，如2009年12月31日，代码命名为20091231；

e） 开发区代码七位字码。是《中国开发区审核公告目录（2006年版）》中的目录代码或依照《中国开发区审核公告目录（2006年版）》中的说明编制的目录代码；
f） 相关区域代码采用十进制二位顺序码，按照《开发区土地集约利用评价规程》（试行）对开发区进行评价时，代码为00，参照《开发区土地集约利用评价规程》（试行）对开发区相关区域进行评价时，采用01至99编码；
g） 特征码命名规则如表43所示。
表43  数据文件特征码命名规则
	数据文件名称
	特征码
	备注

	空间数据
	01
	包括基础地理信息要素和土地信息要素

	文本数据
	02
	

	表格数据
	03
	

	图件数据
	04
	

	其他数据文件
	05
	包括基础资料汇编、元数据、典型企业照片等


8 数据交换内容与格式
8.1 数据交换内容

开发区土地集约利用评价数据库需要交换的数据内容包括所有矢量数据、文本数据、表格数据、图件数据和元数据，交换数据文件以目录方式存储，一个交换单元（开发区）一个目录。目录命名规则参见本标准7.1和7.2的规定。

全部矢量数据存放在名称为空间数据的目录中，内容包括基础地理信息要素、土地信息要素，各层矢量数据存放在一个E00文件中。全部文本数据以DOC类型将原数据以文件方式存放在文本数据目录中。全部表格数据以DBF类型的文件方式存放在表格数据目录中。全部图件数据以JPG类型的文件方式存放在图件数据目录中。元数据存放在其他数据文件目录中。
8.2 矢量数据交换格式
本标准按照《地球空间数据交换格式》（GB/T 17798-2007）对开发区土地集约利用数据交换格式进行描述。

9 元数据
开发区土地集约利用评价数据库元数据参照《国土资源信息核心元数据标准》（TD/T 1016-2003）描述。
附　录　A 
（规范性附录）
属性值域说明

A.1 开发区名称：根据依法审批的标准名称填写，不要用缩写。

A.2 开发区代码：根据《中国开发区审核公告目录》（2006年版）中的目录代码填写，开发区审核公告后进行调整、升级或新设立的国家级开发区代码由部统一编排；开发区审核公告后进行调整和新设立的省级开发区代码由各省（区、市）国土资源管理部门统一编排。

开发区代码编制方法为：
开发区级别代码+省级行政代码+开发区类型代码+序列编码

开发区级别代码：1位，分为G（国家级）和S（省级）。

省级行政代码：2位，参照国家质监局《中国行政区划代码》确定，如北京为11。

开发区类型代码：1位，1为经济技术开发区、2为高新技术产业开发区、3为保税区、4为出口加工区、5为边境经济合作区、6为其他类型的国家级开发区、7为省级经济开发区、8为省级高新技术产业园区、9为省级特色工业园区。

序列编码：3位，根据行政顺序和审批时间排列。

同时，开发区未发生调整或仅名称进行调整的，保持原有代码；开发区撤销的，原有代码留空，原则上不再赋予其他开发区；开发区合并的，使用合并开发区的代码，被合并开发区代码留空，原则上不再赋予其他开发区。
A.3 开发区级别：分为“国家级”和“省级”。

A.4 开发区类型：分为1（经济技术开发区）、2（高新技术产业开发区）、3（保税区）、4（出口加工区）、5（边境经济合作区）、6（其他类型的国家级开发区）、7（省级经济开发区）、8（省级高新技术产业园区）和9（省级特色工业园区）。
A.5 开发区主导产业：与典型企业选择保持一致，按实际情况填写。
A.6 图斑编号：可根据开发区宗地编号等已有资料或信息编制，也可自行重新编制，但要确保同一开发区内图斑编号的唯一性。

A.7 地类名称、地类名称1、地类名称2：参照《开发区土地集约利用评价规程》（试行）（以下简称《规程》）附录C的C.1.1的规定内容填写。依据土地供应文件，当调查单元用途为两类时，地类名称按用途主导顺序组合填写，如商服用地比例大于住宅用地的调查单元地类名称填写方式为：商服用地+住宅用地。余此类推。

A.8 地类代码、地类代码1、地类代码2：参照《规程》附录C的C.1.1中的“类别编码”填写。依据土地供应文件，当调查单元用途为两类时，地类代码填写方式对应地类名称填写方式。

A.9 地类面积、地类面积1、地类面积2：根据有关用地资料和调查结果确定。
A.10 权属：分为“国有”和“集体”。
A.11 供应时间、使用年限和土地使用者：根据土地供应文件填写。供应时间填写格式为“YYYY-MM”，如“2002-08”表示2002年8月，使用年限填写格式为“XX年”。除公园与绿地、街巷用地、其他交通运输用地以及特殊用途土地（高压线塔基等）外，供应时间、土地使用者的填写值原则上不能为空，公园与绿地、街巷用地、其他交通运输用地以及特殊用途土地（高压线塔基等）供应时间视具体情况填写。除“划拨土地”外，其他供应类型土地的使用年限的填写值原则上不能为空。
A.12 供应类型与供应类型代码：供应类型分为“划拨土地”、“有偿使用且未到期土地”、“有偿使用且已到期但未处置土地”、“尚可划拨土地”、“尚可供应工矿仓储用地”、“其他尚可有偿使用土地”和“不可供应土地”等；对应的供应类型代码参照《规程》附录C的C.2.1中的“类别编码”填写。

A.13 土地招拍挂情况：分为“是”和“否”。
A.14 建筑面积、建筑基底面积：根据相关统计资料和用地调查结果确定。

A.15 建筑物构筑物基底、露天堆场和露天操作场地的总面积：根据相关统计资料和用地调查结果确定。

A.16 高新技术产业用地类别、高新技术产业用地类别代码：高新技术产业用地类别分为“一类”和“二类”，对应的高新技术产业用地类别代码参照《规程》附录C的C.4.1中的“类别编码”填写。
A.17 高新技术产业用地面积、高新技术产业用地面积折算比例：根据有关用地资料和用地调查结果确定，其中一类高新技术产业用地面积折算比例按100填写，二类高新技术产业用地应根据建筑面积分摊折算比例填写。
A.18 规划用途、规划用途代码：规划用途依据城市规划确定，对应《规程》附录C中C.1.1定义的按建设状况划分的各类已建成城镇建设用地。规划用途代码参照《规程》附录C的C.1.1中的“类别编码”填写。

A.19 规划建筑面积、规划建筑基底面积、规划容积率、规划建筑密度：根据土地供应文件或相关规划确定。

A.20 闲置土地类型、闲置土地类型代码：闲置土地类型参照《规程》附录C的C.3.1的规定内容填写。闲置土地类型代码参照《规程》附录C的C.3.1中的“类别编码”填写。

A.21 批准用途、批准用途代码：批准用途根据土地供应文件填写，对应《规程》附录C中C.1.1定义的按建设状况划分的各类已建成城镇建设用地。批准用途代码参照《规程》附录C的C.1.1中的“类别编码”填写。
A.22 认定依据：填写作为不可建设土地认定依据的相关规划、文件、专家论证材料等的名称。
A.23 典型企业代码：根据典型企业调查确定的企业数量，按“01”～“XX”排列，不足位数以0补齐。

A.24 企业名称、行业类别、行业代码、企业人数、预计固定资产总投资、实际完成累计固定资产投资、总收入、总产值、利税总额、厂房及配套用地面积、企业内部行政办公及生活服务设施用地面积，以及露天堆场、露天操作场地面积和厂区内部预留地面积、企业内部道路停车场面积、绿地面积、其他用地面积、容积率、建筑系数：行业类别和行业代码参照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2002）填写，其余各项根据《规程》有关规定，结合典型企业调查结果填写。

A.25 备注：填写需要特殊说明的内容。如土地供应文件中的用地面积与图斑地类面积差距较大时，需在备注中注明供应面积。
附　录　B 
（资料性附录）
开发区土地集约利用评价数据库要素类关系模型
B.1 本附录中出现的图形符号定义如图B.1所示：

 

图B.1  开发区土地集约利用评价数据库图形符号
B.2 要素逻辑关系

开发区土地集约利用评价数据库要素类逻辑关系图见图B.2:
图B.2  开发区土地集约利用评价数据库要素类关系[image: image1.png]


















其他数据要素


基础资料汇编


……




















供应状况要素














典型企业要素











元数据





高新技术产业要素







































































开发区土地


集约利用评价数据集





数据集





要素类





-基础地理信息要素


-土地信息要素


-其他信息要素





开发区土地集约利用评价





组成关系





依赖关系





连接关系





引用关系





已建成城镇建设用地要素


要素














不可建设土地要素








闲置土地状况





未建成城镇建设用地要素














开发区基本信息要素





-土地利用状况图（Ⅰ、Ⅱ）


-闲置土地分布图


-高新技术产业用地分布图


-集约利用扩展潜力分布图


-集约利用管理潜力分布图


-其他图件





图件要素





-开发区基本信息表


-用地审批调整情况表


-土地利用状况统计表 


-土地闲置状况统计表


-高新技术产业用地统计表


-……





表格要素





-工作报告


-技术报告


-专题报告








文本要素








-开发区基本信息要素


-开发区建设状况要素





土地信息要素











开发区土地集约利用评价数据库信息





文本数据


表格数据


图件数据


其他数据








其他信息要素





-土地利用图斑


-线状用地


-零星地类





土地利用要素





-定位基础


-水系


-交通


-境界与行政区


-地貌





基础地理信息要素








10

