TD/T××××—2007
TD/T10115—2006




目    次

III前言


11 范围


12 规范性引用文件


13 总则


24 综合说明


24.1 可行性研究报告批复情况


24.2 项目概述


24.3 项目建设内容与投资


25 项目概况


25.1 项目所在地区简况


25.2 项目区基本情况


36 项目建设条件分析


36.1 基础设施条件


36.2 农村居民点建设发展状况


36.3 土地利用限制因素


36.4 水土资源分析


46.5 新增耕地来源分析


46.6 公众参与分析


47 工程规划


47.1 规划设计依据


47.2 规划目标


47.3 建设标准


47.4 规划方案


48 工程设计


48.1 土地平整


58.2 农田水利


68.3 田间道路


68.4 农田保护


68.5 其它工程


68.6 典型田块


68.7 工程量分类汇总


69 土地权属调整


69.1 土地权属现状


69.2 权属调整方案


69.3 方案编制说明


610 施工组织设计


710.1 施工条件


710.2 施工总布置和主要工程施工方法


710.3 施工进度


711 实施措施与工程管护


711.1 实施措施


711.2 工程管护


712 投资预算


712.1 编制说明


712.2 预算成果


712.3 资金筹措


712.4 投资进度计划


713 效益分析


813.1 社会效益分析


813.2 生态效益和环境影响分析


813.3 经济效益分析


813.4 耕地质量分析


814 附件


9附录A （规范性附录） 投资预算表


10附录B （规范性附录） 报告编制格式


13附录C （规范性附录） 标准格式


18附录D （规范性附录） 项目特性表



土地开发整理项目设计报告编制规程  条文说明
19
前    言

为了促进土地开发整理项目管理，规范土地开发整理项目设计报告的编制工作，特制定土地开发整理项目设计报告编制规程。

本标准的附录A～D为规范性附录。

本标准由国土资源部提出。
本标准由国土资源部批准。
本标准由国土资源部归口并负责解释。

本标准起草单位：国土资源部土地整理中心、北京国地土地整理规划设计研究院。

本标准主要起草人：
土地开发整理项目设计报告
编制规程

1　 范围

本标准规定了土地开发整理项目设计报告编制的原则、工作内容、工作深度和报告编写要求。

本标准适用于土地开发整理项目设计报告的编制。
2　 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

TD1002-93　土地利用现状调查技术规程

TD/T1012-2000　土地开发整理规划编制规程
TD/T1013-2000　土地开发整理项目规划设计规范
TD/T100４-2003　农用地分等规程

TD/T1005-2003　农用地定级规程
GB3100～3102 量和单位

3　 总则
3.1.1　 土地开发整理项目设计报告应按照本标准规定的原则、工作内容、工作深度和报告编写要求进行编制。

3.1.2　 编制设计报告时，应进行调查、勘测、研究，取得可靠的基本资料。设计应遵循结合实际、安全可靠、技术先进、节约投资的原则。设计报告应有分析，有论证，有必要的方案比较，并有明确的结论和意见，文字简明扼要，图纸完整清晰。
3.1.3　 本标准所规定的设计报告是在可行性研究报告的基础上编制的，其主要内容和深度应满足以下要求：

a）复核项目区土地利用现状。

b）复核建设规模、新增耕地面积等基本指标。

c）确定项目区土地利用限制因素。

d）复核水文成果，查明建筑物工程地质条件、项目区水文地质条件及土壤特性，提出相应的评价和结论。
e）复核项目建设标准，核定项目规划方案和具体建设内容。

f）确定各单项工程的技术参数和结构尺寸。
g）确定权属调整方案。

h）确定主体工程的施工方案，选定主体工程的主要施工方法和施工总布置，确定控制性工期和进度安排。

i）提出分项工程量，编制项目投资预算。

j）进行社会效益、生态效益、经济效益、环境影响和耕地质量分析。

k）确定项目实施方案和工程管护方案。

3.1.4　 设计报告按本标准第4章至第14章内容编制，将“综合说明”列为第1章，依次编排，按附录B要求编制。
4　 综合说明

4.1　 可行性研究报告批复情况
简述主管部门对项目的行性研究报告的批复意见，说明批复的项目建设规模、新增耕地面积、投资估算及建设期。
4.2　 项目概述
简述项目建设规模、项目性质、项目建设地点、项目区的地貌类型、项目区土地权属状况、新增耕地面积和新增耕地率。
4.3　 项目建设内容与投资

说明项目主要建设内容和建设期，简述项目投资预算和资金筹措。

5　 项目概况

5.1　 项目所在地区简况

简述项目所在地区的地理位置、自然条件、社会经济情况和土地利用状况。

5.2　 项目区基本情况

5.2.1　 自然条件

5.2.1.1 地形地貌
说明项目区的地形地貌和海拔高程。地形复杂的项目区应分区域说明地形变化情况。

5.2.1.2 气象
根据可行性研究报告编制以后新增加的气象资料，复核流域及工程所在地区的气象特征值。
5.2.1.3 土壤

复核项目区土壤的类型、分布、组成和理化性状。

5.2.1.4 植被
说明项目区植被类型和分布情况。

5.2.1.5 水文与水文地质

说明项目所在地区平均降雨量、月平均降雨量及降雨特征，复核水系、径流、洪水、泥沙、水质、冰情与潮位等资料情况，复核与工程有关各项主要特征值及相关分析成果。
复核项目区地下水赋存条件、富水程度及其动态特征。

5.2.1.6 工程地质

复核拟建引水建筑物和交叉建筑物场址、输（排）水工程和田间道路沿线的地层岩性、地质构造、岩土体物理力学性质；评价地基、边坡和围岩的稳定性，论述膨胀土、湿陷性黄土、粉细砂、淤泥、软土、分散性土等的分布和性质，提出基础处理措施。

5.2.1.7 天然建筑材料

复核与项目工程建设相关的天然建筑材料的分布、储量、质量和开采运输条件。在天然建筑材料缺乏的地区应分析供应和运输条件。

5.2.1.8 自然灾害
说明项目区发生的主要自然灾害情况，分析这些自然灾害对农业生产的影响。

5.2.2　 社会经济状况

说明项目所涉及乡（镇）、村的社会经济发展状况，说明农业科技发展水平、机械化程度、种植结构等农业生产状况。按表1编制社会经济情况统计表。

表1 社会经济情况统计表

	名  称
	总人口
人
	劳动力
人
	耕地面积
公顷
	人均耕地面积
公顷
	人均年纯收入
元

	××乡××村
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　


5.2.3　 土地利用现状

5.2.3.1 土地权属
复核项目区土地所有权、使用权和经营承包权等权属状况。
5.2.3.2 土地利用结构
复核项目区各类土地面积，编制土地利用现状表。

5.2.3.3 土地利用程度
说明项目区土地利用程度，说明项目区土地利用投入产出状况。
6　 项目建设条件分析

6.1　 基础设施条件

6.1.1　 道路交通设施
复核项目区对外的交通状况及项目区内部道路等级、分布和质量状况；分析现状设施对工程规划的影响和要求。
6.1.2　 排灌系统骨干设施状况
复核灌溉、排水骨干设施质量和运行状况；分析现状设施对工程规划的影响和要求。
6.1.3　 田间灌排设施状况
复核田间灌排设施等级、质量状况和运行状况；分析现状设施程对工程规划的影响和要求。
6.1.4　 电力设施

复核相关变电站位置、规模和容量及相关配电、用电设备位置、数量、容量、分布及运营方式；查明项目区内输配电线路的路径，分析现状设施对工程规划的影响和要求。
6.1.5　 农田保护设施
复核项目区防洪、水土保持和防护林等农田保护设施状况，分析现状设施对工程规划的影响和要求。

6.2　 农村居民点建设发展状况
进一步说明待整理农村居民点的人口规模、用地面积、建筑密度、建筑质量，分析农村居民点建设发展状况对规划的影响和要求。
6.3　 土地利用限制因素

结合项目区土地利用现状，确定土地利用限制因素，提出改善措施。

6.4　 水土资源分析

6.4.1　 供水量分析

说明可以利用的灌溉水源，确定灌溉范围，选定节水灌溉方式。复核工程可供水量及其时间分布。

6.4.2　 需水量预测

根据地区经济社会发展要求和供水情况，通过技术经济比较确定灌溉面积，确定农林牧业生产结构、作物组成、轮作制度和耕地复种率。

确定灌溉保证率，制定灌溉制度，选定灌溉水利用系数，复核灌溉需水量和农村人畜饮水用水量。

6.4.3　 水土资源供需平衡分析

分区进行平衡分析，提出年用水总量和年内分配；项目来用水不能实现均衡时，提出解决途径和措施。

6.5　 新增耕地来源分析
复核新增耕地的来源的可靠性。

6.6　 公众参与分析
说明设计阶段公众参与的形式、过程、内容和结果。
7　 工程规划

7.1　 规划设计依据

概述工程规划设计依据的法律法规、相关政策、相关规划、技术标准和相关基础资料。

7.2　 规划目标

根据项目特点，说明耕地面积和质量、景观生态、生产生活等方面的具体目标。
7.3　 建设标准

复核土地平整、农田水利、田间道路、农田保护等各项工程的建设标准。
7.4　 规划方案
7.4.1　 土地利用布局

结合可行性研究阶段的成果，进一步确定各类用地位置和面积。编制土地利用结构调整表，分析整理前后土地利用结构变化情况，计算新增耕地面积和新增耕地率。
7.4.2　 工程平面布局

结合可行性研究阶段的工程布置及最新资料，进一步确定工程的平面布置情况。工程平面布置主要包括下列内容：

a）说明需要进行土地平整的区域，确定田块的形状、规格和方向,说明土壤改良措施。

b）说明水源工程的控制范围和面积。

c）说明输配水系统的总体布置和各级渠道的典型控制面积和间距。

d）说明田间灌溉排水工程形式和布置。

e）说明排水系统的总体布置及与承泄区的衔接措施。

f）确定渠系建筑物的位置、类型。

g）说明变电站的位置及配电设施的布置，确定接线方式及地点，说明输配电线路路径。

h）进一步确定项目区内道路系统布置和各级道路配置关系，说明项目区骨干道路与项目区外道路衔接情况。

j）进一步确定农田保护工程的类型及布置。

k）进一步确定拆迁、农村居民点用地整理、景观生态等其它工程的布置。
8　 工程设计

8.1　 土地平整
8.1.1　 田块布置
根据项目区的地形条件，结合灌溉排水系统布置、农田防护林布置、道路系统布置及农作物种植要求，确定田块的规格、方向、设计高程和田面坡度。

8.1.2　 土地平整分区

根据作物种植要求及其他用地要求，确定进行土地平整的区域，并根据地形条件和用地类型进行分区，提出分区土地平整措施。
8.1.3　 土方计算

确定土地平整技术指标，确定计算单元，选取计算方法和相关参数，分区计算项目区土地平整工程量，列表说明土方计算结果。如需要土方调配，应说明土方调配步骤、方法，可绘制土方调配图。
8.2　 农田水利
8.2.1　 水源工程

8.2.1.1 论述水源工程、引水渠首各比较方案的地形、地质、布置、工程量、施工、投资、运行等条件，综合分析比较选定水源工程、引水渠首方案。说明选定方案的各组成建筑物的具体位置、布置。泵站、机井等水源工程还应选定水力机械型式、型号、装机台数及单机配套功率、机组主要参数。
8.2.1.2 说明水源工程、引水渠首的流量、水位、水力坡降线、冲刷、淤积等水力计算条件和方法，提出计算成果。

8.2.1.3 说明各灌溉水源工程的结构型式，确定水源工程的控制高程、主要技术参数，进行结构设计，提出基础处理措施，统计分项工程量。
8.2.2　 灌溉渠道

8.2.2.1 论述渠道工程各比较方案的地形、地质、布置、工程量、施工、投资、运行等条件，综合分析比较选定灌溉渠道输水方案。

8.2.2.2 说明渠道流量计算条件和方法，复核渠道设计流量，确定渠道断面设计参数，说明渠道水位、水力坡降线等水力计算条件和方法，提出水力计算成果，进行断面设计，进行防渗设计，提出基础处理措施，统计分项工程量。

8.2.3　 灌溉管道
8.2.3.1 论述灌溉管道系统布置各比较方案的工程量、施工、投资、运行等条件，综合分析比较选定管道布置方案。

8.2.3.2 复核灌溉管道设计流量，确定管道管径，计算管道压力。

8.2.3.3 选择管道材料及耐压等级，统计管道系统分项工程量。
8.2.3.4 选定水力机械型式、型号、装机台数及单机配套功率、机组主要参数。
8.2.4　 排水沟道

8.2.4.1 论述排水沟道系统各比较方案的工程量、施工、投资及运行等条件，综合分析比较选定排水方案。

8.2.4.2 说明排水系统流量计算条件和方法，复核排水沟设计流量，确定排水沟断面设计参数，说明排水沟水位、水力坡降线等水力计算条件和方法，提出水力计算成果，进行断面设计，统计分项工程量。

8.2.5　 建筑物

8.2.5.1 说明取水、分水、泄水、退水等建筑物的过水能力、水力衔接条件、消能防冲计算方法，提出计算成果。
8.2.5.2 确定建筑物结构型式及防冻等基础处理措施，说明建筑物的结构尺寸，进行结构设计，提出各建筑物数量、分项工程量及基础处理工程量。

8.2.5.3 选定各建筑物闸门、拦污栅等的型式、尺寸和数量等主要技术参数，统计分项工程量。确定水力机械型式、型号、装机台数及单机配套功率、机组主要参数。
8.2.6　 灌排电气

8.2.6.1　确定用电设备容量，计算用电负荷，确定变压器容量。

8.2.6.2　进行输配电线路负荷计算，确定导线截面面积，确定输变电线路规格、型号，统计分项工程量。
8.3　 田间道路
8.3.1　 确定各级道路断面结构型式和路基处理措施，说明主要技术参数。

8.3.2　 统计各级道路长度，统计分项工程量。

8.4　 农田保护
8.4.1　 农田防护林

说明项目区农田风害情况，确定农田防护林工程布设的范围、林带结构、林带走向和确定主、副林带的间距，选择防护林树种，统计分项工程量。确定整地措施、整地季节、苗木栽植季节和造林方法。
8.4.2　 水土保持工程

8.5.2.1 说明项目区水土保持工程的类型，提出水土保持工程设计标准。

8.5.2.2 按防治分区进行各类水土保持工程措施、植物措施设计，统计分项工程量。
8.4.3　 其它防护工程

根据防治目标，提出防治工程设计标准。按防治分区进行防护工程设计，统计分项工程量。
8.5　 其它工程

确定拆迁、居民点用地整理、景观生态等工程的类型及技术参数，统计分项工程量。
8.6　 典型田块

8.6.1　 论述典型田块的代表性。

8.6.2　 说明各类典型田块周围及内部道路、沟渠、防护林等工程的布置关系。
8.7　 工程量分类汇总

8.7.1　 分类进行工程量汇总。
8.7.2　 按表2样式编制工程量分类汇总表。
表2 分类工程量汇总表

	序号
	分项工程
	单位
	单位工程量
	工程量合计

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9　 土地权属调整

9.1　 土地权属现状

复核项目建设范围内土地权属状况。

9.2　 权属调整方案

在可行性研究阶段土地权属调整方案的基础上，进一步确定权属调整的范围和原则，确定所有权调整的措施，说明权属调整的程序和保障措施。
9.3　 方案编制说明

说明权属状况和调整方案的公示情况，说明在方案制定过程中，各部门、相关组织和权属主体的参与形式、方法和所达成的协议，以及不同意见的处理情况。
10　 施工组织设计

10.1　 施工条件

说明施工场地条件、自然条件、交通条件、水电供应条件和当地能够提供的修配、加工的能力。
说明主要建筑材料的供应情况，分析混凝土骨料、石料、土料等各料场的分布、储量、质量、开采运输及加工条件，通过技术经济比较选定料场。

10.2　 施工总布置和主要工程施工方法

10.2.1　 施工总布置
说明施工总布置的原则。确定分区布置，包括施工工厂、生活设施、交通运输等。

10.2.2　 主要工程施工方法

说明主要工程的施工方法、施工程序及施工进度。

10.3　 施工进度

10.3.1　 说明施工进度安排的原则和依据。
10.3.2　 安排施工总度，确定施工总工期，绘制施工进度图。
11　 实施措施与工程管护

11.1　 实施措施

11.1.1　 组织机构

说明项目实施组织机构成立情况，确定各机构的职责和权利。

11.1.2　 管理制度

根据项目区工程建设及技术要求，确定项目实施与质量监督的制度。

11.1.3　 控制措施

说明项目质量控制、进度控制和资金控制措施。

11.2　 工程管护

11.2.1　 管护主体
确定项目管护主体及相应的职责和权利。

11.2.2　 管护措施

确定工程管护范围及工程管护模式。

11.2.3　 经费筹措

确定工程管理维护经费来源及筹措方式。

12　 投资预算

12.1　 编制说明

说明投资预算编制的定额依据、材料价格依据和费用构成及计算标准依据。
说明主要材料运输及费用计算，说明设备预算价格计算方法，说明补偿标准等其它需要说明的问题。
12.2　 预算成果
说明项目投资预算费用结构，按附录A样式编制投资总预算汇总表、工程施工费预算表、设备购置费表和其它费用表。
12.3　 资金筹措

说明资金筹措方式。

12.4　 投资进度计划

根据施工进度安排，说明分年度投资计划。

13　 效益分析
13.1　 社会效益分析

结合项目建设所产生的社会影响，进一步分析社会效益。
13.2　 生态效益和环境影响分析

结合项目建设内容，进一步分析生态效益；分析项目建设对环境的影响，提出防治措施。
13.3　 经济效益分析

复核项目建设前后项目区农业生产的费用和收益，计算投入产出比和投资回收期。

13.4　 耕地质量分析

进一步分析项目建设前后耕地质量变化情况。
14　 附件

14.1　 下列附件应列为设计报告的附件：

a）项目现状图

b）项目规划图

c）项目设计图册

d）项目预算书

14.2　 下列附件可根据需要列为设计报告的附件：

a）相关部门的证明文件

b）取水许可证
c）项目主要方案群众座谈会纪要
d）土地权属调整协议

附录A
（规范性附录）
投资预算表

表A.1总预算汇总表
	序号
	工程或费用名称
	预算金额
   元
	比例
%

	一
	工程施工费
	　
	　

	二
	设备购置费
	　
	　

	三
	其他费用
	　
	　

	四
	不可预见费
	　
	　

	五
	总投资
	　
	　


                           表A.2工程施工费预算表                  金额单位：元
	序号
	单项名称
	直接费
	间接费
	利润
	税金
	合计

	
	
	直接工程费
	措施费
	
	
	
	

	1
	土地平整工程
	
	
	
	
	
	

	2
	农田水利工程
	
	
	
	
	
	

	3
	田间道路工程
	
	
	
	
	
	

	4
	其他工程
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	


                               表A.3设备费表                     金额单位：元
	序号
	设备名称及规格
	单位
	数量
	单价
	合计
	说明

	1
	
	
	
	
	
	　

	2
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	总 计
	
	
	
	
	
	　


                               表A.4其它费用表                     金额单位：元
	序号
	费用名称
	金额
元
	工程施工费
元
	各项费用占工程施工总费的比例(%)

	
	
	
	
	

	1
	前期工作费
	
	
	

	2
	工程监理费
	
	
	

	3
	竣工验收费
	
	
	

	4
	业主管理费
	
	
	

	5
	拆迁补偿费
	
	
	

	总计
	
	
	


附录B
（规范性附录）
报告编排格式

B.1　报告构成
报告构成为：封面-扉页-项目特性表-目录-报告正文-附件。在报告正文最后面可以加补充说明和引用文献名称。报告扉页与报告目录之间可放置项目区位图。

报告的封面、扉页和设计图册的封面、扉页按附录C样式编制，项目特性表按附录D格式编制。
B.2　报告封面和扉页
报告封面上方应有完整项目名称，其下为报告标题，左上方注明资质证书的行业、资质等级和证书编号，下方应有项目承担单位名称全称和设计报告编制单位名称全称、编制日期。扉页应该列出项目名称、报告标题、承担单位名称和项目负责人、设计报告编制单位和项目负责人、复核人和编制人、编制日期。

设计图册封面应列出标题、项目承担单位、设计图册编制单位和编制日期。扉页应列出标题、项目承担单位名称全称和负责人、编制单位名称全程和负责人、复核人和编制人。设计册封面和扉页采用A3幅面。
预算书封面和扉页按《土地开发整理项目预算定额标准》规定执行。
B.3　报告编写要求
报告内容完整、层次分明、语言简炼、重点突出，逻辑性强、引用资料数据无误，配套图表齐全。
报告文字使用《现代汉语通用字表》规范字，用阿拉伯数字表示数量，可以采用科学计数法。
标点符号符合GB/T15834-1995《标点符号用法》的规定。
计量单位名称、符号按《中华人民共和国法定计量单位》选用。文字后用单位名称表示，数字后面用单位符号表示，同一报告要统一。
引用的资料与成果应当正确，并明确交代其来源或依据。
报告原稿装订时，所有图表均应折叠整齐，大小与所用稿纸一致，装订部位一律位于左侧装订线处。
B.4　报告格式
B.4.1　层次划分与编号
报告层次分为章、节、条、项和小项等5个层次。章、节、条的编号采用阿拉伯数字表示，一律左起顶格书写，层次之间在数字右下角加圆点，如第1章，第2节，第3条，应写成1.2.3。项用带半括号的英文小写字母书写如a），b），c……。小项用半括号的阿拉伯数字书写如1）、2）、3）……。项和小项在页面左边空2个字格书写，各层次标题应在编号后一个字格书写。

章采用三号黑体字，节采用小三号黑体，条采用四号黑体，项、小项及正文采用小四号仿宋体，数字采用Times New Roman字体，表中文字按B.4.2.5规定执行。
章、节、条有标题，标题后面不应该有标点符号，并单独成一行，与正文分开，项根据情况可设或不设标题，但在同一章中必须统一设或统一不设标题。
章的编号应在同一文件内自始自终连续排列，节的编号应在所属章内连续排列，其余类同。
章和节下面不允许直接设项和小项，如遇到并列的语句时，可采用破折号加以区别，破折号左起空2个字格书写。
自然段是章、节、条中不编号的层次，第1行在页面左边空2个字格开始书写，换行后顶格书写。
B.4.2　表格的规定

B.4.2.1　编号与表名

表格应有编号和表名，在编号前面加一个“表”字，如：表1.2.3××××表。表格边框用粗实线封闭，编号写在上部左顶线端，表名书写在表格上方居中位置，表的编号可按条号(或节号)的格式编排，当条中有多个表时,可在条号后加表的顺序号，如1.2.3条有两个表,其表编号为表1.2.3-1，表1.2.3-2。当表格须跨两页及以上时，应在每页重复表的编号和表名,并在续表的编号前加”续表”二字，如：续表1.2.3。
B.4.2.2  表格中的计量单位
表格栏中使用的计量单位，带有横线时，计量单位不加括号；未带横线时，计量单位加圆括号，如表B.1。

B.1  表格计量单位示例表
	项目
	长度
	宽度

	
	m
	m

	或

	项目
	弹性模量
（m）
	宽度
（m）


当所有的计量单位都相同时，则应在表的右上角注明单位，如表B.2。
B.2  表格计量单位示例表
                                                                    单位：mm

	类型
	长度
	内直径
	外直径

	A
	150
	30
	50


B.4.2.3　表的注释

表的注释书写在表格底线下左起顶格。写上“注”字后加冒号“：”，再写上序号①、②……和注释文字，每条注释应另起行，编号对齐，除末条结束后加名号 “。”外，其余各条结束后，可视情况加分号“；”或句号。当同一条注释内容较长时应另行书写，移行时，与开始书写文字的位置齐平。
B.4.2.4　表中的说明

表中文字说明，每句后面加标点符号，但最后一句不加标点符号。

B.4.2.5　表中文字的规定

表中文字采用五号仿宋体，数字采用Times New Roman字体，如果表格大小与页面不符，可调整表中文字字号，但不应大于正文文字。表格宽度应满幅编排。
B.4.2.6　其他规定

表头和表中各栏不允许出现斜“/”，某些栏无内容填写时用短横线“—”表示，不允许打斜线或空白。表B.3是正确的，表B.4是不正确的。
表B.3 正确示例表
	X
	Y

	
	a
	b
	c

	A
	—
	10
	—


表B.4 不正确示例表
	Y
	a
	b
	c

	A
	/
	10
	


表中相邻参数（竖向计量单位）的数字或文字内容相同时，不得使用“同上”“同左”或“``”的文字和符号，而应逐个填写或以通栏表示，通栏表示方法如表B.5所示：
B.5  ××××表
	项目
	a
	b
	c
	d

	
	mm
	Pa

	B
	150
	200
	50
	25

	C
	200
	
	60
	25


B.4.3　图的规定
报告中的图应有编号和图名，其编号按条号前面加“图”字，图名后面也要加一个“图”字，编号和图名位于图的下方居中，当其中有多个图时，可加数字区分，如：图1.2.3-1×××图、图1.2.3-2×××图…….。
B.4.4　公式的规定
报告中的公式应按条号（或节号）编号，并加圆括号，书写在每条公式右侧。公式中的“式中”左起顶格书写，接着加冒号“：”，空一个字以后，接写符号的注释，符号与注释之间加破折号“—”，破折号占2个字的位置，每个符号的注释内容较多需要回行时，文字在破折号后面对齐。

附录C
（规范性附录）
标准格式

报告的封面、扉页和设计图册的封面、扉页应采用标准格式，见图C.1～C.4。


图C.1 设计报告封面格式

图C.2  设计报告扉页格式



图C.3  设计图册封面格式


图C.4  设计图册扉页格式
附录D
（规范性附录）
项目特性表

表D.1 项目特性表

	名          称
	单  位
	数  值
	备  注

	一、项目概况
	
	
	　

	1．建设地点
	
	
	

	2．建设规模
	公顷
	
	　

	3．投资预算
	万元
	
	　

	4．新增耕地
	公顷
	
	　

	5．新增耕地率
	％
	
	　

	6．项目性质
	
	
	　

	7．建设期
	年
	
	　

	二、建设内容
	
	
	　

	1．土地平整
	
	
	　

	（1）挖填土石方
	万立方米
	
	

	（2）客土
	万立方米
	
	

	……
	
	
	

	2．农田水利
	
	
	

	（1）灌溉渠道
	千米
	
	　

	（2）管道
	千米
	
	

	（3）排水沟道
	千米
	
	　

	（4）渠系建筑物
	座
	
	

	（5）输电线路
	千米
	
	

	（6）配电线路
	千米
	
	

	……
	
	
	

	3．田间道路
	
	
	　

	（1）田间道
	千米
	
	　

	（2）生产路
	千米
	
	　

	……
	
	
	

	4．农田保护工程
	
	
	　

	（1）农田防护林
	株
	
	

	……
	
	
	

	5．其它工程
	
	
	

	……
	
	
	

	6．设备购置
	台（套）
	
	　


中华人民共和国国土资源行业标准

土地开发整理项目设计报告编制规程
TD/T ××××—2007

条文说明

目  次

1　范围
21
3　总则
21
4　综合说明
21
5　项目概况
21
6　项目建设条件分析
21
7　工程规划
22
8　工程设计
22
11　实施措施与工程管护
22
12　投资预算
23
13　效益分析与耕地质量分析
23


土地开发整理项目设计报告编制规程
条文说明

1　 1　范围

土地开发整理项目设计报告编制规程适用于各级财政投资的项目，对于其它渠道融资项目可参照执行。
2　 3　总则

3.1.3　本条规定了土地开发整理项目设计报告的主要内容和工作深度，工作深度分为选定（确定、查明）和基本选定（基本确定、基本查明）两个层次，选定一般不允许变更；基本选定是允许有小幅度的或者局部的变更。复核是指设计阶段由于新增加的资料或资料精度的提高而对可行性研究阶段的资料分析、初步结论进行的核查。

3　 4　综合说明

3.1　 4.1　可研批复情况

本条主要是规定了有关部门对项目可行性研究的批复情况，初步确定项目的基本指标，还需要说明可研批复对设计工作的要求。

3.1.1　 4.2　概述

项目区地貌类型概分为平原（平坝）、丘陵（山地）和滩涂三种。地形复杂的项目区应根据实际情况分区进行描述。
4　 5　项目概况

4.1　 5.1　项目所在地区简况

本条所指“地区”特指县级行政区域。
4.2　 5.2　项目区的基本情况

5.2.1　自然条件

5.2.1.1～5.2.1.8　说明增加资料后复核成果与可行性研究阶段成果的差别和原因。
5　 6　项目建设条件分析

5.1　 6.1　基础设施条件

6.1.1～6.1.5　分析项目区基础设施的现状和运行状态，重点分析项目区的各种设施的可利用程度，为工程规划方案确定提供依据。

5.2　 6.2　农村居民点建设发展状况

不涉及农村居民点用地整理的项目，本项内容可以从简、从略，如省略该项，后续内容顺序编排。

5.3　 6.4　水土资源平衡分析

5.3.1　 6.4.2　项目区作物种植结构不同的区域，应分区设计灌溉制度，计算需水量。

5.3.2　 6.4.3　用水量不足时应调整规划方案、调整建设标准或采取工程措施增加供水量。

5.4　 6.5　新增耕地来源分析

本条主要是说明项目区新增耕地的潜力来源，说明其它用地在必要的工程措施基础上能够整理为耕地的可能性，复核潜力的可靠性。
6　 7　工程规划

6.1　 7.3　建设标准

灌溉设计标准一般以灌溉设计保证率或抗旱天数表示。

排水设计标准分为排涝标准，排渍标准以及改良和预防盐碱化的排水标准等。
6.2　 7.4　工程规划

6.2.1　 7.4.2　工程布局

应分别说明弃用工程、可利用现有工程、改扩建工程和新建工程。

田间灌溉排水工程是指末级固定灌排渠道以下的灌排工程。

农田保护工程有生物防护措施和工程防护措施。生物措施主要是营造防护林和种植草皮达到防风、固沙的效果，为农田生态系统提供生物防护屏障；工程防护措施是通过工程建设（治坡工程、治沟工程、治滩、防洪工程等）保护农田耕作环境和生态环境的措施。

如项目不涉及本条规定的工程类型，则可省略该项。

7　 8　工程设计

7.1　 8.1　土地平整
8.1.2　本条规定了土地平整工程设计应分区进行，田块的归并调整需要结合灌溉排水要求、防护林布置要求、道路要求和作物种植结构的要求。如采取喷灌的田块和采取渠道灌溉的田块对土地平整程度的要求是不一样的。

7.2　 8.2　农田水利

8.2.1.1　本条所述方案比选是指水源工程的具体布置方式和结构型式等方面的比选。

8.2.2.1　本条所述方案比选是指渠道具体布置方式和结构型式等方面的比选。

8.2.3.1　本条所述方案比选是指管道具体布置方式等方面的比选。

8.2.4.1　本条所述方案比选是指沟道具体布置方式和结构型式等方面分比选
8.2.5　土地开发整理项目涉及建筑物一般为Ⅳ级以下建筑，并且数量较多，可采用定型设计的方法。

7.3　 8.2.6　灌排电气
8.2.6.1　灌排设备用电宜与居民生活用电分开布设变压器，避免出现用电容量的限制和引发争端。

8.2.6.2　考虑到发展趋势及地埋电缆的优点，有条件的地区可采用地埋电缆的线路形式。
7.4　 8.4　农田保护工程

8.4.1　农田防护林布设应遵循“因害设防”的原则，同时要考虑占地、胁地等不利因素。

8.4.3　其它防护工程
防护工程建设标准应与农田保护标准相协调。如项目不涉及此项内容，可省略该项。
8.5　其它工程

如项目不涉及此项内容，可省略该项，后续内容顺序编排。

8　 11　实施措施与工程管护

8.1　 11.2　工程管护

11.2.1　管护主体
土地开发整理项目具有涉及面域广、工程类型多、权属主体多的特点，管理难度较大。因此，应确定合适的管护主体，进行有效的管理。

11.2.2　管护措施
应结合当地的情况，探索制定合适的工程管理模式。

9　 12　投资预算

9.1　 12.3　资金筹措
随着土地整理事业的发展，融资渠道会逐渐扩大，应说明资金筹措的方式。

10　 13　效益分析与耕地质量分析

10.1　 13.1　社会效益分析

土地开发整理项目有着明确的社会目标，社会效益分析是效益分析的重点。

10.2　 13.2　生态效益和环境影响分析

生态效益和环境影响分析以定性分析为主。
10.3　 13.4　耕地质量分析

可参照农用地分等定级规程进行。

中华人民共和国国土资源部 发布





××××-××-××实施





××××-××-××发布





土地开发整理项目设计报告�编制规程


Regulation on compiling design report of land 


consolidation and rehabilitation projects


（××××稿）











TD/T××××—2007





TD





中华人民共和国国土资源行业标准





ICS××.××


P××


备案号：J×××－×××


























×××项目� 设计报告


（一号黑体字）





承担单位：×××（公章/三号宋体字）


编制单位：×××（公章/三号宋体字）


编制日期：××年××月××日


（三号宋体字）





资质证书行业、等级�编号（五号宋体字）








×××项目设计报告


（二号黑体字）











项目承担单位：×××（三号宋体字）


项目负责人：×××（三号宋体字）











编制单位：×××（三号宋体字）


负责人：×××（签章/三号宋体字）


复核人：×××（签章/三号宋体字）


编制人：×××（签章/三号宋体字）








编制日期：××年××月××日（三号宋体字）





×××项目设计图册


（小初号黑体字）








承担单位：×××（二号宋体字）


负 责 人：×××（二号宋体字）





设 计 单 位：×××（二号宋体字）


负责人：×××（签章/二号宋体字）


复核人：×××（签章/二号宋体字）


编制人：×××（签章/二号宋体字）











×××项目设计图册


（初号黑体字）











承担单位：×××（公章/二号宋体字）


编制单位：×××（公章/二号宋体字）


编制日期：××年××月××日（二号宋体字）

































































II
21

