1、 在cad中加载“地质.dvb”
2、 运行宏“。。。。\地质.dvb!模块1.Start”

3、 生成钻孔相关图件：

需先点击“打开钻孔数据”按钮，选择钻孔数据（所提供的数据模板），然后选择相应功能

（1） 生成剖面柱状图：先在左边的选择框里选择需投影到剖面的钻孔，（可按ctrl多选），输入剖面方向、比例尺及剖面号，由于功能尚未完善，其它按默认即可，然后点击“生成剖面柱状图”按钮，生成后会自动保存在钻孔数据的统一目录下，并自动关闭。

（2） 生成钻孔柱状图：先在左边的选择框里选择需生成柱状图的钻孔，（可按ctrl多选），由于功能尚未完善，其它按默认即可，然后点击“生成钻孔柱状图”按钮，生成后会自动保存在钻孔数据的统一目录下，并自动关闭。.

（3） 生成原始编录部分未写，好像意义也不大
（4） 按“完成”按钮可退出

4、 产状投影，事先应先有一个记事本文件，至少应包含如下信息：x坐标，y坐标，倾向，倾角，放在不同列，列间分隔符可自定，如：
x,y,倾向,倾角

2329780,623000,135,20

2326990,635770,145,30

点击“产状投影”按钮，按要求在所弹出的对话框内填入相应数字，确定即可

5、 图切剖面：打开一个具有二维多段线（等高线）的图，其中等高线必须放在一个图层，且该图层不能有其它任何内容。地质界线亦相同，选择他们所在的图层，并填好相应比例尺后，点完成，然后在图上按命令栏的提示拾取相应点即可。

钻孔数据必须按模板，其中“钻孔原始数据”可不填，“填充图案对照”表中的“填充图案名称”为*.pat文件名称，一个填充图案对应一个文件，由用户自定义（参考cad帮助文件）。该对应关系表可由各人自己设置。在“钻孔分层数据”表中的“填充图案”列，只填“填充图案对照”表中对应的序号即可。

“钻孔取样数据”表中的化验元素名称及种类可自定，但必须从K列开始

