xx体育中心项目（xxxxx学院）地质灾害危险性评估报告


xxxxxxxxx中心项目（含xxxxxxxxx学院）建设项目

地质灾害危险性评估报告

xxxxxxx地质勘察工程公司
200x年x月

xxxxxxxxx中心项目（含xxxxxxxxx学院）建设项目

地质灾害危险性评估报告
证 书 号：国土资〔环〕勘资字第（xxxxxxx）号
资质等级：甲级

总 经 理：xxx
总工程师：xxx
项目负责：xxx
技术负责：xxx
编 写 人：xxx
提交单位：xxxxxxx地质勘察工程公司

提交时间：200x年x月

目  录

前 言………………………………………………………………………3 
xx章  评估工作概述………………………………………………….5
xx节工程概况及征地范围………………………………… .…………5

第二节以往工作研究程度………………………………………………..8

第三节工作方法及完成工作量…………………………………………..9

第四节评估范围及评估级别的确定…………………………………….11

第二章  地质环境条件…………………………………………………13
xx节气象水文…………………………………………………...…….13

第二节地形地貌……………………………………….…………….…..14

第三节地层岩性…………………………………….………….………..16

第四节地质构造及区域稳定性…………………………….……….…..16

第五节工程地质条件……………………………………………………17
第六节 水文地质条件……………………………………………...…...23
第七节人类工程活动对地质环境的影响………………………………24
第三章  地质灾害危险性现状评估…………………………..………..25
xx节地质灾害类型及特征……………………………………………25
第二节地质灾害危险性现状评估………………………………………25
第四章  地质灾害危险性预测评估……………………………………26
xx节工程建设引发或加剧地质灾害危险性的预测…………………26
第二节工程建设可能遭受的地质灾害危险性的预测……………..…..26
第五章  地质灾害危险性综合评估及防治措施………………………28
xx节地质灾害危险性综合评估原则…………………………………28

第二节地质灾害危险性综合分区评估…………………………………28

第三节建设场地适宜性分区评估………………………………………28

第四节防治措施…………………………………………………………29

结论与建议………………………………………………………………29

1、 结论………………………………………………………………..29

2、 建议………………………………………………………………..30

前  言

一　任务由来

根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、国土资源部《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(国土资发〔2004〕69号)及《xx省国土资源厅关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（x国土资矿字〔2004〕24号）等有关文件的规定。受xx省xxxxxxx中心筹建处委托，由我公司进行xxxxxxxxx中心项目（含xxxxxxxxx学院）建设项目地质灾害危险性评估工作。

二　评估依据

(一)《地质灾害防治条例》(国务院令第394号) 

(二)《建设用地审批管理办法》(国土资源部令第3号) 

(三)《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(国土资发[2004]69号) 

(四)《xx省国土资源厅关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(x国土资矿字[2004]24号)

(五)《xx省国土资源厅关于规范地质灾害危险性评估工作的通知》(x国土资矿字[2004]36号)

(六)委托书(xx省xxxxxxx中心筹建处)
三　评估目的和评估任务
1评估目的

    通过搜集已有资料和野外实际调查，查明xxxxxxxxx中心项目（含xxxxxxxxx学院）建设用地的地质环境条件，对地质灾害危险性进行评估，为该建设项目的防灾、减灾及审批建设用地提供科学依据。

2任务
⑴、查明建设场地及其附近地区的地质环境条件和主要地质灾害的分布现状、类型、规模、形成原因及发展趋势。
⑵、查明建设场地地质环境条件及复杂程度

⑶、对评估区范围内分布的各类地质灾害的危险性进行现状评估。
⑷、对拟建场地范围内，工程项目建设和运行过程中可能引发、加剧和遭受各类地质灾害的危险性进行预测评估。
⑸、在现状评估和预测评估的基础上，综合评估建设项目地质灾害危险性大小，对建设场地适宜性做出评估。
⑹、针对地质灾害类型和危险性，提出地质灾害防治措施与建议。 

xx章　评估工作概述

xx节 工程概况与征地范围

一、建设场地位置与征地范围
⑴、拟建建设项目用地位于xxxxxxx市东南部，xxxxxxx路的北侧，东至xxxxxxx大街，西到xxxxxxx东街，北临规划的xx路。场地西临xx政府，南临xxxx大学城，场地周边环境良好，交通十分方便。
⑵、拟建建设项目总征地843亩，实际用地面积607亩，土地使用
权分别为xx、xx、xx和xx四个村，现为农田，局部为厂房；中心地理坐标为东经11x°xx′23"，北纬3x°xx′07"；建设用地范围拐点坐标见下表：   

建设用地范围拐点坐标一览表
	拐点编号
	X(m)
	Y(m)

	J1
	xxxxxxx
	xxxxxxx


	J2
	xxxxxxx
	xxxxxxx

	J3
	xxxxxxx
	xxxxxxx

	J4
	xxxxxxx
	xxxxxxx

	J5
	xxxxxxx
	xxxxxxx

	J6
	xxxxxxx
	xxxxxxx

	J7
	xxxxxxx
	xxxxxxx

	J8
	xxxxxxx
	xxxxxxx

	J9
	xxxxxxx
	xxxxxxx

	J10
	xxxxxxx
	xxxxxxx

	J11
	xxxxxxx
	xxxxxxx

	J12
	xxxxxxx
	xxxxxxx


注：坐标采用xxxxxxx地方坐标系（xxxxxxx规划局）
(二)工程概况
拟建项目总征地843亩，建筑总面积197239平方米，总投资116932.77万元。本项目分东、中、西三个区，西区安排整个xxxxxxx中心最主要的建筑物4万人主xxxxxxx场，还安排综合训练馆和室内田径馆；中区在远期会有规划中的xx河通过，此次这个区内只布置室外xxxxxxx场地；东区除规划主xxxxxxx馆及游泳跳水馆外，其南部分别布置为综合xxxx中心，棋牌中心，室外球赛训练场和停车位，北部为xxxxxxxxx学院。
⑴、xxxxxxxxx中心项目用地741亩，建筑面积127169平方米，投资106642万元。主要建设内容见下表：
	建构筑物一览表

	编号
	名称
	建筑面积㎡
	备注

	西区
	
	
	

	101
	主xxxxxxx场
	51000
	1层框架—剪力结构

	102
	室内田径馆
	8756
	1层框架结构

	103
	综合训练馆
	12000
	1层框架结构

	201A
	室外田径训练场
	1个
	兼为主xxxxxxx场热身场地

	中区
	
	
	

	201
	室外田径训练场
	1个
	

	202
	室外足球训练场
	2个
	

	203
	室外网球训练场
	6个
	

	204
	室外篮球训练场
	10个
	

	205
	室外排球训练场
	4个
	

	东区
	
	
	

	105
	主xxxxxxx馆
	20105
	1层框架结构

	104
	室内游泳馆
	9600
	1层横向立体桁架结构，纵向平面桁架结构

	104
	室内跳水馆
	6800
	1层横向立体桁架结构，纵向平面桁架结构

	301
	综合医疗服务中心
	9000
	5层框架结构

	108
	棋牌中心
	1108
	1层框架结构

	106
	露天网球比赛场
	6800
	1层框架结构

	205
	室外排球训练场
	4个
	

	302
	设备用房
	2000
	1层砖混结构

	203
	室外网球训练场
	3个
	

	
	合计
	127169
	


⑵、xxxxxxxxx学院建设场地位于xxxxxxx中心场地东区的北部，用地面积102亩，建筑面积70070平方米，资10290.77万元。主要建设内容见下表：

	建构筑物一览表

	编号
	名称
	建筑面积㎡
	备注

	东区
	
	
	

	401
	教学实验办公楼
	23120
	6层框架结构

	402
	图书馆
	8315
	5层框架结构

	403
	学生公寓
	29250
	6层砖混结构

	404
	后勤服务设施
	9385
	3-4层框架结构

	合计
	
	70070
	


第二节　以往工作研究程度

建国以来，地矿、水利、交通等部门在本区进行了大量的地质勘察和研究工作，积累了丰富的资料，为本次工作提供了详实的资料，其主要研究成果见表1－4。

表1—4   地质环境研究程度一览表

	序号
	报告(图件)名称
	完 成 单 位
	提交日期

	1
	xx省构造体系与地震分布规律图

及说明书(1：50万)
	xx省地质局综合研究大队
	1980.6

	2
	xx省水文地质工程地质志
	xx省地质局

水文地质工程地质志编写组
	1981.5

	3
	xx省工程地质远景区划报告
	xx省地质矿产局

xx水文地质工程地质大队
	1985.9

	4
	xx省地貌及动力地质现象分布图

(1：50万)
	xx省地质矿产局

xx水文地质工程地质大队
	1985.9

	5
	xx省工程地质图及说明书(1：50万)
	xx省地质矿产局

第x水文地质工程地质大队
	1985.9

	6
	xx省地貌图及说明书(1：50万)
	xx省地质矿产局

第x水文地质工程地质大队
	1988.12

	7
	xx省 北京市 天津市区域地质志
	xx省地质矿产局
	1989.6

	8
	xx省环境地质图及说明书(1：50万)
	xx省地质环境监测总站
	1990.12

	9
	xxxxxxx市水文地质工程地质环境地质

综合评价报告
	xx省环境水文地质总站
	1990.9

	10
	xx省地质灾害分布现状图

及说明书(1：50万)
	xx省遥感中心
	1995.9

	11
	xx省xxxxxxx市地质环境监测报告（2001-2005）
	xx省地质环境勘查院xxxxxxx勘查院
	2005

	12
	xx平原水资源开发引起的环境地质问题及其对策研究
	xx省环境地质勘查院
	1998

	13
	xx地下水
	xx地质矿产勘查开发局
	1999

	14
	xx省1：50万环境地质报告
	xx省环境地质勘查院
	2001.6

	15
	xx省xxxxxxx市地质灾害调查与区划报告
	xx省国土资源厅
	2003.4

	16
	xxxxxxxxx中心工程项目建议书
	xx设计研究院
	2006.9

	17
	xxxxxxxxx学院工程项目建议书
	xx设计研究院
	2006.9

	18
	xxxxxxx市和平大厦岩土工程勘察报告
	地址矿产部xx水文工程地质勘察院
	200x.4


第三节　工作方法及完成工作量

一、工作程序

接受任务后，充分搜集了拟改建工程附近已有的区域地质、水文地质、工程地质、环境地质等资料。在此基础上，于200x年x月xx日进行了现场调查，对于典型地貌和不良岩土地段进行重点调查和拍照。在搜集资料和调查的基础上完成了报告编写。工作程序见图1－3。

二、工作方法

本次工作方法主要是：搜集已有地质、水文地质、岩土工程勘察等与之有关的资料；野外踏勘和野外地质调查；进行综合分析研究；编制报告。在调查和编图过程中，运用了GPS卫星定位系统、CAD制图系统。

三、完成工作量

本次工作完成的工作量见表1－5。

表1－5　  完成工作量一览表
	工作项目
	工作内容
	单位
	数量

	搜集资料
	1、区域资料与科研报告
	份
	17

	
	2、岩土工程勘察报告
	份
	1

	野外工作
	1、调查面积
	km2
	6.2

	
	2、调查路线长度
	km 
	6.8

	
	3、拍摄照片
	张
	42(利用6张)

	
	4、地质调查点 
	个
	3

	
	5、地貌调查点 
	个
	3

	
	6、水位测量
	点
	1


[image: image1.emf]接受评估委托


建设项目初步分析及现场踏勘


地质环境条件基本特征分析


建设项目工程分析


划分评估级别、确定评估范围


野外地质灾害调查


地质灾害类型确定及评价要素选取


现状评估


预测评估


综合评估


防治措施


结论与建议


提交评估报告


报告审查、国土资源部门备案




接受评估委托

建设项目初步分析及现场踏勘

地质环境条件基本特征分析 建设项目工程分析

划分评估级别、确定评估范围

野外地质灾害调查

地质灾害类型确定及评价要素选取

现状评估 预测评估

综合评估

防治措施

结论与建议

提交评估报告

报告审查、国土资源部门备案


图1－3   工作程序框图

第四节　评估范围及评估级别的确定

一、评估范围

根据《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》，结合评估区地质环境条件和地质灾害对建设工程建设和营运过程的影响程度，确定本项目评估范围为拟征地范围，评估区总面积843亩
二、评估级别的确定

1、建设项目的重要性

本项目总投资116932.77万元，总征地843亩，建筑总面积197239㎡，工程建筑属民用建筑工程。本项目分为东、中、西三个区，西区安排整个xxxxxxx中心最主要的建筑物4万人主xxxxxxx场，还安排热身训练馆和室内田径馆；东区规划主xxxxxxx馆和游泳跳水馆，其南部分别布置为综合医疗服务中心，棋牌中心，室外球赛训练场和停车位，北部为xxxxxxxxx学院，中区在远期会有规划中的民心河通过，此次这个区内只布置室外xxxxxxx场地。属于重要建设项目。

2、地质环境条件复杂程度
评估区地质环境条件复杂程度

	划分因素
	评估区地质环境条件
	复杂程度

	地质灾害
	场地周围1km范围内地质灾害一般不发育。
	简单

	地形地貌
	拟建场地属于太行山前东部平原区，场地内地势平坦开阔，地面标高为64.10~66.12m。地形地貌简单。
	


	地质构造
	工作区西侧约10km处为太行山山前断裂，拟建场地基本避开了活动断裂，场地构造相对稳定。
	

	地质、水文地质条件
	场地地层为河流冲洪积地层，岩性主要为第四系全新统粘性土和砂类土，表层为黄土类土，具I级非自重湿陷性。评估区水文地质条件一般。
	

	破坏地质环境的

人类工程活动
	人为工程经济活动对地质环境作用的影响程度低。
	


3、评估级别的确定

该项目属重要建设项目，其地质环境条件简单。根据国土资源部国土资发［2004］69号文《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》“地质灾害危险性评估分级表”确定该项目地质灾害危险性评估等级为一级。
小结

该建设项目属于重要建设项目，评估区地质环境条件复杂程度简单，评估级别为一级，评估范围为拟征地范围，评估区面积843亩。
第二章　地质环境条件

xx节   气象水文

一、气象

评估区处于暖温带半湿润季风型大陆性气候区，夏季干热多雨，冬季气温低，降水少。年平均气温12.9℃，最热月七月份平均气温26.5 ℃，极端最高气温42.7 ℃；最冷月一月平均气温-2.90℃，极端最低气温-26.5 ℃。多年平均降水量535.1mm(1956~2000年)，年最大降水量1211.1mm(1996年)，年最小降水量 240.8mm(1972年)，日最大降水量280.2mm，一小时最大降水量92.9mm。风向一般冬季北偏西风，夏季东南风，场地年平均风速 1.8m/s，主导风向为东风，概率为13%，最大风速为20.7 m/s，风向为西风(2000年4月)，基本风压值0.35kN/m2。场地无霜期年平均为211天，最长为243天，最短为184天，最大积雪深度190mm，基本雪压值0.30kN/m2。全年日照时数2737.8h。土壤冻结深度0.54m。

二、水文

xxxxxxx市辖区内河流属x河流域xx河水系，主要有xx河、xx河、xx河三条河流，总流域面积335万平方公里。

xx河从市区北部穿过，属xx河流域子牙河系，发源于山西省xx县五台山北麓，流经晋北黄土丘陵及忻定盆地，自xx镇以下穿过xx河峡谷，xx县xx庄流入本市xx县境内，在xx以下纳入最大支流xx河，经黄壁庄后横穿xxxxxxx市北郊向东流经xx县、xx县，在xx县与xx河汇流后称xx河，再入渤海。干流总长588km，流域面积24690km2，由于
上游已建设xx和xx庄两座大型水库，现已处于干涸状态。

xx河发源于xx市水峪山，流域面积131.1km2，流经xx市城区，向东于xx庄西入xx河，在京广铁路大桥东汇入xx河。上游建有xx庄、xx庄、xx3座小型水库，总库容237万m2；古运河发源于xx市的北白砂，流域面积117.3km2，向南于xxxxxxx市大xx村北与xx河交汇入汊河，在京广铁路大桥东北入xx河。 
xx河发源于xx市山区，汇金河、xxxxxxx泄洪渠后入xx县境，又汇xx河、潴龙河，穿赵县向东南出境入邢台市宁晋县，xxxxxxx段全长48km，洨河既是xxxxxxx市的主要行洪河道，也是全市主要排涝工程之一，京广铁路以下防洪标准为12年一遇，过水能力665 m3/s，排涝标准为3年一遇，最大流量178 m3/s。其支流xx河建有中型水库xx水库，xx泄洪渠汇流口以上流域面积221.9km2。其支流xx沟、xx沟、xx入南泄洪渠，再汇入洨河，xx河（x河南支）在xx庄村西汇入洨河。

第二节　地形地貌

一、区域地形地貌

xxxxxxx地域跨太行山和华北平原两大地貌单元。西部地处太行山中段，东部为xx河冲洪积平原。地势东低西高差距较大，地貌比较复杂。地貌形态包括中山、低山、丘陵、盆地、平原。

评估区地貌单元上属于太行山前冲洪积平原xx河冲洪积扇中西部（见图2-1）。地面平坦，微向南东倾斜，自然地形坡度2.0‰左右，地面标高64.10~66.12m。建设场地微地貌见照片1-6
第三节　地层岩性

平原区自中生代以来，地壳以大幅度振荡式沉降为主，形成了本区断陷盆地的构造轮廓。新生代以来，本区以相对沉降为主，因此堆积了第三系巨厚湖相、河相堆积物，并有发育的第四系堆积物。

拟建场地出露地层较为简单，主要为第四系全新统粘性土和砂类土，厚度在25m左右，第四系厚度约为340m，为冲洪积成因沉积物，下伏第三系砂砾岩，泥岩组成。

第四系地层由老到新分为：

下更新统（Q1）：底板埋深约340m。颜色以棕红、棕褐色为主，下部紫色，夹灰绿色，岩性为中粗砂、中细砂及粘性土。砂层风化严重。

中更新统（Q2）：属冲洪积及河相沉积。底板埋深约180m。颜色主要为棕红、黄棕色夹锈黄色，岩性为砂卵砾石中粗砂及部分粘性土。砂砾石粒径悬殊、风化较严重。

上更新统（Q3）：底板埋深90m左右。颜色为棕黄色、浅黄色，岩性为粘性土及中粗砂和砂卵砾石。

全新统（Q4）：底板埋深25m左右。颜色以黄色为主，黄褐色次之，岩性以粉质粘土、粉土、细砂为主。
第四节　地质构造及区域稳定性

一、地质构造

xxxxxxx市位于中朝准地台Ⅱ级构造单元山西断隆与华北断拗结合部位，北东—北北东向构造是区内主体构造框架。xx—xxxxxxx断裂从xxxxxxx市西部通过，倾向北东，倾角40°左右，正断层，晚更新世晚期以来尚未有新活动迹象，不属于活动断裂，相对较稳定。
二、地震

从《xx省地震构造图》可以看出，拟建建筑场地位于涿县xxxxxxx地震构造小区。历史地震仅有的两次地震皆发生在百年以前（1528年xx5级地震和1772年3月1日灵寿发生的5级地震）。

根据中华人民共和国国家标准《中国地震参数区划图》（GB18306-2001），拟建场地地震动反应谱特征周期为 0.40s，地震峰值加速度0.10g，对应抗震设防烈度为7度。

综上所述，该场地构造相对稳定，无不良地质作用，在近代历史上，本地区未发生源发性地震，属相对稳定区。
第五节　工程地质条件

一、工程地质条件概况

根据建设场地东北处（约2.5公里）的xxxxxxx市和平大厦岩土工程勘察报告，在钻探所达50.00m深度范围内，除表层人工填土外，主要地层均为第四系冲洪积成因形成的粘性土、粉土和砂类土，根据其岩性和物理力学性质，自上而下分为12个工程地质层，见土层工程地质特征描述表2－1。

二、土层物理力学性质指标统计

地基土层物理力学性质指标统计见表2－2。

表2－1              
  土层工程地质特征描述

	层号
	地层

名称
	层底埋深(m)
	层厚(m)
	颜色
	湿度
	状态
	密实度
	压缩性
	工程地质特征

	 eq \o\ac(○,1)
	人工填土
	0.4~2.0
	0.4~2.0
	杂色
	稍湿
	
	
	
	土质不均匀，以粉质粘土为主，含砖块、白灰块及灰渣等

	 eq \o\ac(○,2)
	黄土状

粉质粘土
	1.7~4.3
	0~3.6
	黄褐
	
	可
~
硬塑
	
	中等
	土质较均匀，含少量钙质结核，发育孔隙，干强度、韧性中等。

	 eq \o\ac(○,3)
	黄土状粉土
	4.2~5.3
	0.4~2.8
	褐黄
	稍湿~湿
	
	中密
	中等偏低
	含云母片偶见钙质结核局部夹粉质粘土薄层。干强度、韧性低，摇振反应中等。

	 eq \o\ac(○,4)
	黄土状

粉质粘土
	8.8~10.3
	4.0~6.2
	黄褐
	
	可塑
	
	中等
	该层分布连续，厚度较大。含少量钙质结核，干强度、韧性中等，无摇振反应。

	 eq \o\ac(○,5)
	粉土
	10.1~11.8
	0.6~2.0
	褐黄
	稍湿~湿
	
	中密
	中等
	该层分布厚度较小。偶见钙质结核，干强度、韧性低摇振反应中等。7#孔该层为粉砂。10#、12#孔该层含砂颗粒较多。

	 eq \o\ac(○,6)
	粉质粘土
	13.5~15.5
	2.4~5.3
	黄褐
	
	可塑
	
	中等
	该层分布连续，厚度较大。土质较均匀，局部硬塑，含约10%的钙质结核，局部钙质结核含量大，约为20%~30%，结合径一般为1~3mm。局部夹薄层粉土。干强度、韧性中等，无摇振反应。

	⑦
	粉质粘土夹粉土
	18.5~21.0
	4.0~6.8
	黄褐
	湿
	可塑
	中密
	中等
	该层分布连续厚度较大。土质不均匀，含少量钙质结核，局部钙质结核含量大。局部夹薄层粘土。干强度、韧性中等，无摇振反应。


	层号
	地层

名称
	层底埋深(m)
	层厚(m)
	颜色
	湿度
	状态
	密实度
	压缩性
	工程地质特征

	⑧
	粘土
	20.0~23.0
	1.0~3.0
	黄褐
	
	可塑
	
	中等
	土质较均匀，干强度、韧性高无摇振反应。5#孔该层缺失。

	⑨
	粉细砂
	23.8~25.0
	1.2~4.0
	灰黄
	稍湿~湿
	
	密实
	中等偏低
	成份以石英、长石为主含少量暗色矿物及云母片。一般该层上部含土，下部砂质较纯。

	⑩
	中粗砂
	37.8~39.2
	13.0~15.0
	灰白
	稍湿~湿
	
	密实
	低
	该层砂质较纯，成份以石英、长石为主，含少量云母片，下部一般含10%~30%的卵砾石，局部夹粉质粘土和细砂薄层。

	⑾
	粉质粘土
	46.0~46.5
	2.8~4.3
	黄褐
	
	可塑
	
	中等
	该层分布连续，土层较均匀，含少量钙质结核，干强度、韧性中等，无摇振反应。

	⑿
	含卵砾石中粗砂
	＞50.0
	＞7.5
	杂色
	湿
	
	密实
	低
	该层分布连续，厚度较大。砂质纯净，主要成份为石英长石，含少量暗色矿物。一般含10%~30%的卵石，卵石为石英砂岩，粒径一般2~3cm，最大10cm。下部卵石含量较高，约50%。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2－2     物理力学指标统计成果表
	层号
	岩性
	指标

值别
	含水量

ω

(％)
	重度

γ

(kN/m3)
	孔隙比

e
	液性指数

IL
	主要力学指标
	标贯击数

N

(击/30cm)
	轻型动力

触探击数

N10
(击/30cm)

	
	
	
	
	
	
	
	直剪快剪
	压缩系数
a0.1-0.2

(1/MPa)
	压缩模量
Es0.1-0.2

(MPa)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	内摩擦角

Φk

(度)
	粘聚力

Ck

(度)
	
	
	
	

	②
	黄土状
粉质粘土
	最大值
	23.2
	20.1
	0.9
	0.43
	25.0
	49.0
	0.24
	14.4
	
	

	
	
	最小值
	13.2
	16.7
	0.6
	0.00
	20.7
	32.0
	0.12
	6.9
	
	

	
	
	平均值
	17.9
	18.6
	0.72
	0.12
	23.3
	38.5
	0.18
	10.0
	
	

	
	
	标准差
	3.27
	1.2
	0.11
	0.18
	1.85
	7.59
	0.05
	2.43
	
	

	
	
	变异系数
	0.18
	0.06
	0.15
	1.57
	0.08
	0.20
	0.26
	0.24
	
	

	
	
	样本容量
	8
	8
	8
	8
	6
	6
	8
	8
	
	

	③
	黄土

状粉土
	最大值
	27.2
	18.7
	0.89
	0.87
	27.2
	49.0
	0.13
	28.8
	
	

	
	
	最小值
	10.9
	15.8
	0.72
	0.00
	16.6
	30.0
	0.06
	14.0
	
	

	
	
	平均值
	17.9
	17.3
	0.81
	0.29
	23.7
	39.3
	0.09
	20.3
	
	

	
	
	标准差
	5.2
	1.10
	0.07
	0.34
	3.83
	8.67
	0.05
	5.34
	
	

	
	
	变异系数
	0.29
	0.06
	0.08
	1.17
	0.16
	0.22
	0.49
	0.26
	
	

	
	
	样本容量
	14
	7
	7
	14
	7
	7
	7
	7
	
	

	④
	粉质粘土
	最大值
	26.7
	19.2
	0.93
	0.89
	27.9
	53
	0.38
	26.1
	
	

	
	
	最小值
	14.0
	16.8
	0.76
	0.00
	18.1
	30
	0.07
	4.9
	
	

	
	
	平均值
	20.0
	17.7
	0.86
	0.33
	22.6
	37.4
	0.19
	12.9
	
	

	
	
	标准差
	2.92
	0.80
	0.06
	0.24
	4.04
	10.0
	0.11
	7.32
	
	

	
	
	变异系数
	0.15
	0.05
	0.07
	0.73
	0.18
	0.27
	0.57
	0.57
	
	

	
	
	样本容量
	18
	8
	8
	18
	7
	7
	8
	8
	
	

	⑤
	粉土
	最大值
	22.3
	21.0
	0.80
	0.59
	
	
	0.16
	17.9
	
	

	
	
	最小值
	5.8
	16.9
	0.49
	0.00
	
	
	0.08
	10.3
	
	

	
	
	平均值
	16.1
	19.1
	0.64
	0.25
	
	
	0.11
	15.3
	
	

	
	
	标准差
	6.53
	1.60
	0.10
	0.31
	
	
	0.03
	2.80
	
	

	
	
	变异系数
	0.41
	0.08
	0.15
	1.25
	
	
	0.24
	0.18
	
	

	
	
	样本容量
	7
	7
	7
	7
	
	
	7
	7
	
	


	⑥
	粉质粘土
	最大值
	31.0
	21.2
	0.88
	0.94
	
	
	0.24
	19.8
	
	

	
	
	最小值
	15.7
	19.1
	0.48
	0.00
	
	
	0.09
	6.4
	
	

	
	
	平均值
	21.5
	20.0
	0.66
	0.31
	
	
	0.14
	12.2
	
	

	
	
	标准差
	5.55
	0.60
	0.12
	0.26
	
	
	0.04
	3.58
	
	

	
	
	变异系数
	0.26
	0.03
	0.19
	0.85
	
	
	0.31
	0.29
	
	

	
	
	样本容量
	15
	14
	14
	15
	
	
	14
	14
	
	

	⑦
	粉质粘土

夹粉土
	最大值
	33.0
	20.7
	0.92
	1.00
	
	
	0.26
	13.9
	
	

	
	
	最小值
	14.4
	18.9
	0.55
	0.00
	
	
	0.11
	6.5
	
	

	
	
	平均值
	21.7
	19.8
	0.68
	0.40
	
	
	0.17
	10.2
	
	

	
	
	标准差
	5.74
	0.50
	0.12
	0.30
	
	
	0.04
	2.20
	
	

	
	
	变异系数
	0.27
	0.03
	0.18
	0.74
	
	
	0.23
	0.22
	
	

	
	
	样本容量
	15
	14
	14
	15
	
	
	14
	14
	
	

	⑧
	粘土
	最大值
	34.9
	20.7
	1.03
	0.58
	
	
	0.27
	21.2
	
	

	
	
	最小值
	20.6
	18.2
	0.60
	0.00
	
	
	0.07
	6.9
	
	

	
	
	平均值
	29.8
	19.2
	0.85
	0.37
	
	
	0.17
	12.1
	
	

	
	
	标准差
	5.2
	0.80
	0.15
	0.20
	
	
	0.07
	4.93
	
	

	
	
	变异系数
	0.17
	0.04
	0.18
	0.53
	
	
	0.41
	0.41
	
	

	
	
	样本容量
	7
	7
	7
	7
	
	
	7
	7
	
	

	⑨
	粉细砂
	最大值
	
	
	
	
	
	
	
	
	50.3
	

	
	
	最小值
	
	
	
	
	
	
	
	
	19.7
	

	
	
	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	28.0*
	37.9
	

	
	
	标准差
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.49
	

	
	
	变异系数
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.28
	

	
	
	样本容量
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	⑩
	中粗砂
	最大值
	
	
	
	
	
	
	
	
	41.6
	23.6

	
	
	最小值
	
	
	
	
	
	
	
	
	26.0
	9.5

	
	
	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	35.0*
	32.6
	13.6

	
	
	标准差
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.20
	3.67

	
	
	变异系数
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.16
	0.27

	
	
	样本容量
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	18

	⑾
	粉质粘土
	最大值
	25.2
	20.6
	0.72
	0.38
	
	
	0.23
	18.2
	
	

	
	
	最小值
	20.3
	19.1
	0.60
	0.21
	
	
	0.09
	7.2
	
	

	
	
	平均值
	23.3
	19.9
	0.69
	0.31
	
	
	0.17
	11.2
	
	

	
	
	标准差
	1.30
	0.40
	0.03
	0.06
	
	
	0.05
	3.78
	
	

	
	
	变异系数
	0.06
	0.02
	0.05
	0.19
	
	
	0.30
	0.34
	
	

	
	
	样本容量
	11
	10
	10
	11
	
	
	10
	10
	
	

	⑿
	含卵砾石

中粗砂
	最大值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.8

	
	
	最小值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.5

	
	
	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	38.0*
	
	14.7

	
	
	标准差
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.70

	
	
	变异系数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.12

	
	
	样本容量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17


第六节　水文地质条件

由于地下水长期开采，水位逐年下降，目前市区降落漏斗中心水位埋深已经降至50m以下。xxxxxxx市地下水源补充主要靠降水垂直补给、农田灌溉回渗和xx河、xx渠等侧向渗漏补给。

拟建场地地处太行山山前冲洪扇区，水文地质条件一般。根据地质资料，该区地下水为第四系松散岩类孔隙水。地下水位标高、埋深分区见图2－2浅层地下水埋深及等水位线图。

评估区几周边由于水位下降， Q4含水岩组已疏干，含水层底板埋深约90m，主要岩性为砂、砂砾石及砾卵石。单位涌水量一般大于50m3/h·m。

拟建场地位于xxxxxxx地下水位降落漏斗范围内。漏斗区位于xx河冲洪积扇轴部，漏斗边界为：北部边界在正定北关—大孙村一带；东部边界到xxx口—xx庄—xx营一带；南部边界在东荆壁—下户庄—永壁；西部边界在张营—于底一带。形成了南北直径25km，东西直径22km的椭圆形漏斗，漏斗面积为410 km2（2004年3月）。

降水补给和城市地下水开采是控制地下水水位动态变化的主要因素。水位变化的特点表现在年变幅小。一般在1～3m，年最高水位一般出现在1-3月份，最低水位一般出现在7-8月份。根据现场调查，地下水水位埋深45.2m。
本区地下水补给主要为上游侧向径流、大气降水入渗补给，地下水的排泄方式以人工开采为主。地下水动态成因类型为侧向补给—工业开采型。
第七节　人类工程活动对地质环境的影响

评估区地处在xxxxxxx市东南部，xxxxxxx路的北侧，东至xxxxxxx大街，西到xxxxxxx东街，北临规划的塔北路，占用土地现状为耕地、厂房。地势平坦，工作区人为工程经济活动对地质环境作用的影响程度低。
小结：

拟建工程地形地貌类型简单，地势平坦，地质构造简单，岩土体工程工程地质性质良好，水文地质条件一般，破坏地质环境的人类工程活动一般，地质环境条件复杂程度为简单

第三章　地质灾害危险性现状评估

xx节　地质灾害类型及特征

拟建场地位于太行山东麓山前洪积平原上，地貌单元属于堆积平原区老冲洪积平原亚区的倾斜地小区，场地内地势平坦开阔，自然地形坡度2.0‰左右，地面标高64.10~66.12m。

第四系松散堆积物分布厚度较大，底板埋深约340m左右，地壳稳定性较好。根据现场调查结果，未发现因为地质灾害造成的损失。

拟建场地表层发育有湿陷性黄土不良岩土问题，现状未造成损失。

第二节　地质灾害危险性现状评估

评估区存在湿陷性黄土，现状未造成损失，地质灾害不发育，现状评估地质灾害危险性小。

小结

根据野外地质灾害调查以及搜集资料分析，在现状条件下评估区未发现地裂缝、地面塌陷等地质灾害，评估区地质灾害不发，现状评估地质灾害危险性小
第四章 地质灾害危险性预测评估

xx节　工程建设引发或加剧地质灾害危险性的预测

根据xxxxxxx市和平大厦地质勘察资料，各项地基土物理力学指标显示工程地质条件良好，场地地基土层交稳定，属于基本稳定场地，工程建设不会引发或加剧地质灾害。

第二节　工程建设可能遭受地质灾害危险性的预测

拟建工程本身可能遭受的地质灾害主要是黄土湿陷。
一、湿陷等级划分

1、根据自重湿陷量Δzs来确定评估区内湿陷性岩土的湿陷类型（据《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB50025-2004）），Δzs≤7cm时为非自重湿陷，Δzs>7cm时为自重湿陷。

评估区内分布的湿陷性土Δzs=0，为非自重湿陷。

2、根据相关规范要求，计算湿陷系数和总湿陷量。依据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)，总湿陷量的计算采用如下公式：


[image: image2.wmf]å

=

=

Ñ

n

i

i

si

h

s

1

b

d


式中：
[image: image3.wmf]si

d

——第I层土的湿陷系数

hi——第I层土的厚度(m)


[image: image4.wmf]s

D

——总湿陷量(cm)


[image: image5.wmf]b

——考虑地基的侧向挤出和浸水机率等因素的修正系数，取1.5。

根据xxxxxxx市和平大厦工程勘察资料，场地②层黄土状粉质粘土、④层黄土状粉质粘土具湿陷性，湿陷系数范围值为0.017-0.065，湿陷起始压力范围值为82.0~182.0kPa。经过计算，场地黄土状土的总湿陷量Δs为10.8～13.5cm。
根据以上结果，评估区内黄土类土为Ⅰ级非自重湿陷，预测评估黄土湿陷地质灾害危险性小。

3、依据总湿陷量Δs的大小划分湿陷性土的湿陷等级（见下表）
  湿陷性土的湿陷等级

	总湿陷量Δs（cm）
	湿陷等级

	Δs≤30
	I（轻微）

	30<Δs≤70
	II（中等）

	Δs>70
	III（严重） 


总湿陷量Δs为10.8～13.5cm，小于30cm。湿陷等级为I级（轻微）。
二、黄土湿陷预测评估

根据湿陷等级划分结果进行地质灾害危险性预测评估。

评估区内分布的湿陷性黄土类土均为非自重湿陷，湿陷等级为I（轻微），预测评估黄土湿陷地质灾害危险性小。

小结

预测本工程在建设和使用过程中，不易引发或加剧地质灾害，工程建设本身可能遭受的地质灾害主要为黄土湿陷，预测评估地质灾害危险性小。

第五章　地质灾害危险性综合评估及防治措施

xx节　地质灾害危险性综合评估原则

依据地质灾害危险性现状评估和预测评估结果，充分考虑评估区地形地貌、地层岩性、基底构造、水文地质工程地质特征等地质环境条件以及地质灾害的分布、危险程度，结合建设项目的规模、建构物的结构类型和重要性，根据“区内相似，区际相异”的原则，采用定性分析方法，进行建设场地地质灾害危险性等级分区。并根据地质灾害危险性和防治难度，对建设场地的适宜性作出评估。

第二节　地质灾害危险性综合分区评估

一、地质灾害危险性综合评估

地质环境条件复杂程度为简单。现状评估表明：在现状条件下评估区地质灾害不发育，现状评估地质灾害危险性小。预测评估表明：本工程在建设和使用过程中，不易引发或加剧地质灾害，工程建设本身可能遭受的地质灾害主要为黄土湿陷，预测评估地质灾害危险性小。地质灾害综合评估结果为：评估区地质灾害危险性为一个分区，即：地质灾害危险性小区。

综上所述，评估区可划分一个区，即地质灾害危险性小区。
地质灾害危险性综合评估分区图。

第三节　建设场地适宜性分区评估

建设用地适宜性评价主要根据地质环境条件、地质灾害的危险性大小和处理的难易程度来确定。

评估区发育有黄土湿陷地质灾害，综合评估地质灾害危险性小，建设场地适宜性为适宜。

第四节  防治措施

地质灾害的防治，应坚持以防为主，防治结合，全面规划与重点防治相结合的原则，以达到保护地质环境和防灾、减灾之目的。

拟建场地存在黄土湿陷灾害，应根据工程需要，针对不同建筑物采取相应针对性措施。

1、重要建筑物的基础，可以采用复合地基，以消除灾害的威胁。

2、因黄土状土遇水具湿陷性，所以在建筑物周围应设防水或排水构筑物。

结论与建议

一、结论

(一)拟建工程总征地843亩，总投资116932.77万元，属于重要的建设项目。

(二)经综合分析，地质环境条件复杂程度为简单。本项目地质灾害危险性评估级别为一级。

(三)评估区现状地质灾害不发育，现状评估地质灾害危险性小。

(四)工程建设不会引发地质灾害；工程建设本身可能遭受黄土湿陷地质灾害。预测评估黄土湿陷地质灾害危险性小。

(五)根据地质灾害危险性现状与预测评估，综合评估建设用地范围内地质灾害危险性小。

(六)建设场地适宜性为适宜。

二、建议

1、按有关规范要求进行拟建场区的岩土工程详细勘察工作，重点查明黄土类土的分布、性质，为黄土湿陷地质灾害的治理提供准确数据。
2、按照抗震设防要求，对建(构)筑物进行设计施工，确保工程安全。


















































































































PAGE  
- 19 -

_1133441872.unknown

_1133442017.unknown

_1133442040.unknown

_1133441649.unknown

