煤矿三维地震数据动态解释系统

煤矿三维地震数据动态解释系统

中国矿业大学资源与地球科学学院

二零零五年十二月

一、煤矿采区三维地震勘探的问题
近年来，三维地震勘探技术广泛用于煤矿采区的合理布置、主巷道的开拓、综采工作面开采地质条件的评价，在矿井和采区设计优化、避免和减少地质风险、优选采煤方法等方面起到了重大作用。
三维地震勘探提供了能反映地质体时空变化的三维数据体，见图1。利用该数据体，可以提取垂直剖面和地震切片，以满足解释工作的需要，见图2。


[image: image1.png]



图1  三维地震数据体

[image: image2.png]



图2  从三维地震数据体提取的垂直剖面和地震切片
垂直剖面分为三种，垂直于构造走向的剖面称为主测线剖面，通常表示为Inline方向；与主测线剖面相垂直的为联络测线剖面，通常表示为Crossline方向；实现地震资料与地质资料直接对比而连结部分钻孔的测线称为联井测线，对应的剖面为联井剖面。

地震切片分为两种，水平切片是地下不同层位的信息在同一时间内的反映，它相当于某一等时面的地质图，即同一张切片里显示了不同层位的信息；沿层切片把地下同一层位的信息显示到一张切片上。

目前，我国主要矿区的生产矿井均做了采区三维地震勘探工作，获得了大量的三维地震数据。在地震地质条件较好的地区，可以解决的主要地质问题是：

(1) 查明落差大于等于5m的断层，提供落差小于5m的断点，平面摆动误差小于30m；

(2) 查明幅度大于等于5m的褶曲，主要可采煤层底板深度误差不大于1.5%；

(3) 查明新生界(第四系)厚度，深度误差不大于1.5%；

(4) 探明直径大于30m的陷落柱。

近年来，在使用三维地震勘探成果的过程中暴露出许多问题，主要包括：

(1) 地震成果的利用率低，仅限于煤层底板等高线图和固定间距的地震时间剖面，无法利用三维地震数据体的所有信息；

(2) 无法实时获得沿巷道方向(即任意方向)的地震剖面；

(3) 无法对煤层底板等高线的误差进行修正；

(4) 在掘进和回采过程中，可以发现许多小于5m的断层，但是无法自动修改原构造解释方案(即无法自动修改煤层底板等高线图)。

二、系统简介

造成上述问题的主要原因是，目前三维地震资料解释系统(如LandMark、GeoFrame等)均为安装在UNIX系统下的工作站上，过于专业化，而且价格昂贵，煤矿地质人员一般无法使用。

因此，随着煤矿生产对三维数据进行动态解释的需求越来越高，煤矿地质人员急需一种安装在微机上，基于WINDOWS平台，价格便宜、简单易学的、具有基本解释功能的地震数据解释系统。它将使得地震资料能够随煤矿生产进行全程动态解释，提高三维地震成果利用水平，以便解决更多的地质问题。

经过多年的研究，中国矿业大学资源与地球科学学院开发了“煤矿三维地震数据动态解释系统”，先后公布了四个版本。前三个分别为“煤矿地震数据管理系统”V1.0、V2.0和V3.0，其中V2.0在2005年获得国家软件版权，见图3。目前，最新版本是“煤矿三维地震数据动态解释系统” V1.0。

[image: image3.jpg]TTEVERHFZ1ER
EidiEB
WS HEETE 044108 5

B i 5:0055R12607

BB R EHET R AR
V2.0

EERA v 55 bk

BAREBUE R 5 4 AT
WA FE AR A
gk HF: 2004411 A 308

R (o BB B A R 2 VA S L B
FERUE L) FIALE , MDA LB BT AR D,

{

IR
i




图3  软件版权证书
煤矿三维地震数据动态解释系统由地震数据工具箱、数据体剖面显示、数据体切片显示和地震属性技术四个模块构成，图4为系统的主界面。

[image: image4.png]Ry =B EHERERS =lolx]

@gwx&%%w%%%%

o B4 Ak K F (AL 30 ARBT T AT

N
“@ BESIRET

% ZHTREE

X %ﬁﬁ%gmii

“ SRR





图4  煤矿三维地震数据动态解释系统的主界面

煤矿三维地震数据动态解释系统具有以下主要功能：

(1) 地震工区数据管理

包括建立工区数据库、将UNIX SEGY格式的三维数据体转换为PC-DOS SEGY格式、工区切割、二维测线提取、三维数据体的输入、相对坐标与绝对坐标的转换等。

(2) 钻孔资料管理

根据钻孔(包括井巷工程和回采过程中)的见煤深度资料计算速度场，可以对速度场实时刷新。图5为工区平面底图。

(3) 地震剖面显示和输出

对三维数据体的Inline剖面、Crossline剖面、联井剖面和任意方向剖面进行显示，对二维测线进行显示，显示方式包括波形、波形加变面积、彩色变密度、灰度、双极性等。图6为联井地震剖面显示。

对三维数据体的Inline剖面、Crossline剖面、联井剖面和任意方向剖面进行输出，输出方式可以是PC-DOS SEGY文件或图形文件。

[image: image5.png]B

XHE BOW WETAE TETA WEZSME Hoe

] |
InlinelD & x
P e e e ey B
2 H &
8| g3 2B e
2| 314 e 2
[ H &
8 5 il ED
2 6 7
2 . H
5 U 1 17-1 H
2 1 & LI i B
=R i &
23 i
@3 2
& 5 2
@3 % 15|
81 @ 45 #3533 H %
O j 27 2
2 L IRaat ik - 2
g 1 4 i
2 18-23
b @ 75 0I 8-3
A 7 A1 50 220028 A AR AT A A AT arAEATE 11 =
e filinelD =413 CrossinelD =418 [K=53714.88 V=17





图5  工区平面底图

[image: image6.jpg]o

R
g
Gt





图6  联井地震剖面

(4) 地震切片显示

对三维数据体的时间切片和沿层切片进行显示，显示方式包括彩色和灰度。

图7为沿层彩色切片显示。

[image: image7.jpg]CrosslinelD

IniineiD

112248870 L1100 2220002000 19000 IO

0z

oo

o

an

5

5

an




图7  沿层彩色切片

(5) 地质剖面显示

在显示地震剖面的同时，在另一窗口显示所对应的地质剖面。

(6) 地震标准层位追踪与拾取

包括三种层位拾取方法，手动拾取、半自动拾取和自动拾取。同时，也可以利用其它解释系统得到的层位数据。

(7) 断层解释

在地震剖面图上拾取某个目的层断点，在地震平面图上对断点进行组合。

(8) 地震解释成果输出

利用实时刷新的速度场可以得到实时刷新的各标准层的构造解释成果，输出方式为AutoCAD文件。

(9) 地震属性计算

提取21个一维、二维地震属性参数；计算
[image: image8.wmf]3

C

相干数据体与方差数据体；利用Mallat算法计算正交小波数据体。
(10) 波阻抗数据体解释

包括波阻抗数据体的显示、标准层位追踪和地震属性提取。该功能是其它三维地震资料解释系统不具备的功能。

三、系统的技术特征

煤矿三维地震数据动态解释系统具有以下特点：

(1) 具有与Windows系统一致的用户界面，用户可以很容易的学习和使用该系统。

(2) 提供完整的地震数据管理功能。系统包括了对地震数据的输入输出、二维和三维地震数据的显示、地震标准层位追踪与拾取、断层的解释、地震属性参数的提取和处理、相干/方差数据体计算、小波分频处理，对所需文本文件的编辑和查看以及对相应图件的处理等功能。这使得用户可以方便的在系统中完成从对地震数据的输入到对最终结果进行显示输出的全部工作。

(3) 系统是利用面向对象技术按照模块化方式开发的，每个模块可以独立运行。

(4) 系统具有良好的用户界面，具有非常好的可维护性和可扩充性。
四、应用情况

煤矿三维地震数据动态解释系统已经在多家单位得到应用，包括皖北矿业集团、淄博矿业集团、淮南矿业集团、龙口矿业集团、开滦矿业集团、邢台矿业集团、晋城矿业集团、肥城矿业集团、铁法矿业集团、山东煤田地质局、安徽煤田地质局、山西煤田地质局。在淄博许厂煤矿430采区3煤层冲刷带边界解释、龙口梁家煤矿二采区2煤层断层解释、皖北祁东煤矿一采区陷落柱解释过程中，取得了明显的地质效果。
五、服务方式

煤矿三维地震数据动态解释系统的技术转让、人员培训和技术服务。

联系人：崔若飞(教授)

地址：江苏省徐州市中国矿业大学资源与地球科学学院
邮编：221008

电话：(0516)83995053

手机：13852082271

传真：(0516)83885470

电子信箱: rfcui@cumt.edu.cn或rfcui@sohu.com






PAGE  
3

_1128490057.unknown

