# 坑道工程原始地质编录

### 一、目的任务

坑道是矿产勘查的重要手段之一，坑道的布置和施工一般均在详查阶段以后，用以追索和圈定矿体，特别是矿体形态复杂、矿石组份极不均匀的矿床，目的是了解矿体埋藏条件和矿石质量。有时在矿产普查阶段也布置坑道，进行边探边采。

坑道原始地质编录是对坑道的两壁一顶或一壁一顶进行综合的（地层的、岩石的、矿产的、构造的等）观察研究，对研究过程和所提示的地质现象进行真实、准确、完善的素描和记录。

在矿产勘查中通常设计的坑道有平坑和斜坑（坑道坡度水平者为平坑、坡度小于45°的为斜坑），若按坑道与矿层（脉）的关系，又可分为穿脉坑道、沿脉坑道。穿脉坑道常与矿层倾向一致，沿脉坑道常与矿层走向一致。

### 二、坑道断面规格

坑道规格一般高1.8m～2m，顶宽1.5～1.8m，由于掘进方式和用途不同可以增大或缩小。

### 三、坑道地质编录的准备

(一) 资料及技术准备

1、资料准备

坑道地质编录人员应了解和熟悉矿区，特别是坑道附近的地层、岩石、矿产、构造以及岩性分层、矿层、岩矿石特征等。

2、技术准备

坑道编录人员应熟悉、掌握坑道原始地质编录的有关规定、编录程序、方法、质量要求等。

(二) 物资准备

1、工具、材料

罗盘、地质锤、放大镜、小图板、讲义夹、三角板、量角器、铅笔、钢卷尺、皮尺、木桩、铁钉、垂球、照明设备、红白油漆、毛笔、作图用计算纸、样品袋、包装纸等。

2、各种表格

坑道施工通知书，坑道竣工通知书、坑道基点、基线记录表、坑道工程地质记录表、坑道工程标本记录表、坑道工程样品记录表、标本签、样签、照相记录表、坑道工程概况表（D2／0078－93表3）

(三) 人员

坑道地质编录人员一般2－3人。

组长主要负责综合地质观察和投影工作，一名助手主要负责绘制坑道素描图，另一名助手主要负责文字记录。其余工作由组长协调，小组人员必须密切协作，方能完成整个编录工作。

### 四、坑道地质编录方法和要求

(一) 编录程序

坑道施工和地质编录一般可照以下顺序反复进行：

坑道掘进→地质综合观察、分层、布样、标本采集→刻槽采样→投影作图、文字记录→继续掘进。

坑道地质编录要求及时、准确、在现场进行。一般视掘进进度、顶、壁稳固程度、地质构造复杂程度及矿区设计要求可以分段进行编录，也可以施工结束后一次性编录。

(二) 坑道地质编录要求

1、坑道验收

坑道的掘进质量要求较高，为满足设计要求，掘进必须在测量密切配合下逐步地进行，不允许偏离设计方向，也不允许改变设计坡度。

在验收中还应检查坑道规格是否与设计相符，检查顶和壁是否平整，以便及时处理。

坑道掘进质量基本达到设计要求，方能验收。

2、坑道编录要求

1) 比例尺：一般用于揭露矿层（体）或地质界线的坑道编录，常用1：50～1：200，其它用途的坑道编录比例尺可采用1：200或更小。

2) 坑道素描图：一般要求坑道素描图用压平法展开，绘制两壁一顶。若矿体形态简单、组份均匀、两壁变化不大时，也可只绘制一壁一顶，沿脉坑道要按设计要求，按一定间距制作掌子面素描图。

3）素描精度要求：按素描图选用的比例尺，在素描图上厚度大于1mm、长度大于3mm的地质体或地质现象，均应划分并在图上表示，如比例尺用1：200，地质体厚度20cm、长60cm则素描图上该地质体厚1mm、长3mm。如遇特殊地质现象，应放大比例尺作素描。

4）坑道转弯时，素描图制作要求

① 坑道方向转变在15°之内时，素描图绘制不作特殊要求，连续绘制，在导线起点标明方向即可。

② 坑道方向转变在15°以上时，要求分段编录，编录时在顶板上留出叉口，弯壁上留出空白，叉口的夹角即方向改变的角度差值（图4－7）。

在沉积岩中编录时，岩石成层性明显，坑道方向改变后，坑道壁上的倾角线、顶板上的走向线在投影时，方向和角度都有变化，出现岩石花纹不连续，用直线在转向处分开。

5) 坑道施工坡度改变时，也要分段编录，如平坑改为斜坑或斜坑改为平坑，编录只需在变化的位置注明坡度角即可。

(三) 坑道编录的操作

1、操作前准备

坑道施工一段落或全部完工后经验收：

1) 收集该段落或全部测量中线桩（点）的编号，每两点间的方向及平距，有水准的坑道还需收集高程数据，以便修正地质编录中的有关数据完全与测量数据吻合，避免产生系统误差。

2) 清洗坑壁（由施工人员承担）

施工中坑壁往往被岩石粉尘掩盖，一般需用水冲洗，露出完整的基岩，必要时还用钢刷进行刷洗，以确保观察的清晰和准确。

2、基点、基线布设

1) 基点布设及定位要求

坑道基点要求沿坑道顶板中心线布设，基点又称中线桩。坑口的基点，是坑道的起点，又是坑道的坐标点。

基点定位一般要求测量仪器测定，在普查阶段施工的坑道，基点也可由地质人员用半仪器法测定。

坑口基点测量应提供Z、Y、Z坐标数据，坑内的基点，只要求与前点的方向平距，必要时应有高程数据。

坑道中有测量测定的中线桩时，地质编录即可用作基点，编号应一致。坑道中没有测量测定的中线桩时，地质人员则自行设定。坑口基点应用罗盘进行三方交汇，交汇点在地形图上位置还需与坑口实际地形（含微地貌特征）特征相符，才能保证坑口在地形图上的正确性。

基点编号，一般是从坑口向坑内按顺序依次编号，即坑口基点编号0点（站）、（前面应代上坑道编号）、坑内第一个中线桩编1点（站）、第二个中线桩编2点（站）、依次类推。

2) 基线布置

基线是用皮尺系在两个相邻中线桩（基点）上构成。

布置基线时要求：

① 有测量仪器测定的中线桩时，基线（皮尺距离）距离与两中线桩测定的距离相符若有差异可以拉紧或放松皮尺来吻合。基线数据则用测量提供的数据。

② 编录人员自行设定的中线桩，在系皮尺（基线）时不可拉得太紧，也不可放得太松，以避免造成太大的累计误差，皮尺还应经常用钢尺来检查校正。基线应测量距离（米）、方向（度）、坡度（正或负）。

每段基线编录应分段进行，通常从坑口基点往坑内第一个中线桩之间，作为第一段首先编录，记录成0－1站；从第一中线桩至第二中线桩之间，作为第二段（基线），记录1－2站；第二中线桩至第三中线桩之间，作为第三段，记录2－3站；依次类推。

3、综合观察和分层

1) 综合地质观察

要求对坑道两壁基岩进行系统地敲打和观察，运用沉积岩、岩浆岩理论，观察岩石中矿物组分、结构、构造及其变化，确定岩石名称；观察岩石的蚀变情况、蚀变矿物、蚀变程度、蚀变带范围等以及矿化种类、强弱、与蚀变的关系、矿体厚度、矿石自然类型及工业品级（目测含量）等；观察断裂、裂隙分布位置、断层破碎带特征及宽度、断层性质、切割矿体程度等，目的就是详细划分不同的岩性层、掌握蚀变或矿化（体）赋存位置、成矿有利因素、矿体破坏情况等等。

2) 划分不同性质的岩性层

① 无矿化岩层中分层要求

要求按矿区填图单元进行分层，并标注分层的单元代号。在具体编录中无论是文字记录或是作图，都要求对单元地层中出现的不同岩性的岩层，厚度只要在图上大于1mm，长度大于3mm，都要进行划分。

② 含矿层中分层要求

要求对含矿岩层中划分不同的矿体、不同的矿化类型、不同的含矿岩石、不同的工业品级。

在分层确认的基础上，对坑道两壁及顶板上基岩出露的各种岩性或矿体分界线，以及断层、裂隙等界线，都要求在地质观察分层同时用毛笔沾油漆标注，尤其是要求对含矿层中划分的不同矿体、不同类型、不同品级的矿石出露范围，用自行拟定的代号仍用油漆明显标出，使其醒目，便于作图投影时方便迅速。

如某矿区含铜层中上部Ⅰ号矿体内分别有1品级和2品级矿石段，可选择在矿体出露的适当位置用（Ⅰ）表示矿体号，在1品级和2品级矿石范围内写上Cu1和Cu2表示。

4、坑道地质编录中的布样

由于坑道施工的目的不同，有追索控制矿体而施工的坑道，有检查钻孔质量而施工的坑道、也有专为采集大样的坑道．．．．．等。它们对采样工作有侧重，各有规定。

主要介绍追索控制矿体施工的坑道中的采样工作。一般是以化学分析样为主，其次为物理取样，加工技术取样，矿物取样等。

1) 化学分析样布样

① 采样目的层

a. 含矿层或矿层全段连续取样

b. 矿层（含矿层）顶底板一般各采1－2件样品

② 布样位置

坑道中的化学分析样要求用刻槽法取样，因此要求化学样品的布置一般应布置在主编录壁上，样品距底板高度以采样操作方便为原则。

特殊情况下可将样品布置在坑道顶板，这样将带来采样操作上的麻烦和困难。

样品通常连续布置呈一水平直线，有时也可垂直矿体斜向布置。

③ 样品编号：采用样号全称，即坑道号＋化学样代号＋化学样顺序号。如1号穿脉坑道中第5号化学样编号为CM1H5。

一般情况下，第一件化学样用全称外，其余样品可以省略坑道号只写化学样代号和样品顺序号H2、H3．．．．．．，坑道素描图由于内容丰富，图面较狭窄第一个样品可省去坑道号，以后隔1个或隔5个样品写一个样品顺序号即可，但最后一件样须标样号。

④ 样品布置原则

坑道采样方法用刻槽法，样槽规格由于矿种不同，规格大小要求不相同，一般要按矿区设计执行。

刻槽样在坑壁上布置要求用油漆在样品实际位置上划线分样、编号，便于采样时依照样品界线逐个采取。如示意图（4－11）。

考虑到样品代表性及不同矿石的可采厚度，布样时一般应遵循以下原则：

a. 同一件样不得跨越不同矿种或不同矿层。

b. 同一件样不得跨越不同矿石自然类型及工业品级。

c. 矿石中夹石剔除原则：

矿石中夹石厚度≥剔除厚度时，单独采样。

矿石中夹石厚度小于剔除厚度时，应合并到相邻低品级样中自然贫化。

⑤ 样槽数据

样槽数据包括样品号、样槽长度、方向坡度。

样槽长度由采样工刻槽后用钢卷尺直接丈量。编录人员在编录投影样槽时进行检查，不符者进行修正。

样槽方向由编录人员用罗盘测定，当坑道壁平整时，样槽方向与基线方向一致，如样品段出现凸出石包或凹形洼坑时，样槽方向与所在基线方向出现差异。

样槽坡度由编录人员用罗盘测定，样槽水平布置时，坡度角为0°，样槽倾斜时，向上为正坡度角、向下为负坡度角。

5 投影与作图

1) 坑道轮廓图

坑道素描图一般用压平法绘制，顶和壁多采用规则形态（除有特殊要求外）表示。

在绘制坑道轮廓前，先应丈量坑道规格和测定坑壁的倾斜角度，有下面四种情况：

① 顶宽和高的规格与设计一致或相差不大时，轮廓图按设计规格绘制。

② 顶宽高规格与设计相差过大，则需按平均值绘制。如坑道设计顶宽1.5m，高1.8m，实际规格顶宽1.7m，高2m，则绘制轮廓时应采用顶宽（1.5m+1.7m）平均值1.6m，高用（1.8m+2m）平均值1.9m。

③ 坑道壁斜度≥75°时，按铅直面绘制，即顶宽为设计顶宽或平均值，高为设计高或平均值

④ 坑道壁斜度＜75°时，顶宽仍用设计顶宽或平均值、高应用沿壁斜面的高度。

2) 投影作图

① 投影方法：以基线作水平标尺，钢卷尺作垂直标尺组成直角坐标的垂直投影。

② 穿脉坑道顶板投影和作图

顶板地质界线作图：在界线上选择的点经投影，将点的水平坐标轴和垂直坐标轴按坑道素描图比例尺换算成图上长度，依次展绘到图上，然后连续各投影点而成。

③ 坑道壁上分界线的投影与作图

以穿脉坑道左壁上某地质界线投影和作图为例。

坑道壁上的点仍然是用直角坐标投影方法。

分层界线AB出现在坑道在壁上，J1点、J2点为顶板上基点，J1－J2为基线。

A投影点位于左壁线上，B点位于左壁与坑顶交线上。

B点坐标：B点位置在坑道顶和左壁交线上，在图4－16顶板投影中已定位。

A点坐标：水平坐标采用直角坐标投影法将该点投影到基线上（A′），并读出水平距离 Xa（基点1至A′的距离）；而垂直坐标因A点位置在壁和底的交线上，垂直坐标即是坑道的高H（壁斜度75≥°时），或是沿壁斜面的长度（坑道壁斜度小于75°时），如图4-17a。

坑道地质界线作图；在界线上选择的点投影，将点的水平坐标轴和垂直坐标轴按坑道素描图比例尺换算成图上长度，依次展绘到图上，然后连接各点而成（图4-17b）。

④ 沿脉坑道投影和作图

a. 沿脉坑道顶和壁的投影和作图，其方法与穿脉坑道同。

b. 掌子面素描图：沿脉坑道施工过程中，往往要求按一定的间距作掌子面素描图。

掌子面素描图轮廓规格应和顶壁吻合。。

掌子面亦坑道横截面，掌子面素描图就是作剖面柱状图，比例尺要求与坑道顶壁相同。

掌子面素描图的投影图的投影和作图方法基本上与顶壁一致，只是基点布设在顶板中线上，以中线距离为准，基线布设是一端系在基点上、另一端自然下垂（铅垂）。

⑤ 坑道形态是顶板基本为一水平面，两壁斜度一致并壁面平直，坑道横切面形状为等腰梯形，但在实际施工中，往往部份地段规格形态达不到设计要求，成为弧形顶或者凹凸不平的壁，因此在投影作图时，应将坑道视为一理想的规则形态绘制轮廓图，将需投影的各类界线或地质现象按产状自然延长或缩短，使其落在理想的规则图形中，再投影和作图。

虚线构成的规则梯形表示理想的投影作图图形。

⑥ 坑道素描图与掌子面素描图的放置关系。

掌子面素描图是坑道素描图的附属部份，与坑道素描图的关系明显表现出来。

⑦ 坑道素描投影时，投影点的选择。

投影点选择恰当与否，是反映素描图上描绘的地质体（界线）形态是否真实的关键，因此要求在选择投影点时能基本控制地质体的大致形态，在连图时还应参照实际地质体界线形态勾绘。

呈直线形态的界线，投影点选择容易，在直线的上和下各选一个点投影，随手连接两点即可。

呈弧形线的界线，投影点选择至少三点，上下各一点，中间弧顶一点即可。

波浪线界线，投影点可全部选择在波峰顶上或选择在波谷底处，再用钢卷尺测出波峰对波谷距离，参照实际形态随手勾绘。

对断层破碎带或地质透镜体投影选点时，要能控制住破碎带宽度、断层面形态和透镜体的尖灭或膨大部份。

⑧ 坑道素描图中应有的内容（编录用图）

坑道编录应用方格米厘纸作图，图纸精度以方格米厘纸精度为准，一般不采用以某个量具（如三角板）精度作图。

内容有：顶板基点位置及编号（或坑道素描图成图后，只保留坑口基点）、基线方位、水平比例尺、各地质体分层界线、断层线及编号、矿层（体）界线及矿体号、岩矿石标本采集位置及编号、测量各种产状位置及数据，刻槽样沟位置及编号。

### 五、坑道采样

由于坑道施工目的不一致采样要求各有择重。控制追索矿体为目的的施工坑道，采样以化学分析样为主，其次为物理取样、矿体取样。

(一) 化学样采样

坑道中的化学样采样由地质编录人员布设好后，由专门的采样工采取。

1、准备工作

应准备的工具材料

手锤、钢钎、油布（采样布）、毛刷、钢卷尺、毛笔、红白油漆、图包、讲议夹、秤、防水墨汁、样品袋。

坑道采样登记表、样签。

2、采样方法和规格

采样规格，不同的矿种有不同的规格，应按矿区设计规定执行。一般有7×6cm、7×5cm、10×3cm等。规格是指样槽的宽1和深h。而样长L一般与矿区确定的矿体可采厚度吻合。

3、采样

采样工作虽然由采样工负责，但编录人员应对采样质量提出要求和监督。

1) 在正式采样前，采样工应检查样品分布地段的坑壁是否平整，如出现有突出或凹陷则应铲平（一般称为打平包）。

2) 正式刻取样品前，采样工应用油布或彩色条布将采样地段四周严密封闭，避免刻取岩矿石碎块四处乱沾损失或混入其它块岩（屑）。

4、样品编号、包装

1) 样品收集、称重

刻槽样样品收集是采样工作中一道重要工序，当刻完一件样后，必须将沾落在取样布上的矿块、矿屑、矿粉清刷到一堆以便收集，特别注意小矿屑、粉的清刷，不然将会影本件样品质量和重量。

样品收集后应及时称重，一件样装有几袋要称总重量（公斤）

2) 样品包装和编号

① 填写采样签

样品装袋，称重后应及时填写样签，不管一件样装有几袋，每一袋样品都必须用防水墨汁填写一张样品签，并拆好放进样品袋中。

样签中主要项目填写：

产地－写坑道编号

编号－写样品号

重量－写样品总重量

共X袋－写本件样品装袋的总袋数

第  袋－写本袋样品是第几袋

采  样－写采样人姓名

② 包装及编号

样品装入样袋，放进填写的样签后，样品袋口必须用绳扎牢，每袋样品袋外面则用防水墨水分别写上：坑道号、样号、第几袋／共几袋。如1号坑道、1号样、装有三袋。则是每袋上面相应写上：W1H11／3袋、W1H12／3袋、W1H13／3袋。

③ 填写采样记录表

采样工每完一件样，应及时将有关数据填入坑道采样记录表中。采样工应填写下面几项内容：

坑道编号：

样    号：

样 品 长：

重    量：单件样品总重量（公斤）

袋    装：单件样品装的总袋数

采 样 人：

采样日期：

坑道采样记录表上其它项目，由地质编录人员及时填写。

5、样品检查

样品采完后，地质编录人员应对每件样品及时进行检查，检查主要内容：

1) 样品号与样品长度：检查核实样号、样长在实地、素描图上、样品实物三者是否吻合，有无混乱现象，如有不合，应及时查清原因，纠正或处理。

2) 样槽规格

编录人员还需实地检查样槽规格，检查每个样槽刻取是否平直，刻取的宽度和深度是否与要求一致，若出入过大，则应及时返工。

3) 样品重量

检查样品的重量的目的，是衡量采样过程中矿块（屑粉）损失程度，若损失大则将影响样品的代表性。

检查的一般方法是用理论重量与样品实际重量比较的方法。误差允许范围由各地勘单位根据不同的矿种、矿化均匀程度等自定。

误差计算公式：

误差Q＝[理论样重（Q1）－实际样重（Q2）]÷理论重量（Q1）×100％

如某铁矿规定采样误差限≤5％，H1号样样长1.1m，样槽规格7×3cm，铁矿石理论体重3.6吨／m3，样品实际称重8.4公斤（Q2）。

样品理论重量公式：Q1＝V·D（V为样槽体积、D为矿石体重）

V＝l·h·L（单位米）

则Q1＝0.07×0.03×1.1×3.6×1000＝8.32公斤

### 六、坑道编录文字记录

文字记录要求用DZ/T0078－93表A5“剖面及坑探工程原始地质记录表的格式和内容”。

记录顺序以编录基线为单位，从坑口向内一段基线一段基线依次进行。岩层分层界线位置、断层线位置、标本采集位置、产状测量位置等都应以投影时在基线上的交点距离为准。

岩性描述与矿层（体）描述要求分层进行，如一条基线包涵了两种岩性层时，应分段进行描述；如果几条基线只控制了一种岩性层时，则将几条基线距离合并作一次性描述。

表中“地质描述”一栏，主要是“岩石名称、岩石特征（颜色、风化特征、成分，结构构造等）；岩矿石名称、岩性、穿插关系、厚度；地质体及地质构造特征及产状等。”

表中“补充描述”是古生物及遗迹化石；蚀变及矿化现象等。坡度、分层位置（距离）、断层位置、矿体顶底界线位置、测产状采标本等位置数据都要求素描和文字记录两者完全一致。

例如：某坑道编录一段时，素描图与文字记录的一般形式。

0－1站（第一条基线）长15.6m，方向20°、坡度＋1°

0－6.7m：紫红色中厚层状长石石英砂岩（继续作岩石特征描述和补充描述），产状25°∠30°（3m处），标本B1（4.2m处）

6.7－15.6m：紫红色致密块状赤铁矿．．．．．．（继续矿石特征描述）产状21°∠59°（7m处矿层底板）、标本B2（12m处矿石）

1－2站长18.3m，方向22°、坡度－1°

0－5.2m：紫红色致密块状赤铁矿．．．．．．（继续矿石特征描述或者注明“特征同上字样”）。产状19°∠60°（5.5m处矿层顶界）。

5.2－18.3m：灰色厚层状石灰岩．．．．．．（继续岩石特征描述和补充描述）。

2－3站．．．．．．。

### 七、坑道原始地质编录的室内整理

(一) 标本、样品清理及登记

1、清理当天采集的标本、样品数量，核对标签、样签、文字记录、实物、素描图是否吻合，出现问题便于及时修正和处理。

2、对潮湿样品要晒干或烘干，晒干后重新称重，重新按新重量数填写样签和修改采样登记表。

3、需送鉴定的标本，在标本一角用白油漆涂上一小块位置，待油漆干后用防水墨汁写上编号，填好标本签用标本纸将标本签和标本一并包好，并在标本纸外面写上相同的标本号。填写标本登记表。

待到一定阶段，按登记表上标本数量和编号，样品数量和编号分别填写送样单和填写鉴定要求、分析项目，送样前，再一次检查核实标本、样品与标（样）签，送样单无误后，派专人送化验和鉴定。

(二) 文字记录与素描图对照核实

主要核对文字记录表与素描图上控制各种地质现象的基线数据是否吻合，反映地质现象的具体内容是否一致，若出现文、图不一致时，不允许回忆修改，必须及时到现场落实后处理地。

(三) 文字记录表整理

检查记录表的内容是否填写齐全，语言是否通畅，地质描述内容是否全面、专业术语使用恰当否、有无错漏字等。

记录表中的数字要求全部上墨。

(四) 素描图整理与成图分三步进行：

第一步、在与文字记录核对无误的基础上，还需对素描图仔细检查，是否出现有地质界线的错连和漏连现象等。

素描图上的各种数据（方向、产状、标本号、样品等）、分层界线、断层线等以及其它内容，都要求用防水墨汁上墨。

第二步、待收到化学分析结果和鉴定结果后，根据试验成果按照矿区统一的图示、图例、绘制岩石、矿石花纹及标注各种代号、编号。

第三步、坑道素描图整饰

参照坑道素描标准样图，根据矿区实际或要求，对编录的坑道素描图进行整饰，全图上墨。

在标准样图中，还应增加责任签（图右下方）。

### 八、坑道地质编录应提交资料

(一) 坑道施工通知书

(二) 坑道竣工通知书

(三) 坑道基点、基线记录表

(四) 坑道工程地质记录表

(五) 坑道照相记录表

(六) 坑道工程标本记录表

(七) 坑道工程样品记录表

(八) 标本（实物）

(九) 鉴定成果表

(十) 测试成果表

(十一) 坑道工程概况（DZ／T0078－93表3）

(十二) 坑道素描图

### 九、老硐的原始地质编录

(一) 老硐又称老窿，指开凿年代久远，现已停、废又无地质记录和开采记录，通常坑道的方向、坡度和形态不规则或极不规则，完好程度不等，分布杂乱的民采坑道。

(二) 老硐调查

老硐调查是根据地质勘查需要进行。调查包括访问知情人，查阅地方志，碑记，石刻铭文及其它历史资料的收集研究。调查内容：老硐位置，数量及分布，开采深度，开凿年代，施工目的，施工方法，开采情况，有关矿床地质，水文及工程地质方面，停工原因等，访问要作详细文字记录。还应注意观察老硐硐口的废石堆中岩石性质，矿化特征和矿物种类等，必要时也可对废石堆采样进行测试，大致了解矿物成分和含量。

在可能的条件下，根据访问和实地踏勘了解的情况，编绘出老硐分布略图。

(三) 老硐清理和地质编录

1、老硐清理

老硐清理是在老硐调查的基础上，根据地质勘查需要，有选择、有重点的进行。

无论是清理老硐或者进入硐内观察编录时，安全工作尤其重要，应密切注意暗井、坍塌、冒顶等带来的伤害，严防有毒或窒息性气体的危害，防止对人身安全有害的其它事项如硐内野兽、毒蛇等袭击。遵守多年来行之有效的一些措施，如在老硐的每一岔硐口设置出口方向的路标，严禁单人进硐，两人以上入硐必须间隔一定距离以便互相照应，硐口要有专人留守等等。

2、老硐地质编录

老硐地质编录没有具体要求，也无具体格式和规定，是根据老硐实际情况，因地制宜的原则进行。

老硐编录方法，总的是综合运用绘制剖面、探槽、探井、坑道的编录方法，视实际情况绘成老硐平面图，剖面图、空心掌子面图或某两种互相配合的图件。老硐编录仍可用基点，基线进行，基点基线设置视可能情况，设在硐顶，硐壁均可。

对有意义的或者有代表性的老硐，要进行专门的地勘测绘，对掌子面要详细观察记录和采样外，还要按一定间距和在老硐膨大（闹堂）、狭缩和转折部位详细观察和采样。

老硐采样一般可用捡块法或者刻线法进行，要严格注意安全。硐中采样还需注意的是：因前人开硐目的是采矿，现今留下的空间多是原来矿体富集部位，在布样时要仔细分析主矿体延伸方向，以免将硐壁上残留的零星矿条或次要矿条作为采样或描述对象。

(四) 老硐调查、编录提交的资料

1、老硐访问调查记录

2、老硐分布平面图

3、地质记录表

4、老硐素描图

5、照片集

6、标本、样品记录表

7、鉴定、测试成果表