尾矿库工程建设原则、内容、实施方案

工程建设原则

坚持“预防为主、防治结合、标本兼治”的原则，加强领导，高度重视，对人民、对社会高度负责，造福子孙后代。科学规划，精心设计，严把工程质量关，以固坝、绿化、还林还草为手段，以防尘防污、改善和保护生态环境、保障人民群众生命财产安全为目的，最终达到库区综合治理的目标，消除尾矿库的安全隐患。同时根据本工程特点，在保证建筑物在设计标准安全的情况下，尽量少占用土地，减少工程开挖和填筑量，节省工程投资。工程施工简便快捷。本次的闭库方案设计为避免重复建设，将结合原国土部门的整治，作出合理设计。

针对存在的问题和安全隐患，初步拟定以下综合治理方案，综合治理方案主要有以下建设项目：

（1）排洪系统整治：

- 截洪沟

为减少入库洪水的径流量，减轻排洪涵洞的排洪压力，在库首延长截洪沟，使得截洪沟以上的洪水通过截洪沟拦截排出库区，同时应回填截洪沟内侧或设置泄水孔，以保证截洪沟所收集的洪水可以顺利地进入截洪沟。

- 排洪涵洞整治

由于排水斜槽进口高程设置过高，造成目前排洪系统根本不能排洪。故拟改变进口位置，使得洪水可以顺利排出。由于排洪涵洞采用浆砌石砌筑，在排洪涵洞的出口处40～90m段边墙已经出现裂缝，并且有漏砂现象，说明排洪涵洞的质量差。如现在只针对排洪涵洞局部位置（裂缝）进行加固，同样存在安全隐患，排洪涵洞是排洪的主要通道，一经破坏，后果不堪设想，故拟采用钢筋混凝土重修出口附近露砂的排洪涵洞。

（2）沉积滩面的整治：平整滩面，完善库内洪水的引排，使得库尾两条支沟和库首较高，通过库中部排水沟并最终由排洪涵管排出库内积水，并使尾矿库的安全超高满足要求。

（3）尾矿库的防渗治理：采用铺设土工膜进行防渗处理。同时结合土地还林还草、环境保护进行综合治理的方案。

（4）建立监测系统：对尾矿坝位移进行监测。

（5）对右岸的堆渣边坡进行清方处理，清方后的堆渣放在库内堆积。并对库首右岸的顺向边坡进行锚固措施。以解除边坡可能的滑动对截洪沟和排洪涵洞的威胁。

项目实施方案

采用的方案为：（1）结合实际的地形条件，在尾矿库左右岸延长截洪沟，截洪沟以上的洪水通过截洪沟排向下游；修缮原来的排洪涵洞，保证库内的堆渣不会从排洪涵洞泄漏对下游造成污染，同时保证其泄洪能力；（2）并将尾矿库平整成1％（周边高，中部低）左右的地面坡度，库面水经过自流的方式通过库中部截水沟并最终由排洪涵管排出库内积水，这样可以避免库尾进口高程高于渣面而不能泄洪的情况；（3）在尾矿库表面进行处理后，采用土工膜防渗，粘土保护层作为中间层，表层粘土结合绿化的措施：沉积滩面采用土工膜（两布一膜）+粘土保护层+表层粘土+绿化进行防污处理。

原务川汞矿够家岩尾矿库工程闭库设计及治理方案剖面图

排洪系统整治

截洪沟整治

为了减轻库区内洪水的排放压力，同时也为减轻库区内表层的冲刷，也为了减少隐患治理工程的投资规模，延长现有截洪沟至下游，延长的截洪沟的水排向下游。截洪沟的末端采用跌水消能。

排洪涵洞整治

由于排洪隧洞修建的时间早于尾矿库，且未经过设计，右支1＃截洪沟的水及库区内的水均通过排洪涵洞泄洪，同时距离排洪涵洞出口处40～90m段局部洞身边邦出现轻微开裂，已有漏砂现象。且排洪涵洞顶部曾被当地居民当成车辆交通道路。排洪涵洞是排洪的主要通道，一经破坏，后果不堪设想，故拟采用钢筋混凝土重修出口附近露砂的排洪涵洞，长约150m。

沉积滩面整治

平整沉积滩面成一定的地面坡度（坡度以满足尾矿库安全超高为前提），且应由坝体向尾矿库中部倾斜，雨水流向尾矿库中部后经排洪设施排出库外。现方案从初期坝顶开始，以4.25％的坡度倾向库内，在高程为600m后，为保证库内一百年一遇的洪水库容，采用1：5.27的坡度至高程596m。库尾的高程设置为597.5m，以此保证五类库的安全超高0.4m。由于底部的尾矿渣固结程度较好，故应尽可能的少扰动，根据现场方量的调配，大多在表层1～3m范围内进行取土和填方，故施工中采用小型机械就可以完成坡面整治。同时由于尾矿库平整后尾部的地面坡度较缓，通过自流方式结合库内排水沟的形式，雨水流向尾矿库中部后经排洪涵管排出库外。

尾矿库的防渗整治

现渣面现虽然进行了覆土，但其覆土多为碎石夹粘土，渗透性较好，且现渣面未进行有效的排水设计，在雨洪季节，截洪沟以下的积水会往下渗漏，通过渣体污染地下水，同时污染农田、水系，影响下游的人畜饮水及灌溉用水。为满足山区地区取土困难，及《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》的规定，闭库设计采用尾矿库滩面铺设复合土工膜（两布一膜）进行封闭处理，复合土工膜的规格为600g/m2,膜厚1.5mm，即规格为300/1.5mm/300的HDPE复合土工膜。土工膜上部再覆盖500mm厚的粘土或粘土夹碎石作为保护层和种植层。同时延长库区内的土工膜至截洪沟位置，保证截洪沟剩余的洪水全部通过库内表面进入排洪涵洞进行泄洪，防止洪水流入库底形成污染。对于安评提出的目前库区内存在落水洞，由于尾矿库并未按原设计进行，现该落水洞位于库区西侧，未在库区内，距离库尾约500m。同时在库中部偏西处为库内的一局部相对分水岭，尾矿库积水不会流入落水洞。

尾矿库监测

虽然尾矿库已经停止了使用，但其安全性仍然是相当重要的。为了在闭库后尾矿库仍能安全稳定，对坝体增设—套安全监测网。

①、闭库工程竣工后，沿坝体轴线方向设置两条位移观测线，8个观测点，定期监测坝位移情况。并在以上监测的基础上对尾矿库进行有效的管理。

建立地下水位进行监测。并定期对其观测，尤其在雨季加强观测。

边坡整治

对右岸的堆渣边坡进行清方处理，清方后的堆渣放在库内堆积。并对库首右岸的顺向边坡进行锚喷支护。防止可能的滑动对排洪系统造成危害。所有的清方均堆积在库内。

环境保护

尾矿库闭库后，库内表面相对较高，当大气干燥时易形成风沙，因此闭库后应进行复垦。复垦前，在保护层上部铺设一层适于植物生长的表土，由于山区取土、运输困难厚度控制在20cm。复垦时库内采用植被的方式（如选择对汞污染适应能力强的蜈蚣草等）。施工措施结束后，能够杜绝砂尘给周围环境造成的污染。由于覆土需要较大的粘土量，故在库尾左分支的岩溶洼地内进行取土，需要征用该地。

闭库后尾矿库的安全管理

闭库后对尾矿库的安全稳定，进行长期的安全管理。闭库后尾矿库的日常管理严格按《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）和《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第6号）进行管理外，还要做到：

①实行经常巡视制度，尤其是雨季应有专职人员经常到尾矿库进行查看；

②一月至少监测一次，稳定时可减少监测频度，特殊情况(如洪水季节、发生地震等)应加强监测；

③在洪水来临前，应检查排洪隧洞、截洪沟和排水沟，发现堵塞和破坏应及时清理和修复；

④禁止在库区内垦荒；严禁在尾矿坝和库内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业。并在库区设立安全警示标识。

⑤清除初期坝下游的杂草。

⑥尾矿库如要重新启用或改作他用，必须通过设计论证和批准。

⑦发现滩面有破损的部位应立即进行修补，防止土工膜破坏，雨水下渗。