目  录

一、序言	1

二、设计工作量	1

三、野外工作方法及技术要求	1

1.测地工作	2

（1）测网布设原则	2

（2）测网布设	2

2.高精度磁测	3

（1）仪器噪声测定	3

（2）一致性测定	3

（3）基点选择及日变站的建立	3

（4）日变观测	4

（5）野外测量	5

（6）磁参数测定	5

（7）质量检查	6

（8）野外资料整理	7

（9）图件编制	8

3.大功率激电测深工作	8

（1)仪器性能检查	8

（2）装置类型选择	9

（3）仪器参数的选择	9

（4）极距的选择	10

（5）供电电流	10

（6）测量要求	10

（7）电参数测定	12

（8）质量检查	13

（9）资料整理及图件绘制	14

四、野外工作时间安排	15

五、提交初步成果及时间	15

六、经费预算	15

1.编制依据	15

2.经费预算	15

一、序言

二、设计工作量

三、野外工作方法及技术要求

1.测地工作

执行标准：《地质调查GPS测量规程》(DZ／T2002)。

（1）测网布设原则

高精度磁法扫面依据《地面高精度磁测技术规程》(DZ／T0071-93)中对1:2000高精度磁测工作网度的基本要求，结合工区自然地理、交通条件等方面的综合情况，在技术规程各项要求的前提下，从实际出发，采取半自由网的方式进行高精度磁测工作。测区网度2010m。测区内在地形条件无法到达的情况下，操作员根据野外实际对线、点进行局部调整甚至舍弃部分测点。根据区内地质构造情况和实际工作情况，为使测线能尽可能地切过不同构造单元，同时提高野外生产效率，测线布设为南北向，即坐标方位0°。

大功率激电测深工作依据《电阻率测深法技术规程》（DZ／T0072-93）和《时间域激发极化法技术规程》（DZ／T0070-93）中对1:2000激电测深工作网度的基本要求，结合工区自然地理、交通条件等方面的综合情况，在技术规程各项要求的前提下，从实际出发，采取规则网的方式进行激电测深工作。测点点距20m。测线方向应垂直于测区内勘查对象的总体走向布设，必要时也可进行分段控制；应尽量避开不利于施工的地形地物；需要勘查不同埋深的标志层时，可在大极距电测深网中用小极距测深点加密。

（2）测网布设

所有测线进行统一编号，依据“右手定则”，以北和东为增加方向。

采用“奇遇”手持GPS结合1:2000地形图布设测网。工作前对GPS进行了三参数校正。工作中先把理论坐标输入GPS，利用手持GPS的导航功能，在参照地形图的基础上定点。到达点位后存储点位坐标及高程，并在实际点位上做出标记(包括拴绑红布条或用红油漆在固定物体上标注线点号)，以备检查和保存。遇明显地形、地物点时应对点位进行校正。高精度磁测工作点位中误差为±5米（偏线中误差20 m，偏点中误差5 m），高程中误差±5米。作业中遇陡壁、大河、水库、强干扰区（工厂、居民点）等无法逾越的障碍时做了适当移点或跳点，并在记录本中备注。激电测深工作中测深点进行精准定位，打下木桩作为标记，跑极点位误差为±5米（偏线中误差20 m，偏点中误差5 m），如遇无法逾越的障碍时做了适当移点，并在记录本中备注。

2.高精度磁测

执行标准：《地面高精度磁测技术规程》(DZ／T0071-93)。

工作采用加拿大生产的GSM-19T型质子磁力仪和北京生产的CZM-4型微机质子磁力仪9台。仪器主要参数：测程20000-100000nT，读数分辨率0.1nT，可达精度1 nT。满足本次高精度磁测的精度要求。在野外工作前，按照技术规范，要对仪器进行噪声、可达到的观测精度和一致性测定。

（1）仪器噪声测定

测定时使探头之间距离保持在20m以上，各仪器达到秒级同步，同时进行观测，读数时间间隔10s，选取100个左右的观测值，用下式计算各仪器的噪声均方根：

式中：为第时的观测值与起始观测值的差值；

为13台仪器同一时间观测差值的平均值；

为总观测次数。

（2）一致性测定

用于野外生产的9台仪器在选定的测点上进行往返观测，并在附近设立1个日变站进行日变观测(观测时间间隔为5秒)。对观测结果经日变改正后，按下式计算总均方误差：

式中：为某次观测值(包括参与计算平均值的所有数值)与各次观测值平均数之差；

为检查点数，i=1，2，3，……，；

为总观测次数，等于各检查点上全部观测次数之和。

（3）基点选择及日变站的建立

①总基点的选择

参照航磁图及地质资料，初步选择总基点的位置，然后在现场进行具体选择。

总基点选择的原则：

a.正常磁场范围内。

b.磁场水平梯度和垂直梯度变化要较小，即在半径2m及高差O.5m范围内磁场变化不超过2nT。

c.附近无任何磁性干扰物，并远离建筑物和工业设施。

d.所在地点可预见在较长时期不被占用，有利于标志的长期保存。

②分基点及日变站选择

选择原则：

a.位于平稳磁场内；

b.靠近驻地，使用方便；

c.参照对总基点要求执行。

分基点可以兼做日变站。

③仪器校正点选择

校正点需使用方便，并建立固定标志。

④基点联测

采用二台磁力仪分别位于总基点和分基点上，在日变化较小的时段内同时观测，按下式计算两基点间的增量：

式中：为磁场增量(nT)；

为分基点第时观测值；

为总基点第时观测值；

为观测取值个数。

（4）日变观测

日变观测采用循环工作方式，采样间隔为5s，自动记录。探头始终保持同高度和同方向。日变观测早于早校正点观测，晚于晚校正点观测。日变站有专人负责看守，禁止任何可移动的磁性干扰物接近日变站。

（5）野外测量

①野外工作为总场测量方式，观测参数为地磁总场强度T。

②野外测量采用校正点～观测点～校正点的闭合方式进行。有时当日不能返回到校正点校正仪器，这种情况下，在一个闭合单元工作结束后再终止于校正点校正仪器。早、晚校正两次读数，读数差经过日变改正后绝对差值小于两倍的设计均方误差，否则，该闭合单元的观测资料按报废处理。

③操作人员在出工前严格去磁，严禁携带任何磁性物品(如钥匙、小刀、皮带环、手机等)，对于必须携带的磁性物品和其它有磁性的设备，在进行观测时应远离磁力仪1O米以上。

④野外观测时，按规程尽可能保持探头南北向放置，并使探杆直立和探头高度保持一致。

⑤在观测过程中，操作员随时注意观测值的可信度，当可信度小于95％时，进行重复观测，当两次读数之差不大于1nT时，再进行存储和记录。

⑥当遇到居民点、公路、井场、高压输电线、废弃矿场、铁丝网等干扰时，在记录本的备注栏加以备注。

（6）磁参数测定

测区出露的各类岩石均应采集物性标本，每类岩石的标本数均应大于30块，异常和矿化蚀变地段，凡能采到新鲜岩石的地方，均应采集标本，进行参数的测定工作。标本形状尽量接近正方形，体积大于150cm3。对标本进行了磁化率和剩磁测定。具体方法如下：

采用质子磁力仪测定方式，仪器型号为GSM-19T，计算公式为：

磁化率

剩磁

偏角

倾角

式中：为标本盒中心与探头中心的距离(20cm)；

为标本体积(cm3)；

为当地地磁场值(nT)。

（7）质量检查

①磁测工作的精度

磁测工作的精度用观测均方误差ε来衡量，观测均方误差的计算公式为：

式中：——第i点经各项改正的原始观测与检查观测之差；

n——检查点数；i＝1，2，……n。

②磁测工作总精度

磁测工作的总精度用磁测总误差μ来衡量：

μ=±

式中：μ——磁测总误差；

n——磁测工作的各项误差，包括观测误差(含操作及点位误差、仪器噪声均方误差、仪器一致性误差、以及日变改正误差)、基点、正常场、与高程等各项改正误差；i=1,2,3, ┉┉n；

δi——第i项误差。

③磁参数测定质量要求

磁性参数测定的质量检查率应达到10%以上，检查时对仪器的安置，标本体积测定和装盒等，均需要重新进行。磁化率和剩余磁化强度的测定质量以平均相对误差为评价标准，计算公式为：

η=1ni=1n(∣Ti2-Ti1∣Ti2+Ti1×100%)

式中：Ti2与Ti1表示第i点的原始观测与检查观测。

（8）野外资料整理

依据规范要求，对磁测资料和日变资料作预处理：去掉质量不符合要求的数据；对数据进行编辑；对原始观测值进行各项改正，改正的内容是：

a．基点改正与正常场改正，最小改正值为0．1nT。采用国际地磁参考场IGRF模型提供的高斯系数计算，系数项和年变系数采用2010年中国科学院地球年中国地球物理协会公布的各项系数，以此来计算正常梯度改正系数。

总基点的正常梯度改正值为0，用正常梯度改正系数和各测点的坐标值计算每个测点的梯度改正值。总基点以南取正，总基点以北取负。

b．对普通测网观测值作日变改正，最小改正值为0．1nT。

c．对观测值做高度改正，计算垂向梯度观测值，计算到0．1nT／m。利用地磁垂向梯度变化公式确定其改正系数。

式中：为总基点磁场值(nT)；

为地球半径，取6371000米；

为高度改正系数(nT／m)。

从总基点的高程算起，用高度改正系数和测点的高程值计算每个点的高度改正值。高于总基点取正值，低于总基点取负值。

d．按下式计算各测点的值：

式中：为测点上的观测值(nT)；

为日变改正值(nT)；

为正常梯度改正值(nT)；

为高度改正值(nT)；

为总基点磁场值(nT)；

为测点磁异常值(nT)。

把经过预处理的磁测资料转存到电脑上并用打印机把数据列表打出。

（9）图件编制

磁测工作结束后，应提交下列图件：

①说明工作情况和成果的主要图件，包括：

a．交通位置图。

b．实际材料图。

c．磁场剖面平面图。

d．磁场等值线平面图。

e．典型异常综合剖面图。

f．推断成果图(推断平面图及推断剖面图)。

②原始曲线图及其他辅助图件，包括：

a．日变曲线图及其他表示仪器性能的原始曲线图。

b．表示观测质量的图件：质量检查对比曲线图及观测误差分布图等。

c．岩石磁性参数统计图件。

d．若进行了磁场梯度测量和微磁测量等工作，则应提交磁梯度和微磁测量的成果图件和各种电算处理图件。

3.大功率激电测深工作

执行标准: 《电阻率测深法技术规程》（DZ／T0072-93）和《时间域激发极化法技术规程》（DZ／T0070-93）。

工作采用重庆地质仪器厂生产的DJF-2 10KW大功率激电测量系统。

（1)仪器性能检查

①不极化电极

不极化电极内阻要求小于2KΩ。

每组不极化电极间的电位差要求小于2mV。

②导线

导线的规格和数量应根据用途、电极距大小、供电电流强度和工区自然条件选择，一般选择内阻小、轻便、强度高的导线。要求导线内阻小于10Ω/Km，耐压高于发送机的工作电压。导线的绝缘电阻应每公里大于2MΩ/500V。对于长度为D（Km）的导线，其绝缘电阻应大于2/D（KΩ）。

③仪器一致性检查

在极化率变化较大的异常地段、测点数大于20、选择AB、MN、和I，使ΔU1在100mV以上，各台仪器在相同条件下往返观测。取均方误差最小的一台仪器为“标准”，分别计算各台仪器与“标准”仪器的均方相对误差。计算均方相对误差的公式为：

式中：为第点被测仪器观测数据；

为第点“标准”仪器观测数据；

为参加统计计算的测点数。

当某台仪器计算的均方相对误差大于设计总精度的2/3时，应对该仪器进行调试，使其达到要求或不在本测区使用。

（2）装置类型选择

激电测深采用不等比对称四极装置。

（3）仪器参数的选择

①充、放电时间和供电周期的选择

该系统发射机的供电制式为双向短脉冲制式，占空比1:1。

②延时的选择

为减小电磁耦合效应对激电法的干扰，应尽量选择较长的延时，一般选为几百毫秒，当延时大于500ms时，电磁耦合效应对直流激电法的影响可忽略不计。同时，延时太大会降低观测精度。一般选择200-400ms。

③采样宽度

为提高观测精度, 采样宽度应适当大些,

④叠加次数

增加叠加次数,可提高观测精度和抗干扰能力,同时叠加次数多,生产效率低,所以,选择时应考虑以上因数。

（4）极距的选择

①电极排列方向的选择

电极排列方向应视任务而定，当要研究极化体的产状时，电极排列方向应垂直于极化体的走向布极；当要确定极化体的走向长度时，应顺极化体走向布极；当极化体上方地形起伏较大时，电极排列方向应尽可能与地形等高线一致；当研究极化体的方向性时，可做十字测深。

②极距的选择

在模数为6.25cm的对数纸上，取0.8-1.2cm长且使其均匀分布，相应的段长作为供电极距。不等比装置的测量极距MN与供电极距AB的比，一般保持在1/3-1/30的范围；等比装置的测量极距MN与供电极距AB的比，一般保持在1/3-1/10。

激电测深极距表

（5）供电电流

为提高信噪比，要求有足够大的供电电流，即I≥。当工作地区的干扰比较小时， 值要求不小于0.5 mV;当工作地区有明显干扰时，值应为干扰信号幅值的三倍。对于中梯装置供电电极AB中点的测点而言，≈, I≥。

（6）测量要求

①准备工作

a.组织学习《时间域激发极化法技术规定》和设计书的有关规定，使每一个参加野外工作的人员都了解总体任务，明确各自的职责及与本职工作有关的技术要求。

b.对仪器和其他技术准备进行全面系统的检查、调试和标定。

c.对工作人员进行必要的专业训练和安全教育。

②供电站

a.应尽量设置在靠近测线的观测段，对供电站设备应采取必要的防潮、防雨和防晒的措施。

b.每天观测开始前，供电站操作员应进行以下操作：

发电机试车，观察其空载和有负载时的运转情况；

检查仪器、装备和通讯工具的基本性能；

检查各线路连接是否正确；

检查导线是否漏电；

粗略测量供电回路电阻，在确定电路接通和人员离开电极后进行试供电，选择合适的供电电压并调节平衡负载。

核对各电极所在的电线号

③供电电极

a.供电电极常采用并联接地方式，一般打成垂直于测线方向的一排或几排。无穷远极常打成圆圈状；

b.各电极间的距离应不小于电极入土深度的二倍；

c.电极的数量应使供电电流稳定；

d.当需要较大的供电电流时，应采取减小供电回路电阻的办法解决。

④测量电极

a.埋设测量电极的接地电阻应小于15 KΩ，电极坑内不得留有砾石和杂物；地表干燥时，应提前向坑内浇水；测点岩石裸露时，应填湿土。

b.测量电极应避免埋设在流水、污水里或废石、沙堆上；应尽量减小两电极间的温差；

c.在测量过程中，电极附近不得有人为扰动，严禁在接收机附近用对讲机通话；

d.当实际接地点无法埋设电极而需移动接地点位时，一般在测地误差容许范围内可以自由移动；当需要移动较大距离时，可将两个测量电极垂直于测线作同方向、同距离移动，因此造成K值的改变在±4%内时，可不改算K值。

⑤接收机重复观测

a.在观测过程中发现有明显干扰现象难以保证最终结果的精度时；

b.视极化率异常的突变点；

c.仪器显示出超差的错误指示时；

d.参与平均的一组视极化率值中，最大值与最小值之差与其平均值之比应小于；在需要用均方误差衡量观测质量的地段，最大值与最小值之差应小于（,分别为设计观测均方相对误差与均方误差；为参与平均的观测次数）。

e.误差过大的观测数据可不参与计算平均值，但舍去的次数应少于总观测次数的三分之一；若超限的观测数据过多，应停止观测进行检查和处理。

f.在观测中发现有漏电存在时，应立即排除，并根据漏电点的位置等因数分析漏电对已有观测结果的影响。应在漏电排除后逐点返回重新观测，直到有连续三个点的结果符合要求时为止。

g.当外部影响不严重时，可适当增加重复观测次数；当严重影响观测数据而又无法避免时，应停止观测。

⑥安全操作

a.在使用仪器设备时，必须遵守有关规程和《时间域激发极化法技术规定》的要求，汽油必须妥善保管；

b.所有野外工作人员，必须有安全用电和触电后急救的常识，电源和发送机必须有绝缘设备；

c.开工前，必须在确信供电回路、电极接地均正常并布极人员离开裸露导线和供电电极时方可供电；在未确认停止供电时不得触摸电极。在发电机停车后方可通知收线和移动电极；

d.雷雨时不得进行野外工作。

（7）电参数测定

测区出露的各类岩石均应采集物性标本，每类岩石的标本数均应大于30块，异常和矿化蚀变地段，凡能采到新鲜岩石的地方，均应采集标本，进行电性参数的测定工作。标本形状尽量接近正方形，体积大于150cm3。

电性参数测定采用蓄电池作为供电电源，用DMF-2微功率检测发射仪发射信号，用DJS-8接收机测定视极化率，并计算视电阻率强。具体测定方法见《时间域激发极化法技术规定》。

（8）质量检查

系统质量检查应根据生产情况安排在整个野外工作过程中。在时间和地段上都要有一定的代表性。应由与原始观测不同的操作者在不同的日期进行。对解释推断、检查验证有意义的地段，必须进行质量检查。系统检查的工作量应占总工作量的3%-5%。当不能对质量做出肯定的评价时，应增加检查工作量，但增至总工作量的20%时，而质量仍不符合要求时，则相应范围内的原始观测资料应作废品处理。对面积性工作，如各区段的观测条件差异较大时，应分区评价。

对测深点的检查应对原始观测的所有极距都做检查测量。

系统检查按下式计算观测误差。

①视极化率的均方相对误差计算公式为：

式中：为第点原始观测数据；

为第点检查观测数据；

为与的平均值；

为参加统计计算的测点数。

在低极化率（≤3%）的背景地段，可改用均方误差来评价。计算公式为：

当均方相对误差小于4%（均方误差0.12）时，观测精度为A级；当均方相对误差小于7%大于4%（均方误差0.12-0.21）时，观测精度为B级。

②视电阻率的均方相对误差计算公式为：

式中：为第点原始观测数据；

为第点检查观测数据；

为与的平均值；

为参加统计计算的测点数。

规定有位均方相对误差小于7%（无位均方相对误差小于4%）时，观测精度为A级；有位均方相对误差大于7%而小于12%（无位均方相对误差大于4%而小于7%）时，观测精度为B级。

各受检点的值（或值）及值的分布应满足如下要求：

a.超过设计均方相对误差（或均方误差）的测点数应不大于受检点总数的三分之一；

b.超过二倍设计均方相对误差（或均方误差）的测点数应不大于受检点总数的百分之五；

c.超过三倍设计均方相对误差（或均方误差）的测点数应不大于受检点总数的百分之一；

规定有位均方相对误差小于7%（无位均方相对误差小于4%）时，观测精度为A级；有位均方相对误差大于7%而小于12%（无位均方相对误差大于4%而小于7%）时，观测精度为B级。

（9）资料整理及图件绘制

依据规范要求，对实测资料作预处理：去掉质量不符合要求的数据；对数据进行编辑；计算K值和视电阻率。

图件是表达工作成果的主要手段之一，必须正确、全面地反映成果。正式图件的编绘必须在观测数据经过质量验收的基础上进行。上图的数据及曲线要百分之百的复核。主要图件有：

①实际材料图

其比例尺与工作比例尺相同，图件内容应包括：测区位置及范围、测网及编号、工作比例尺；剖面位置、编号、装置代号及极距；测深点位置及编号和电极移动方向；一些特殊点的位置；质量检查点的位置；物性采集点的位置及编号；各种固定标志的埋设位置。

②电测深曲线图

视电阻率和视极化率测深曲线绘在同一坐标系下，两种曲线以不同的线条加以区别。其极距采用模数为6.25cm 的对数坐标，视电阻率采用对数坐标，视极化率采用算数坐标。

当进行剖面性测深工作之后，应绘制测深曲线类型图。

③电测深拟断面图

④推断成果图

四、野外工作时间安排

野外工作天数以实际生产天数为准，意外情况和不可抗拒自然因素不计算在内，预计2011年5月24日～6月24日完成野外工作。

五、提交初步成果及时间

野外施工完成后立即进行资料整理、数据处理及成图，预计野外工作结束后五日内可提交设计要求的图件和初步解释意见一份。

六、经费预算

1.编制依据

根据二O一O年国家财政部、国土资源部发布实施《国土资源调查预查标准》，结合河北省有关地质勘查的生产、费用定额、当地物价水平和生产实际资料。

2.经费预算

| 工作方法 | 工作量 | 标准（元/单位） | 地区系数 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 0 |