普通物探考题

- 名词解释

1、磁场强度——磁场中某一点上设有一单位正磁荷所受的力

2、地磁要素——表示某点地磁场强度的大小和方向特征的物理量

3、地磁总强度T、垂直分量Z、水平分量H、磁倾角I、磁偏角D、北向分量X、东向分量Y，相互关系：H=TcosI Z=TsinI=HtanI X=HcosD Y=HsinD X2+Y2=H2 X2+Y2+Z2=T2

4、大地水准面——与平均海水面吻合向大陆、岛屿内延伸而形成的闭合曲面

5、重力异常——从实测重力值中减去正常重力值以及消除地形等因素影响后的相对剩余重力值

6、布格校正——将高度校正和中间层校正合并到一起的校正

7、布格重力异常——将实测重力值进行正常场校正、地形校正和布格校正以后的重力异常

8、视电阻率——在自然条件下，仍按单一岩性均匀各向同性对待，所测量的电阻率是电场范围内各种岩石电阻率综合影响的结果

9、理想（完全）弹性体——外力取消后能完全恢复为原来状态的物体

10、塑性体——外力取消后，固体还保持其受外力作用时的形态

- 简答题

（一）产生重力异常的前提条件：

- 地质体（或矿体）与围岩必须有足够大的剩余质量（ΔM）=Δσ•••••••••••••••••V，密度差（Δσ）；

- 被测地质体与围岩必须沿水平方向上有密度变化；

- 矿体埋深不宜过大；

- 地形起伏大时必须做地形校正；

- 当利用间接方法勘探时，间接勘查对象必须满足上述条件。

（二）重力的各种校正（消除与由地质因素变化引起的重力异常无关的各种干扰）

1、正常场校正（维度校正）；2、地形校正；3、中间层校正；4、高度校正；5、布格校正；6、均衡校正；7、区域校正。

（三）影响岩（矿）石电阻率变化的主要因素

矿物成分及含量、结构、构造、孔隙度、含水饱和度、含水矿物的矿化度、湿度及水溶液性质、温度、压力

（四）电测深及其主要特点

电阻率测深法简称电测深法，它是以地下岩（矿）石的电性差异为基础，人工建立地下稳定直流电场或脉动电场，通过逐次加大供电（或发送）与测量（或接受）电极极距，观测与研究同一测点下垂直方向不同深度范围岩（矿）层电阻率的变化规律，以查明矿产资源或解决与深度有关的各类地质问题的一组直流电法勘探方法。

电测深法的主要特点：适用于被勘探的岩层是水平的或缓倾斜（倾角小于20°）的并有明显的电性差，可以划分不同深度的电性层，并能较准确地求出各层的厚度及其电阻率的大小。

（五）充电法及其应用条件

充电法：一种向矿体充电，然后通过观测其充电场的空间分布来了解矿体规模大小和赋存状态的电法勘探方法。

应用条件：被研究的对象（充电体）至少已有一处被揭露或出露，以便设置充电点；充电体相对围岩应是良导电体；充电体规模越大，埋藏越浅，应用充电法的效果越理想。充电法的最大研究深度一般仅为充电体延伸长度之半。

（六）自然电场法及其应用条件

自然电场法（简称自电法），它是利用岩、矿石由于电化学作用在其周围产生的自然极化电场进行找矿、填图和解决水文地质问题的一种被动源电法勘探方法。

应用条件：矿体的导电性良好，呈块状或金属矿物呈侵染状连续分布的细脉，并且矿体一端必须处于潜水面之下，另一端在潜水面之上。

（七）激发极化法及其应用条件

激发极化法（简称激电法）是以地壳中不同岩、矿石的激电效应为物质基础，通过观测与研究人工建立的直流（时间域）或交流（频率域）激电场的分布规律进行找矿和解决地质问题的一组电法勘探分支方法。

应用条件：

电子导电矿物激发极化场产生的原因：

联合剖面装置ηs曲线特征，见P133页

视极化率：

（八）影响地震波传播速度的主要因素

构成岩石基体的组分及其各部分的弹性特征与密度；岩石的孔隙度及其内部充填物；压力；温度；埋深与年代。

- 作图题

- 球体磁场

- 垂直磁化条件下的磁场，见P27页，图2-22

- 斜磁化条件下的磁场，见P28页，图2-23

- 电阻率剖面法常用的装置类型

课本P81页图4-11

- 三层电测深曲线类型

H型曲线：ρ1＞ρ2＜ρ3，见P101页图4-36；K型曲线：ρ1＜ρ2＞ρ3，见图4-37；A型曲线：ρ1＜ρ2＜ρ3，见P102页图4-38；Q型曲线：ρ1＞ρ2＞ρ3，见图4-39。

- 几种规则形状地质体联合剖面ρs曲线分析

- 良导直立薄脉ρs曲线分析及其特征，见P83页，图4-15

- 高阻直立岩脉ρs曲线特征，见P83页，图4-16

- 水平反射层面反射波的时距曲线

见P155，图5-5