重庆市建有物业发展有限公司金龙毫爵别墅区

建设工程用地地质灾害危险性评估说明书
重庆市地质矿产勘查开发局

南江水文地质工程地质队

二○○四年十一月
重庆市建有物业发展有限公司金龙毫爵别墅区
建设工程用地地质灾害危险性评估说明书
编    写：

项目负责：

审    核：

总工程师：

队    长： 

重庆市地质矿产勘查开发局

南江水文地质工程地质队

二○○四年十一月

目   录

11、前     言


11.1 任务由来及目的、任务


11.2 建设工程概况


21.3 评估范围及评估级别的确定


21.4 前人工作简述


21.5 完成工作量及质量评述


32、自然地理概况


32.1 地理位置及交通


32.2 气象与水文


43、评估区地质环境条件


43.1 地形地貌


43.2 地层岩性


53.3 地质构造及地震


53.4 水文地质条件


63.5 不良地质现象


63.6 破坏地质环境的人类工程活动


63.7 评估区地质环境复杂程度的划分


84、地质灾害危险性评估


84.1 现状评估


104.2 预测评估


104.3 综合评估及地质灾害防治措施建议


115、结论


126、建议



附图：

1、重庆市建有物业发展有限公司金龙毫爵别墅区建设工程用地地质灾害危险性评估平面图（1:5 00） 

2、重庆市建有物业发展有限公司金龙毫爵别墅区建设工程用地地质灾害危险性评估剖面图（1:500）

 附件： 

1、评估合同书  2、评估委托书  3、评估纲要   4、单位资质证书   5、项目负责人资格证书   6、评估人员培训合格证书   7、承诺书
《重庆市建有物业发展有限公司金龙毫爵别墅区建设工程用地地质灾害危险性评估说明书》

自 审 意 见 

1、本评估执行的技术标准为重庆市技术监督局发布的《地质灾害危险性评估规程》（DB50/139-2003），评估说明书是在详细进行评估区野外综合性地质调查的基础上编制的。工作手段合理、恰当，报告内容重点突出。

2、评估报告内容齐全，论述清楚、重点突出、文字简练、图件清晰美观。

3、根据重庆市建有物业发展有限公司金龙毫爵别墅区建设用地为一般建设项目及评估区地质环境简单，将该项目的地质灾害危险性评估确定为三级合理。建设用地适宜该项目的工程建设的结论正确。

4、本报告对评估区内现状评估全面、合理，工程建设可能诱发的地质灾害危害性、危险性预测评估可信，综合评估及防治措施建议恰当。

5、同意送专家组审查。

重庆市地质矿产勘查开发局

南江水文地质工程地质队

                           二○○四年十一月
1、前     言

1.1 任务由来及目的、任务

重庆市建有物业发展有限公司金龙毫爵别墅区，委托我队对该建设工程用地进行地质灾害危险性评估。本评估执行的技术标准为重庆市地方标准《地质灾害危险性评估规程》（DB50/139-2003）。其目的是避免“重庆市建有物业发展有限公司金龙毫爵别墅区” 建设工程用地遭受地质灾害的危害,评价该建设工程用地的适宜性，为办理征地手续提供地质依据，具体任务是：
1、初步查明工程建设用地及其周边环境地质灾害的发育程度，评价工程建设本身可能遭受地质灾害的危险性；
2、评价工程建设诱发、加剧地质灾害的可能性；
3、提供防治措施建议；
4、评价建设用地的适宜性。

1.2 建设工程概况

重庆市建有物业发展有限公司金龙毫爵别墅区位于万州龙宝区牌楼办事处金龙经济开发区金龙村1、2社。征地红线呈西宽东窄的不规则多边形，南北长约92m～394m，东西最长约365m，按初步设计，征地红线内平缓地带拟均匀布置76栋建筑物，每幢平面形状均呈不规则多边形，建筑物占地面积平均154.00m2，场平高程482.00～524.00m；楼高2层，拟采用浅基础或独立柱基础。根据《地质灾害危险性评估规程》(DB50/139-2003)附录B“建设项目重要性分类表”，该建设项目为“一般建设项目”。

1.3 评估范围及评估级别的确定
重庆市建有物业发展有限公司金龙毫爵别墅区征地面积83325m2，评估范围一般以征地红线外延10~50m，调查面积0.1km2。

评估区建设项目为“一般建设项目”，地质环境复杂程度为“简单”（详见表1），根据《地质灾害危险性评估规程》表6建设工程用地地质灾害危险性评估分级表附注，该建设用地地质灾害危险性评估级别为“三级”。 

1.4 前人工作简述

该评估区北邻金龙公园和新世纪学校,通过搜集其勘察资料及实地调查及访问, 对评估区的地层结构、地质构造、地下水类型的划分等提供了可利用的资料源。

1.5 完成工作量及质量评述

我队接到任务后，于2004年11月13日组织技术人员赴现场进行1:500比例尺地质调查，调查面积0.1km2。

本次工作着重调查了工作区地形地貌、地层岩性、地质构造及水文地质条件、有无地质灾害点分布并确定其影响范围和程度，完成了野外调查剖面4条，共计1311.093m。所完成的实物工作量和工作精度满足《地质灾害危险性评估规程》（DB50/139-2003）的要求。

2、自然地理概况
2.1 地理位置及交通
重庆市建有物业发展有限公司金龙毫爵别墅区建设用地位于万州龙宝区牌楼办事处金龙经济开发区金龙村1、2社，金九公路南侧。评估区交通方便。见图1。


[image: image1.wmf]河

云阳

长

图 例�

省界

108

忠县

15

0

县(区)

梁平

31

评估区

位置

江

磨

万州区

龙宝

刀

KM

30

109

利川

溪

31

工作区交通位置图

图 1

108

开县

小

江

溪

109

汤


2.2 气象与水文
评估区属亚热带湿润气候区，气候温和湿润，雨量充沛，四季分明，多年平均气温18.7℃，一月份平均气温4℃～6℃，最高气温为41.7℃，历年平均降雨量为1145.1mm，年最大降雨量1752.6 mm（1963年），年最小降雨量740mm（1992年）；每年5~9月份降雨量占全年总降雨量的70%；12～次年2月降雨量相对较少。
3、评估区地质环境条件
3.1 地形地貌
评估区位于构造剥蚀丘陵地貌区，具两大地貌单元，征地红线内为陡崖顶部缓坡地貌，地形起伏不大，总的趋势是南高北低，其微地貌特征为宽缓斜坡夹冲沟地貌区，坡角约8°～10°，向北倾斜，最高点在南西角，高程530.41m，最低点在北侧冲沟底部，高程474.35m，相对高差约56.06m。

征地红线南界、东界外侧为砂岩陡坡、陡崖地貌。南界外砂岩陡崖崖底高程470m，崖顶高程502.21m～509.24m，相对高差32.21m～39.24m ，该陡崖大致以72°走向延伸，坡角75°～85°。东界外砂岩陡崖崖底高程470m～475m，崖顶高程500.39m～508.19m，相对高差30.39m～38.19m ，该陡崖大致以17°走向延伸，坡角75°～85°。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.2 地层岩性

据地面调查，评估区分布地层为第四系坡残积层(Q4el+dl)和侏罗系中统沙溪庙组泥岩（J2S-MS）及砂岩（J2S-SS）。其岩性由上至下分述如下：

1、第四系残坡积层(Q4el+dl)：粉质粘土为主组成。

粉质粘土：紫红、紫、灰紫等杂色，可塑~硬塑，土质不均，刀切面稍有光泽，无摇振反应，干强度及韧性中等。该层在场地内广泛分布，构成区内缓斜坡表面覆盖层，厚度一般0.5~3.0m。

2、侏罗系中统上沙溪庙组泥岩（J2S-MS）：。

泥岩（J2S-MS）：紫色，紫红色，泥质结构，中～厚层状构造，微层理发育，泥质胶结。主要矿物成分为粘土矿物，含砂质条带。局部夹有薄层砂质泥岩。泥岩总体完整，岩质均匀。泥岩在区内南西角附近构成砂岩上覆的基岩地层。

3、侏罗系中统上沙溪庙组砂岩（J2S-SS）：。

砂岩（J2S-SS）：灰色，褐灰色，含长石、石英、白云母片，细～中粒结构，巨厚层状构造，钙泥质胶结。红线内构成泥岩下伏地层；征地红线南界、东界外侧构成为砂岩陡坡、陡崖。

3.3 地质构造及地震

评估区地质构造属万县向斜南东翼，岩层产状280°∠5°。场地内未见断裂构造迹象。在征地红线内砂岩出露处，见三组构造裂隙，(1)：产状310°∠77°，裂面平直，闭合状，间距1条/3m，延伸长度大于4m。(2)：产状60°∠80°，裂面平直，裂口宽0.5cm，少量泥质充填，间距1条/5m，延伸长度3～4m。(3)：产状175°∠65°，裂面平直，裂口宽0.5cm，少量泥质充填，间距1条/3m，延伸长度3～5m。

根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，评估区地震动峰值加速度为0.05g（g为重力加速度），地震动反应谱特征周期0.35s。据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），评估区抗震设防烈度为6度。评估区地质构造简单。

3.4 水文地质条件

评估区地下水类型主要为基岩风化带网状裂隙水，接受地表水和大气降水补给，顺缓坡排泄。

评估区上覆土层较薄，无地下水。
基岩风化带网状裂隙水
通过工程地质测绘和调查，评估区基岩风化带网状裂隙水主要分布在泥岩的强风化裂隙中，其流量受季节性变化影响。主要接受大气降水补给，顺坡排泄，基岩风化裂隙水具有就近补给就近排泄的特点。

评估区处于斜坡地带，降水大多以地表迳流排泄，调查中未见泉水露头。

综上，评估区水文地质条件简单，地下水贫乏。
3.5 不良地质现象
根据现场调查，评估区征地红线内现无滑坡、崩塌、泥石流、地下洞室等不良地质现象，整个场地稳定性好。征地红线周边陡崖有垮塌、掉块现象。
3.6 破坏地质环境的人类工程活动

评估区征地红线内目前用地性质全部为城郊菜地或林地，破坏地质环境的人类工程活动不强烈。

3.7 评估区地质环境复杂程度的划分

根据《地质灾害危险性评估规程》表1的划分标准，对评估区进行地质环境复杂程度分类，划分参数选取见表1。经参数比较，评估区地质环境条件简单。

表1              评估区地质环境复杂程度划分表

	判定因素
	地质环境特征
	地质环境复杂程度
	评估区地质环境复杂程度

	
	
	复杂
	中等复杂
	简单
	

	地形地貌
	地貌单元
	二种
	
	√
	
	 简单

	
	地形坡角(°)
	8～10
	
	
	√
	

	
	沟谷纵坡降(%)
	<10
	
	
	√
	

	
	沟谷切割深度(m)
	<10
	
	
	√
	

	地质构造
	断裂构造
	无断层，无裂隙。
	
	
	√
	

	
	岩土界面倾角(°)
	3～5
	
	
	√
	

	岩体结构类型
	中~厚层状结构
	
	√
	
	

	一般结构面对斜（边）坡稳定性的不利影响
	小
	
	
	√
	

	岩性特征
	土层厚度(m)
	一般0.5～2.0
	
	
	√
	

	
	岩(土)性差异
	小
	
	
	√
	

	水文及水文地质条件
	地下水对工程建设的影响程度
	小
	
	
	√
	

	
	地表水对工程建设的影响程度
	小
	
	
	√
	

	地震动峰值加速度(g)
	0.05
	
	√
	
	

	临空外倾结构面对斜（边）坡稳定性的影响
	小
	
	
	√
	

	不良地质现象占调查区的面积(%)
	4～5
	
	
	√
	

	破坏地质环境的人类工程活动
	土质边坡高度(m)
	无
	
	
	√
	

	
	岩质边坡高度(m)
	无
	
	
	√
	

	
	洞顶围岩厚度
	无
	
	
	—
	

	
	采空区占调查区的面积(%)
	无
	
	
	—
	


4、地质灾害危险性评估
4.1 现状评估

评估区属红层丘陵地貌，其征地红线内地形起伏不大，总的趋势是南高北低，微地貌特征为宽缓斜坡夹冲沟地貌区，第四系土层厚度一般0.5~3.0m，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组泥岩及巨厚层状长石砂岩，岩层产状280°∠5°，砂岩出露处均发育二至三组构造裂隙，岩体较完整。根据现场调查及了解访问，评估区征地红线内未发现滑坡、泥石流、地下洞室等不良地质现象。土层较薄，岩体较完整，区内缓斜坡现状稳定。

征地红线南界、东界外侧为巨厚层状长石砂岩构成的陡崖，其崖顶部附近距边缘10m范围由于卸荷作用和风化作用，基岩表面及其内部构造裂隙切割较强烈，张拉裂隙比较发育；陡崖面附近砂岩体易产生危岩崩塌；因此，特将此范围划为“卸荷带”即 “禁建区”，评估区征地红线内拟建物的布置距陡崖边缘的距离均大于10m。

因此，工程建设本身遭受崩塌等地质灾害的可能性小、危险性小。
4.1.1 征地红线南界外侧砂岩陡崖稳定性分析

在征地红线南界外由巨厚层状长石砂岩构成的陡崖，崖底高程470m，崖顶高程502.21m～509.24m，相对高差32.21m～39.24m ，该陡崖大致以72°走向延伸，坡角75°～85°；发育三组构造裂隙。

对其作赤平投影分析：

①该处砂岩陡崖岩层由巨厚层状长石砂岩构成，岩层倾向与坡向相反，为反向坡，三组构造裂隙走向与边坡走向斜交，互相交叉切割，裂隙倾角小于坡角，陡坡的稳定性受构造裂隙结合强度的控制, 由于受三组构造裂隙切割，砂岩体底部具内凹岩腔（内凹深达10cm）而悬空，局岩体完整性较差，具有顺175°∠65°构造裂隙面产生滑塌的可能性大，危险性中等，损失小。


[image: image2.wmf]征地红线南侧外砂岩陡崖裂隙赤平投影图

1

裂隙产状: 310�

°

∠77

°

裂隙产状: 60

°

∠80

°

2

裂隙产状: 175�

°

∠65

°

3

岩层产状: 280�

°

∠55

°

4

坡面产状: 162�

°

∠85

°

5

1

2

3

4

5

图25


     ②在征地红线东界外由巨厚层状长石砂岩构成的陡崖，崖底高程470m～475m，崖顶高程500.39m～508.19m，相对高差30.39m～38.19m ，                                该陡崖大致以17°走向延伸，坡角75°～85°。发育三组构造裂隙。

对其作赤平投影分析：

该处砂岩陡崖岩层由巨厚层状长石砂岩构成，倾向与坡向反向，为反向坡，三组构造裂隙倾向与边坡坡向斜交，三组裂隙之间互相交叉切割，陡坡的稳定性受构造裂隙结合强度的控制；因此， 局部岩体具有顺175°∠65°或60°∠80°构造裂隙面产生滑塌的可能性大，危险性中等，损失小。

。


[image: image3.wmf]裂隙产状: 310�

°

∠77

°

1

坡面产状: 107�

°

∠85

°

岩层产状: 280�

°

∠55

°

裂隙产状: 175�

°

∠65

°

裂隙产状: 60

°

∠80

°

5

3

4

2

征地红线东侧外砂岩陡崖裂隙赤平投影图

2

5

1

4

3

图30


因此，工程建设本身遭受崩塌地质灾害的可能性小、危险性小。
4.2 预测评估

根据建筑物布置，该小区内的各建筑物按整平标高整平后，开挖及填充深度均不大，仅局部地带因场平及道路的开挖将形成3m～4m高的人工岩质边坡，进行支护处理后，其稳定性较好；因此，工程建设诱发地质灾害的可能性小、危险性小。“卸荷带”诱发地质灾害的可能性大、危险性中等。
4.3 综合评估及地质灾害防治措施建议

4.3.1 根据现场调查，评估区征地红线内未发现滑坡、泥石流、地下洞室等不良地质现象，稳定性较好。

征地红线南界、东界外侧为巨厚层状长石砂岩构成的陡坡、陡崖，其坡顶、崖顶部附近距边缘10m范围由于卸荷作用和风化作用，基岩表面及其内部构造裂隙切割较强烈，张拉裂隙比较发育；陡崖面附近砂岩体易产生危岩崩塌；评估区征地红线内拟建物的布置距陡崖边缘的距离均大于10m。

在勘察阶段应采用钻探、槽探等勘探方法详细调查陡坡、陡崖顶部边缘岩体裂隙发育程度，及卸荷带宽度，准确确定建筑物外沿至陡坡、陡崖边缘的安全距离。

4.3.2局部地带因场平及道路的开挖将形成3m～4m高的人工岩质边坡，进行支护处理后，其稳定性较好；防治费用约占工程建设总投资的1%，工程建设过程中和建成后诱发地质灾害的可能性小、危险性小。

4.4.3在评估区征地范围内工程建设遭受地质灾害的危险性小，可以防备。重庆市建有物业发展有限公司金龙毫爵别墅区建设用地征地范围内避开“卸荷带”“禁建区”，适宜进行该工程建设。

4.4.4对周边陡崖明显欠稳定的岩块应采取适宜的防治措施；完善小区排水系统，避免地表水进入裂隙，减小灾害发生的可能性；“禁建区”的建、构筑物平面布置建议作适当调整。
5、结论
5.1评估区为构造剥蚀丘陵地貌，用地征地范围内为缓斜坡地貌，岩层倾角较缓，属抗震设防6度区，水文地质条件简单，破坏地质环境的人类工程活动轻微，区内无不良地质作用，地质环境条件简单。拟建工程属一般建设项目，综合确定本次评估级别为三级。

5.2.评估区征地范围内未发现滑坡、泥石流、地下洞室等不良地质现象。工程建设本身遭受地质灾害的危害的可能性小、危险性小。应避开“卸荷带”。

5.3工程建设过程中和建成后“卸荷带”诱发地质灾害的可能性大、危险性中等。

5.4 工程建设遭受地质灾害的危险性小，防治费用约占工程建设总投资的1%，综合确定评估区征地范围内避开“卸荷带”即“禁建区”，适宜该拟建工程建设。
5.5本评估报告不代替工程地质勘察及有关评价工作。
6、建议

6.1在勘察阶段应采用钻探、槽探等勘探方法详细调查陡坡、陡崖顶部边缘岩体裂隙发育程度，及卸荷带宽度，准确确定建筑物外沿至陡坡、陡崖边缘的安全距离。

6.2各拟建物应取中等风化基岩作为基础持力层。

6.3对各处因场平及道路的开挖形成的人工岩质边坡及填方应进行支护处理。










PAGE  

_1162367671.dwg

_1162795398.dwg

_1162367618.dwg

