第一章    工程说明

1.1   工程说明

1.1.1  工程概况

沪瑞国道主干线(贵州境)镇宁至胜境关高速公路第九合同段起讫里程为ZK36+790～ZK40+265.815(YK36+845～YK40+219.875),路线全长3.475815KM(以左线计)。本合同段路线总体走向由东向西，起点位于孙家寨东，起点里程为ZK36+790，与第八合同段安隆隧道出口相连，向西南方向延伸，跨小河山谷至孙家寨、跨龙滩箐山谷至倮寨北、在永宁中学南设永宁互通接320国道，在永宁西南接第十合同段，终点里程ZK40+265.815，路线全长3.475815KM。坡高55.4m。

1.1.2  地形、地质及气候情况

本标段为构造溶蚀峰丛一槽谷地貌，峰丛基座相连，山顶成大致齐平的剥夷面，峰顶高程1530~1650m。山体间发育中等~强烈切割的冲沟、槽谷，沟谷底标高1250~1450m，相对高差200~400m。为路线区地形起伏变化较大、地形条件较复杂的区段。区域性断裂分布较多、多煤系地层、受构造破坏，路线部分位干强岩溶发育带，地质条件复杂。 该项目区属亚热带湿润季风气候，具有冬无严寒、夏无酷暑，冬春季多雾、雨热同季，湿暖共节的特点，区域性温差较大，自北向南，气候随海拔降低而升高，降雨量则相反，年平均气温13~16℃，年无霜期长达297~345天，年平均降水在1160~1400mm之间，多集中于5月至10月份，灾害气候主要为春旱、冰雹和暴雨。区内大气降水主要以面流形式汇集于沟谷溪流内，部分渗入形成地下水。地下水主要为地表覆盖层中的孔隙潜水、基岩裂隙水两种类型，岩层渗透性差，水文地质条件简单。 修建过程中，ZK260～ZK735段由于开挖导致形成高边坡。由地勘部分进行两个断面的勘探， ZK390+479.267和ZK390+557.654断面，勘探表明该边坡上部覆盖有厚约13m的全强风化泥质页岩，下伏弱风化泥灰岩，坡高55.4m，属高陡边坡。上部泥质页岩风化强烈，结构清晰，组成坡体的岩层岩性软弱，风化深度大，地下水发育对边坡稳定不利，由于为降低开挖高度及减少用地，设计坡率较陡，边坡整体稳定性差，地勘表明永宁西断裂分布于开挖坡体及坡面附近，断层带宽10~15m，断裂带内岩层破碎，受断层影响，在ZK39+480之前边坡岩层与坡向小角度斜交，边坡有沿与断层平行的构造面产生整体滑动的可能；在ZK39+480之后岩层与挖方边坡坡向相反（大角度相交），对挖方边坡影响较小。

1.1.3  设计依据

- GB50330-2002 建筑边坡工程技术规范；

- GB50086-2001 锚索喷射混凝土支护技术规范；

- JGJ94-94 建筑桩基技术规范；

- GB50290-98 土工合成材料应用技术规范；

- GB/T50279-98 岩土工程基本术语标准；

- GB5224-95 预应力混凝土用钢绞线

- JTGD62—2004公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

- GB50017-2003 钢结构设计规范

- GBJ50204—92混凝土结构工程施工及验收规范

- 29JTJ041—2000公路桥涵施工技术规范

- JTJ076－95公路工程施工安全技术规程

- JTGB01—2003 公路工程技术标准

- GB/T50104-2001建筑制图标准；

- 公路工程预算定额[交工发1992]65号，人民交通出版社

- 杨志勇.土木工程专业毕业设计手册,武汉理工大学出版社；

- 李海光.新型支挡结构设计与工程实例，人民交通出版社 ；

- 徐占发.土建专业实训指导与示例,中国建材工业出版社；

- 顾慰慈，公路挡土墙设计，中国建材工业出版社。

1.1.4  设计原则

1.4.1本边坡工程为永久性支护，边坡等级为一级。

1.4.2采用传递系数法进行设计计算。

1.4.3采用信息化施工。

1.4.4采用工程类比动态设计，根据施工现场开挖的工程地质条件、施工情况和变形、应力监测等反馈信息，必要时对本设计进行校核、修改。

1.1.5   设计参数

1.5.1设计参数来源于边坡勘察报告及现行规程规范及地区经验。

1.5.2边坡安全等级为一级，重要性系数为γ0=1.1。

1.5.3地层主要物理力学参数建议值表

土 层 主 要 物 理 力 学 参 数 建 议 值 表

| 分 层 | 层序 | 岩土名称 | 天然重度 γ (KN/m3) | 天然含水量 ω ( % ) | 天然孔隙比 e | 液性 指数 IL | 直剪强度 |  | 泊松比 v | 压缩 系数 a1-2 (Mpa-1) | 压缩 模量 Es1-2 | 渗透系数 k (cm/s) | 水平地 系数 kv (Mpa/m) | 静止侧压力系数 ko | 承载力标准值 fk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | c (kPa) | ф ( °) |  |  |  |  |  |  |  |
| 残积层 | 1 | 亚粘土 | 19.5 | 28.0 | 0.823 | 0.43 | 8 | 7 | 0.31 | 0.27 | 5.5 | 6 ×10-8 | 50 | 0.45 | 125 |

岩石主要物理力学参数建议值表

| 分层 | 层序 | 岩土 名称 | 重度 |  |  | 单轴极限抗压强度 |  |  | 软化系数 k d | 弹性模量 E ( ×10-3Mpa) | 泊松比 v | 水平地基系数 | 抗剪强度 |  | 饱和后抗剪强度 |  | 渗透 系数 k (m/d) | 岩体的变形模量 E0 ( ×10-3Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c (kPa) | φ ( °) | c r (kPa) | φr ( °) |  |  |
|  |  |  | 天然 γ (KN/m3) | 饱和 γs (KN/m3) | 烘干 γd (KN/m3) | 天然 f c (Mpa) | 饱和 f r (Mpa) | 烘干 f d (Mpa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强风化带 | 2 | 泥质页岩 | 24.9 | 25.1 | 24 | 8.6 | 6.5 | 18.1 | 0.32 | 6.4 | 0.25 | 550 | 600 | 27 | 135 | 16 | 0.195 | 1.0 |
| 弱风化带 | 3 | 泥灰岩 | 25.0 | 25.2 | 24.0 | 17.0 | 16.0 | 33.0 | 0.48 | 7.9. | 0.20 | 1100 | 1200 | 30 | 145 | 18 | 0.227 | 1.5 |

岩石与锚固体粘结强度特征值，  钢筋、钢绞线与砂浆之间的粘结强度设计值（见规范）

1.1.6  设计思路

该边坡大部分坡段坡高较大，本采用以锚索（锚杆）+格构梁为主体的支护体系。上坡段有全风化岩和泥质页岩，尚采用加密格构梁和铺设防护网等工程措施坡面效果。下坡段有强风化和弱风化岩体在持续风化作用下，格构间岩层有调块的可能，因此下坡段同样铺设防护网。为防止雨水冲刷边坡，坡顶修筑截水沟。支护工程完成后，业主单位应及时委托专业绿化公司进行培土、植草。

1.1.7  设计工程内容

支护段划分：将该边坡划分为四个支护段：第一支护段坡高27.5至37.5米；第二支护段坡高17.5至27.5米；第三支护段坡高10至17.5米；第四支护段坡高4至10米。

工程措施：锚索按4.0×4.0米间距布置，钢绞线为9×7φ5，直径D=15.24，锚孔φ140，入射角200，灌浆M30砂浆。锚孔进入弱风化岩层不小于5米，锚固段长度7米。预应力设计值为：1323KN/根，施加预应力170KN/束；防护网采用¢3.5@55防护网，锚索施工完毕后，平整坡面，铺设防护网后才能进行格构的钢筋制作及浇筑混泥土；格构梁于坡面4×4米方形布置，纵横交叉于锚头位置，支护断面b×h=400×400mm2.纵向通长钢筋为8φ22及2φ16，箍筋为φ10@110，现浇C30混泥土，格构梁基础埋深500mm.残积岩部分采用250×250mm2，间距2.5×2.5方形布置；截水沟于边坡顶部2m的位置布设，截面尺寸为300×300，长约200m，采用M7.5浆砌片石砌筑。

1.1.8  施工要点

主体工程施工顺序：坡顶开挖线防线测量→土石方开挖→坡面修整→锚孔定位测量→锚孔成孔→清孔→锚索锚杆制作安装→锚孔灌浆→铺设防护网→格构梁制作→混泥土养护→预应力张拉→锚头制作→坡面绿化

锚索锚杆施工要点：锚孔成孔采用无水钻孔，准确确认弱风化岩层，且锚固段置于弱风化岩层中；钻孔施工应符合下面的要求：孔距偏差不大于100mm，偏斜度不大于5%，孔深偏差不大于50mm，孔径偏差不大于5mm；注浆管应和锚索锚杆同时放入孔内，注浆管端头到孔底距离宜为100mm；灌浆材料为M30水泥砂浆，配合比通过试验确认；灌浆前应清孔，排放孔内积水。灌浆中途停止超过30min时，应用水或稀泥润滑注浆泵及其管路；钢绞线、杆体钢筋表面不应有污物、铁锈或其它有害物质，并严格按照设计尺寸加0.5m下料；预应力施加，预应力筋张拉前，应对张拉设备进行校定。张拉应按规定程序进行，在编排张拉程序时，应考虑相连钻孔预应力筋张拉的相互影响。张拉宜在锚固体强度大于20MPa并达到设计强度的80%后进行。锚索设计施工张拉力为设计张拉力的60%，正式张拉前，应取20%的设计张拉荷载，对其预拉1-2次，使其各部位接触紧密，钢绞线完全平直。正式张拉时，宜分级加载，每级加载后恒载3min纪录位移值，张拉到1.1倍设计值，恒载10min,无变化时可以锁定。锁定后如在48h内发现预应力损失，应进行预应力补偿张拉。最后用C20细石混凝土封闭锚头。

防护网施工要点：防护网应紧绷、紧贴坡面，应力平向铺设，网片间搭接宽度10cm。

格构梁施工要点：纵向钢筋的连接采用单面搭接焊接，为10倍钢筋直径。格构梁于坡前地面下基础0.5m。

截水沟施工要点：截水沟沟曹开挖后，应清楚沟底的浮土并杭实，片石强度不低于MU30。

挡土墙施工：挡墙基坑全面开挖可能诱发滑坡活动时，应采用分段开挖，开挖一段，立即浆砌、回填一段。施工期应对滑坡进行监测；浆砌块石挡土墙应采用座浆法施工，砂浆稠度不宜过大，块片石表面清洗干净；墙顶用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶，厚度不小于30mm；尽可能选用表面较平的毛石砌筑，其最小厚度为150mm。外露面用M7.5砂浆勾缝；应在坡脚设置截水沟，以截地表水。可能时，结合使用要求作墙顶封闭处理(如三合土地面等)，或夯实填土顶面和地表松土，以减少地表水下渗；砌筑挡土墙时，要分层错缝砌筑，基底及墙趾台阶转折处，不得做成垂直通缝，砂浆水灰比必须符合要求，并填塞饱满；施工前要作好地面排水，保持基坑干燥，岩石基坑应使基础砌体紧靠基坑侧壁，使其与岩层结为整体；墙身砌出地面后，基坑必须及时回填夯实，并做成不小于5%的向外流水坡，以免积水下渗而影响墙身稳定；基底力求粗糙，对粘性土地基和基底潮湿时，应夯填50mm厚砂石垫层；墙后原地面横坡陡于1:5时，应先处理填方基底(铲除草皮、开挖台阶等)再填土，以免填方沿原地面滑动；墙后填土必须分层夯实，仰斜挡土墙，当砌体强度达到设计强度的70%时，应立即进行填土并分层夯实，注意墙身不要受到夯击影响，以保证施工过程中自身的稳定。

1.1.9  质量检验监测

所有施工材料均应有合格证及试验报告；砼浇注应捣实、养护，试块留置按《混凝土结构工程施工质量验收规范》执行；工程施工完毕后，应设不少于3个观测点对边坡进行为期一年观测。

1.1.10  工程概预算

概预算的编制原则：

1   概预算的编制必须严格执行党和国家的方针政策及有关规定。

2   编制人员应具有本专业的业务能力。

3   设计单位应对概预算的编制质量负责。

4   概预算编制工作要符合市场经济规律。

概预算的编制依据：

1   建设项目立项依据及有关文号。

2   设计图纸和施工组织设计资料。

3   《编制办法》与定额

4   与概预算有关的合同协议委托书等有关文件

概预算的编制程序与方法：

概预算总金额=建筑安装工程费+间接费+施工机械装备费+计划利润+税金

编制步骤：列项→初编08表→初编10表→编制09表→编制11表→编制07表→编制04表→编制05表→补编08表→编制03表→编制06表→编制01表及01-1表→编制12表→编制02表及02-1表→撰写编制说明→复核、印刷、装订、报批

1.1.11  其他

施工过程中应注意及时观察周边地下管线和地下构筑物的埋藏情况，如发现应及时通知我单位设计人员；施工过程采用信息化施工，根据施工反馈信息，有可能对本设计作局部修改或补充；监测贯穿于整体施工过程中，施工单位应将有关的监测的结果告知有关单位。

第二章  设计说明

2.1  滑坡推力

2.1.1边坡稳定性

边坡处治，首先要进行稳定性分析。一般来说，不同的分析目的以及可获得的基本资料情况，应采用与之相适应的计算理论和稳定分析方法。

边坡一般指具有倾斜坡面的土体或岩体，由于坡表面倾斜，在坡体本身重力及其他外力作用下，整个坡体有从高处向低处滑动的趋势，同时，由于坡体土（岩）自身具有一定的强度和人为的工程措施，它会产生阻止坡体下滑的抵抗力。一般来说，如果边坡土（岩）体内部某一个面上的滑动力超过了土（岩）体抵抗滑动的能力，边坡将产生滑动，即失去稳定；如果滑动力小于抵抗力，则认为边坡是稳定的。

在工程设计中，判断边坡稳定性的大小习惯上采用边坡稳定安全系数来衡量。边坡稳定安全系数为。当＞1,土坡稳定; ＜1, 土坡失稳; =1,土坡处于临界状态.

在工程建设中,常见的边坡滑动有两种类型.

1.天然边坡由于原来的地质条件改变而产生的滑坡,通常用地质田间对比法来衡量其稳定的程度;

2.是由于工程建设需要而人工挖或填筑形成的人工边坡,由于设计的坡度一般都比较陡,或由于工作条件的变化改变了边坡体内部的应力状态,使局部的剪切破坏发展成一条连贯的剪切破坏面,边坡的稳定平衡状态遭到破坏而产生滑坡。

边坡稳定是一个比较复杂的问题,影响边坡稳定性的因素较多,简单归纳起来有以下几方面:边坡体自身材料的物理力学性质、边坡的形状和尺寸、边坡的工作条件、边坡的加固措施。

2.1.2  不平衡推力传递系数法

传递系数法能够计及土条界面上剪力的影响，计算也不繁杂，具有适用而又方便的优点。

在滑体中取第i块土条，如图，假定第i-1块土条传来的推力方向平于第i-1块土条的底滑面，而第i块土条传诵给第i+1块土条的推力平行于第i块土条的底滑面。即是说，假定每一分界上推力的方向平行于上一土条的底滑面，第i块土条承受的各种作用力如图。

将各作用力投影到底滑面上，其平衡方程如下：

（2-1-1）

其中：

（2-1-2）

图2-1  传递系数法图示

式中第一项表示本土条的下滑力，第二项表示土条的抗滑力，第三项表示上一土条传下来的不平衡下滑力的影响，称为传递系数。在进行计算分析的时候，需利用式2.1进行试算。既假定一个值，从边坡顶部第一块土条算起，求出它的不平衡下滑力（求时，式中的右端第3项为零），即为第1和第2块土条之间的推力。再计算第2块土条在原有荷载和作用下的不平衡下滑力，作为第2块土条与第3块土条之间的推力。依次计算到第n块（最后一块），如果该块土条在原有荷载及推力作用下，求得的推力刚好为零，则所设的即为所求的安全系数。如不为零，则重新设定值，按上述步骤重新计算，直到满足=0的条件为止。一般那可以取3个同时试算，求出对应的3个值，作出～曲线，从曲线上找出=0时的值，该值即为所求。

c、φ值可根据土的性质及当地机关诺言，采用勘探试验和滑坡反算西哪个结合的方法来确定。可以根据滑坡现状及其对工程的影响等因素确定，一般为1.05～1.25。另外要注意土条之间不能承受拉力，当任何土条的推力如果出现负值，则意味着不再向下传递，而在计算下一块土条时，上一块土条对其推力取=0。

各土条分界面上的求出后，可求出此分界面上的抗剪安全系数：

# （2-1-3）

传递系数法中的方向被硬性规定为与上分块土条的底滑面（底坡）平行，多仪有时会出现矛盾，当α较大时，求出的可能小于1。同时，本法只考虑了力的平衡，对力矩平衡没有考虑 ，这也存在不足。

尽管如此，传递系数法因为计算简捷，在很多实际工程问题中，大部分滑裂面都较为平缓，对应垂直分界面上的c、φ值也相对较大，基本上能满足式2.3的要求。即使滑体顶部一、二块土条可能满足不了式2.2.3的要求，但也不至于对产生很大的影响。

因此，该方法为广大工程技术人员所乐于采用。

土的容重：

第一层土亚粘土（泥质页岩残积土），平均厚9.50m， r=19.5 。

第二层强风化泥质页岩厚3.00～6.00m，平均厚3.20m，r=25.1。

第三层弱风化泥质灰岩厚未完全揭露， r=25.2。

2.2   预应力锚索

2.2.1 预应力锚索概述

预应力锚索是通过对锚索施加张拉力以加固岩土体使其达到稳定状态或改善内部应力状况的支挡结构。锚索是一种主要承受拉力的杆状构件，他是通过钻孔及注浆体将钢绞线固定于深部稳定地层中，在被加固体表面对钢绞线张拉产生预应力，从而达到被加固体稳定和限制起变形的目的。

我过的锚索加固技术开始于20世纪60年代，1964年首次在梅山水库的坝基加固中采用了锚索技术来进行加固。20世纪80年代以后，我过锚索加固技术的发展尤为迅速，广泛应用于国防、水电、矿山、公路等岩土工程中。

2.2.2 预应力锚索的特点

预应力锚固技术最大的特点是能够充分利用岩土自身的自承能力，大大减轻结构自重，节省工程材料，是高效和经济的加固技术。预应力锚索与其他结构相比有如下的优势：有一定的柔性、深层加固、主动加固、随机补给、应用范围广、施工快捷灵活、经济性好。

2.2.3 预应力锚索的应用

预应力锚索适于土质、岩质地层的边坡及地基加固，为确保锚索工程安全可靠，其锚固段宜置于岩层内。锚固段若置于土层中，则需要进行拉拨试验并进行个别设计。

随着锚固技术的拓宽和发展，预应力锚索加固技术几乎涉及土木建筑工程的各个领域，广泛应用于边坡、基坑、地下工程、坝基、码头、海岸、等的加固、支挡、抗浮。在铁路、公路、水电、矿山、建筑、国防等行业大规模推广应用。锚索与其他结构物组合使用，如锚索桩、锚索墙、锚索桩板、锚索地梁几格子梁等新型支挡结构，大大丰富了支挡结构的形式。

预应力锚索工程应用如下：滑坡治理、边坡加固、深基础工程、结构抗倾覆、地下工程、桥基加固

2.2.4 锚索的构造特征

锚索的类型：目前岩土工程中使用的锚索类型比较多，按锚固施工方法分为注浆型锚固、胀壳式锚固、扩大孔型锚固以及综合锚固等；按锚固段结构受力状态分为拉力型，压力型以及荷载分散型以及注浆压力分散型两种锚索。注浆型锚索是采用水泥或水泥沙浆将锚索锚固段固结在岩土体稳定部分，而胀壳式锚固是利用胀壳式机械锚头与坚硬岩体挤压，形成锚固力。拉力型锚索主要依靠锚固段提供足够抗拨力。该类型锚索结构简单、施工方便、造价底，但锚固段受力机制不尽合理。在锚索张拉时，临近张拉段出的锚固段的界面呈现最大的黏结摩阻力，在锚固段底部岩土体产生拉应力，且应力集中，使锚固段产生较大的拉力，浆体容易拉裂，影响抗拨力。

压力分散型锚索是采用无黏结钢绞线，借助一定间距分布的承载体，是较大的总拉力值转化为几个作用于承载体上的较小的压缩力，避免了严重的黏结摩阻力应力集中现象，在整个锚固长度的粘结摩阻力应力分布均匀。

锚索构造：主要由锚固段、自由段和紧固头三个部分构成，紧固头由外锚结构物，钢垫板和锚具组成。

2.2.5锚固的设计与计算

锚索设计步骤：计算作用于锚索结构物上的荷载，据此布置锚索，计算锚索承受的总拉力→计算每一根锚索承受的拉力，即锚索的设计荷载→锚索的锚固设计→外锚结构物的设计→试验与检测设计。

锚索设计荷载：作用在锚索结构物上的荷载主要为滑坡或边坡失稳的下滑力、侧向土压力以及加固作用力。荷载种类有：土压力、水压力、上覆荷载、地震荷载、其他荷载等。进行预应力毛所设计时，一般情况可只有计算主力，在地政等特殊情况下，尚应计算附加力和特殊力。

预应力锚索用于整治滑坡时，滑坡推力可采用传递系数法计算，由于滑坡推力计算时已考虑安全系数，所以预应力锚索作用于整治滑坡时，下滑力可作为设计荷载。

预应力锚索作为承受侧向土压力的支挡结构或用于边坡加固时，起设计荷载应按重力式挡墙有关规定来计算。大量测试结构表明，锚索作为承受侧向土压力的支挡结构或用于边坡加固时，毛锚固构承受侧向压力一般介于主动土压力与静止土压力之间，故结构物承受的侧向土压力按主动土压力的1.05~1.4倍计算。

锚固设计的主要内容：根据地层情况合理选择锚索锚固类型及结构尺寸；确定锚索的锚固力及预应力；确定锚索材料及截面面积；由锚固体与锚孔壁的抗剪强度、钢绞线束与水泥沙浆的粘结强度以及钢绞线强度确定锚固体的承载能力；确定锚索锚固段长度、自由段长度以及张拉段长度；确定锚固体（钻孔）直径；确定锚索的结构形式及防腐措施；确定锚头的锚固形式及防护措施。

设计锚固力的计算：根据设计荷载在锚索结构物上的分配，通过计算确定锚索设计锚固力。针对不同的外锚结构形式采用不同的计算方法，如连续梁法、弹性地基梁法等。

预应力锚索作用于滑坡加固时，一般通过边坡稳定性分析、采用求锚索附加力（抗滑力）的方法来确定锚固力，计算公式见下试：

根据每孔锚索设计锚固力和Pt 和所选用的钢绞线的强度，可计算每孔锚索钢绞线的根数n

对于永久性锚固结构，设计中应考虑预应力刚才的松弛损失及被锚固土兔蠕变的影响，决定锚索的补充张拉力。

锚固体设计计算：锚固体设计主要是确定锚索锚固段的长度、孔径、锚固类型。锚固体的承载力有三部分强度控制，即锚固体与锚固孔壁的抗剪强度、刚绞线与水泥沙浆的粘结强度以及钢绞线强度，取其小值。

安全系数：在进行锚固设计时，由于存在许多不确定因素，如地址条件、锚固材料、施工方法等均会对锚固的承载能力产生较大的影响，因此设计是应考虑一定的安全储备。在确定安全系数时，一般将锚索划分为永久性锚固与临时性锚固两类，并分别考虑其重要性。下表给出了锚固设计时不同情况下的安全系数

拉力段长度计：我们设计采用拉力锚固型，虽然压力锚固型在理论上比拉力型优越，但是由于在实际中的操作比较困难，所以设计是我用的是拉力锚固。

τ——锚孔壁对沙浆的极限剪应力

对通常采用的注浆拉力型锚索，锚索的锚固段长度一般在4~10m间取，且要求锚固段必须位于良好的地基之中，这是通过大量的数值分析及试验研究后所确定的。此类锚索锚固段破坏通常是从靠近自由段出开始，灌浆材料与地基见的粘结力逐渐被剪切破坏，当锚固段长度超过8~10m后，即使增加锚固段的长度，其锚固力的增量也很小，几乎不可能提高锚固效果，因此危险性大。所以在设计中按4~10m选取。当锚固段计算长度超过10时，通常采用家大孔径或减小锚索间距或增加锚索孔数等来调整。

锚索的布置：锚索间距的确定，锚索的平面、立面布置以工程需要来确定，锚索间距应以所设计的锚固力能对地基提供最大的张拉力为标准。预应力锚索是群锚机制，锚索的间距不宜过大。大锚索间距太小时，受群锚效应的影响，单根锚索承载能力降低，故间距又不能太小，根据通常设计和张拉实验观察，间距小于1.2m时，应该考虑锚孔周围岩土松弛区的影响，因此锚索间距宜大于1.5m或5倍孔径。设计是还应该考虑施工偏差而造成锚索相互间的影响。所以规定锚索间距宜采用3~6m，最小不小于1.5m；锚固角，预应力锚索同水平面的夹角称为锚固角。从施工工艺考虑，认为锚索设置方向以水平线向下倾为宜，通过技术经济综合分析，按单位长度锚索提供抗滑增量最大时的锚索下倾角为最优锚固角。

另一种方法是从锚索受力最佳来考虑，按以下经验公式计算最优锚固角β

β=α(45º±φ/2)

因为近水平方向布置锚索，注浆后注浆提的沉淀和泌现象，会影响锚索的承载能力，故设计锚固角应避开-10--+10，从施工工艺考虑，一般采用下倾15º-30º；

锚固长度；锚索总长度由锚固长度、自由长度、以及张拉段长度组成。锚索自由段长度受稳定地层界面控制，满载设计中应考虑自由段深入滑动面的长度不小于1m。一般规定自由段长度不小于3-5m，只要是由于自由段的锚索，在相同的锚固荷载下的深长也短，随着锚固段的地基蠕变变形，起锚固力减小的比例也大，应力松弛更加明显，另外也不至于在锚索使用过程中因为锚头松动而引起预拉力的显著衰减。张拉段长度应根据张拉机具决定，锚索外露部分长度一般为1.5m左右。

预应力锚索板、梁设计：锚索的紧固头一般固定在承力结构物即外锚结构上。外锚结构一般为钢筋混凝土结构，其结构形式多种多样，可根据被加固边坡岩土情况来确定，常用的有垫墩（垫块、垫板）、地梁、格子梁、柱、桩、墙等。

钢筋混凝土垫墩：锚索的锁头设置在钢筋混凝土垫墩（垫块、垫板）上与锚索结合加固边坡，此种结构形式称为锚索磴或锚索板。该结构可用于滑坡、边坡及既有建筑物加固。

锚索垫墩加固边坡示意图

垫墩的内力可按中心有支点单向受弯构件计算，但垫磴应双向布筋。此外，尚应检算垫磴与钢垫板连接处混凝土局部承压与冲切强度。

2.3   格构梁

2.3.1  格构的作用、特点及适用条件

格构加固技术是利用浆砌块石、现浇钢筋混凝土或预制预应力混凝土进行边坡坡面防护，并利用锚杆或锚索加以固定的一种边坡加固技术。格构技术一般与公路环境美化相结合，利用框格护坡，同时在框格之内种植花草可以达到极其美观的效果。这种技术山区高速公路中高陡边坡加固中被广泛采用，其护坡达到既美观又安全的良好效果。

格构的主要作用是将边坡坡体的剩余下滑力或土压力、岩石压力分配给格构结点处的锚杆或锚索，然后通过锚索传递给稳定地层，从而使边坡坡体在由锚杆或锚索提供的锚固力的作用下处于稳定状态。因此就格构本身来讲仅仅是一种传力结构，而加固的抗滑力主要由格构结点处的锚杆或锚索提供。一般提及到的格构加固技术是一种广义的术语，它包含了格构本身和锚杆(索)两部分。

边坡格构加固技术具有布置灵活、格构形式多样、截面调整方便、与坡面密贴、可随坡就势等显著优点。并且框格内视情况可挂网(钢筋网、铁丝网或土工网)、植草、喷射混凝土进行防护，也可用现浇混凝土(钢筋混凝土或素泥凝土)板进行加固。

根据格构的特点和作用，格构加固技术特别适用于坡度较陡、坡体岩土均匀且较坚硬的公路边坡或公路滑坡。但应当注意，对于不同稳定性的边坡应采用不同的格构形式和锚固形式的组合进行加固或坡面防护。例如，当边坡定性好，但因前缘表层开挖失稳出现塌滑时，可采用浆砌块石格构护坡，并用锚杆锚固；如果边坡稳定性差，可用现浇钢筋混凝土格构加锚杆(索)进行加固；而对于稳定性差、下滑力大的滑坡，可用现浇钢筋混凝土格构加预应力锚杆(索)进行加固。

2.3.2   格构的结构型式及其布置

根据格构采用的材料不同，格构可分为浆砌块石格构、现浇钢筋混凝土格构和预制预应力混凝土格构(又称PC格构)。其中PC格构在日本应用较为广泛，并有较为完善的设计施工规范；目前我国在边坡工程中主要使用浆砌块石和现浇钢筋混凝土格构，格构的常用型式有4种： 方型、菱型、人字型、 弧型。

2.3.3   边坡格构加固设计

格构加固设计的一般要求：格构设计必须充分考虑工程的服务期限，可按照50～80年服务期进行设计。设计之前，应在调查、收集、分析原有地形、地质资料的基础上，进行详细工程地质勘察，进行现场钻探和各种试验，搞清楚地质体的强度、渗透性、断层和节理的形态与产状，以及边坡的环境地质条件；并对边坡稳定系数进行计算，作为设计的依据。边坡设计荷载应包括边坡体自重、静水压力、渗透压力、孔隙水压力、地震力等。对于整体稳定性好，并满足设计安全系数要求的边坡，可采用浆砌块石格构进行护坡。采用经验类比法进行设计，坡度一般不大于35°，即1∶1.7。当边坡高度超过30m时，须设马道放坡，马道宽1.5～3.0m。对于整体稳定性好，但前缘出现溜滑或坍滑的公路滑坡，或坡度大于35°的高陡边坡，宜采用现浇钢筋混凝土格构进行护坡，并采用锚杆进行加固。采用经验类比和极限平衡法相结合的方法进行设计。锚杆须穿过潜在滑面1．5～2．0m，且采用全粘结灌浆。对于整体稳定性差，且前沿坡面须防护和美化的滑坡，宜采用现浇钢筋混凝土格构与预应力锚索进行防护。而对于整体稳定性差、滑坡推力过大，且前沿坡面须防护和美化的滑坡，宜采用预制预应力钢筋混凝土格构与预应力锚索进行防护。

锚固荷载的计算：对于采用格构加固的高陡边坡设计，首要的问题是计算锚固荷载；边坡在设计所提供的锚固荷载的作用下应处于稳定，并且稳定性系数应达到规范要求(对于一级和高速公路1．2～1．3，二级及以下等级公路l．1～1．2)。通常情况下，计算锚固荷载应根据边坡的破坏类型确定计算方法。对于无连续滑动面的直立或近直立的边坡，在采用锚杆(索)挡墙加固时，可以采用土压力理论计算土压力或岩石压力，然后确定锚固荷载，这类问题在挡土墙设计中有详细介绍。而对于具有连续的潜在滑动面的边坡，采用条分法稳定性进行锚固荷载反算。

格构的结构设计与计算：根据计算求得的锚固荷载和边坡实际情况，确定锚索分布及不同高度的锚索设计锚固力，然后计算格构的内力。为了方便，将两个锚固点之间的格构梁简化为一个简支梁来计算其内力。另外还可用节点分配原则进行分配。

严格地讲，简化模型梁上的分布荷载应根据相应格构所处边坡位置上的岩土压力和设计锚固力确定，但对于某些边坡的岩土压力分布极其复杂，因此通常按最不利原则，用锚索的最大设计荷载T近似计算分布荷载P，即：

p1=(2T1-T2)/l

P2=(2T2-T1)/l

式中：l——两锚索之间格构梁的长度；

T1，T2——格构梁两端锚索的设计荷载(T1≥T2)。

如果T1=T2=T，则格构梁上的荷载均匀分布，有：

p1=p2=p=T/l

为了保证锚索在超张拉或边坡变形过程中格构梁的安全性，在设计计算时，常将T1，T2乘以1．5的系数或直接采用锚索的极限荷载代入上式中进行计算。

格构的构造要求：浆砌块石格构，浆砌块石格构可分为方型、菱型、人字型和弧型四种型式。各种型式格构水平间距均应小于3．0m。浆砌块石断面设计以类比法为主，采用的断面高×宽一般不小于300mm×200mm。浆砌块石格构边坡坡面应平整，坡度一般小于35°。为了保证格构的稳定性，可根据岩土体结构和强度在格构节点设置锚杆，长度一般3～5m，全粘结灌浆。若岩土体较为破碎和易溜滑时，可采用锚管加固，全粘结灌浆，注浆压力一般为0．5～1．0MPa；现浇钢筋混凝土格构，现浇钢筋混凝土格构同样有方型、菱型、人字型和弧型四种型式。方型和菱型格构水平间距均应小于5．0m，人字型和弧型格构水平间距均应小于4．5m。钢筋混凝土格构断面设计应采用简支梁法进行弯矩计算，并采用类比法校核。一般断面高×宽不小于300mm×250mm。格构纵向钢筋应采用φ14以上直径的Ⅱ级螺纹钢筋，箍筋应采用φ6以上直径的钢筋。格构混凝土强度等级不应低于C25。现浇钢筋混凝土格构护坡的坡面应平整，坡度一般不大于70°。当边坡高于30m时，应设置马道。为了保证格构护坡的稳定性，根据岩土体结构和强度在格构节点设置锚杆。锚杆应采用φ25～40直径的Ⅱ级螺纹钢加工，长度一般4m以上，全粘结灌浆，并与格构钢筋笼点焊连接。若岩土体较为破碎和易溜滑时，可采用锚管加固，锚管用φ50架管加工，全粘结灌浆，注浆压力一般为0.5～1.0MPa，同样应与格构钢筋笼点焊连接。φ50架管设计拉拔力可取为100～140kN。锚杆(管)均应穿过潜在滑动面。如果是整体稳定性差或下滑力较大的滑坡时，应采用预应力锚索进行加固。无论是浆砌块石格构还是现浇钢筋混凝土格构，均应每隔10～25m宽度设置伸缩缝，缝宽2～3cm，填塞沥青麻筋或沥青木板。同时为了美化环境和防护表层边坡，在格构间应培土和植草。

2.3.4  格构的施工

浆砌块石格构的施工要点：浆砌块石格构应嵌置于边坡中，嵌置深度大于格构截面高度的2／3；浆砌块石格构护坡坡面应平整、密实，无表层溜滑体和蠕滑体；格构可采用毛石或条石，但毛石最小厚度应大于150mm，强度应大于Mu30，用水泥砂浆浆砌，砂浆强度不应低于M7.5；格构每隔l0～25m宽度设置伸缩缝，缝宽2～3cm，填塞沥青麻筋或沥青木板。

现浇钢筋混凝土格构的施工要点：钢筋混凝土格构可嵌置于边坡中或上覆在边坡上；钢筋混凝土格构护坡坡面应平整、夯实。无溜滑体、蠕滑体和松动岩块；用于浇注格构的钢筋应专门建库堆放，避免污染和锈蚀；水泥一般使用425#普通硅酸盐水泥，避免使用受潮和过期水泥；砂石料的杂质和有机质的含量应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GBJ50204—92)的有关规定；应对边坡开挖的岩性及结构进行编录和综合分析，将开挖的岩性与设计对比，出入较大时，应进行变更处埋；开挖的弃渣应按设计的要求堆放，不得造成次生灾害。

验算地基承载力：根据理论公式计算地基承载力来验算地基的宽度和高度：

fa=Mb×γ×b+Md×γm×d+Mc×Ck(KPa)

根据公式有：

fa= 0.51×25.2×0.4+3.06×25.2×0.4+5.66×40

= 126.5(KPa)>T=79.6( KPa)

所以地基承载力满足要求。

主要部分选用高×宽=400mm×400mm，间距为4m×4m;上部残积岩选用高×宽=250mm×250mm , 间距为2.5m×2.5m的格构断面来进行支护.

2.4   挡土墙

2.4.1  一般规定：重力挡墙适用于移民迁建区的居民区、工业和厂矿区以及航运、道路建设涉及的规模小、厚度薄的滑坡阻滑治理工程；设计挡土墙应与其它治理工程措施相配合，根据地质地形条件设计多个方案，通过技术经济分析、对比后，确定最优方案，以达到最佳工程效果；挡土墙工程应布置在滑坡主滑地段的下部区域，当滑体长度大而厚度小时宜沿滑坡倾向设置多级挡土墙；当坡面无建筑物或其它用地，且地质和地形条件有利时，挡土墙宜设置为向坡体上部凸出的弧形或折线形，以提高整体稳定性；挡土墙墙高不宜超过8m，否则应采用特殊形式挡土墙，或每隔4~5m设置厚度不小于0.5m、配比适量构造钢筋的混凝土构造层；墙后填料应选透水性较强的填料，当采用粘土作为填料时，宜掺入适量的石块且夯实，密实度不小于85%；挡土墙所受压力可采用滑坡推力计算公式和土压力计算公式计算，取其最大值。挡土墙工程结构设计安全系数：基本荷载情况下，抗滑稳定性Ks≥1.3；抗倾覆稳定性Ks≥1.6；特殊荷载情况下，抗滑稳定性Ks≥1.2；抗倾覆稳定性Ks≥1.3；作用在挡土墙上的荷载力系及其组合，视挡土墙型式不同分别考虑。基本荷载应考虑墙背承受由填料自重产生的侧压力、墙身自重的重力、墙顶上的有效荷载、基底法向反力、摩擦力及常水位时静水压力和浮力；附加荷载涉及库水位的静水压力和浮力、江水位降落时的水压力和波浪压力等；特殊荷载考虑地震力及临时荷载；墙身所受的浮力应根据地基渗水情况，按下列原则确定：位于砂类土、碎石类土和节理很发育的岩石地基，按计算水位的100%计算； 位于完整岩石地基，其基础与岩石间灌注混凝土，按计算水位的50%计算；不能肯定地基土是否透水时，宜按计算水位的100%计算。

2.4.2  土压力的计算：土压力的计算方法及有关规定如下：

作用在墙背上的主动土压力，可按库仑理论计算，计算公式如下：

（2-5-1）

（2-5-2）

挡土墙前部的被动土压力，一般不予考虑，但当基础埋置较深，且地层稳定，不受水流冲刷和扰动破坏时，结合墙身位移条件，可采用1/3～1/2被动土压力值或静止土压力。被动土压力可按库仑理论计算，计算公式如下：

（2-5-3）

（2-5-4）

衡重式挡土墙上墙土压力，当出现第二破裂面时，用第二破裂面公式计算，不出现第二破裂面时，以边缘点联线作为假想墙背按库伦公式计算，下墙土压力采用力多边形法计算，不计入墙前土的被动土压力。墙背后填料的内摩擦角，应根据试验资料确定。当无试验资料时可参照有关规范所给出的数值选用。

2.4.3  重力挡墙构造

构造要求：挡土墙墙型的选择宜根据滑坡稳定状态、施工条件、土地利用和经济性等因素确定。在地形地质条件允许情况下，宜采用仰斜式挡土墙；施工期间滑坡稳定性较好且土地价值低宜采用直立式；施工期间滑坡稳定性较好且土地价值高宜采用俯斜式；在设计中可根据地质条件采用特殊形式挡土墙，如减压平台挡土墙，锚定板挡土墙和加筋土挡土墙等；挡土墙基础埋置深度必须根据地基变形、地基承载力、地基抗滑稳定性、挡土墙抗倾覆稳定性、岩石风化程度和流水冲刷计算确定。土质滑坡挡土墙埋置深度必须置于滑动面以下不小于1m～2m；块石挡土墙顶宽不宜小于0.8m，条石挡土墙顶宽不宜小于0.5m，毛石混凝土或素凝土墙顶宽不宜小于0.3m；挡土墙墙胸宜采用1:0.5～1:0.3 坡度。墙高小于4.0m，可采用直立墙胸，地面较陡时，墙面坡度可采用1:0.2～1:0.3；挡土墙墙背可设计为倾斜的、垂直的和台阶形的，整体倾斜度不宜小于1:0.25；挡土墙基础宽度与墙高之比宜为0.5～0.7，基底宜设计为0.1:1～0.2:1的反坡，土质地基取小值，岩质地基取大值；墙基沿纵向有斜坡时，基底纵坡不陡于5%。当纵坡陡于5%时，应将基底做成台阶式；当基础砌筑在坚硬完整的基岩斜坡上而不产生侧压力时，可将下部墙身切割成台阶式，切割后应进行全墙稳定性验算；在挡土墙背侧应设置200～400mm的反滤层，孔洞附近1m范围内应加厚至400～600mm。回填土为砂性土时，挡土墙背侧最下一排泄水孔下侧应设倾向坡外，厚度不小于300mm的防水层；挡土墙后回填表面设置为倾坡外的缓坡，坡度取1:20～1:30，或墙顶内侧设置排水沟，可通过挡土墙顶引出，但注意墙前坡体冲刷；为排出墙后积水，须设置泄水孔。根据水量大小，泄水孔孔眼尺寸宜为50mm×100mm、100mm×100mm、100mm×150mm方孔，或φ50～200圆孔。孔眼间距2～3m，坡度不小于5%。上下左右交错设置，最下一排泄水孔的出水口应高出地面≥200mm；在泄水孔进口处应设置反滤层。反滤层必须用透水性材料(如卵石、砂砾石等)为防积水渗入基础，须在最低排泄水孔下部，夯填至少300mm厚的粘土隔水层；挡墙伸缩缝每5～20m设置一道，缝宽20～30mm，缝中填沥青麻筋、沥青木板或其它有弹性的防水材料，沿内外顶三方填塞深度不小于150mm。

2.4.4  挡土墙抗滑移和抗倾覆稳定性验算

抗滑稳定系数计算公式为：K=(Gn+Ean)μ/(Eat+Gt)   （2-5-5）

抗倾覆稳定系数计算公式为：K=(G·X0+Eaz·Xf)/(Eax·Zf)   （2-5-6）

当基底下有软弱夹层时，稳定性可用圆弧滑动面法进行验算；抗滑稳定系数为最危险的滑动面上，诸力对滑动中心所产生的抗滑力矩与滑动力矩的比值，其值应符合下式要求：

K= Mr/MS≥Ks   （2-5-7）

2.4.5  基底压力计算方法

基底压力计算公式：Pmax=(F+G)/A+(M/W)       Pmin=(F+G)/A-(M/W)

当偏心距e > b/6时，Pmax按下式计算：Pmax=2(F+G)/(3Ia)

当地基受力层范围内有软弱下卧层时，应验算其顶面压力。

第三章    设计计算

3.1   滑坡推力计算

| ZK39+479左侧下滑力计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条块号 | 条块长 | 总重 | 倾角（°） | a-1-a |  | Ψ | 换算弧度 | Wsina |
| 1 | 8.5017 | 279.5247 | 56 |  |  | 0 | 0.977384 | 231.7365 |
| 2 | 7.1634 | 1528.883 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0.977384 | 1267.501 |
| 3 | 6.8179 | 1291.192 | 47 | 9 | 0.15708 | 0.947025 | 0.820305 | 944.318 |
| 4 | 6.1966 | 1675.826 | 42 | 5 | 0.087266 | 0.97354 | 0.733038 | 1121.347 |
| 5 | 6.7059 | 2227.498 | 37 | 5 | 0.087266 | 0.97354 | 0.645772 | 1340.542 |
| 6 | 7.2516 | 2491.15 | 34 | 3 | 0.05236 | 0.985026 | 0.593412 | 1393.033 |
| 7 | 7.1148 | 2480.709 | 32 | 2 | 0.034907 | 0.990319 | 0.558505 | 1314.575 |
| 8 | 6.393 | 2265.368 | 31 | 1 | 0.017453 | 0.995311 | 0.541052 | 1166.751 |
| 9 | 7.5067 | 2622.286 | 29 | 2 | 0.034907 | 0.990319 | 0.506145 | 1271.31 |
| 10 | 6.1568 | 1913.783 | 28 | 1 | 0.017453 | 0.995311 | 0.488692 | 898.4666 |
| 11 | 7.6452 | 2167.679 | 26 | 2 | 0.034907 | 0.990319 | 0.453786 | 950.248 |
| 12 | 5.8748 | 1305.977 | 25 | 1 | 0.017453 | 0.995311 | 0.436332 | 551.9299 |
| 13 | 5.4846 | 991.7838 | 23 | 2 | 0.034907 | 0.990319 | 0.401426 | 387.5208 |
| 14 | 4.7565 | 452.9146 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.401426 | 176.9678 |
| 15 | 4.8965 | 243.6487 | 22 | 1 | 0.017453 | 0.995311 | 0.383972 | 91.27242 |

| ZK39+479左侧下滑力计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wcosa | φ | 换算 | tanφ | Fc | Fs | C | cl | 下滑力P |
| 156.3082 | 7 | 0.122173 | 0.1227846 | 2.5 | 1.25 | 8 | 68.0136 | 189.177249 |
| 854.9404 | 16 | 0.279253 | 0.2867454 | 2.5 | 1.25 | 8 | 57.3072 | 1237.635522 |
| 880.5908 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 988.5955 | 1492.055117 |
| 1245.381 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 898.507 | 1890.799595 |
| 1778.959 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 972.3555 | 2329.953267 |
| 2065.257 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 1051.482 | 2730.669968 |
| 2103.76 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 1031.646 | 3059.309328 |
| 1941.8 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 926.985 | 3336.178611 |
| 2293.503 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 1088.4715 | 3543.639266 |
| 1689.77 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 892.736 | 3629.16437 |
| 1948.297 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 1108.554 | 3594.425455 |
| 1183.617 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 851.846 | 3481.09887 |
| 912.9418 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 795.267 | 3279.506833 |
| 416.9101 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 689.6925 | 3072.227821 |
| 225.9072 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 709.9925 | 2806.376799 |

| ZK39+557.6左侧下滑力计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条块号 | 条块长 | 总重 | 倾角（°） | a-1-a |  | Ψ | 换算弧度 | Wsina |
| 1 | 8.2839 | 338.5581 | 47 |  |  | 0 | 0.820305 | 247.6057 |
| 2 | 8.8092 | 1276.988 | 42 | 5 | 0.087266 | 0.976201 | 0.733038 | 854.472 |
| 3 | 5.6347 | 1291.192 | 37 | 5 | 0.087266 | 0.97354 | 0.645772 | 777.0587 |
| 4 | 6.5833 | 1785.452 | 31 | 6 | 0.10472 | 0.967351 | 0.541052 | 919.576 |
| 5 | 7.9626 | 1923.757 | 28 | 3 | 0.05236 | 0.985026 | 0.488692 | 903.1491 |
| 6 | 6.3398 | 1430.334 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0.488692 | 671.5009 |
| 7 | 7.6281 | 1249.464 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0.488692 | 586.5879 |
| 8 | 8.2735 | 979.817 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0.488692 | 459.9962 |
| 9 | 7.3095 | 339.0181 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0.488692 | 159.1594 |

| ZK39+557.6左侧下滑力计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wcosa | φ | 换算 | tanφ | Fc | Fs | C | cl | 下滑力P |
| 230.896 | 7 | 0.122173 | 0.1227846 | 2.5 | 1.25 | 8 | 66.2712 | 198.4168418 |
| 948.9873 | 16 | 0.279253 | 0.2867454 | 2.5 | 1.25 | 8 | 70.4736 | 802.283191 |
| 1031.192 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 817.0315 | 963.2571477 |
| 1530.431 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 954.5785 | 1071.73871 |
| 1698.576 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 1154.577 | 1055.487584 |
| 1262.91 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 919.271 | 1031.004748 |
| 1103.211 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 1106.0745 | 888.3987589 |
| 865.1271 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 1199.6575 | 643.6545291 |
| 299.3352 | 18 | 0.314159 | 0.3249197 | 2.5 | 1.25 | 145 | 1059.8775 | 301.0549653 |

图2.3

3.2   预应力锚索计算

3.2.1  确定锚索钢绞线规格

采用7φ15.2mm2、公称抗拉强度1860MPa、截面积139mm2钢绞线，每跟钢绞线极限张拉荷载Pu为259KN。

3.2.2 锚索设置位置及设计倾角的确定

在设计中应考虑自由段伸入滑动面长度不小于1m,锚索布置在滑坡前缘，锚索与滑动面相交滑动面倾角为220。锚索自由段长度为20m，锚固段长度暂设10m,则锚索设计倾角：

β=45°A+1+2A+12（A+1）φ-а =45°0.5+1+2×0.5+12（0.5+1）×18°-22=20°

预应力锚索倾角主要根据施工条件确定。一般的取值在150～300之间，取200。

3.2.3 设计锚固力及锚索间距的确定

采用预应力锚索整治滑坡时，锚索提供的作用力主要有沿滑动面产生的抗滑力及锚索在滑动面产生的法向阻力。
Pt=Fλsinα+βtanφ+cos⁡(α+β)=28000.5×sin22°+20°×tan18°+cos⁡(22°+20°)=3307KNm

根据锚索设计锚固力Pt和所选用钢绞线强度，计算根数N，安全系数Fs1=1.8,则：

N = Fs1×PtPu=1.8×3307259=22.98   取23根

设计锚索间距4m，则需要设计10排每孔9束预应力锚索，则每孔锚索设计锚固力为：

Pt=4×330710=1323KN     N=1323259×0.60=8.51   取9束

3.2.4 锚固体设计计算

锚索预应力筋的截面面积根据规范由下列公式确定:

A=K×Nt/fptk

K----------安全系数,按规范《锚索设计与施工规范》取定;

Nt----------锚索的设计轴向拉力值

fptk---------钢丝,钢绞线,钢筋强度标准值见本规范附录四.

A=4×1000×13231470=3600mm2

孔径：预应力锚索孔径与钢绞线根数、砂浆保护层厚度和滑坡体结构有关。

当滑坡体结构松散，或钻孔缩径明显时，可增大孔径。

设计采用锚索钻孔直径dh=0.14m,单根钢较线直径d=0.0152m; 注浆材料采用M35水泥砂浆，锚索张拉钢材与水泥砂浆的极限粘结应力zv=2400kPa;锚索锚固段置于弱风化泥灰岩中，锚孔壁对砂浆的极限剪应力z=1200kPa，锚固体设计安全系数FS2=2.5。

按水泥沙浆与锚索张拉钢材粘结强度确定锚固长度，取M35的水泥沙浆，（当锚索锚固段为枣核状时）

lsa=FS2nπd×Ptτu=2.5×13239×3.14×0.0152×2400=3.21m

按锚固体与空壁的抗剪强度确定锚固长度：

La=FS2πd×Ptτu=2.5×9923.14×0.14×1200=6.3m

锚索的锚固段长度采用lsa和La中的大值6.3m,取整7m.

3.3  格构计算

3.3.1 节点荷载初步分

根据节点荷载分配原则，把锚索的设计轴向拉力155×9=1400KN，将其分配于X和Y方向。则：

Fix=BxSxBxSx+BxSxFi       Fiy=BySyBySy+BySyFi

1   节点荷载分配的调整

P=∑F∑A+∑△A                  △P=∑△A∑AP

△Fix=FixFi△A△P              △Fiy=FiyFi△A△P

调整后节点荷载在x、y发两向的分配荷载分别为：

F‵ix=Fix+△Fix                 F‵iy=Fiy+△Fiy

2   X和Y方向均布荷载计算

S=√4EhIbk=√4×7.9×4041240×1.1=40

Fix=Fiy=40×4040×40+40×40×1400=700KN

△Fiy=FiyFi△A∑△A∑AP=7001400×40×40×40×40×10-3×640×5×4×1400×640×5+40×40×10-3×6=22KN

F‵iy=Fiy+△Fiy=714+22=736KN

△Fix=FixFi△A∑△A∑AP=7001400×40×40×40×40×10-3×2140×4×20×700×2140×4×20+40×40×10-3×21=75KN

F‵ix=Fix+△Fix=700+75=775KN   取800KN

3   Y方向弯矩、剪力计算（弯矩剪力图）

Pj=∑PL=800×64×5=240(KN·m)

利用五跨等跨的连续梁弯矩系数可得各截面的弯矩如下：（单位：KN·m）

MA=0

MB=0.105×240×42=403       M1=-0.078×240×42=-300

MC=0.079×240×42=303     M2=-0.033×240×42=-127

M3=-0.046×240×42=-177

剪力如下：（单位：KN）

VAL=0            VAR=-pjl2+MB-MAl=-240×42+4034=-370 VBL=pjl2+MB-MAl=240×42+4034=581  VBR=-pjl2-MB-MCl=-240×42-403-3034=-505 VCL=pjl2-MB-MCl=240×42-1004=455        VCR=-pjl2=-240×42=-480

4      X方向弯矩、剪力计算（弯矩剪力图略）

由于X方向经两次对称得到同Y方向相同的五跨等跨的连续梁，画弯矩剪力图时将其各自对称得出弯矩剪力图。

- 配筋计算

取弯矩Mmax=403KN·m, Vmax=581KN配筋

纵筋计算

选用C30级混凝土，а1fc=14.3N㎜2,HRB335级钢筋fy=300N㎜2.选用400㎜×400㎜的格构截面。估计纵向受拉钢筋为双排布置，h0=400-60=340㎜.

аs=Mfcbh02=403×10614.3×400×3402=0.609

HRB335级钢筋аs，max=0.399, аs>аs，max需配置受压钢筋As'。

As'=M-аs，maxfcbh02fy＇(h0-а＇)=403×106-0.399×14.3×400×3402400×(340-35)=1141㎜2

受拉钢筋截面面积As，HRB335级钢筋ξb=0.55.

AS=ξbfcfybh0+As'=0.55×14.3400×400×340+1141=3815㎜2

受压钢筋As'选用3Φ22，As'=1140㎜2

受拉钢筋As选用8Φ25，As=3927㎜2

箍筋按构造配置双支φ10@110.

另一侧面的弯矩为300KNm,受压的3Φ22，As'=1140㎜2不满足要求。

需配置弯起钢筋：则

Vcs =0.7ftbh0+1.25fyvnAsv1sh0

=0.7×1.43×400×340+1.25×210×2×78.5110340

=263.5KN

ASb1=V1-Vcs0.8fy×sinаs=(403-263.5)×10000.8×300×0.707=822mm2 弯起2根Φ25As=982mm2。

格构梁受力简图

格构配筋图

  - 挡土墙计算

3.4.1  根据公路挡土墙设计规范：

路垫边坡坡率为1：1.00时，内摩擦角φ取500，土容重r=20KNm3，容重r=23KNm3，墙背摩擦角φ'取200，基底摩擦系数取0.5，土压力安全系数取1.2。则：

Ea=1.2×[12rH2cos2(φ-α)]/ cos2αcos(δ+α)[1+sinφ+δsin⁡(δ-β)cos⁡(δ+α)cos⁡(α-β)]2

=1.2×[0.5×20×7.72×cos2(500-0)]/ cos20cos200+0]

/ cos20cos200+0[1+sin500+200sin⁡(200-160)cos⁡(200+0)cos⁡(0-160)]2

=1.2×296.45/1.478=241KN

W土=r土s土=20×30.1=602KN

R=μN cos450=0.5×602×0.707=213KN

W墙=r墙s墙=23×15.1=347KN

Ea前=0.5×23×12×0.476=5.474KN

Ea后=0.5×20×12×0.447=4.47KN

3.4.2  抗滑移验算

Kc=μN+EpEx=0.5×213+347241×0.707=1.64>1.3    满足要求

3.4.3   抗倾覆验算

K0 = MyM0 = WZw+EayZay+RyZyExZx =602×5.92+241×0.707×2.92+347×1.86241×0.707×2.92+213×7.2=2.0>1.6

K0=2.0>1.6    满足要求         所选挡土墙截面尺寸可用

第四章    概预算

4.1各分项工程工程量计算

4.1.1 预应力锚索

| 预应力锚索总量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排数 | 束/根 | 根 | 长度(m) | 总长(m) | 备注 |
| 第一排 | 9 | 51 | 12 | 612 |  |
| 第二排 | 9 | 60 | 12 | 720 |  |
| 第三排 | 9 | 59 | 17 | 1003 |  |
| 第四排 | 9 | 58 | 22 | 1276 |  |
| 第五排 | 9 | 55 | 22 | 1210 |  |
| 第六排 | 9 | 46 | 27 | 1242 |  |
| 第七排 | 9 | 41 | 27 | 1107 |  |
| 第八排 | 9 | 26 | 27 | 702 |  |
| 第九排 | 9 | 22 | 27 | 594 |  |
| 第十排 | 9 | 17 | 27 | 459 |  |
| 合计 |  |  |  | 8925 |  |

4.1.2  填土总量

30m2 ×240m=7200m3

4.1.3 挡土墙总量

15m2×240m=3600m3

4.1.4格构梁总量

400mm×400mm:   7×252+46×41=5414   5414×0.4×0.4=866m3

250mm×250mm:   32×7+12×16=416	    416×0.25×0.25=26m3

Ⅰ级钢筋：2×416×1.58+(5414÷0.11×1.6+416÷0.11×1)×0.617=52.234t

Ⅱ级钢筋: 5414×8×3.85+5414×3×2.98+416×6×2.98=22.259t

4.1.5   挖方量

| K39+260--K39+740挖方量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩截面(桩号) | 截面面积(㎡) | 长度(m) | 挖方量(m^3) |
| K39+260 | 21.6276 | 20 | 432.552 |
| K39+280 | 247.2952 | 20 | 4945.904 |
| K39+300 | 340.5501 | 20 | 6811.002 |
| K39+320 | 347.5889 | 20 | 6951.778 |
| K39+340 | 299.4334 | 20 | 5988.668 |
| K39+360 | 91.2348 | 20 | 1824.696 |
| K39+380 | 337.2962 | 20 | 6745.924 |
| K39+400 | 829.0268 | 20 | 16580.536 |
| K39+420 | 1048.2154 | 20 | 20964.308 |
| K39+440 | 1153.7574 | 20 | 23075.148 |
| K39+460 | 1403.8903 | 20 | 28077.806 |
| K39+480 | 1827.7552 | 20 | 36555.104 |
| K39+500 | 1743.7398 | 20 | 34874.796 |
| K39+520 | 1228.1884 | 20 | 24563.768 |
| K39+540 | 975.9141 | 20 | 19518.282 |
| K39+560 | 492.3985 | 20 | 9847.97 |
| K39+580 | 482.7249 | 20 | 9654.498 |
| K39+600 | 498.0453 | 20 | 9960.906 |
| K39+620 | 289.1982 | 20 | 5783.964 |
| K39+640 | 511.8134 | 20 | 10236.268 |
| K39+660 | 388.4927 | 20 | 7769.854 |
| K39+680 | 368.3369 | 20 | 7366.738 |
| K39+700 | 315.3779 | 20 | 6307.558 |
| K39+720 | 262.5248 | 20 | 5250.496 |
| K39+740 | 31.2895 | 20 | 625.79 |
| 总挖方量 |  |  | 310714.31 |

4.2   工程预算详细计算（附表）