用Mapgis程序绘制物化探等值线图及点位数据图方法说明 
赵明亮（李金忠整理）   
一、建立数据表  

1、用电子表格建立成图元素表（不要表头，建议将平面坐标按Y、X、数据…列次序移到表前1、2…列，Y、X坐标分别为7位、6位整数）；  

2、另存为文本文件（制表符分隔）类型的新文件并取名(如文件名为茨竹箐原始数据表)。 
  
二、Mapgiss投影转换  
1、打开Mapgiss程序主菜单→点击″实用服务″→点击″投影变换″→点击″P投影转换″→点击″U用户文件投影转换″→打开文本文件(茨竹箐原始数据表)；   
2、选″指定分隔符″→指定坐标X、Y列（注意X、Y列可能倒置）； 
  
3、点击″设置分隔符″→选″Tab″及″空格″→点击″数据类型″→将所有的字符串点为″双精度″→在″属性名称所在行″选框中选择数据（注意数据不能选″无″）→在″加入″列选定所需的坐标及元素值→确定；   

4、点击″点图元参数″→选择子图参数（建议选编号35的圆点的子图号，高度宽度一般均为1，颜色为1）→确定；   
  
5、选″不需要投影″→点击″数据生成″→确定→关闭；   
  
6、另取点文件名（如茨竹箐数据投影)→保存→退出。  
  
三、等值线图的Mapgiss的DTM分析  
  
1、打开Mapgiss程序主菜单→点击″空间分析″→点击″DTM分析″→点击″文件″→点击″打开数据文件″→点击″点数据文件″→打开点文件（如茨竹箐数据投影）；  
  
2、点击″处理点线（P）″→点击″点数据高程提取″→在″高程属性项″中点击要成图的元素的值→确定；   
  
3、点击″Tin模型″→点击″快速生成三角剖分网″→在是否保存选项中选择″否″；   
  
4、点击″Tin模型″→点击″删除三角剖分网边″→手工删除不合理的剖分网边； 
  
5、点击″Tin模型″→点击″追踪剖分等值线″；   

①选″等值线套区″→选″绘制色阶″→可选或不选″保留边界″→选″等值线光滑处理″→在″光滑度″选项中选择″高程度″； 
②点击″等值层值″→对等值线层分段参数中的″起始Z″、″终止Z″、″步长增″及″起始色″、″终止色″进行设置→点击″更新当前分段″→确定； 
  
③点击″线参数″→对等值线的参数进行统一设置或双击线图标进行线参数分别设置；   
  
④点击″注记参数″→对″注记的最大倾角″、″注记间最小允许距离″、″注记始层″、″频度″、″注记等值线线宽值″进行设置；   
  
A、点击″注记格式″→对小数位数、记数法等进行设置→前缀符号、后缀符号设置→确定；   
  
B、点击″注记字体″→对″字体尺寸″进行设置→点击″字体″，对字体（宋体、仿宋体、黑体等）设置、确定→点击″颜色″，对标注字体的颜色进行设置、确定→确定；
C、对″轴向标尺″可选或不选→确定； 
⑤点击″文件″→点击″消除剖分工作区″→在是否保存选项中选择″否″；   
  
⑥关闭→存文件名（如茨竹箐点、茨竹箐线、茨竹箐面文件）。   

四、点位及数据图的Mapgiss的DTM分析   

1、打开Mapgiss程序主菜单→点击″空间分析″→点击″DTM分析″→点击″文件″→点击″打开数据文件″→点击″点数据文件″→打开点文件（如茨竹箐数据投影）；    
  
2、点击″处理点线（P）″→点击″点数据高程提取″→在″高程属性项″中点击要成图的元素的值→确定；   
  
3、点击″模型应用（A）″→点击″高程点标注制图″；   
  
①在″D缺省符号″单击图标″T1Dd″→点击″符号″→进行子图号选择（建议为35）→确定；点击″颜色″→进行子图颜色选择（建议为1）→确定→确定；   
②对″标注位置″、″符号尺寸″（建议为1）、″间隔″等进行设置； 

③点击″标注字体″→设置″字体尺寸″（建议为2～3）→设置″字体″及″颜色″→确定；   
  
④点击″标注格式″→对小数位数、记数法等进行设置→前缀符号、后缀符号设置→确定；   
  
⑤确定。   
  
4、关闭→保存点文件（如点位数据），线文件及Tin类型文件可不保存。   
  
五、成图   
  
应包含等值线图、点位及数据图等  

1、等值线图   
  
用茨竹箐点、茨竹箐线、茨竹箐面文件成图及套合、整饰。   
  
2、点位及数据图   

用点位数据的点文件成图及套合、整饰。 以上为单元素等值线及点位数据成图（平面图）过程的简要说明，多元素成图可举一反三。欢迎修改优化！