煤质评价指标汇总

（王工 整理）

一、资源量估算指标

E.2   煤炭资源量估算指标

| 项目 |  |  |  | 煤类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 炼焦用煤 | 长焰煤不粘煤弱粘煤贫煤 |  | 无烟煤 | 褐煤 |
| 煤层厚度 m | 井采 | 倾角 | ＜25° | ≥0.7 | ≥0.8 |  |  | ≥1.5 |
|  |  |  | 25°~ 45° | ≥0.6 | ≥0.7 |  |  | ≥1.4 |
|  |  |  | ＞45° | ≥0.5 | ≥0.6 |  |  | ≥1.3 |
|  | 露天开采 |  |  | ≥1.0 |  |  |  | ≥1.5 |
| 最高灰分 Ad% |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 最高硫分 St,d% |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 最低发热量Qnet,d MJ/kg |  |  |  | — |  | 17.0 | 22.1 | 15.7 |

5285千卡

二、煤质

1、煤灰份的分级

表1  动力煤的灰分分级                 %

| 序号 | 级别名称 | 代号 | 灰分（Ad）范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特低灰煤 | SLA | ≤10.00 |
| 2 | 低灰煤 | LA | 10.01～16.00 |
| 3 | 中灰煤 | MA | 16.01～29.00 |
| 4 | 高灰煤 | HA | ＞29.00 |

表2  冶炼用炼焦精煤的灰分分级         %

| 序号 | 级别名称 | 代号 | 灰分（Ad）范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特低灰煤 | SLA | ≤6.00 |
| 2 | 低灰煤 | LA | 6.01～9.00 |
| 3 | 中灰煤 | MA | 9.01～12.00 |
| 4 | 高灰煤 | HA | ＞12.00 |

5  高炉喷吹用煤的灰分分级

高炉喷吹用煤的灰分分级可参照本部分第4章中表2冶炼用炼焦精煤进行分级。

# 6 其他用炼焦精煤和原料用煤的灰分分级

其他用炼焦精煤和原料用煤的灰分分级可参照本部分第3章中表1动力煤炭进行分级。

2、煤的硫份分级

表1  不同煤种的基准发热量

| 煤 种 | 基准发热量（Qgr，d）/（MJ/kg） |
| --- | --- |
| 无烟煤、烟煤 | 24.00 |
| 褐煤 | 21.00 |

4.2  无烟煤和烟煤的硫分分级

无烟煤和烟煤的硫分在基准发热量时按表2分级。

表2  无烟煤和烟煤的硫分分级

| 序号 | 级别名称 | 代号 | 干燥基全硫分(St,d)范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特低硫煤 | SLS | ＜0.50 |
| 2 | 低硫煤 | LS | 0.50~0.90 |
| 3 | 中硫煤 | MS | 0.91~1.50 |
| 4 | 中高硫煤 | MHS | 1.51~3.00 |
| 5 | 高硫煤 | HS | ＞3.00 |

表4  冶炼用炼焦精煤的硫分分级

| 序号 | 级别名称 | 代号 | 干燥基全硫分(St,d)范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特低硫煤 | SLS | ＜0.40 |
| 2 | 低硫分煤 | LS | 0.40～0.70 |
| 3 | 中低硫煤 | MLS | 0.71～0.95 |
| 4 | 中硫分煤 | MS | 0.96～1.20 |
| 5 | 中高硫煤 | MHS | 1.21～1.50 |
| 6 | 高硫分煤 | HS | 1.51～2.50 |

三、发热量

|表1 无烟煤和烟煤发热量的分级

| 序号 | 级别名称 | 代号 | 发热量（Qgr,d）范围(MJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特高热值煤 | SHQ | >29.60 |
| 2 | 高热值煤 | HQ | 25.51~29.60 |
| 3 | 中热值煤 | MQ | 22.41~25.50 |
| 4 | 低热值煤 | LQ | 16.30~22.40 |
| 5 | 特低热值煤（低质煤） | SLQ | <16.30 |

3.2 褐煤的发热量的分级按表2进行。

表2 褐煤发热量的分级

| 序号 | 级别名称 | 代号 | 发热量（Qgr,d）范围(MJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高热值褐煤 | HQL | >18.20 |
| 2 | 中热值褐煤 | MQL | 14.90~18.20 |
| 3 | 低热值褐煤（低质煤） | LQL | <14.90 |

注：1MJ/kg( 兆焦耳/千克 )=239.14291180千卡/千克 ≈ 239.14

四 煤中磷分按下表进行分级

| 序号 | 级别名称 | 代号 | 磷分范围（Pd），% | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特低磷煤 | SLP | ≤0.010 | GB 216 |
| 2 | 低磷分煤 | LP | ＞0.010~0.050 |  |
| 3 | 中磷分煤 | MP | ＞0.050~0.100 |  |
| 4 | 高磷分煤 | HP | ＞0.100 |  |

五、煤的干燥无灰基挥发分产率（Vdat,%）分级

煤的干燥无灰基挥发分产率（Vdaf,%）按下表分级：

| 序号 | 级别名称 | 代号 | 分级范围（Vdaf,%） | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特低挥发分煤 | SLV | ≤10.00 | GB/T212 |
| 2 | 低挥发分煤 | LV | ＞10.00～20.00 |  |
| 3 | 中等挥发分煤 | MV | ＞20.00～28.00 |  |
| 4 | 中高挥发分煤 | MHV | ＞28.00～37.00 |  |
| 5 | 高挥发分煤 | HV | ＞37.00～50.00 |  |
| 6 | 特高挥发分煤 | SHV | ＞50.00 |  |