	工程岩体分级标准 （七） 

[image: image1.png]





	[image: image2.jpg]





	来源：SRC-9301 作者： 发布时间：2006.02.13 


	地下水影响修正系数K1                      表D.0.1－1 
 

　

K3
 

地下水出水状态
 　
BQ

 

＞450 

450～351 

350～251 

≤250 

潮湿或点滴状出水 

0 

0.1 

0.2～0.3 

0.4～0.6 

淋雨状或涌流状出水，水压≤0.1MPa或单位出水量≤10L／min?m 

0.1 

0.2～0.3 

0.4～0.6 

0.7～0.9 

淋雨状或涌流状出水，水压＞0.1MPa或单位出水量＞10L／min?m 

0.2 

0.4～0.6 

0.7～0.9 

1.0 

                      主要软弱结构面产状影响修正系数K2                表D.0.1－2 
结构面产状及其与 

洞轴线的组合关系 

结构面走向与 

洞轴线夹角＜30? 

结构面倾角30?～75? 

结构面走向与洞 

轴线夹角＞60? 

结构面倾角＞75? 

其它组合 

K2 

0.4～0.6 

0～0.2 

0.2～0.4 

                           初始应力状态影响修正系数K3                  表D.0.1－3 
初始应力状态
 

BQ

 

K3
 

＞550 

550～451 

450～351 

350～251 

≤250 

极高应力区 

1.0 

1.0 

1.0～1.5 

1.0～1.5 

1.0 

高应力区 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5～1.0 

0.5～1.0 

附录E  地下工程岩体自稳能力  
E.0.1  地下工程岩体自稳能力，应按表E.0.1确定。                   
          地下工程岩体自稳能力                        表E.0.1 
岩体级别 
自  稳  能  力 
Ⅰ 
跨度≤20m，可长期稳定，偶有掉块，无塌方 
Ⅱ 
跨度10～20m，可基本稳定，局部可发生掉块或小塌方； 
跨度＜10m，可长期稳定，偶有掉块 
Ⅲ 
跨度10～20m，可稳定数日～1月，可发生小～中塌方； 
距度5～10m，可稳定数月，可发生局部块体位移及小～中塌方； 
跨度＜5m，可基本稳定 
Ⅳ 
跨度＞5m，一般无自稳能力，数日～数月内可发生松动变形、小塌方，进而发展为中～大塌方。埋深小时，以拱部松动破坏为主，埋深大时，有明显塑性流动变形和挤压破坏； 
跨度≤5m，可稳定数日～1月 
Ⅴ 
无自稳能力 
注：①小塌方：塌方高度＜3m，或塌方体积＜30m3； 
②中塌方：塌方高度3～6m，或塌方体积30～100m3； 
③大塌方：塌方高度＞6m，或塌方体积＞100m3。


