	



	首 页 媒体聚焦 矿业市场 地产市场 投资指南 资源经济 

资源战略 科普园地 旅游天地 政策法规 标准规范 基础数据 

资料集萃 行业专家 行业机构 金土工程 数字国土 资源专题 



	

	
	
	[image: image1.png]





	[image: image2.png]



	[image: image3.png]




	天气预报 空气质量 电视节目 网上地图 机票预定 火车票务 北京公交 旅游专线 

|

网上办文 论文投稿 投稿启事 

资源论坛  

[image: image4.png]


繁体版 

[image: image5.png]






		[image: image6.png]


热词搜索 

	
			　


		土地调查 

 HYPERLINK "http://search.lrn.cn/was40/search?channelid=27832" \t "_blank" 节能减排 

 HYPERLINK "http://search.lrn.cn/was40/search?channelid=41955" \t "_blank" 晋黑砖窑 
小产权房 

 HYPERLINK "http://search.lrn.cn/was40/search?channelid=28113" \t "_blank" 楼市调控 

 HYPERLINK "http://search.lrn.cn/was40/search?channelid=3685" \t "_blank" 投资矿业 
金土工程 

 HYPERLINK "http://search.lrn.cn/was40/search?channelid=40432" \t "_blank" 高考录取 

 HYPERLINK "http://search.lrn.cn/was40/search?channelid=47468" \t "_blank" 香港十年 
	　


			

	
	[image: image7.wmf]


	[image: image8.png]



	[image: image9]
	[image: image10.png]




	[image: image11]
	[image: image12.png]



[image: image13]
[image: image14.png]



  资源网>标准规范>矿业
工程岩体分级标准 （十九） 

[image: image15.png]



[image: image16.jpg]



来源：SRC-9301 作者： 发布时间：2006.02.13 

结构面抗剪断强度参数表                     表22 
序  号 
名称 
摩擦系数 
粘聚力(MPa) 
1 
平直刚性结构面 
0.5～0.7 
0.05～0.1 
2 
岩块、岩屑型(含泥膜) 
0.4～0.55 
0.035～0.05 
3 
岩屑夹泥型 
0.3～0.4 
0.025～0.035 
4 
泥或泥夹岩屑型 
0.2～0.3 
0.005～0.02 
    本附录是在大量收集结构顶原位抗剪强度试验资料(抽样样品)的基础上，对其抗剪断峰值强度参数进行划分的，反映了多年的试验研究成果。统计划分方法见C.0.1说明。 
    结构面抗剪断强度划分：样品总数94个，取自34个工程，测试方法与岩体抗剪断强度相同，试验剪断面控制在结构面上，其中最大实测内摩擦角φ＝48.7°、粘聚力C＝0.12MPa(未风比～微风化闪长花岗岩的裂隙面、闭合、起伏粗糙)，和φ＝45.6°、C＝0.16MPa(灰岩节理面，新鲜方解石充填)；最小实测值φ＝9.6°、C＝0.04MPa，和φ＝10.8°、C＝0.01MPa(粘土岩泥化夹层)。φ的 [image: image17]＝29.7°，φ值小于 [image: image18]的样品占总数的63％，初步划分界限值为38.3°、29.7°、19.3°、13.5°。相应C的初步划分界限位为0.24、0.12、0.1、0.07MPa。 
    根据各样品结构面性状描述的记载，结合本附录表C.0.2中各种情况结构面特征进行分析，并注意到现场实测值有分散性，特别是C值的实测值分散性和随机性较大，故将φ的初步划分界限值略作降低或取整，将C的初步划分界限值作了适当地降低。划分情况见表C.0.2给出的参数值，该表中给出的数据，相当于现场原位实测值，设计采用时可根据有关行业标准和专业规范的要求，作适当调整。 
附录D   岩体基本质量指标的修正  
D.0.1  本附录规定了对地下水等三项修正因素的修正方法和修正系数取值原则，并给出了相应的修正系数值。 
    （1）地下水是影响岩体稳定的重要因素。水的作用主要表现为溶蚀岩石和结构面中易溶胶结物，潜蚀充填物中的细小颗粒，使岩石软化、疏松，充填物泥化，强度降低，增加动、静水压力等。这些作用对岩体质量的影响，有的可在基本质量中反映出来，如对岩石的软化作用，采用了单轴饱和抗压强度。水的其它作用在基本质量中得不到反映，需采用修正措施来反映它们对岩体质量的影响。 
    目前国内外在围岩分级中，考虑水的影响时主要有四种方法：修正法、降级法、限制法、不考虑。本标准采用修正法，并给出定量的修正系数，这一方法不仅考虑了出水状态，还考虑了岩体基本质量级别。这是由于水对岩体质量的影响，不仅与水的赋存状态有关，还与岩石性质和岩体完整程度有关。岩石愈致密，强度愈高，完整性愈好，则水的影响愈小。反之，水的不利影响愈大。基本质量为Ⅰ、Ⅱ级的岩体，足含水不多，无水压时，认为水对岩体质量无不利影响，取修正系数K1＝0；基本质量为Ⅴ级的岩体，呈涌水状出水，水压力较大时，不利影响最大，取K1=1.0(即降一级)。对其它中间情况，考虑了在同一出水状态下，基本质量愈差的岩体，对其影响程度愈大，修正系数也随之加大。 
修正系数的确定，除考虑上述原则外，还参考了国内近几年的有关研究成果，见表23。 
                        地下水影响修正系数汇总表                   表23 
出水 
状态 
资料来源 
岩体基本质量级别 
Ⅰ 
Ⅱ 
Ⅲ 
Ⅳ 
Ⅴ 
渗 
  
水 
  
滴 
  
水 
大型水电站地下洞室围岩分类(水电部昆明勘测设计院) 
0 
0 
0～0.1 
(软岩) 
0.2～0.4 
(硬岩～软岩) 
0.4～0.5 
(硬岩～软岩) 
隧道工程岩体(围岩)分级(铁道部科学研究院西南研究所) 
0 
0.1 
(硬岩) 
0.1～0.25 
(硬岩～软岩) 
0.1～0.25 
(硬岩～软岩) 
0.1～0.25 
(硬岩～软岩) 
国防工程锚喷支护技术暂行规定(总参，1984年) 
0 
0 
0.1 
0.25 
0.5 
本  标  准 
0 
0 
0.1 
0.2～0.3 
0.4～0.6 
淋 
雨 
状 
或 
线 
流 
状 
出 
水 
大型水电站地下洞室围岩分类(水电部昆明勘测设计院) 
0 
0～0.1 
(硬岩) 
0.1～0.25 
(硬岩～软岩) 
0.3～0.6 
(硬岩～软岩) 
0.6～0.9 
(硬岩～软岩) 
隧洞工程岩体(围岩)分级(铁道部科学研究院西南研究所) 
0 
0.1 
(硬岩) 
0.1～0.5 
(硬岩～软岩) 
0.1～0.5 
(硬岩～软岩) 
0.1～0.5 
(硬岩～软岩) 
国防工程锚喷支护技术暂行规定(总参，1984年) 
0 
0.1 
0.25 
0.5 
0.75 
本  标  准 
0 
0.1 
0.2～0.3 
0.4～0.6 
0.7～0.9 
涌 
  
  
水 
大型水电站地下洞室围岩分类(水电部昆明勘测设计院) 
0 
0～0.2 
(硬岩) 
0.2～0.5 
(硬岩～软岩) 
0.4～0.8 
(硬岩～软岩) 
0.8～1.0 
(硬岩～软岩) 
隧洞工程岩体(围岩)分级(铁道部科学研究院西南研究所) 
0 
0.25 
(硬岩) 
0.25～0.75 
(硬岩～软岩) 
0.25～0.75 
(硬岩～软岩) 
0.25～0.75 
(硬岩～软岩) 
国防工程锚喷支护技术暂行规定(总参，1984年) 
0 
0.25 
0.5 
0.75 
1.0 
本标准 
0 
0.20 
0.4～0.6 
0.7～0.9 
1.0 
注：昆明院和西南所都是用评分法确定岩体质量指标，水的影响采用评负分对岩体质量进行修正。表中所列系数是按负分值和级差换算的。

[image: image19.png]



[image: image20.png]



 最新评论
查看更多评论  

[image: image21.png]



[image: image22]
[image: image23.png]



	[image: image24]

	[image: image25.png]



	[image: image26]
	[image: image27.png]





	


	
	[image: image28.png]



[image: image29.png]



 相关文章
[image: image30.png]



[image: image31.png]






	[image: image32.png]



		[image: image33.png]





	


_1268034182.unknown

