一、名词解释（A卷）

- 影像匹配：通过一定的匹配算法在两幅或多幅影像之间识别同名点。

- 同名核线：同一核面与左右影像相交形成的两条核线，其中核面指物方点与摄影基线所确定的平面。

- Area Based Matching:基于灰度的影像匹配。

- 数字影像：它是一个灰度矩阵g ,矩阵中的每个元素对应于被摄物体或光学影像的一个微小区域，称为像元或像素，它是数字影像的最小基本单元。

- DEM:表示区域D上地形的三维向量有限序列：{Vi=(Xi, Yi, Z i), Xi, Yi∈D, i=1,2,……n}其中，Xi, Yi表示平面位置，Z i 是相应的高程。

- 立体正射影像对：由正射影像和通过该正射影像生成的立体匹配片两者组成的立体像对；

一、名词解释（B卷）

1、4D产品：

DEM  Digital Elevation Model，DOM  Digital Ortho photo Map

DLG  Digital Line Graph，     DRG  Digital Raster Graph

- Region Based Matching：基于区域的影像匹配

- 同名核线：同一核面与左右影像相交形成的两条核线，其中核面指物方点与摄影基线所确定的平面

- 影像匹配：通过一定的匹配算法在两幅或多幅影像之间识别同名点，

5、金字塔影像：对二维影像逐次进行低通滤波，增大采样间隔，得到一个像元素总数逐渐变小的影像序列，将这些影像叠置起来颇像一座金字塔，称为金字塔影像结构。

6、立体透视图:运用透视原理和一定的数学模型（共线方程）将物方具有三维信息的点转换到指定的平面上，并通过消影处理获得立体透视效果。

二、简答题（A、B卷）

1、简述影像相关的基本原理。

影像相关的基本原理：在左影像上取以待定点为中心的目标区，其大小为m× n, 粗略估计其同名点在右影像上可能存在的区域，在右影像上取搜索区大小为K×L（K＞m ,L＞n）,依次取搜索区中与目标区大小相同的窗口，并计算其与目标区的相关系数，比较所有的相关系数，取其最大值或者最小值（依算法而定）对应的搜索区中所取区域的中心为待定点的同名点，这就是影像相关的基本原理。

2、为什么最小二乘影像匹配能够达到很高的精度？它的缺点是什么？

答：最小二乘影像匹配的基本思想是：在影像匹配中引入几何和辐射变形参数，同时按最小二乘的原则∑VV=min，在影像匹配的同时解求这些参数。

（1）最小二乘影像匹配中把像素的灰度值视为观测值，并充分考虑了影像的系统误差改正，改善了影像匹配的精度。

（2）最小二乘影像匹配采用最小二乘法计算原则，有利于考虑观测值（像素）与观测值或其他地面目标之间的关系，灵活应用这些控制条件，使其的精度和可靠性有所提高，并使它的解得形式不仅仅局限于传统的左右位移。

（3）最小二乘影像匹配可以进行多张影像的匹配。并能够与其他匹配算法相结合。

在最小二乘影像匹配中，由于观测误差方程式是非线性函数，需要进行线性化，因此需要较为准确的初值。

3、简述数字纠正的原理

数字纠正是以像素为单元，通过数字影像变换完成像片纠正的过程。或根据已知参数及数字高程模型，利用构像方程式或一定的数学模型由控制点解算，从原始非正射投影的数字影像获得正射影像，对影像很小的区域逐一进行数字纠正的过程为数字微分纠正。

4、简述从解析向数字摄影测量过渡阶段的计算机辅助测图与进入数字摄影测量时代后，该过程的区别？

进入数字摄影测量时代后，该过程称为数字影像测图。它是利用计算机代替解析测图仪（或具有机助系统的模拟测图仪），用数字影像代替模拟像片、用数字光标代替光学光标，直接在计算机上进行数字化测图的作业方法。

三、综合题（A卷）

1、简述Hough变换提取直线的原理，绘出程序框图。

答：在标准参数化方式下平面直角坐标系中的L表达为①

其中为L相对于原点的距离，为与x轴夹角。

根据上式，直线L上不同的点在参数空间中被变换为一族相交于P点的正弦曲线。显然，若能确定参数空间中的p点（局部最大值），就实现了直线检测。

（1）将参数空间量化成mn(m为的等分数；n为的等分数个单元，并设置累加器Q mn；

（2）给参数空间中的每个单元分配一个累加器Q（i, j），并把累加器的初始值设置为零；

（3）取出直角坐标系中的点（Xi，Yi）（i=1,2,3,……s为直角坐标系中的已知点数）代入式①，并以此量化后的值计算出；

（4）在参数空间中，找到和所对应的单元，并将该单元的累加器加1，即Q（i，j）= Q（i，j）+1;

（5）当直角坐标系中的点都经过（3）、（4）两步遍历后，检验参数空间中每个累加器的值，累加器值最大的单元所对应的和即为直角坐标系中直线方程式①的参数。

2、基于物方的影像匹配（VLL）步骤：

- 给定地面点的平面坐标（X，Y）与近似最低高程Z min，高程搜索步距可由所要求的高程精度确定。

- 由地面点平面坐标（X，Y）与可能的高程计算左右影像坐标（x1，y1）与（x2，y2）。

- 分别计算以坐标为（x1，y1）与（x2，y2）中心在左右影像上取影像窗口，计算其匹配测度。

- 将i的值增加1，重复2）、3）两步，得到，取其最大者:. 其对应的高程为

- 还可利用及其相邻的几个相关系数拟合一条抛物线，以其极值对应的高程作为A点的高程，以进一步提高精度，或以更小的高程步距在一小范围内重复以上步骤。

3、数字摄影测量系统的主要产品有哪些？绘出数字摄影测量工作站的工作流程图。

DEM   digital elevation model     DOM   digital orthophoto map

DLG    digital line graph         DRG    digital raster graph

三、综合题（B卷）

- 数字高程模型与数字地面模型的区别联系，说明DEM的几种常用表示形式和特点。

答：DTM是定义在某一个区域D上的n维向量有限序列{VI, i=1,2……,n},其中某一个m维向量Vi={Vi1，Vi2，Vi3，……,Vim}表示地形、资源、环境、土地、人口等多种信息的定性或定量的描述；

DEM（Digital Elevation Model）是DTM的一个地形分量，它能比较准确地表示地形表面的形态，它表示区域D上地形的三维向量有限序列：{Vi=（Xi，Yi，Z i），Xi，YiD，i=1，2，……,n}其中，Xi, Yi表示平面位置，Z i 是相应的高程，当平面位置呈现规则排列是，则（X,Y）可以省略，因此，DEM可简化为一维向量序列{Vi=Z i，i=1，2，……,n}。

在实际应用中，习惯将DEM称为DTM,它们是不相同的。

DEM的形式：规则矩形、不规则三角网及Grid-TIN混合网

特点：规则格网DEM值存储了高程Z i，存储量小，数据结构简单，易于管理。但其缺点是：有时不能准确地表示地表结构与细部特征；格网过大会损失精度。TIN能充分利用地貌的特征点、线，较好地表示复杂地形；可根据不同地形选取合适的采样点数；进行地形分析和绘制立体图也很方便。其缺点是：存储量大，数据结构复杂，不便于规则化管理，难以与矢量和栅格数据进行联合分析。Grid-TIN结合了前面两种形式的特点。

- 基于摄影测量学的数字影像测图数据采集的主要过程。

数据采集的第一个步骤是影像的定向，它包括：内定向、相对定向和绝对定向。在此之后，要输入一些基本参数，如测图比例尺、图廓坐标、测图窗口参数等。为了形成最终形式的库存数据，必须给不同的目标（地物）以不同的属性码（或特征码），因而量测每一个地物之前必须输入属性码。数据采集应尽量按地物类别进行，在对每一类地物进行采集前只输入该地物的属性码一次，而不必每测一个地物就输入一次，直到要量测不同的地物，再输入新的特征码。逐点量测地物的每一点，当出现错误时，进行一些简单的联机编辑。联机编辑不应过多，以避免降低仪器的利用率。所量测的矢量数据应以图形方式显示在屏幕上，以便监视量测结果的正确与否