Lensphoto多基线数字近景摄影测量系统常见问题解答

Q:在影像重叠度与拍摄基线无任何问题情况下，为什么自由网与整体平差失败？

A:检查照片对于的摄站顺序和拍摄顺序是否都是按照从左到右来的，建议拍摄的时候时候尽量保持摄站从左向右，拍摄时从左向右，如果不方便，那么请在分航带的时候注意修改图片名称。

Q:控制点分布均匀，精度无偏差，自由网成功的情况下，为什么整体平差还会失败？

A:因地面摄影测量坐标系是左手系，软件是右手坐标系，所以要将控制点文件*.CTL中的 X、Y 坐标互换，再做整体平差。

Q:手工编辑控制点文件后，在控制点量测模块选择控制点ID编号时，为什么编号与实际不符？

A:控制点文件由控制点个数、控制点编号、控制点三维坐标（x、y、z）、控制点属性（1为控制点、2为检查点），后面2个格式0（0为无模板，1为有模板）与Null（模板名称）是以后系统升级模板匹配的保留字节。

（注明：手工修改控制点ctl文本文件是违反操作规范的，正确操作应在控制点编辑里修改相应参数！）

Q:什么是无接触控制点量测?

A:所谓无接触控制点量测，就是用特征点来代替控制板，实现真正无接触测量！无控制板测量，包括两种方式：第一种是通过无棱镜全站仪直接测得所选特征点的三维坐标；第二种是通过交会的方式（一般是三个站），在每个站测得对该点的水平角、方位角、天顶距等，来算出对应点的三维坐标。在用无棱镜方式测特征点的时候，注意选特征点要避免选突出的崖石尖端！（因为易散射和折射反而大大影响精度）而要选较平处两种明显的色块交界处。但是无论是用无棱镜测点，还是交会的方式测点，选择的点都要具有明显的特征，而且要保证在每个测站点都可以观测到这个特征点位置。

Q:如果相机竖直拍摄，那相机的主点坐标参数如何交换？

A:因相机在检校时拍摄方式为横拍，所以主点坐标X=x0，Y=y0 。如相机在外业拍摄时采用了竖直拍摄，我们需要在新建工程时调整像主点x0，y0的旋转方向，公式如下： 顺时针方向旋转：X=y0 Y=-x0 逆时针方向旋转：X=-y0 Y=x0

Q:如何用软件判定控制点坐标是左手坐标系还是右手坐标系？

A:本系统采用的是数学坐标系，与全站仪测点坐标系有所不同，存在坐标值X与Y值的互换。首先将全站仪测得的三维控制点，在控制点编辑方式下编辑。其次在立体编辑模式下，新建一个*.Ptr格式文件，在引入编辑好的控制点文件，最后在立体编辑模式下观测控制点的空间关系是否与实际相符，如关系不符，则交换X与Y方向的坐标值即可。

Q:如何实现多测区自检校功能？

A:在进行多个工程拼接时，首先要做测区工程拼接，在工程拼接后，系统会生成一个*.sbacmr文件，将此文件打开进行参数修改，文件参数里的1111为系统默认值（即不进行自检校），我们需要将参数改为0000（即进行自检校），在做一次测区整体平差工作既可。

（小提示：如您需要对平差结果做一比较，只需将文件参数1111和0000所得到的平差文件结果其中一个改名既可，这样就不会覆盖已生成好的平差结果文件。）