# WalkiSurvey标注功能

一、标注

WalkiSurvey对注记格式的设置和标注都是通过“标注”工具栏进行的。在【标注栏】标注内容列表中列出了所有可以标注的内容，其中带“@”的为专业标注设置中的内容，其它的为该层属性项。

进行标注前，将需要标注的图层设置为可编，从【标注栏】上的标注内容列表中选择要标注的内容，然后选中要标注的地物，设置好标注的位置、显示范围、式样，单击【标注栏】上的（选中集标注）按钮，即可将所选地物按设置好的格式和注记内容进行标注。

如果要手工指定标注的位置，可单击【标注栏】上的（手工标注）按钮，然后在需要标注的位置点击一下，即可将文字标注在点击位置。若要删除本层中的标注，则单击标注栏上的（删除本层标签）按钮。

二、标签

标签是指用地物的属性对地物进行文字描述，也就是在地物旁边显示出地物的某一项属性。

在要显示标签的图层上右击，选择“修改标签选项”，选择要标签的内容，设置标签的位置、显示范围、式样，再在【标注栏】里选择刚才要标签的内容为标注的内容。点击图层最右边的“标签按钮”，当它变亮时，则该内容可见，变暗时，则不可见。在【标注栏】的“标注选项里表”里另选内容作为标签显示，刷新窗口后，则会发现，图上显示的标签内容发生了改变。