# 一、概　述

# 边坡处治，首先要进行稳定性分析。边坡稳定分析的方法很多，目前在工程中广为应用的是传统的极限平衡理论。近几年，基于不同的力学模型而建立起来的各种数值分析计算方法也越来越受到工程界的重视。

# 二、边坡稳定性概念

# 边坡一般是指具有倾斜坡面的土体或岩体，由于坡表面倾斜，在坡体本身重力及其他外力作用下，整个坡体有从高处向低处滑动的趋势，同时，由于坡体土(岩)自身具有一定的强度和人为的工程措施，它会产生阻止坡体下滑的抵抗力。一般来说，如果边坡土(岩)体内部某一个面上的滑动力超过了土(岩)体抵抗滑动的能力，边坡将产生滑动，即失去稳定；如果滑动力小于抵抗力，则认为边坡是稳定的。

# 三、矿山边坡变形的基本形式

- 卸荷回弹。由于岩体开挖使坡体内积存的弹性应变能释放而产生。表现为坡体向采场临空面回弹膨胀；另外是使岩体结构松散，为转入后继的变形过程创造条件。

- 蠕滑。为剪切变形，包括沿原有结构面和潜在剪切面的蠕变滑移，此种变形过程比较缓慢，水的作用会加速蠕滑过程。

- 拉裂。包括沿完整岩石的脆性拉断和沿原有陡倾结构面分离。

- 弯曲。指被各类结构面分割的板状岩体的弯曲变形。

# 四、岩质边坡破坏类型

1．岩质边坡破坏类型（见表6-4）

表6-4 岩质边坡破坏类型

| 破坏类型 | 示意图 | 特征 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面破坏 |  | 主要结构面的走向、倾向于坡面基本一致，结构面的倾角小于坡脚且大于其摩擦角，产生顺层滑坡形式的破坏，滑面是层状岩层层面或不同岩组之间的各种接触面，特别是岩层中夹有易滑的软弱层，如页岩、泥岩、泥灰岩等，而当地天然侵蚀或人工开挖基面又与软弱层分布部位邻近时，更易于产生顺层滑动 | 一个滑动平面和一个滑动块体 |
|  |  |  | 一个滑动平面和一条张裂隙 |
|  |  |  | 若干滑动平面节理 |
|  |  |  | 一个主要滑动平面和主动、被动两个滑动块体 |
| 楔形破坏 |  | 两组结构面的交线倾向坡面，交线的倾角小于坡脚且大于其摩擦角 |  |
| 曲面破坏 |  | 碎裂结构、散体结构边坡中，因岩体节理很发育、破碎而出现的滑移破坏，滑移面是圆弧面或非圆弧面的其它曲面 |  |
| 倾倒破坏 |  | 岩体被陡倾结构面分割成一系列岩柱，当为软岩时，岩柱产生向坡面弯曲；当为硬岩时，岩柱可再被正交节理切割成岩块，并向坡面翻到 |  |

五、影响边坡稳定的因素

影响边坡稳定的因素有：岩石性质、岩体结构、水的作用、风化作用、地震力、地形地貌及人为因素等。

（1)岩石性质

岩石的成因类型、矿物成分、结构和强度等是决定边坡稳定性的重要因素。由坚硬（密实）、矿物稳定、抗风化能力好、强度较高的岩石构成的边坡，其稳定性一般较好；反之稳定性就较差。

（2)岩体结构

岩体的结构类型、结构面性状及其与坡面的关系是岩质边坡稳定的控制因素。

(3)水的作用

水的渗入使岩体质量增大，岩土体因被水软化而抗剪强度降低，并使孔（裂）隙水压力升高；地下水的渗流将对岩体产生动水压力，水位的升高将产生浮托力；地表水对岸坡的侵蚀使其失去侧向或底部支撑等，这些都对边坡的稳定不利。

（4)风化作用

风化作用使岩体的裂隙增多、扩大、透水性增强，抗剪强度降低。

（5)地形地貌

临空面的存在及边坡的高度、坡度等都是直接与边坡稳定有关的因素。平面上呈凹形的边坡较呈凸形的稳定。

（6）地震

地震使边坡岩体的剪应力增大、抗剪强度降低。

（7)地应力

开挖边坡使边坡岩体的初始应力状态改变，坡角出现剪应力集中带，坡顶与坡面的一些部位可能出现张应力区。在新构造运动强烈地区，开挖边坡能使岩体中的残余构造应力释放，可直接引起边坡的变形破坏。

(g)人为因素

边坡不合理的设计、开挖和加载、大量施工用水的渗人及爆破等都能造成边坡失稳。

# 六、岩质边坡的稳定性分析

岩质边坡的稳定性分析方法有定性分析和定量分析两大类．其中定性分析法包括工程地质类比法、赤乎极射投影法，实体比例投影法和摩擦圆法等，定量分析法有极限平衡法、有限元法和概率法三种，它是根据某一区段边坡横断面的岩土性质，确定其可能破坏的模式，并考虑所受的各种荷载(重力、水作用力、地震、爆破等)对边坡的作用，选择适当的参数进行稳定性计算，确定边坡的稳定性。以下主要介绍石质边坡稳定性分析的常用方法：工程地质类比法，其它方法参考其它书籍相关内容。

工程地质类比法是在大量收集边坡及其所在地区地质资料的基础上，综合考虑影响边坡稳定性的各种因素，对边坡的稳定状况和发展趋势作出评估和预测的边坡稳定性分析方法。是定性分析岩质边坡稳定性的方法之一。

这种方法是将已有的天然边坡或人工边坡的应用经验(包括稳定的或破坏的)，用于新开挖边坡的稳定性分析，如坡角或计算参数的取值、边坡的处理措施等，具有经验性和地区性的特点。因此，应用这种方法对边坡稳定性作评估和预测时，必须全面分析已有边坡与新开挖边坡两者之间的地貌、地层岩性、结构、水文地质、自然环境、变形主导因素及发育阶段等方面的相似性和差异性，同时还应考虑工程的规模、类型及其对边坡的特殊要求等，经综合对比分析，才能确定新开挖边坡的边坡结构及处治措施或对边坡的稳定性做出评估等。

六、边坡工程防护技术

工程防护技术可分为工程加固措施与工程防护措施。工程加固措施可以对边坡可以起加固作用，比如锚杆、抗滑桩和挡土墙等加固措施；工程防护措施用于对边坡坡面进行防护，只适用于稳定边坡，主要应用于岩石边坡，比如干砌片石防护、喷射混凝土护坡等，其作用是防止岩石边坡坡面被风化、土质边坡坡面被雨水冲刷。

1.坡面防护

坡面防护措施主要有抹面、捶面、喷砂浆和喷混凝土、勾缝和灌浆、护面墙、干砌片石、浆砌片石等方式。

(1)抹面防护

适用于易风化的软质岩层路堑边坡，在坡面上加设一层耐风化表层，以隔离大气的影响，防止风化。常用的抹面材料有各种石灰混合料灰浆、水泥砂浆等。抹面厚度一般为3～7cm，可使用6～8年。为防止表面产生微细裂缝影响抹面使用寿命，可在表面涂一层沥青保护层。

(2)捶面防护

适用于易受冲刷的土质边坡或易风化剥落的岩质边坡，且坡度不陡于1：0.5。其防护性质与抹面防护相近，使用材料也大体相同。一般厚度为10一15cm，捶面厚度较抹面厚度要大，相应强度较高，可抵抗较强的雨水冲刷，使用期限为8～10年。

(3)喷砂浆和喷混凝土防护

适用于坡面易风化、节理裂缝发育、坡面为碎裂结构的岩石坡面，其主要作用是岩石进一步风化，增加边坡的稳定性和保护边坡不发生落石崩坍。

(4)勾缝和灌浆

适用于较坚硬且不易风化的岩石路堑边坡，节理裂缝多而细者用勾缝，大而深者用灌浆。

(5)做护面墙

适用于风化严重或易风化的软质岩，也用于较破碎岩石的挖方边坡和破面易受侵蚀或易小型坍塌的土质边坡。护面墙必须建在符合稳定边坡要求的地段，且护面墙的基础应设置在稳定的地基上。其优点是既提高了挖方边坡的稳定性，又降低了边坡高度，还减少了边坡挖方数量、节省了工程造价。

(6)干砌片石防护

适用于土质、软岩及易风化、破坏较严重的填挖方路基边坡。在砌面防护中，宜首选干砌片石结构，这不仅为了节省投资，而且可以适应边坡有较大的变形。但干砌片石受水流冲击时，细小颗粒易被流水冲刷带走而引起大的沉陷，其结构分单层铺砌(图13-3)和双层铺砌两种。为防止坡面土层被水流冲出和减轻漂浮物的撞击力，应在干砌片石防护下设置碎石或砂砾构成的垫层(反滤层)，垫层也可用土工织物代替。

图13-3  单层石砌护坡示意图

(7)浆砌片石护坡

一般适用于易受水侵蚀的土质边坡、严重剥落的软质岩石边坡、强风化或较破碎岩石边坡、残坡积较厚而松散的边坡。

抹面和捶面是我国公路建设中常用的防护方法，材料均可就地采集，造价低廉，但强度不高，耐久性差，手工作业，费时费工，在一般等级公路上使用问题尚不显著，若在高速公路特别是边坡较高时就有一定的局限性。

干砌片石或浆砌片石防护在不适于植物防护或者有大量开山石料可以利用的地段最为适合。砌石防护的优越性是显而易见的，它坚固耐用、材料易得、施工工艺简单、防护效果好，因而在高速公路的边坡防护中得到广泛的应用。

2.锚杆加固防护

对于失稳边坡和可能失稳边坡，我们须采用边坡加固技术来保证边坡的稳定性，然后再考虑坡面防护工程。边坡加固技术包括锚杆防护、抗滑桩防护和挡土墙防护等。坡面为碎裂结构的硬岩、层状结构的不连续地层、坡面岩石与基岩分离有可能下滑的挖方边坡适用于锚杆防护。这种防护还特别适用于岩层倾角接近边坡坡角和有裂隙的厚层岩石。

另外，还有在一些土质边坡中常用的土钉墙，原理上与锚杆及抗滑桩相同，通过打人土钉，增加边坡土体的整体抗滑力，达到提高边坡稳定系数的目的。