MapGis成图步骤

    1：系统设置

设路径—系统库silb   字库   cilb
2：投影变换

生成图框，根据自己的需要，生成图框。

    3：图像配准

a.图像处理—镶嵌配准——文件——数据输入——转换文件类型——选择TIF文件——添加文件——转换——成功——关闭

先选择要添加的文件类型，再点添加文件。

我们单位都用的是扫描。TIF文件

然后点转换，换成  。MSI文件。

关闭，进行下一步。

    b.文件——打开影像（转换的MSI文件）——镶嵌融合——打开参照文件——参照线文件，参照点文件——删除所有控制点——添加控制点（使影像文件和参照文件的控制点一一对应）——按空格键二下确定——所有的控制点添加完以后——校正预览——影像精校正（起名）——确定——关闭窗口

    4：输入编辑:    新建工程文件——添加项目（MSI，图框点文件，图框线文件）——新建点，线文件——关联图例板——打开图例板——矢量化点，线文件——其它——清线的重叠坐标及自相交，检查重叠线——保存项目——保存工程

    5：造区步骤

    a.其它——清线重叠坐标及自相交，检查重叠线——自动剪断线——拓扑错误检查——线拓扑错误检查——线转弧段（起名WP文件）

    b.添加项目（添加WP文件）——其它——拓扑重建——拓扑错误检查——区拓扑错误检查——保存项目

    6：工程输出:    文件——页面设置——光栅化处理——打印光栅文件

F5放大窗口,  F6移动窗口,  F7缩小窗口,  F8线上加点,  F9线上退点,  F12靠近点

校正图像:图像处理-——文件——打开影像——镶嵌融合——控制点信息浏览——删除控制点——然后利用图形坐标添加N个——校正预览——然后同影像校正

