土地估价现场勘察主要有以下内容：

（1）对土地实体的勘察。考察内容有，①土地的位置，包括所在的方位，所临近的主要道路，主要出口的朝向等；②土地的范围，包括面积规模，基本形状，长度和宽度，是否有插花地或者飞地等；③土地的地质地貌，包括土层厚度，土壤种类及适应性，岩层结构，地下水及矿藏，地质灾害，土地坡度及平整情况，地表水资源等；④土地定着物，包括建筑的规模、种类、用途和特点，其他不可移动的基础设施，树木和作物，绿地，道路等；⑤土地环境，包括土地内部是否有污染源，垃圾处理情况，污水排放方式，以前使用是否有污染历史问题，上风是否有污染源等；⑥土地的基础设施情况，包括供水，排水，供电，供暖，通讯供气等情况。

（2）对土地产权状况的考察。考察内容有：①土地的界线，包括边界的走向、长度、转折点，以及边界的分割物等；土地的来源，包括取得方式，原所有者和使用者等；②土地产权纠纷，包括是否有边界纠纷，是否有来源不清的情况，是否有债务，是否有共有产权情况等；③土地他项权利，包括是否有设定他项权利，他项权利的种类、时间、补偿方式、有关限制等；④土地目前的权利状况，包括权利的种类、权利人、限制等情况。

（3）对土地利用情况考察。考察内容有，①土地规划，包括规划用途，规划限制条件，规划建筑容量，其他规划要求等；②土地实际使用情况，包括实际用途，是否与规划相符等；③土地利用潜力，包括用途改变的可能性，规划限制调整的可能性等；④土地最佳使用程度，包括与规划比较情况，与现状比较情况等；⑤土地的经营方式，收益方式，以及投入成本等情况。

（4）对土地与周边关系的考察。考察内容有，土地利用与周边的协调性、竞争性、辐射性、互补性、限制性等。