# ASTER介绍

## 起因

ASTER搭载在Terra卫星上的星载热量散发和反辐射仪，是于1999年12月18日发射升空的，由日本国际贸易和工业部制造。一个日美技术合作小组负责该仪器的校准确认和数据处理。美国宇航局设在加州PASADENA的喷气推进实验室的ANNE KAHLE博士是这个小组的负责人。实验室的MASHE PNIEL是项目经理。ASTER是唯一一部高分辨解析地表图像传感器，其主要任务是通过14个频道获取整个地表的高分辨解析图像数据－黑白立体照片。在4到16天之内，当ASTER重新扫描到同一地区，它具有重复覆盖地球表面变化区域的能力。

ASTER影像主要技术参数

波段序号 波长范围（μm） 地面分辨率（m）

1       0.52~0.60          15

2       0.63~0.69          15

3       0.76~0.86          15

4       1.60~1.70          30

5       2.145~2.185        30

6       2.185~2.225        30

7       2.235~2.285        30

8       2.295~2.365        30

9       2.36~2.43          30

10      8.125~8.475        90

11      8.475~8.825        90

12      8.925~9.275        90

13      10.25~10.95        90

14      10.95~11.65        90

aster传感器分处

ASTER传感器分成三个独立的子系统，分别处于可见光/近红外、短波红外、热红外波段。ASTER影像的第一至第三波段位于可见光/近红外部分，空间分辨率为15米；第四至第九波段位于短波红外部分，空间分辨率为30米；第十至第十四波段位于热红外部分，地面分辨率为90米。比较ASTER与TM不难发现：无论在可见光/近红外、短波红外还是在热红外部分，ASTER的光谱分辨率都高于后者，在近红外部分，ASTER的空间分辨率与光谱分辨率都高于TM、SPOT影像。ASTER的时间分辨率为1次/15天。与TM相比，ASTER数据的价格亦低（ASTER影像大约为800元/景，TM影像4000元/景）。

## aster数据特点

ASTER数据特点之一是基于用户要求的观测，即根据用户提出的要求来随时随地地获取影像。

ASTER的宽谱覆盖和高分辨能力给科学家们在诸如地表绘图、动态监测条件和时间演进等众多学科领域提供了可供鉴定的信息。例如：监测冰河的前进与退却，对潜在的活火山的监测，鉴别作物应力，对云层形态及物理状况的监测，湿地评估，热污染监测，珊瑚礁的退化，土壤及地质的表面温度绘图，以及测量地表的热平衡。

## aster数据格式

ASTER 数据除去未经处理的原始数据Level 0 以外,其他的数据都经过了不同程度的处理。目前用户可以申请到的数据产品有L1 、L2 、L3 三个级别。其中使用最多的是Level 1 产品。 Level 1 类数据产品包括两种evel 1A(L1A) 和Level 1B (L1B) 。L1A 数据是经过重构的未经处理的仪器数据,保持了原有分辨率。L1A数据产品文件中包含了数据字典、类属头文件、云量覆盖表、辅助数据以及3 个子系统的数据,子系统数据中包括各子系统的专门头文件、各个波段的影像数据、辐射计矫正表、几何矫正表和补充数据。

L1B 数据在L1A的基础上,使用L1A 自带的参数完成辐射计反演和几何重采样后生成的。所以在子系统文件中少了辐射计矫正表和几何矫正表两项内容。在生产时用户可以根据需要选择采样方法,在默认情况下采用UTM 投影,CubicConvolution 重采样方法。ASTER 每天能获得并处理650 景左右L1A数据,L1B 数据的最大产量为310景左右。

更高级别的数据产品还有16 种之多,是在L1 数据产品的基础上进行处理后生成的,这些处理包括了更细致全面的辐射校正等。VNIR 子系统有一个后视波段,极大地方便了在轨迹方向上进行立体观察。这一功能也成为ASTER 数据的一个重要特点,即可以生成立体像对。前视后视传感仪的夹角为27.7°,基高比(B/ H) 0.6。

## 其他相关资料

一、Terra卫星的主要参数

        轨道：太阳同步，降交点时刻：10:30 am；

        卫星高度：705公里；

        轨道倾角：98.2±0.15°；

        重复周期：16天（绕地球233圈/16天）；

        在赤道上相邻轨道之间的距离：172公里；

二、ASTER传感器

Ⅰ.ASTER传感器有3个谱段：

可见光近红外（VNIR）：

  波长：3个波段向星下，及一个后视单波段（可用于立体象对观测）

| 波段 | 范围 | 量化等级 |
| --- | --- | --- |
| Band 1 | 0.52~0.60 m | 8bits |
| Band 2 | 0.63~0.69m | 8bits |
| Band 3 | 0.76~0.86m | 8bits |
| 立体后视波段 | 0.76~0.86m | 8bits |

  空间分辨率：15米

  辐射分辨率： NE ≤0.5％

  绝对辐射精度：±4%

  立体成像后视角：27.6°

  侧视角：±24°（垂直轨道方向）

  瞬时视场：21.3μrad(天底方向)

18.6μrad(后视方向)

  立体成像基高比：0.6

  探测器：5000象元（任意时刻实际使用为4100象元）

  扫描周期：2.2msce

  MTF：  〉0.25（横轨方向）

〉0.25（沿轨方向）

短波红外（SWIR）

  波长：6个波段，1.60-2.43μm

| 波段 | 范围 | 辐射分辨率 | 量化等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Band ４ | 1.600~1.700 m | 0.5% NE | 8bits |
| Band ５ | 2.145~2.185 m | 1.3% NE | 8bits |
| Band ６ | 2.185~2.225 m | 1.3% NE | 8bits |
| Band ７ | 2.235~2.285 m | 1.3% NE | 8bits |
| Band ８ | 2.295~2.365 m | 1.0% NE | 8bits |
| Band ９ | 2.360~2.430 m | 1.3% NE | 8bits |

        空间分辨率：30米

        辐射分辨率：NE ≤0.5％-1.5%

        绝对辐射精度：±4%

        侧视角：±8.55°（垂直轨道方向）

        瞬时视场：42.6μrad

        探测器：2048象元/band

        扫描周期：4.398msec

   MTF：  〉0.25（横轨方向）

〉0.20（沿轨方向）

热红外（TIR）

  波长：5波段，8.125∽11.65μm

| 波段 | 范围 | 量化等级 |
| --- | --- | --- |
| Band 10 | 8.125~8.475 m | 12bits |
| Band 11 | 8.475~8.825 m | 12bits |
| Band 12 | 8.925~9.275 m | 12bits |
| Band 13 | 10.25~10.95 m | 12bits |
| Band 14 | 10.95~11.65 m | 12bits |

  空间分辨率：90米

  辐射分辨率：NET≤0.3K

  侧视角：±8.55°（垂直轨道方向）

  瞬时视场：127.8μrad

  探测器：10象元/band

  扫描周期：2.2msec

  MTF：  〉0.25（横轨方向）

〉0.20（沿轨方向）

Ⅱ.扫幅：均为60公里

Ⅲ.ASTER主要特征如下：

        可以获取从可见光到热红外谱段范围的地表影像数据；

        拥有光学传感器各波段较高的几何分辨率和辐射分辨率；

        在单条轨上可以获取近红外立体影像数据。

        在SWIR和TIR谱段，传感器上有侧视功能，可以达到±8.55°（垂直轨道方向）的侧视角，而在VNIR谱段，侧视角则为±24°（垂直轨道方向）。

        在SWIR和TIR谱段，传感器上安转有一个可靠性很高的设计寿命为50，000小时的冷却器。

        每条轨道平均每8分钟采集一次数据，每天大约传回地面780景观测数据。

以上特征可以满足那些关注地球资源和环境问题用户的要求。

三、数据情况

terra ，首颗地球观测系统（ Earth Observing System ）卫星，发射于 1999 年 12 月。 它是第一个能提供整体观察地球变化信息的观测系统。主要用于地表、生物圈、固体地球、大气和海洋的长期全球范围的观测。 Terra 是 EOS 系列的第一颗承载多传感器卫星 , 星载传感器一共有 5 个 : 中分辨率成像光谱仪 ( MODIS ) , 多角度成像光谱辐射计 (MISR) , 云与地球辐射能系统 (CERES) , 对流层污染测量仪 (MOPITT)

和本文主要介绍的高级星载热发射反照辐射计 (ASTER) 。       ASTER 数据有 14 个波段组成， 1 、 2 、 3 波段为可见光/近红外波段， 3B 波段为后视成像波段，是卫星飞过去了几十秒后对先前垂直成像区域的重新成像， 3N 波段与 3B 波段是一样的波段范围成像，只不过 3N 是垂直成像 3B 为后视成像， 3N 波段与3B波段组成立体像对用于 ASTER 立体测图生成 DEM 。 用于制作调绘片我们采用 1 、 2 、 3 波段。1、2、3波段的空间分辨率为 15m ， 4-9 波段为短波红外波段空间分辨率为 30m ， 10-14 波段为热红外波段空间分辨率为 90m 。

ASTER 数据主要有两种：标准HDF数据和地面站数据。我们本次西部测图的ASTER数据包括了五个文件： prbr0180.brs 、 prbr0181.jpg 、 prbr0182.jpg 、 prbr0183.jpg 、 prdat018.dat ， 其为地面站数据。三个文件 prbr0181.jpg 、 prbr0182.jpg 、 prbr0183.jpg 为多光谱影像的示意图 ， prbr0180.brs 为数据头文件。该数据头文件用写字板打开，前面是一些乱码，后面是头文件的信息，可以直接读取用于计算。 prdat018.dat 为数据源文件，包含了数据的所有数据信息。

prdat018.dat 文件可以在ENVI里读取，也可以在 ERDAS 里读取。在 ENVI 里处理相对比较方便，可以直接读取，然后选择自己想要的波段另存文件。在 ERDAS 里相对有些繁琐， ERDAS— 〉 Import ， Type 选择（ ASTER EOS HDF Format ）， Media 选择 File ， 选择数据和输出数据的存放路径， ＯＫ ，下一步通过 Next Image 选择你要的波段， Correction 中的 Radiometric Option 选项卡选中 Convertion to Radiance— 〉ＯＫ。 用这种方法可以将你所要的波段分别导出来。然后再进行波段的重组，如果所选波段分辨率不一样在重组之前需要对数据重采样，我们所要的 1 、 2 、 3 波段时则无需重采样。波段重组的方法为： Interpreter— 〉 Utilities— 〉 Layer Stack 打开 Layer Selection and Stacking 对话框，选择要重组的单波段文件，选择输出文件路径及文件名，选中 Union 、 Ignore Zero in Stats ， OK 即得到我们所需要的多光谱图像。