2011年测绘综合能力考试真题

一、单项选择题(共80题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1、 使用N台(N>3)GPS接收机进行同步观测所获取的GPS边中， 独立的GPS边的数量是(  ) 。

A、  N    B、    N-1   C、N（N+1）/2  D、N（N-1）/2

2、我国现行的大地原点、水准原点分别位于(  ) 。

A、北京、浙江坎门

B、北京、山东青岛

C、陕西泾阳、浙江坎门

D、陕西泾阳、山东青岛

3、大地水准面精化工作中，A、B、级GPS观测应采用(  ) 定位模式。

A、静态相对

B、快速静态相对

C、准动态相对

D、绝对

4、为求定GPS点在某参考坐标系中的坐标，应与该参考坐标系中的原有控制点联测，联测的点数不得少于(  ) 个点。

A、  1

B、  2

C、  3

D、  4

5、地面上任意点的正常高位该点沿(  ) 的距离。

A、垂线至似大地水准面

B、法线至似大地水准面

C、垂线至大地水准面

D、法线至大地水准面

6、GPS点大地高H，正常高h和高程异常E、三者之间的关系（）

A、  E=H—h

B、  E<H—h

C、  E=h—H

D、  E<h—H

7、按现行《全球定位系统(GPS)测量规范》随GPS接收机配备的商用软件只能用于(  ) 。

A、C、级及以下各级GPS网基线解算

B、A级GPS网基线预处理

C、B、级GPS网基线精处理

D、A级GPS网基线精处理

8、水准测量时，应使前后视距尽可能相等，其目的是减弱(  ) 的误差影响。

A、圆水准器轴不平行于仪器数轴

B、十字丝横丝不垂直于仪器竖轴、

C、标尺分划误差

D、仪器视准轴不平行于水准管轴

9、国家、二等水准测量单水准路线高差闭合差的分配原则是(  ) 。．

A、按距离成比例反号分配

B、按距离成比例同号分配

C、按测段平均反号分配

D、按测段平均同号分配

10、二等水准路线跨越江河，当视线长度大于(  ) m时，应根据视线长度和仪器设备等情况，选用规范规定的相应方法进行跨河水准测量。

A、50

B、100

C、150

D、200

11、加密重力测量测线中，当仪器静放3小时以上时，必须在(  ) 读数，按静态零漂计算。

A、静放前

B、静放后

C、静放中

D、静放前后

1 2、相对重力量是测定两点的(  ) 。

A、重力差值

B、重力平均值

C、重力绝对值

D、重力加速度

1 3、工矿区1：500比例尺竣工测绘中，主要建筑物细部点坐标误差中不应超过(  ) m。

A、士0．05

B、士0．07

C、士0．10

D、士0．14

14、陀螺经纬仪测定的方位角是(  ) 。

A、坐标方位角

B、磁北方位角

C、施工控制网左边系方位角

D、真北方位角

1 5、建筑物沉降观测中，基准点至少应有(  ) 个。

A、  1

B、  2

C、  3

D、  4

1 6某平坦地区1：2000比例尺地形图的基本等高距确定为lm，全站仪测图时，除了应选择个图根点作为测站定向点外，尚应施测另个图根点作为测站检核，检核点的高程较差不应大于(  ) m。

A、士0.10

B、士0.15

C、士0.20

D、士0.25

17在水准测量中，若后视点读数小于前视点读数，则(  )

A、后视点比前视点低

B、后视点比前视点高

C、后视点、前视点等高

D、后视点、前视点的高程取决于仪器高度

1 8如图，由两个已知水准点1、2测定未知点P的高程，已知数据和观测数据见表，其中Hi为高程，hi为高差，ni为测站数，P点的高程值应为(  ) m。

A、  36.00

B、  36.04

C、  36.07

D、  36.10

19为满足测量成果的一测多用，在满足精度的前提下，工程测量应采用(  ) 平面直角坐标系。

A、任意带高斯正形投影。

B、独立

C、国家统3度带高斯正形投影

D、抵偿投影面的3度带高斯正形投影

20市政工程施工设计阶段需要的地形图比例尺般为(  ) 。

A、  1：100～1：200

B、  1：500～1：1000

C、  1：2000～1：5000

D、  1：1 0000

21某丘陵地区1：1000地形测图基本等高距确定为1m，那么图根控制点的高程相对于邻近等级控制点的中误差不应该超过(  ) m。

A、士0.10

B、士0.15

C、士0.20

D、士0.25

22大比例尺地形测图时，图根控制点相对于邻近等级控制点的平面点位中误差，不应大于图上(  )mm。

A、士0.1

B、士0.2

C、士0.3

D、士0.5

23测图控制网的平面精度应根据(  ) 来确定。

A、控制网测量方法

B、测图比例尺。

C、测绘内容的详细程度

D、控制网网形

24地形测图时，图根水准测量起算点的精度不应低于(  ) 的精度。

A、等外水准点

B、一级导线点。

C、四等水准点

D、三等水准点

25在施工放样中，若设计允许的总误差为△，允许测量工作的误差为△1，允许施工产生的误差为△2，且有△2=△12+△22，按等影响原则，则有△1=(  )。

A、  1／2△

B、   12△

C、  1／3△

D、  13△

26按现行《工程测量规范》，条长度为6km的隧道工程相向施工，其中线在贯通面上的高程贯通误差不应大于(  ) mm。

A、  50

B、  60

C、  70

D、  80

27如图利用小角法测定观测点P与基准线AB间的水平位移△，已知P点距A点的距离s为40m，测角中误差为±5”．在不考虑距离测量中误差影响的情况下，△的测定精度为(  ) mm。(提示：A=(a／P)s，此处P取200000)

A、 ±0.5

B、 ±1.0

C、 ±1.5

D、 ±2.0

28大坝变形测量中，视准线法可以用来测定坝体的(  ) 。

A、垂直位移

B、挠度

C、主体倾斜

D、水平位移

29《国家基本比例尺地形图分幅和编号》规定，我国基本比例尺地形图均以(  ) 地形图为基础，按经差和纬差划分图幅。

A、  1：1000000

B、  1：500000

C、  1：100000

D、  1：10000

30航空摄影测量中，因地面有定高度的目标物体或地形自然起伏所引起的航摄像片上的像点位移称为航摄像片的(  ) 。

A、倾斜误差

B、辐射误差

C、畸变误差

D、投影差

31按现行《l：r100  1：1 000 1：2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》，幅图内宜采用种基本等高距，当基本等高距不能描述地貌特征时，应加绘(  ) 。

A、计曲线

B、等值线

C、首曲线

D、间曲线

32按现行《数字地形图系列和基本要求》，数字地形图产品标记内容的顺序为(  ) 。

A、分类代码、分幅编号、使用标准号、产品名称。

B、产品名称、分类代码、分幅编号、使用标准号

C、分幅编号、分类代码、使用标准号、产品名称

D、使用标准号、产品名称、分幅编号、分类代码

33基于胶片的航测内业数字化生产过程中，内定向的主要目的是实现(  ) 的转换。

A、像片坐标到地面坐标

B、扫描仪坐标到地面坐标

C、像平面坐标到像空间坐标

D、扫描仪坐标到像片坐标

34解析法相对定向中，一个像对所求的相对定向元素共有(  ) 个。

A、  4

B、  5

C、  6

D、  7

35城区航空摄像时，为减小航摄像片上地物的投影差，应尽量选择(  ) 焦距摄影机。

A、短

B、中等

C、长

D、可变

36行测法成图的外业主要工作是(  ) 和像片调绘。

A、地形测量

B、像片坐标测量

C、地物高度测量

D、像片控制测量

37 GPS辅助航空摄影测量中，给在GPS的主要作用之是用来测定(  )  的初值。

A、外方位线元素

B、内定向参数

C、外方位角元素

D、地面控制点坐标

38就目前的技术水平而言，下列航测数字化生产环节中，自动化水平相对较低的是(  ) 。

A、 影像内定向

B、 DOM的生产

C、 DLG的生产。

D、 空中三角测量

39多源遥感影像数据融合的主要优点是(  ) 。

A、可以自动确定多种传感器影像的外方位元素

B、可以充分发挥各种传感器影像自身的特点

C、可以提高影像匹配的速度

D、可以自动发现地物的变化规律

40推扫式线阵列传感器的成像特点是(  ) 。

A、每一条航线对应着一组外方位元素

B、每一条扫描行对应着一组外方位元素

C、每一个像元对应着一组外方位元素

D、每一幅影像对应着一组外方位元素

4 1基于共线方程所制作的数字正影像上仍然存在投影差的主要原因是(  )。

A、计算所使用的共线方程不严密

B、地面上的建筑物太多

C、计算所使用的DEM没有考虑地面目标的高度

D、地形的起伏太大

42对航空摄影机进行检校的主要目的之是为了精确获得摄像机(  ) 的值。

A、内方位元素

B、变焦范围

C、外方位线元素

D、外方位角元素

43数字航空摄影中，地面采样间隔（GSD)表示(  )。

A、时间分辨率

B、光谱分辨率

C、空间分辨率

D、辐射分辨率

44对平坦地区航空摄影而言，若航向重叠度为60％，旁向重叠度为30％那么航摄像片所能达到的最大重叠像片数为(  ) 张。

A、  4

B、  6

C、  8

D、  9

45在设计地图投影方式时，呈圆形轮廓的区域宜采用(  ) 投影。

A、圆柱．

B、圆锥

C、方位

D、多圆锥

46地图缩编时，多采用舍弃、移位和压盖等手段来处理要素间的争位性矛盾，下列关于处理争位性矛盾的说法，错误的是(  ) 。

A、街区中的有方位的河流可以采用压盖街区的办法完整地绘出河流符号

B、当人工物体与自然物体发生未知矛盾是，般移动自然物体。

C、连续表示国界线无论在什么情况下，均不允许移位，周围地物相对关系要与之相适应

D、居民点与河流、交通线相切、相割、相离的关系，般按要保持与实地相适应。

47在专题地图表示方法中，能较好地反映制图区域某些点呈周期性现象的数量特征和变化的方法是(  ) 。

A、等值线法

B、定位图表法

C、质底法

D、范围法

48下列关于制图综合物体选取顺序的说法，错误的是(  ) 。

A、从主要到次要

B、从高等级到低等级

C、从小到大

D、从数量大质量

49国家基本比例尺1：25000、1：50000和1：1 00000地图编绘中，图廓边长与理论值之差不大于(  ) mm。

A、±0.15

B、±0.20

C、±0.25

D、±0.30

50地图图幅设计中，某图幅确定使用地理坐标网，应选择(  ) 作为本图幅的中央经线。

A、图幅中最小的整数位经线。

B、靠近图幅中间位置的整数位经线

C、靠近图幅东边位置的整数位经线

D、公里网线

51下列比例尺地形图中，采用高斯克吕格投影6度分带法的是(  )

A、  1：2000

B、  1：5000

C、  1：10000

D、  1：50000

52在我国基本比例尺地形图中，若某点经度为114°33′45″．纬度为09°22′30″，其所在1：100万比例尺地形图的编号是(  ) 。

A、  J49

B、  H49

C、  J50

D、  H50

53与矢量数据相比，栅格数据的特点是(  ) 。

A、数据结构简单

B、能够提供有效的拓扑关系

C、数据存储所占空间小。

D、图形与属性数据联动

54图形输出设备可分为矢量型和栅格型两类，下列各组输出设备中，全部为栅格型的是(  ) 。

A、喷墨绘图仪、笔式绘图仪、激光照排机、点阵式打印机

B、激光照排机、喷墨绘图仪、静电绘图仪、笔式绘图仪

C、点阵式打印机、笔式绘图仪、激光照排机、静电绘图仪

D、点阵式打印机、喷墨绘图仪、激光照排机、静电绘图仪

55在国家基本比例尺地图编绘中，当地物符号化后出现压盖时，应进行符号位移，位移后符号间保持的间隔值般不小于(  ) mm。

A、  0.1

B、  0.2

C、  0.3

D、  0.4

56标准的实体关系(E-R)图中，分别用方框和椭圆表示(  ) 。

A、联系、属性

B、属性、实体类型

C、实体类型、属性

D、联系、实体类型

57 G1S软件测试四个基本步骤的先后顺序是(  ) 。

A、系统测试、确认测试、联合测试、模块测试

B、模块测试、确认测试、联合测试、系统测试F

C、系统测试、联合测试、确认测试、模块测试·

D、模块测试、联合测试、确认测试、系统测试．：

58 G1S工程项目在设计阶段，需要进行需求分析，下列关于需求分析的说法，正确的是(  ) 。

A、需求分析报告要获得用户认可

B、系统需求是用户提出的要求

C、用户可以不参与需求分析过程

D、不是所有的项目都需要需求分析

59下列内容中属性数据字典不描述的是(  ) 。

A、数据元素和数据结构。

B、数据存储和处理

C、数据流

D、拓扑关系

60下列方法中，可用于矢量空间数据压缩的是(  ) 。

A、行程编码和四叉树编码

B、利用算法删除线状要素上的部分点

C、建立图元之间的拓扑关系

D、将图形数据和属性数据分开存储

6 1商住楼中住宅与商业共同使用的共有建筑面积，按住宅与商业的(  )  比例分摊给住宅和商业。

A、房屋价值。

B、建筑面积

C、土地面积

D、土地价值

62地籍图上的类界址点相对于邻近图根点的点位中误差不得超过(  ) cm

A、±5

B、±7.5

C、±10

D、±15

63地籍管理的内容包括土地调查、土地登记、土地统计、土地分等定级估价、(  ) 等

A、地籍档案建立

B、地籍图测绘

C、界址点测定

D、宗地图测绘．

64地籍测量坐标系统应优先选用(  ) 坐标系。

A、独立

B、任意

C、国家

D、地方

65当幅地籍图内变更面积超过(  ) 时，应对该图幅进行更新测量。

A、 1/4

B、 1/3

C、 1/2

D、 2/3

66现行界线测绘应采用的坐标系统与高程基准是(  ) 。

A、  2000国家大地坐标系和l985国家高程基准

B、  1980西安坐标系和l985国家高程基准

C、  2000国家大地坐标系和l956年黄海高程系

D、  1980西安坐标系和l956年黄海高程系

67界线测绘的内容包括界线测绘准备、(  ) 、边界点测定、边界线及相关地形要素调绘、边界协议书附图制作与印刷、边界点位置和边界走向说明的编写。

A、界桩埋设和测定

B、边界地形图测绘

C、边界线情况图编制

D、边界主张线图标绘

68按现行《行政区域界线测绘规范》，边界协议附图中界桩点的最大展

点误差不应超过相应比例尺地形图图上(  ) mm。

A、±0．1

B、±o．2

C、±o．3

D、±o．4

69边界协议书附图的内容应包括边界线、界桩点及相关的地形要素、名称、注记等，各要素应(  ) 表示。

A、系统

B、简要

C、详尽

D、突出

70按现行《房产测量规范》，反诬的建筑面积由(  ) 组成。

A、套内建筑面积和套内墙体面积

B、使用面积、套内墙体面积、套内建筑面积和分摊得到的共有建筑面积。

C、套内建筑面积和分摊得到的共有建筑面积

D、套内建筑面积、套内阳台建筑面积和套内墙体面积．

71房屋建筑结构可分为砖木结构、混合结构、(  ) 、钢结构、钢筋混凝土结构和其他结构。

A、砖混结构

B、土木结构

C、钢和钢筋混凝土结构

D、石结构。

72房地产变更测量分为(  ) 测量两类。

A、现状变更和权属变更

B、面积变更和结构变更

C、权界变更和权属变更

D、面积变更和权属变更

73按现行《房产测量规范》房屋层高(  ) m以下不计算建筑面积。

A、  2 .2

B、  2. 4

C、  2 .6

D、  2 .8

74现行《房产测量规范》位做出测量精度要求规定的房产测量对象是(  )。

A、房产界址点

B、房角点

C、房屋面积

D、房屋变长

75现行海道测量使用的高程系统是(  ) 。

A、理论深度基准面

B、当地平均海面

C、吴淞零点

D、1985国家高程基准

76干出礁高度从(  ) 起算。

A、理论深度基准面

B、当地平均海面

C、平均大潮低潮面

D、理论大潮高潮面

77海图上的潮信资料由平均高潮间隙、平均低潮间隙、大潮升、小潮升和(  ) 。

A、平均海面

B、最高潮位

C、最低潮位

D、涨潮历时

78海图内容的三大要素是数学要素、地理要素和(  )

A、水部要素

B、陆部要素

C、助航要素

D、辅助要素

79人工观测水位时，水尺设置的要求是(  ) 。

A、水尺零点不低于平均海面

B、水尺零点低于最低潮面

C、水尺零点不离于平均海面。

D、水尺零点高于最高潮面。

80目前海道测量平面控制常用的测量方法是(  ) 。

A、三角测量

B、三边测量

C、导线测量

D、GPS测量

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有l个错项，错选本题不得分；少选，所选的每个选项得0 5分)

81 GPS控制网技术设计的般内容包括(  )

A、控制网应用范围

B、分级布网方案

C、测量精度标准

D、坐标系统与起算数据

E、测站间的通规

82目前“2008国家GPS控制网”是由（）组成的

A、国家测绘局布设的GPA、B、级网

B、总参测绘局布设的GPS一、二级网

C、中国地壳运动观测网。

D、中国大陆环境构造监测网。：

E、国家天文大地网

83下列测量方法中，可用于建立国家、二等高程控制网的方法包括(  )。

A、三角高程测量。

B、水准测量

C、GPS水准测量

D、地形控制测量

E、重力测量

84按现行《工程测量规范》，变形测量过程中必须立即报告建设单位和施工单位采取相应安全措施的情况包括(  )

A、变形量达到预警值或接近允许值

B、变形量出现异常变化

C、少数变形观测点遭到破坏_

D、工程或地表的裂缝迅速扩大．

E、数据处理结果不符合技术方案要求

85线路定侧的主要工作内容包括(  )

A、地形图测绘

B、中线测量

C、纵断面测量

D、横断面测量

E、土方测量

86 精密三角高程测量的精度影响因素有（）等

A、边长误差

B、垂直折光误差

C、水平折光误差

D、垂直角误差

E、水平角误差

87下列测量方法中，可用于测定工程建筑物垂直位移的有（）等

A、水准测量

B、极坐标测量

C、垂线法

D、三角高程测量

E、液体静力水准测量

88 按现行《1：500 1：1000 1：2000地形图航空摄影测量内业规范》，地形图航空摄影测量中地形的分类包括（）

A、平地

B、极高山地

C、丘陵地

D、山地

E、高山地

89 在摄影测量生产的数据处理过程中，可通过空中三角测量环节计算得到的参数包括（）

A、航摄像片的外方位元素

B、加密点的地面坐标

C、外业控制点的坐标

D、地物投影差的大小

E、地面目标物体的高度

90.机载定位与定向系统（POS）的组成包括（）

A、CCD

B、GPS

C、IMU

D、LIDAR

E、InSAR

91按现行《国家基本比例尺地形图更新规范》，地形图更新方式依据地形要素变化情况、比例尺大小、资料情况情况等因素可分为(  ) 等。

A、重测

B、修侧

C、重采样

D、修编

E、联测

92地理信息系统输出产品包括(  )

A、专题地图_

B、栅格地图

C、矢量地图

D、统计图表

E、实体关系图

93电子地图的设计应重点从(  ) 等方面来考虑。

A、界面设计

B、比例尺设计

C、符号设计

D、色彩设计

E、图层设计

94下列关于数据库系统的说法，正确的有(  )

A、数据库系统可减少数据冗余

B、数据库系统避免了切数据冗余

C、数据库系统比文件系统管理更加安全，

D、数据库是个独立的系统，不需要操作系统的支持

E、数据库系统中，数据的物理结构必须与逻辑结构致。：

95数据字典是开展G1S系统分析和设计的工作基础，其主要内容包括(  ) 筹

A、空间数据库名称、层名

B、关联属性项、关联字段

C、拓扑关系、属性表

D、要素类型、操作限制规则

E、需求分析、统计表

96界址点坐标测定可采用的方法包括(  )

A图解法

B、极坐标法

C、交会法

D、正交法

E、GPS定位法

97《中华人民共和国省缓行政区城边界协议书附图集》要求表示的内容包括

A、图例

B、边界地形图。

C、边界主张线图

D、编制说明

E、界桩登记表

98房产权属所有人对其多有的房产依法享有的权利有(  ) 。

A、占有权

B、使用权

C、收益权

D、处分权

E、地役权

99测量水深可采用的仪器设备包括(  ) 。

A、测深杆

B、机载激光侧身系统

C、旁侧声呐。

D、多波束测深系统

E、磁力仪

100利用单波束回声测深仪行水测量时，对主测深线应保持的方向要求包括(  )

A、 0°

B、 30°

C、 45°

D、 60°

E、 90°