网络测试基础：ping 命令的用法大全
ping的高级用法
对于Windows下ping命令相信大家已经再熟悉不过了，但是能把ping的功能发挥到最大的人却并不是很多，当然我也并不是说我可以让ping发挥最大的功能，我也只不过经常用ping这个工具，也总结了一些小经验，现在和大家分享一下。 
现在我就参照ping命令的帮助说明来给大家说说我使用ping时会用到的技巧，ping只有在安装了TCP/IP协议以后才可以使用： 
ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [-j computer-list] │ [-k computer-list] [-w timeout] destination-list 
Options: 
-t Ping the specified host until stopped.To see statistics and continue - type Control-Break;To stop - type Control-C. 
不停的ping地方主机，直到你按下Control-C。 
此功能没有什么特别的技巧，不过可以配合其他参数使用，将在下面提到。 


-a Resolve addresses to hostnames. 
解析计算机NetBios名。 
示例：C:＼>ping -a 192.168.1.21 
Pinging iceblood.yofor.com [192.168.1.21] with 32 bytes of data: 
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254 
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254 
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254 
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254 
Ping statistics for 192.168.1.21: 
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: 
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
从上面就可以知道IP为192.168.1.21的计算机NetBios名为iceblood.yofor.com。 

-n count Number of echo requests to send. 
发送count指定的Echo数据包数。 
在默认情况下，一般都只发送四个数据包，通过这个命令可以自己定义发送的个数，对衡量网络速度很有帮助，比如我想测试发送50个数据包的返回的平均时间为多少，最快时间为多少，最慢时间为多少就可以通过以下获知： 
C:＼>ping -n 50 202.103.96.68 
Pinging 202.103.96.68 with 32 bytes of data: 
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241 
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241 
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241 
Request timed out. 
……………… 
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241 
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241 
Ping statistics for 202.103.96.68: 
Packets: Sent = 50, Received = 48, Lost = 2 (4% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: 
Minimum = 40ms, Maximum = 51ms, Average = 46ms 
从以上我就可以知道在给202.103.96.68发送50个数据包的过程当中，返回了48个，其中有两个由于未知原因丢失，这48个数据包当中返回速度最快为40ms，最慢为51ms，平均速度为46ms。 


-l size Send buffer size. 
定义echo数据包大小。 
在默认的情况下windows的ping发送的数据包大小为32byt，我们也可以自己定义它的大小，但有一个大小的限制，就是最大只能发送65500byt，也许有人会问为什么要限制到65500byt，因为Windows系列的系统都有一个安全漏洞（也许还包括其他系统）就是当向对方一次发送的数据包大于或等于65532时，对方就很有可能挡机，所以微软公司为了解决这一安全漏洞于是限制了ping的数据包大小。虽然微软公司已经做了此限制，但这个参数配合其他参数以后危害依然非常强大，比如我们就可以通过配合-t参数来实现一个带有攻击性的命令：（以下介绍带有危险性，仅用于试验，请勿轻易施于别人机器上，否则后果自负） 
C:＼>ping -l 65500 -t 192.168.1.21 
Pinging 192.168.1.21 with 65500 bytes of data: 
Reply from 192.168.1.21: bytes=65500 time<10ms TTL=254 
Reply from 192.168.1.21: bytes=65500 time<10ms TTL=254 
……………… 
这样它就会不停的向192.168.1.21计算机发送大小为65500byt的数据包，如果你只有一台计算机也许没有什么效果，但如果有很多计算机那么就可以使对方完全瘫痪，我曾经就做过这样的试验，当我同时使用10台以上计算机ping一台Win2000Pro系统的计算机时，不到5分钟对方的网络就已经完全瘫痪，网络严重堵塞，HTTP和FTP服务完全停止，由此可见威力非同小可。 


-f Set Don't Fragment flag in packet. 
在数据包中发送“不要分段”标志。 
在一般你所发送的数据包都会通过路由分段再发送给对方，加上此参数以后路由就不会再分段处理。 


-i TTL Time To Live. 
指定TTL值在对方的系统里停留的时间。 
此参数同样是帮助你检查网络运转情况的。 


-v TOS Type Of Service. 
将“服务类型”字段设置为 tos 指定的值。 

-r count Record route for count hops. 
在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由。 
在一般情况下你发送的数据包是通过一个个路由才到达对方的，但到底是经过了哪些路由呢？通过此参数就可以设定你想探测经过的路由的个数，不过限制在了9个，也就是说你只能跟踪到9个路由，如果想探测更多，可以通过其他命令实现，我将在以后的文章中给大家讲解。以下为示例： 
C:＼>ping -n 1 -r 9 202.96.105.101 （发送一个数据包，最多记录9个路由） 

Pinging 202.96.105.101 with 32 bytes of data: 

Reply from 202.96.105.101: bytes=32 time=10ms TTL=249 
Route: 202.107.208.187 -> 
202.107.210.214 -> 
61.153.112.70 -> 
61.153.112.89 -> 
202.96.105.149 -> 
202.96.105.97 -> 
202.96.105.101 -> 
202.96.105.150 -> 
61.153.112.90 

Ping statistics for 202.96.105.101: 
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 
Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms 
从上面我就可以知道从我的计算机到202.96.105.101一共通过了202.107.208.187 ，202.107.210.214 , 61.153.112.70 , 61.153.112.89 , 202.96.105.149 , 202.96.105.97这几个路由。 


-s count Timestamp for count hops. 
指定 count 指定的跃点数的时间戳。 
此参数和-r差不多，只是这个参数不记录数据包返回所经过的路由，最多也只记录4个。 


-j host-list Loose source route along host-list. 
利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机可以被中间网关分隔（路由稀疏源）IP 允许的最大数量为 9。 


-k host-list Strict source route along host-list. 
利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机不能被中间网关分隔（路由严格源）IP 允许的最大数量为 9。 


-w timeout Timeout in milliseconds to wait for each reply. 
指定超时间隔，单位为毫秒。 
此参数没有什么其他技巧。 

ping命令的其他技巧：在一般情况下还可以通过ping对方让对方返回给你的TTL值大小，粗略的判断目标主机的系统类型是Windows系列还是UNIX/Linux系列，一般情况下Windows系列的系统返回的TTL值在100-130之间，而UNIX/Linux系列的系统返回的TTL值在240-255之间，当然TTL的值在对方的主机里是可以修改的，Windows系列的系统可以通过修改注册表以下键值实现： 
[HKEY_LOCAL_MACHINE＼SYSTEM＼CurrentControlSet＼Services＼Tcpip＼Parameters] 
"DefaultTTL"=dword:000000ff 
255---FF 
　 128---80 
　 64----40 
　 32----20 
好了，ping命令也基本上被我COPY过来了，有什么疑惑就跟帖 



 



ping命令的参数详解 

-a 将目标的机器标识转换为ip地址 
-t 若使用者不人为中断会不断的ping下去 
-c count 要求ping命令连续发送数据包，直到发出并接收到count个请求 
-d 为使用的套接字打开调试状态 
-f 是一种快速方式ping。使得ping输出数据包的速度和数据包从远程主机返回一样快，或者更快，达到每秒100次。在这种方式下，每个请求用一个句点表示。对于每一个响应打印一个空格键。 
-i seconds 在两次数据包发送之间间隔一定的秒数。不能同-f一起使用。 
-n 只使用数字方式。在一般情况下ping会试图把IP地址转换成主机名。这个选项要求ping打印IP地址而不去查找用符号表示的名字。如果由于某种原因无法使用本地DNS服务器这个选项就很重要了。 
-p pattern 拥护可以通过这个选项标识16 pad字节，把这些字节加入数据包中。当在网络中诊断与数据有关的错误时这个选项就非常有用。 
-q 使ping只在开始和结束时打印一些概要信息。 
-R 把ICMP RECORD-ROUTE选项加入到ECHO_REQUEST数据包中，要求在数据包中记录路由，这样当数据返回时ping就可以把路由信息打印出来。每个数据包只能记录9个路由节点。许多主机忽略或者放弃这个选项。 
-r 使ping命令旁路掉用于发送数据包的正常路由表。 
-s packetsize 使用户能够标识出要发送数据的字节数。缺省是56个字符，再加上8个字节的ICMP数据头，共64个ICMP数据字节。 
-v 使ping处于verbose方式。它要ping命令除了打印ECHO-RESPONSE数据包之外，还打印其它所有返回的ICMP数据包。 
再次补充 

ping命令--詳細幫助 
校驗与遠程計算机或本地計算机的連接。只有在安裝 TCP/IP 協議之后才能使用該命令。 
ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [-j computer-list] │ [-k computer-list] [-w timeout] destination-list 
參數 
-t 
校驗与指定計算机的連接，直到用戶中斷。 
-a 
將地址解析為計算机名。 
-n count 
發送由 count 指定數量的 ECHO 報文，默認值為 4。 
-l length 
發送包含由 length 指定數据長度的 ECHO 報文。默認值為 64 字節，最大值為 8192 字節。 
-f 
在包中發送“不分段”標志。該包將不被路由上的网關分段。 
-i ttl 
將“生存時間”字段設置為 ttl 指定的數值。 
-v tos 
將“服務類型”字段設置為 tos 指定的數值。 
-r count 
在“記錄路由”字段中記錄發出報文和返回報文的路由。指定的 Count 值最小可以是 1，最大可以是 9 。 
-s count 
指定由 count 指定的轉發次數的時間郵票。 
-j computer-list 
經過由 computer-list 指定的計算机列表的路由報文。中間网關可能分隔連續的計算机（松散的源路由）。允許的最大 IP 地址數目是 9 。 
-k computer-list 
經過由 computer-list 指定的計算机列表的路由報文。中間网關可能分隔連續的計算机（嚴格源路由）。允許的最大 IP 地址數目是 9 。 
-w timeout 
以毫秒為單位指定超時間隔。 
destination-list 
指定要校驗連接的遠程計算机。 

關于 Ping 的詳細信息 
Ping--注意 
Ping 命令通過向計算机發送 ICMP 回應報文并且監听回應報文的返回，以校驗与遠程計算机或本地計算机的連接。對于每個發送報文， Ping 最多等待 1 秒，并打印發送和接收把報文的數量。比較每個接收報文和發送報文，以校驗其有效性。默認情況下，發送四個回應報文，每個報文包含 64 字節的數据（周期性的大寫字母序列）。 
可以使用 Ping 實用程序測試計算机名和 IP 地址。如果能夠成功校驗 IP 地址卻不能成功校驗計算机名，則說明名稱解析存在問題。這种情況下，要保証在本地 HOSTS 文件中或 DNS 
數据庫中存在要查詢的計算机名。 
下面顯示 Ping 輸出的示例：(Windows用戶可用：開始->運行,輸入"command" 調出command窗口使用此命令） 
C:\>ping ds.internic.net 
Pinging ds.internic.net [192.20.239.132] with 32 bytes of data: 
Reply from 192.20.239.132: bytes=32 time=101ms TTL=243 
Reply from 192.20.239.132: bytes=32 time=100ms TTL=243 
Reply from 192.20.239.132: bytes=32 time=120ms TTL=243 
Reply from 192.20.239.132: bytes=32 time=120ms TTL=243 

_1198688957.unknown

