构造等高线图的编制口诀
层面高程做资料     整理换算标钻孔
 全区分析找脊槽      联线三角得分翼
垂直走向不能忘      差线网格为工具 
孔孔联线找整点      枢纽倾伏脊槽控
等高圆滑串曲线      修饰成图定乾坤
 构造等高线图的分析口诀

 背斜内高外圈低      向斜内低外圈高
 倒转背斜虚实圈      正断张口逆断重
等高延展为走向      处处可把产状量
 倾角陡缓看疏密      褶皱断层各个清