- 数据手工归层处理

数据在引入到Walk中，地物原来所在的CAD层、编码、线型等属性都会保留，查看其属性表即可获得，如下图。

也可点击快捷工具栏上的“CAD信息”按钮，查看地物在CAD中的属性和对照表中的归层对照，如下图。

图 1 查看地物的各种信息

属性表中的字段表示：

【srcLayer】：原CAD数据所在的图层

【srcStyle】：原CAD数据的编码，记录在CAD实体的厚度中。

查看到某一地物时，该地物即单独选中并居中显示。

- 地物手工归层的处理

图 2 被选中的待处理地物

如上图，若发现在Temp层上有留下的地物，如不能判断是何种地物，可打开原始CAD图形，找到这个位置，结合周围情况判断其属于哪种地物，如该例中，这个地物实际上是小路，而小路应该放在“交通线”层，以下几个操作都可以把一个地物由一层移至另一层。

1）剪切：

在Temp层中将这个地物全部选中，点击工具条上的（剪切）按钮图标，如果该图标是灰的，表示选中的地物不可编，这时可按一下“G”键，即可让选中的地物可编辑。剪切后，在“交通线”层找到“小路”式样后用鼠标双击，即可将交通线层设为当前层，并指定了小路式样为当前式样。

图 3 设置当前层和式样

点击工具条上的（粘贴）按钮图标，即可将剪切的地物放到交通线层上，并且式样为小路式样，如下图所示。

图 4改正后的小路

2）拾取：

将“交通线”层可编，将小路式样设置为默认式样，选中Temp层上的小路，直接点击快捷工具栏上的“拾取”即可。

3）式样刷：

如果图上可视范围内已经有小路，可选中那条小路，然后点击输入栏上的（式样刷）按钮图标，如果图标是灰的，同样按“G”键将小路设置为当前。如下图所示。

图 5 式样刷

点击式样刷后，鼠标会变成“刷子”形状，再点击要刷的地物，可以连续点击，所点击的地物都会被刷成小路，过程如下图。

图 6 刷新前

图 7 刷新后

按该操将所有无编码的地物正确归层。

在CAD中找到相应的图形位置，较快的方法是在WalkISurvey中双击这个地物，出现地物信息窗，如下图所示。

图 8查看地物信息

复制形心坐标E（X）和N（Y），然后到开思软件中输入命令“ZOOM”，选择“中心（C）”，坐标复制到这里即可转换那个实体位置。

图 9 在CAD中定位到某一点位置

- 注记手工归层处理

文字的处理同样可以用剪切或式样刷，操作与地物一样，但文字的定位不能用选中集遍历。在Temp层上单击鼠标右键，执行“查询浏览本层文字”，将会把该层上所有文字列表出来，如下图所示。

图 10查询浏览本层文字

在列表中选中文字，该文字会在屏幕上居中选中，可用剪切或式样刷将其归到正确的层和式样上。