在图件转换过程中或是在图件扫描及矢量化过程当中，图件都会出现一定的误差，此时就需要我们对图件进行误差校正。现以CAD转换过来的图件为例将误差校正详细步骤叙述如下：

- 在mapgis实用服务中打开误差校正窗口，然后装入需要校正的图件

- 在文件中选——打开控制点，然后自己命名并保存，出现以下窗口，选择“是”。

- 打开控制点——设置控制点参数并确定。一般为默认状态。

- 选择采集文件，选取你需要进行校正的文件，然后确定

- 添加校正控制点，依次添加校正控制点

- 打开控制点——设置控制点参数，此次选择理论值。

- 选择采集文件，选取你需要进行校正的文件，然后确定

- 添加校正控制点，依次添加校正控制点，并依次输入控制点号

- 文件——保存控制点，将所有控制点保存在你已建立的控制点文件中

- 控制点——编辑校正控制点——校正——确定

到此，整个校正过程基本结束。

CAD转换过来的图件校正完成之后，装入mapgis软件中，如果坐标与图件的实际坐标有所出入，运用整图变换功能，将整个图移动到相应的坐标位置上！