## ENVI中自带地物波谱库介绍

一切地物，由于其种类和环境条件不同，反射和辐射电磁波的特征随波长而变化。通常用二维几何空间内的曲线表示，横坐标表示波长λ（或者波段序号），纵坐标表示反射率ρ（或者像素值），称为波谱曲线。地物波谱可以通过仪器测量，如波谱仪，也可以通过高光谱/超光谱图像上获取。

ENVI的波谱库文件是以图像文件格式保存，包括一个二进制的数据文件（后缀默认.sli）和一个头文件（.hdr）,当做一个图像显示时候，图像的行表示一个波谱曲线，列表示采样点(X轴波段序号)，像素值表示反射率或者其他值。

ENVI自带5种标准波谱库，存放在…\ITT\IDL80\products\envi48\spec_lib，分别在5个文件夹中，储存为ENVI图像格式，有两个文件组成：.sli和.hdr。

具体情况如下：

1.       USGS矿物波谱

波长范围0.4~2.5μm，包括近500种典型的矿物，近红外波长精度为0.5 nm，可见光波长精度为0.2 nm，

存放位置：spec_lib\usgs_min，波谱文件usgs_min.sli和头文件usgs_min.hdr。

2.       植被波谱

存放位置：spec_lib\veg_lib，来自两个地方。

USGS植被波谱库波长范围0.4~2.5μm，包括17种植被波谱，近红外波长精度为0.5 nm，可见光波长精度为0.2 nm，波谱文件usgs_veg.sli和头文件usgs_veg.hdr。

Chris Elvidge植被波谱库波长范围0.4~2.5μm，包括干植被（veg_1dry.sli）和绿色植被两个波谱库（veg_2grn.sli），0.4 ~0.8μm波长精度为1nm，0.8 ~ 2.5μm波长精度为4nm。

3.       JPL波谱库

波长范围0.4~2.5μm，来自三种不同粒径160种“纯”矿物的波谱。

存放位置：spec_lib\jpl_lib，包括以下三个波谱库：

jpl1.sli   粒径<45 μm

jpl2.sli   粒径45-125 μm

jpl3.sli   粒径125-500 μm

0.4~0.8μm波长精度为1nm，0.8~2.5μm波长精度为4nm。

4.       IGCP264波谱库

存放位置spec_lib\igcp264，5个波谱仪测量5个波谱库：

表14.1 IGCP264波谱库列表

| 波谱文件 | 波长范围 | 波长精度 |
| --- | --- | --- |
| igcp-1.sli | 0.7~ 2.5 µm | 1nm |
| igcp-2.sli | 0.3~ 2.6 µm | 5nm |
| igcp-3.sli | 0.4~ 2.5 µm | 2.5nm |
| igcp-4.sli | 0.4~ 2.5 µm | 近红外0.5nm，可见光0.2nm |
| igcp-5.sli | 1.3 to 2.5 | 2.5 nm |

5.       JHU波谱库

存放位置spec_lib\ jhu_lib，波谱库种类描述如表14.2。

表14.2 JHU波谱库列表

| 波谱库文件 | 地物种类 | 波长范围 |
| --- | --- | --- |
| ign_crs.sli | 粗糙火成岩 | 0.4 - 14 μm |
| ign_fn.sli | 精细火成岩 | 0.4 - 14 μm |
| lunar.sli | Lunar Materials | 2.08 - 14 μm |
| manmade1.sli | 人造原料 | 0.42 - 14 μm |
| manmade2.sli | 人造原料 | 0.3 - 12.5 μm |
| meta_crs.sli | 粗糙变质岩 | 0.4 - 14.98 μm |
| meta_fn.sli | 精细变质岩 | 0.4 - 14.98 μm |
| meteor.sli | 陨星 | 2.08 - 25 μm |
| minerals.sli | 矿物 | 2.08 - 25 μm |
| sed_crs.sli | 粗糙沉积岩 | 0.4 - 14 μm |
| sed_fn.sli | 精细沉积岩 | 0.4 - 14.98 μm |
| snow.sli | 雪 | 0.3 - 14 μm |
| soils.sli | 土壤 | 0.42 - 14 μm |
| veg.sli | 植被 | 0.3 - 14 μm |
| water.sli | 水体 | 2.08 - 14 μm |

通过以下操作可以浏览标准波谱库文件。

（1）          在主菜单中，选择Spectral->Spectral Libraries->Spectral Library Viewer。在弹出的对话框中单击Open->Spectral Library，选择usgs_min/usgs_min.sli文件，单击OK，打开Spectral Library Viewer对话框。

（2）          在Spectral Library Viewer对话框中，可以看到波谱库中的各个地物波谱库一一列在上面，单击波谱列表中波谱名称，自动在一个Spectral Library Plots窗口中显示这个地物的波谱曲线。

图Spectral Library Viewer对话框

也可以在波段列表中选择打开的波谱库文件，单击右键在快捷菜单中选择Spectral Library Viewer

摘自《ENVI遥感图像处理方法》科学出版社 2012年1月第三次印刷