1 打开ArcGIS , 在工具栏处右键，打开Spatial Analyst

2 点击Spatial Analyst 下拉菜单，点击Surface Analysis，点击slope

3 输入高程数据，保存，生成坡度图A

4 加载点数据

5选择工具箱中的Spatial Analyst Tools---Extraction---Extract Values to point 。在框里数据点数据和坡度数据。即可求得点的坡度信息。