第一章自然界的水循环

第一节自然界的水循环

地球上的水存在于大气圈、水圈、岩石圈及生物圈中。总量约136,000万km3。其中绝大部分（占总水量97.2％）分布于海洋中，约132,000 km3。陆地地表水（包括江、河、湖沼及冰川）约2943 km3。地下水约840.7 km3，其中约有50％分布于地面以下1km范围内的岩石空隙中。大气圈中的水约1.3万km3。

分布于地球的不同层圈中的水分，彼此密切联系，经常不断相互转化。这种彼此转化的过程即是自然界中的水循环。

自然界的水循环包括水文循环及地质循环。在地质循环中，水参与沉积、变质与岩浆作用过程，地壳浅表的水与地壳深部乃至地幔的水发生交换，循环途径长，循环速度缓慢，此类水循环实在地质历史进程中进行的。水文循环发生于大气、水、地表水与地壳浅部地下水之间，循环速度相对迅速。下面我们只限于讨论水文循环。

在太阳热力和重力的作用下，地壳浅表的水不断循环（图1-1）。海洋和陆地表面的水蒸发成为水汽进入大气圈；水汽随气流漂移，在适宜的条件下，重新凝结成液态或固态降落（即雨雪等不同形式的降水）；降落到陆地上的水分，一部分汇集于江河湖泊形成地表水；另一部分渗入土壤岩石中，成为地下水。地表水有的重新蒸发成为水汽，返回大气圈；有的渗入地下，成为地下水；其余部分则流入海洋。地下水有的通过土面蒸发直接返回大气圈，有的被植物吸收，通过植物叶面蒸发而返回大气圈；其余部分则形成地下径流。地下径流或直接流入海洋，或在径流过程中泄露地表转化为地表水，然后再返回海洋。地壳浅表的水分就是这样长期地往复不已地互相转化着，从而为地球上生命的繁衍提供了必要条件。

根据水循环的途径不同，可分为小循环和大循环。小循环是指由海洋表面蒸发的水汽，又以降水形式落入海洋；或者由大陆表面（包括陆地水体表面、土面及植物叶面等）蒸发的水汽，仍以降水形式落回陆地表面。这种发生在局部范围内的水循环过程称为小循环。而大循环则是由海洋表面蒸发的水汽，随气流带到大陆上空，形成降水落回地面，再通过径流（地表的及地下的）返回海洋的过程。这种发生在海陆之间的循环过程称为大循环。前者受局部气象因素控制；后者受全球性气候控制。因此调节小循环条件，加强小循环的频率和强度，可改善局部干旱地区的气候；而对大循环条件的改变，目前仍为人力所不及。

总之，水分的转化是通过循环实现的。蒸发、降水和径流是水循环过程中的主要环节。从数量上研究水的循环，即是水的均衡。

全球范围内降水量、蒸发量的分布随纬度变化，年降水量和年蒸发量保持平衡，而且这种平衡基本上是长期不变的（图1-2）。J·R·Mather计算，地球上每年的水量收支为：

海洋范围内降水量（XM）382,000km3

大陆范围内降水量（Xc）106,000 km3

海洋范围内蒸发量（ZM）419,000 km3

大陆范围内蒸发量（Zc）69,000 km3

比较计算结果可看出：

XM + XC = ZM +ZC

这就是全球范围内水均衡的基本表达式。对于某一地区某一时期内水量的收入和支出也可用水均衡的方程式表示：

若以X0表示某地区某时期内的降水量；

Z0表示该地区同时期内的蒸发量；

Y1和Y2分别表示该地区同期内径流（包括地表和地下径流）的流入量和流出量。那么，对于这一时期则可得出：

±△V = X0 + Y1 – Z0 – Y2

式中±△V表示在这一时期内区域内蓄存水体积的变量，“+”表示水量的增量；“-”表示水量的减量。从多年平均状态来看，区域内水体积变量趋于零，因此上式可写成：X0 + Y1 = Z0 + Y2

对于不存在径流流出和流入的内陆流域来说，上式还可简化为：

X0 = Z0

从图1~2可以看出：大陆地区的降水量大于蒸发量，海洋表面的蒸发占全球蒸发量的83％以上，是形成降水的最主要来源。正因如此，海陆分布对降水的分布有重要影响。其次，降水量的分布随纬度增高而减少，这就导致水资源空间分布的不均匀性。因此研究水循环和水均衡，对认识一个地区水资源的形成和合理利用具有重要意义。

第二节 与水循环有关的气象因素

地球的最外层为大气所包围。大气中的水汽是地球水圈的一个组成部分；自然界中水循环的最重要环节—蒸发、降水，都与大气的物理状态有密切联系；气象和气候因素对水资源的形成和分布具有重要影响。

- 大气圈的结构

大气主要成分是氮（78％）和氧（21％），此外还有二氧化碳、臭氧、水汽及固体尘埃等。水汽的含量变化很大，一般占0.01~4％。

地球的表面即是大气圈的下限，而大气圈的上限很难确定，因为大气的密度随高度增加呈指数函数减少。据地球卫星探测资料，其上限高度可达2000~3000km。根据大气的温度、成分及其他物理性质可自地表往上将大气圈分为5层，即对流层、平流层、中层、热层和外层。

对流层最接近地表，受到地面的热影响，经常发生上升或下降的气流活动，因此得名。炎热的赤道区对流层的上界约17~18km，中纬度带约10~12km，寒冷的极地地区仅8~9km。大气中的水汽主要分布在对流层内。因此，对流层的高度也决定了水循环的上限。对流层的温度，由地面往高空随高度增加而递减，大气具有大规模的对流运动，垂直乱流混合剧烈，对流层的物理状态随时间和空间都有显著变化，从而决定了天气和气候的复杂变化。以下讨论的气象要素变化，主要针对对流层而言。

- 大气的热源

太阳的热辐射是地表和大气的最主要热源。据近年来宇航观测资料，大气层的上界面每cm2面积上每分钟接受的太阳辐射能量约8.16J。由于大气的主要成分氮和氧几乎不吸收太阳辐射能，水汽和二氧化碳则主要吸收波长较长的红外光线，而太阳辐射主要是短波辐射，故大气所直接吸收的太阳辐射能仅占15％其，余部分约有42％通过反射和散射返回宇宙空间，43％达到地球表面。地表接受辐射增热后，自身再向大气和宇宙空间辐射能量。此类辐射主要是长波辐射，故大部为大气吸收而增温。此外，空气和地面直接接触，由于热传导、对流而升温，更是大气增温的主要原因。因此，地表是大气的二次热源。地表热力状况在空间和时间上的变化，直接引起大气物理状态的变化。

三、主要气象要素的变化

1．气温: 由于地球是大气的第二热源，因此地表的热力状况随时间和空间的变化必然导致气温的相应变化。

气温随时间的变化是指一个地区气温的昼夜变化、季节变化和多年变化。

气温随空间的变化包括水平方向和垂直方向的变化。高度相同的地区，气温变化主要受纬度的控制，一般自赤道向两极由高到低。以同一时期各地区气温平均值绘制等温线图来表示气温水平变化。垂直方向的变化，是指同一地点不同高度上气温的变化。在对流层内，气温随高度增加而递减，一般每升高100m，气温约降低0.5℃。

2．气压：大气的质量施加在地表或地表物体上的压力称为大气压力，常用毫米水银柱高度表示。在标准状态下（气温为0℃时，纬度45°的海平面上）的气压为760毫米水银柱高度，即约相当105Pa。

由于大气的质量随高度增加而降低，因此压力也随高度增加而降低。而地表热力状况的差异，则造成气压在水平方向的变化。赤道地带气温高，热气流上升猛烈，对流层厚度较大，故在赤道上空，气压较两侧地带大，大气向两侧运动。两侧地带由于发生下降气流使近地面处空气密度加大。因此在邻近地面的下部，赤道地带形成低压带，两侧则形成亚热带高压带，地表遂产生由两侧向赤道运动的气流。两极气温低，空气密度大，也形成高压带。在两极和亚热带的高压带之间形成相对低压带。

地表覆盖状况不同，热力状态有很大差异。例如，由于水和岩石的热容量差别较大，因此冬季大陆气温较海洋低，气压则高于海洋地区，夏季则正好相反。这就造成了海陆之间的气压差，而形成了周期性的季风。气压差别引起气流，气流运动使大气中的水分与热量重新分配，从而引起各种复杂的天气现象。

3．湿度：大气中水汽含量构成了空气湿度。水汽具有重量，所以也有压力。空气中水汽含量的多少，可以用重量或压力表示。湿度分为绝对湿度和相对湿度两种。 绝对湿度表示某一地区某一时刻空气中水汽的含量。采用重量单位时，用1m3空气中所含水汽的g数表示，重量单位绝对湿度代表符号为m。采用压力单位时，为空气中所含水汽分压相当于水银柱高度的mm 数，或以毫巴表示 （1毫巴=102Pa），代表符号为e。绝对湿度只能说明某一时刻空气中水汽含量的多少，而不能表明此时空气中水汽含量的饱和程度。因此又有相对湿度的概念。

空气中所能容纳的最大水汽数量随着气温升高而增大（表1-1）。某一温度下，空气中可容纳的最大水汽数量，称为该温度下的饱和水汽含量，同样也可用重量单位(代号为M)，或压力单位（代号为E）表示。

表1—1  不同温度下的饱和水汽含量

| t℃ | -30℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E(mm) | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 4.6 | 9.2 | 17.5 | 31.9 |
| M(g/m3) | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 4.8 | 9.4 | 17.3 | 30.4 |

绝对湿度和饱和水汽含量之比即为相对湿度(r)，即

r = （e/E）× 100％，或r = （m/M）×100％。相对湿度以百分比表示之。

相对湿度可通过计算求得。若气温为20℃，绝对湿度e=4.6mm，则查表1-1得E=17.5mm，相对湿度r（20℃）=（e/E）× 100％=（4.6/17.5）×100％=26.3％，气温下降到0℃，E=4.6mm，则r（0℃）=100％。

由此可见，由于饱和水汽含量随温度降低而减少 ，因此当绝对湿度不变时，随气温下降，相对湿度随之增高。当绝对湿度与饱和水汽含量相等，相对湿度等于IOO％。空气中水汽达到饱和时的气温称为露点。当气温降到露点以下，空气中过剩的水汽即凝结而形成不同形式的液态或固态降水。

4．蒸发：在常温下水由液态变为气态进入大气的过程称为蒸发。空气中的水汽主要来自地表水、地下水、土壤和植物的蒸发。有了蒸发作用，水循环才得以不断进行。

水面蒸发的速度和数量取决于许多因素（气温、气压、湿度、风速等），其中主要决定于气温和绝对湿度的对比关系。气温决定了空气的饱和水汽含量，而绝对湿度则是该温度下空气中实有的水汽含量，该两水汽含量之差称为饱和差(d)，即d=E-e。蒸发速度或强度与饱和差成正比，即饱和差愈大，蒸发速度也愈大。同理，相对湿度愈小，则饱和差愈大，蒸发速度也愈大。

风速是影响水面蒸发的另一重要因素。蒸发的水汽容易积聚在水面上而妨碍进一步蒸发，风将水面蒸发出来的水汽不断吹走，蒸发加快，因此，风速愈大，蒸发就愈强烈。

蒸发包括水面蒸发、土面蒸发、叶面蒸发等。通常用水面蒸发量的大小表征一个地区蒸发的强度。气象部门常用蒸发皿（直径数十分米的圆皿）测定某一时期内蒸发水量，以蒸发的水柱高度mm数表示蒸发量，如北京的多年平均年蒸发量为1102mm。

必须注意，气象部门提供的蒸发量，只能说明蒸发的相对强度，而不代表实际的蒸发水量。因为通常一个地区不全是水面，并且，用小直径的蒸发皿测得的蒸发量比实际的水面蒸发量要偏大许多。

5．降水：当空气中水汽含量达饱和状态时，超过饱和限度的水汽便凝结，以液态或固态形式降落到地面，这就是降水。空气冷却是导致水汽凝结的主要条件。暖湿气团由于各种原因变冷就可以产生降水。其中最常见的是锋面降水。当暖湿气团与冷气团相遇时，在两者接触的锋面上，水汽大量凝结形成降水。气象部门用雨量计测定降水量，以某一地区某一时期的降水总量平铺于地面得到的水层高度mm数表示。

降水是水循环的主要环节之一，一个地区降水量的大小，决定了该地区水资源的丰富程度，对地下水资源的形成具有重要影响。

以上介绍了主要气象要素的基本概念，这些气象要素的变化决定了大气的物理状态。在一定地区一定时间内，各种气象因素综合影响所决定的大气物理状态称为天气。而某一区域天气的平均状态（用气象要素多年平均值表征），称为该地区的气候。无论是变化迅速的气象要素，还是变化缓慢的气候因素，对于自然界水循环过程，以至地下水的时空分布都具有重要影响。

第三节  径流

径流是水循环的重要环节和水均衡的基本要素，系指降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。因此，径流可分为地表径流和地下径流，两者具有密切联系，并经常相互转化。据统计，全球大陆地区年平均有47000km3的水量通过径流返回海洋，约占陆地降水量的40％。这部分水量大体上是可资人类利用的淡水资源。

地表径流和地下径流均有按系统分布的特点。汇注于某一干流的全部河流的总体构成一个地表径流系统，称为水系。一个水系的全部集水区域，称为该水系的流域。流域范围内的降水均通过各级支流汇注于干流。相邻两个流域之间地形最高点的连线即为分水线，又称分水岭。这些概念同样可用于地下水，但地下水的系统不像地表水系那样明显和易于识别，具有自己的一些特点。

在水文学中常用流量、径流总量、径流深度、径流模数和径流系数等特征值说明地表径流。水文地质学中有时也采用相应的特征值来表征地下径流。

流量(Q) 系指单位时间内通过河流某一断面的水量，单位m3/s。流量Q等于过水断面面积F与通过该断面的平均流速V的乘积，即:

Q=V·F。

径流总量（W）系指某一时段T内，通过河流某一断面的总水量，单位为m3。可由下式求得：W=Q·T。

径流模数（M）系指单位流域面积F（km2）上平均产生的流量，以L/s·km2为单位，计算式为：M=QF·103(1L=10-3m3)

径流深度（Y）系指计算时段内的总径流量均匀分布于测站以上整个流域面积上所得到的平均水层厚度，单位为mm，计算式为：

Y=WF·10-3。

径流系数（α）为同一时段内流域面积上的径流深度Y（mm）与降水量X（mm）的比值：

α=YX，以小数或百分数表示。

以上各特征值的换算关系见表1-2

表1-2 径流特征值换算关系

| 特 征 值 关 系 式 特 征 值 | Q(m3/s) | W(m3) | M(L/s·km2) | Y(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(m3/s) | —— | W/F | M·F·10-3 | Y·F/T·103 |
| W(m3) | Q·T | —— | M·F·T·10-3 | Y·F·103 |
| M(L/s·km2) | Q/F ·103 | W/(T·F)·103 | —— | Y/T·106 |
| Y(mm) | Q·T/F·103 | W/F·103 | M·T10-6 | —— |

第四节我国水循环概况

我国绝大部分地区均为季风气候，一年中雨季与旱季分明，降水的时空分布很有规律，这与我国特殊的地理格局有关。

我国位于世界最大陆地—欧亚大陆东缘，南北地跨亚热带、温带及亚寒带；西部是世界上最高大的青藏高原，东濒世界最大水体太平洋。

就全球而言，亚热带及接近两极地带是高气压带。由于海陆分布的影响，对我国气候起控制作用的则是两个高气压中心：形成于海洋的夏威夷亚热带高压中心，带来暖湿气流，形成于大陆腹地的蒙古寒带高压中心，带来干寒气流。

由于水的比热远大于岩石，所以在太阳辐射影响下，陆地增温及散热迅速，海洋则缓慢。冬季，大陆因太阳辐射减少急剧降温，空气冷却，密度增大，蒙古高压中心增强；海洋降温慢，空气密度相对较小，夏威夷高压减弱；此时，我国大部分地区盛行西北季风，寒流所及，天气干冷晴朗。夏季，太阳辐射增强，陆地增温强烈，蒙古高压迅速衰退；海洋温度相对较低，夏威夷高压相对强盛。我国大部盛行东南风。

来自海洋的湿热气流与来自陆地腹地的冷气流相遇，则在锋面上产生降水。随着季节变化，两种气流互为消长，锋面随之推移。一般年份，四月份锋面相遇于我国东南沿海一带，这一带雨季开始。六月，随着海洋气团加强，锋面稳定于长江沿线，形成连绵不已的“黄梅雨”。七、八月间，随着锋面推进到华北、东北南部及我国西部内地，这一地区进入雨季，南方雨量减少。秋季，蒙古高压加强，夏威夷高压减弱，西北季风开始控制大陆，出现秋高气爽的天气。冬季，蒙古高压强盛，形成多次寒潮。

东部季风影响不能波及我国西部腹地。新疆西北部受大西洋气流控制，雨季出现于五、六月间。青藏高原南部及云南高原则受西南季风及印度洋季风影响，六至九月为雨季。

由于季风气候的控制，旱季、雨季分明，降水集中使我国水资源在时间上分配相当不均匀。雨季降水丰沛，是水循环积极进行时期。即使是较干旱的地区，由于全年降水绝大部分集中于短期内降落，江、河、湖泊及其他地表水体的水量均得以补充，不少地区甚至江河漫溢，酿成洪涝灾害。地下水在此期间也获得大量雨水入渗补给。旱季降水比较稀少，地表水及地下水都以或快或慢的速度流向海洋，或以不同的蒸发强度转入大气圈，补给量小于排出量，总水量逐渐消耗减少。

由于水循环过程的不均匀性造成各地区水量随时间变化，给用水带来不利影响。降水集中的雨季过后，地表径流迅速流走而不能充分利用。地下径流速度比地表水缓慢得多，当地表间歇河流已经干涸，大小溪流流量急剧减少之际，地下水仍能保持一定的水量和水位高度，这样，不但其本身仍保持供给相当水量的能力，还能源源不断地补充与其有联系的地表水，使其保持一定的旱季流量。地下水对水循环的滞缓，对于水量在时间上的分配起着调节作用，使之趋于较为均匀，对于水资源利用是很有利的。

我国水循环的另一重要特征就是降水在空间分布上的不均匀性。例如东南沿海地区年均降水量均在1500mm以上，最大可达2000~3000mm；长江流域约1200mm，华北地区一般在600~800mm；而新疆塔里木盆地降水量仅在50mm以下，有的地方几乎终年无雨。这就导致水资源在空间分布上的不均匀性。据最近公布的水资源资料，我国年地表径流量约2. 78万亿m3，长江流域及其以南地区占75%以上，华北、西北地区仅占10％。全国年地下径流约7000亿m3，长江流域及其以南地区占60％；华北及西北地区仅占20％。在这样的水资源条件下，各地区水的需求的满足程度不同。一般说来，长江流域及其以南地区，降水较为充沛，水循环总量可满足生产及生活的需要；但由于水量季节分配不均匀，某些地区在干旱季节，尤其干旱年份仍感到缺水。华北、东北地区，一般雨季水量不少，但干旱季节长，普遍感到缺水，总的说来水量不能满足要求。西北干旱或沙漠地区，降水稀少，水资源贫乏，形成大范围的荒漠，仅在盆地边缘由于获得山区冰川和积雪融化水补给，形成局部水源较为丰富的“绿洲”。如河西走廊的“绿洲”，即由祁连山冰雪融化水补给；天山南北沿塔里木、准噶尔沙漠边缘的“绿州”也同样以周围山地高山融雪水为水源。

无论地表水或地下水，都是自然界水循环中的一个环节，均以大气降水为其补给来源。因此，一个地区水资源的丰富程度主要取决于降水量的多寡。降水量大的地区，水资源较为丰富；反之，水资源贫乏。由于降水在时间上分配的不均匀，在总径流量中占主要地位的地表径流由于循环速度快，利用率受到限制；而地下径流比较滞缓，分布也较广泛，无论在时间上和空间上均可起到一定的调节作用；从而大大提高了地下水在水资源中的价值和地位。但是，我们必须充分认识到，只有降水才是地下水补给的最主要来源。在某些降水十分稀少的干旱地区，甚至沙漠地区，有时也能发现一定数量的地下水。它们或者是从周围高山冰雪融水获得补充，实际上仍是固体降水的转化补给；或者是在长期地质历史或历史时期中集聚起来的，是多年水循环的积累。而可以长期供给利用的水量，只能是该地区经常参与水循环的那部分水量。当用水量超过参与水循环的总水量时，实际上是在提取多年积存的地下水；这部分水量是难以短期恢复补充的，从实际应用的角度而言，有时甚至是无法恢复的。因此，把地下水资源的形成作为自然界水循环过程中的一个环节加以研究，是水文地质学的一个基本出发点。