MapGIS状态栏显示实际坐标全攻略

必备条件：

1、必须经过误差校正；

2、要有正确的地图参数。

要经过三个操作：

1、用标准图框进行误差校正

2、赋于正确的地图参数

3、Mapgis菜单中设置相应显示参数

操作

一、误差校正

1、记录图左下、右上坐标及参数。

2、实用服务-投影变换系统-投影转换菜单-绘制投影经纬网，分别设置：

（1）设备角度单位：①坐标系类型（地理坐标）；②椭球参数（BJ54 or Xian80）；③坐标单位（度分秒）

（2）设置投影参数：①坐标系类型（投影平面直角）；②椭球参数（BJ54 or Xian80）；③投影类型（高斯-克吕格）；④坐标单位（毫米）；⑤投影带类型；⑥投影带序号

（3）输入左下、右上经纬度（格式：如106°07′30″，则输入1060730）

（4）为使生成的图框简洁明了，可仅绘制单线内框。

（5）保存生成的单线内框线文件-退出投影变换系统。

3、实用服务-误差校正-装入文件（包括所要转换的文件和新生成的图框文件）

（1）控制点菜单-设置控制点参数：①采集数据值类型（实际值）；②采集搜索范围（1）

（2）控制点菜单-选择采集文件：选择所要转换图的图框线文件

（3）控制点菜单-添加控制点：分别添加图框四个角为控制点

（4）控制点菜单-设置控制点参数：①采集数据值类型（理论值）；②采集搜索范围（1）

（5）控制点菜单-选择采集文件：选择新生成的图框文件

（6）控制点菜单-添加控制点：分别添加新生成的图框四个角为控制点，输入与前控制点相同的点号

（7）数据较正菜单-分别进行线、点、区文件校正转换

（8）文件菜单-另存文件-另存新生成的点、线、区文件

二、图形处理-输入编辑系统

1、新建工程：从文件导入地图参数（选择新成的图框文件）

2、添加校正过的点、线、区文件，当提示参数不匹配时，选“确定”进行参数转换

三、设置显示参数

1、设置菜单-设置显示坐标：①坐标系类型（投影平面直角）；②数据单位（米）；③数据比例尺（1：1）------注：该设置显示的是公里网坐标

2、设置菜单-设置显示坐标：①坐标系类型（地理坐标系）；②数据单位（度分秒）；③数据比例尺（1：1）------注：该设置显示的是经纬度坐标

（By  迪克）