土地利用数据库更新技术流程

一、村控区更新

- 按批次分别整理好调入、调出村控区图层。对于调入的村控区，做属性字段的规范化，如XZQDM、YSDM、BSM等，然后与底库CZJSKZQ数据进行Merge操作；对于调出村控区，与村控区数据进行Erase操作，最后结果作为更新的村控区。

二、建设用地管制区更新

| 调整类型 | LXDM | SM |
| --- | --- | --- |
| 允许  有条件 | 020 |  |
| 允许  限制 | 030 |  |
| 有条件  允许 | 010 | 012（新增建设用地） |
| 有条件  限制 | 030 |  |
| 限制  允许 | 010 | 村控区限制011（现状建设用地） 一般限制012（新增建设用地） |
| 限制  有条件 | 020 |  |

具体操作流程：

- 调整图层与底库JSYDGZQ数据进行Clip操作，此步主要得到XZQDM。但是也不可避免产生细小图斑问题。按上表中所示更新GZQLXDM等字段。

- 按规划调整与修改时间批次，逐次更新调整数据，标识码接底库最大编码往后编，得到结果即为JSYDGZQ更新层。且用更新层更新底库JSYDGZQ。

三、土地用途区更新

| 调整类型 | 是否与JQDLTB相交 | LXDM |
| --- | --- | --- |
| 有条件 允许 | 否 | 030 |
| 限制  允许 | 否 | 村控区限制040；一般限制：030 |
| 允许  有条件 | 是 | DLMC为农用地020；其他990 |
| 允许  限制 | 是 | DLMC为农用地020；其他990 |
| 限制  有条件 | 是 | DLMC为农用地020；其他990 |
| 有条件 限制 | 是 | DLMC为农用地020；其他990 |

具体操作流程：

- 调整图层与底库TDYTQ数据进行Clip操作，此步主要得到XZQDM。但是也不可避免产生细小图斑问题。按上表中所示更新TDYTQLXDM等字段。其中与JQDLTB相交后，得到结果有可能进一步产生细小图斑。

- 按规划调整与修改时间批次，逐次更新调整数据，标识码接底库最大编码往后编，得到结果即为TDYTQ更新层。且用更新层更新底库TDYTQ。