2012年5月全国GIS应用水平考试参考答案（一级）

一、单选题目：(本大题共50小题，每小题1分，共50分，每一小题只有一个正确答案，请把你认为正确的答案编号涂写到答题卡对应的位置上）。

1-5：CCCAB      6-10：CABCA        11-15：ACADA

16-20：AADDA      21-25：CBCDC       26-30：BDCCC

31-35：BCBDC      36-40：BABCB       41-45：BDABC

46-50：DBBBB

二、多项选择(本大题共5小题，每小题2分，共10分,每一小题有多个正确答案，请把你认为正确的答案的编号填到对应的答题卡中，多选错选均不给分，少选一个扣1分）。

51：ACD     52：ABCD   53：ABCD   54：ABD   55：BCD

三、软件操作选择题（本大题共15小题，考生可以选择任意5题作答，满分10分，答错一题扣2分；每一小题只有一个正确答案，请把你认为正确的答案选项涂写到答题卡对应的位置上）。

56-60:DDDBC      61-65:BCCDC      66-70:DBABD

五、简答题目：(本大题共5小题，每小题7分，共35分，请将答案填写主观题目答题卡上)。

76：答：空间数据库指的是地理信息系统在计算机物理存储介质上存储的与应用相关的地理空间数据的总和。包括数据库、数据库管理系统和数据库应用系统三个组成部分。

77：答：等高线具备以下基本特点：1、位于同一条等高线上的各点高程相等。2、等高线是封闭连续的曲线。3、等高线图形与实地保持几何相似关系。4、在等高距相同的情况下，等高线愈密，坡度愈陡，等高线愈稀，坡度愈缓。（5分）

等高线分首曲线、计曲线、间曲线和助曲线四种。（2分）

78：答：地理信息系统简称GIS，由计算机硬件、软件和不同的方法组成的系统，该系统设计支持空间数据的采集、管理、处理、分析、建模和显示，以便解决复杂的规划和管理问题。（3分）

地理信息系统的基本功能包括以下方面：1、数据采集与编辑。2、数据存储与管理。3、数据处理与变换。4、空间分析与统计。5、产品制作与显示。6、二次开发和编程。（4分）

79：答：空间缓冲区分析是指根据分析对象的点线面实体，自动建立他们周围一定距离的带状区，用以识别这些实体或主体对邻近对象的辐射范围或影响度，以便为某项分析或决策提供依据。比如：在林业规划中，需要按照距河流一定纵深的范围来规划森林的砍伐区，以防止水土流失。（答对概念2分，举例1.5分）

空间叠合分析是指在统一空间参照系统条件下，每次将同一地区两个地理对象的图层进行叠合，以产生空间区域的多重属性特征，或建立地理对象之间的空间对应关系。比如，某矿区内，含有大量铁矿，同时，该矿区也含有大量铜矿。将铁矿数据与铜矿数据进行叠加分析，可以得到同时含有铁矿和铜矿的共同区域。（答对概念2分，举例1.5分）

80：答：1、导航作用。根据车辆到达的目的地，规划路线。

2、监控定位作用。车辆安装了卫星导航系统，可以实时监控和定位车辆的方位。

3、通讯作用。

（答对2个作用给5分，答对3及以上作用给7分）

六、论述题：(本大题共2小题，每小题15分，共30分，请将答案直接填写主观题目答题卡上，可以借助任意GIS平台软件进行描述)。

81：答：1、还需城市建筑物的高程数据。建筑物贴片。（5分）

实现过程：

1、 利用MapGIS K9软件实现。将1:5万的影像图扫描，校正。

2、 对校正后的影像图进行矢量化，得到矢量道路、房屋等数据。即城市电子地图。

3、 将外业测得的房屋高程数据添加至房屋矢量数据的属性中。

4、 利用MapGIS K9 三维建模，建立起城市三维景观系统，并附房屋“贴片”。即附上将房屋外观图片，形式三维城市景观。

（10分）