唐河坝滑坡工程地质勘察设计书

(此报告仅供参考，学弟学妹勿照搬，好好学习吧)

目录

1、前言	2

1.1 目的和任务	2

1.2、地理位置和交通情况	2

1.3工作方法及工作量	3

1.5勘察依据及参照规范	3

2、工程地质环境资料	4

2.1气象水文条件	4

2.2地形地貌	4

2.3地层岩性	4

2.4地质构造	5

2.5水文地质条件	5

3、唐河坝滑坡特征及成因机制	6

3.1发育分布特征	6

3.2滑坡结构特征	6

3.3变形破坏迹象及影响因素	9

3.4成因机制分析	10

4、滑坡的稳定性分析	11

4.1计算模型	11

4.2 计算参数	11

4.3 计算工况	11

4.4计算方法	12

4.5稳定性评价	14

5、滑坡危害性分析	14

6、滑坡治理工程设计	15

6.1滑坡推力计算	15

6.2抗滑桩要素设计	16

7、工程监测设计	20

8、施工组织设计	21

1 总体部署	21

2 组织机构设置	21

2.1 机构设置原则	21

3 项目控制目标	23

3.1 质量目标计划	23

3.2 安全目标计划	23

3.3 总工期目标计划	23

3.4 文明施工目标	23

4施工队伍配置及任务划分	24

4.1 施工队伍配置	24

4.3任务划分	24

5、现场施工准备	24

5.1施工道路	24

5.2 施工用水、用电	24

5.3环境保护及污水处理设施	24

6.人员、材料、机械需求的安排	24

6.1 动员周期	24

6.2 主要材料进场方案及供应计划	24

7分项工程施工方案及施工方法	25

8、主要施工管理计划	27

9、结论与建议	28

1、前言

1.1 目的和任务

目的

本次勘察的主要目的是查明滑坡区的工程地质条件，滑坡体的结构，滑动面、滑动带的位置，分析滑坡的成因及演化过程，评价和预测滑坡的稳定性现状及发展趋势，同时分析边坡的稳定性，为整个边坡治理工程设计提供地质依据。具体任务有：

任务

(1)在充分搜集区域地质、水文地质、工程地质资料及研究分析原线路勘察设计文件、施工文件的基础上，分析掌握滑坡的自然地质背景条件；

(2)查明勘察区的地形、地貌、地层结构及岩性特征，提供各地层岩性及滑坡岩土的物理力学性质指标；

(3)查明滑坡体的分布范围、形态、规模、类型，分析滑坡空间分布特征；

(4)查明滑坡体厚度、滑面埋深及展布特征，提供滑面（带）土的物理力学性质指标；

(5)在综合分析滑坡形成条件，产生机理及运动模式的基础上，对滑坡的稳定性进行定量评价，并预测其发展趋势及危害程度。

(6) 对滑坡防治提出经济技术合理的建议措施。

1.2、地理位置和交通情况

地理位置

唐河坝滑坡位于四川省峨眉山市黄湾地区，近年来发生了不同程度的变形破坏，受暴雨或峨眉河的影响，滑坡区的稳定性将变差，局部将失稳，容易造成堰塞湖，对上游河边居民的生命财产造成威胁，堰塞湖溃坝后又对下游人民造成威胁,危机数万人的生命财产安全,必须实施滑坡与塌岸灾害治理工程。滑坡体横向宽约800米,纵向长约500米，后缘紧靠通往峨眉山景区的盘山公路。

交通情况

滑坡所在地区有一条马路通往景区方向，此公路路况良好。在滑坡堆积区有一条乡村路从滑坡体上游边界通往下游边界，路面较窄，但可供一辆小汽车通行。整个滑坡植被覆盖率较高，但有几条小路可供人从滑坡前缘通向滑坡后缘。

1.3工作方法及工作量

本次勘察以工程地质调绘和室内数据处理为主，对所取资料进行综合分析利用。所布置的勘察工作量查明了该滑坡的分布范围、地质条件、物质组成及结构特征。

踏勘：先沿着滑坡周界进行观察记录，再进入滑坡堆积体进行勘察，主要确定了滑坡及堆积体的边界以及滑坡壁、后缘洼地、滑坡阶坎、后缘拉裂缝、两侧剪切裂缝、两侧岩层产状、滑坡剪出口、滑坡舌、前缘鼓丘等分布形态特征。

剖面测绘：通过剖面测绘确定滑坡体的厚度、滑面的位置以及长度。此工程区拟定测3条剖面，两条纵剖面，一条横剖面，其布置情况祥见实际材料图。

在室外调查和室内整理后我们完成了以下工作量：

表1   工作量统计表

| 工作项目 | 单位 | 数量 | 工作项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观察点 | 个 | 30 | 照片 | 张 | 20 |
| 地质勘察 | Km2 | 1 | 实测剖面 | 条 | 3 |
| 报 告 | 份 | 1 | 1：1000实际材料图 | Km2 | 1 |

1.5勘察依据及参照规范

本次勘查主要依据及规范：

《铁路路基支挡结构设计规范》(TB10025-2006);

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）

《滑坡防治工程勘查规范》（地质矿产行业标准DZ/T 0218—2006）；

《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）；

《岩土工程勘查规范》（GB 50021--2001）

《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330--2002）

《地质勘探安全规程》（国家安全生产行业标准AQ2004-2005）

《工程地质手册》（第三版）

《地质灾害防治工程勘察规范》[DB50/143-2003]

2、工程地质环境资料

2.1气象水文条件

峨眉山山区云雾多，日照少，雨量充沛。平原部分属亚热带湿润季风气候，一月平均气温约6.9度，七月平均气温26.1度；因峨眉山海拔较高而坡度较大，气候带垂直分布明显，海拔1500米~2100米属暖温带气候；海拔2100米~2500米属中温带气候；海拔2500米以上属亚寒带气候。海拔2000米以上地区，约有半年为冰雪覆盖，时间为10月到次年4月。。

滑坡区内主要河流为峨眉河，属于大（渡河）青(衣江)水系，发源于峨眉山。峨眉河汇水面积在100km2以上，径流年内分配不均，一般6~9月径流占全年总径流量的一半以上，一年中，1月最少，8月最多，相差7.4倍以上。峨眉河的常态流量2.5m3/s，枯期流量0.1 m3/s，洪峰流量800 m3/s。

2.2地形地貌

滑坡区属构造剥蚀低山、丘陵区地貌，山势低缓，侵蚀切割程度中等，地势为阶梯状斜坡，总体上是东部（滑坡后缘）高西部（滑坡前缘）低，海拔高程468~551m，相对高差为83m。滑坡前缘紧挨的峨眉河，河浅水缓，由北东走向转90 º弯呈北西走向，在滑坡前缘形成大拐弯，对滑坡前缘形成侧向侵蚀，与峨眉河隔河相对的是黄湾五级阶地，阶地地形平坦开阔，地貌形态单一。滑坡所处的坡体走向为及被动向，坡度为24～31°。

2.3地层岩性

滑坡体主要为第四系（Q4）松散覆盖层，在滑坡前缘峨眉河岸及滑坡体后缘有基岩出露，基岩为名山组砖红泥岩为主。

滑坡体第四系（Q4）松散覆盖层主要为砖红色、棕黄色坡积、残积物，厚度不超过15m，含砾石层，砾石直径0.2～1m，砾石层较密实，砾石之间被粉砂质粘土充填。在堆积体表面可见大块基岩出露。第四系松散堆积物见下图：

第三系古新统名山组（Em）下部以砖红色中厚层砂岩为主，夹薄层泥岩，上部以砖红色泥岩为主，加粉砂岩及细砂岩，属于半咸化湖泊沉积。砂岩硬度高，节理发育好，透水性好；砂岩质泥岩含有钙膜，力学强度稍差，为弱透水层；泥岩几乎不透水，力学性质差，遇到雨水软化，常常成为改组岩体的软肋。滑坡体基岩以名山组砖红色中厚层泥岩为主，夹薄层-中厚层砂岩。该组岩体在滑坡体前缘、后缘及滑坡体内有多处出露，尤以滑坡鼓丘处出露最明显。滑坡体内出露基岩产状278°∠23°，滑坡鼓丘处出露产状90°∠30°，滑坡前缘发育部分水平岩层。滑坡前缘沿峨眉河右岸裂隙较发育，主要以120°∠55°组及167°∠89°组裂隙最发育，控制着岩石斜坡的变形破坏。

2.4地质构造

中国地质史上中生代末期的燕山运动，奠定了峨眉山地质构造的轮廓，新构造期的喜马拉雅运动，及其伴随的青藏高原的抬升，造就了峨眉山。

峨眉山地区位于扬子板块西部边缘，由于喜马拉雅山构造运动而形成的一系列复背斜，复向斜及交错复杂的短层组成，在本构造区内主要起控制作用的褶皱构造主要为峨眉山大背斜，牛背山背斜；断层构造主要为峨眉山断层，回龙山断层，大峨寺断层。峨眉山地区构造线方向有南北向（峨眉山背斜）北东向（峨眉山断层），北西向（观心俺断层），近东西向（大峨寺断层），如图

滑坡区区域处于峨眉山地质构造区的东北侧，断裂构造、褶皱构造均有发育。滑坡区附近主要发育了凉水井断层和马林岩向斜。

2.5水文地质条件

根据地下水赋存条件、水动力特征，结合含水介质的组合状况，滑坡区地下水类型主要为松散岩类孔隙水以及碎屑岩类裂隙水两类。

（1）松散岩类孔隙水

该种地下水广泛储存于各类第四系松散堆积层孔隙中，主要受大气降水、灌溉渗入补给，补给量较小。地下水径流路径短，具即补即排之特点。

（2）基岩裂隙水

主要赋存在中侏罗系泥岩-砂岩层的节理、裂隙中。赋水性与岩体节理、裂隙的大小、密度、以及连通性等密切相关，分布不均匀，主要取决于节理裂隙发育程度。上部全-强风化泥岩层节理裂隙较发育，接受补给条件有利，因此富水性较好，其下微风化砂岩层则富水性较差，总体上看，勘察区基岩裂隙水基本上以点滴状下渗，下渗面不连续。

3、唐河坝滑坡特征及成因机制

3.1发育分布特征

跟据现场调查以及分析，唐河坝滑坡平面上形态不规则，呈圈椅状。滑坡以高程为500m的小路拐弯处往上至采石场再至景区公路一线为滑坡右缘；以景区公路向上10m左右阶坎为滑坡后缘；以左侧第二条大的冲沟为滑坡的左缘；以滑坡前陡坎为滑坡前缘。唐河坝滑坡可以分为两级滑坡，一级滑坡为右侧至左侧第一条冲沟位置，二级滑坡为左侧两条冲沟之间位置。滑坡右侧长约150m，中部长约180m，左侧长约200m，总体宽约400m。滑体厚度统计分别为A-A'剖面平均7m、B-B'剖面平均10m、C-C'剖面平均厚度约10m，滑坡蠕滑变形明显的滑体体积约为64万方。

由横、纵剖面图可见，A-A'剖面地形坡度相对较平缓，变化不大，滑面上部呈近直线型，下部呈近弧线型，滑面上部与地形基本平行。滑坡后部陡坎明显，小路往下至滑坡洼地，地形坡度约23°，滑坡洼地至滑坡前缘坡度较缓，约为4°，滑体厚度在滑坡洼地往上部分变化不太大，平均8m，滑坡洼地部分平均7m。在剖面中下部处，可见一新形成的小滑坡，滑床明显长度为200m左右可见基岩，后缘可见阶坎，阶坎高度大约为1m~2m；B-B'剖面地形起伏较大，滑面上部呈近直线型，下部呈近弧线型。滑坡后部陡坎较明显，从小路往下至滑坡洼地，地形坡度变化不大，约23°，滑坡洼地至滑坡前缘为一长约60m的滑坡鼓丘，滑体厚度在滑坡洼地往上部分变化不太大，平均10m，鼓丘处最大厚度则达30m左右； C-C'横剖面地形起伏相对较大，滑面呈折线型。左侧滑体厚度较大，右侧滑体厚度较小，平均厚度大约10m左右。

3.2滑坡结构特征

滑坡后缘：滑坡后缘在平面上形态大致为圆弧型，在实际踏勘中在滑坡后缘可以看见基岩台阶，基岩为名山组泥岩。台阶的高度为0.5m~2m。见图3-1。

图3-1  滑坡后缘

滑坡右缘：在滑坡右缘可见滑坡滑动后留下的剪切裂缝，滑坡外地层高度明显高于滑坡体，高差大约1—2m并且在侧壁上可见基岩，测得产状为245°∠26°。见图3-2。

图3-2  滑坡右缘

滑坡前缘：滑坡前缘近峨眉河，有的剪出口在河中央，有的在河岸边，剪出口可见明显的前缘反翘及鼓丘。反翘产状为64°∠26°。见图3-3。

图3-3  滑坡前缘

滑坡左缘：由于滑坡左侧的剪切裂缝较破碎，长期受雨水侵蚀作用，逐渐形成一冲沟，该冲沟向上延伸至景区公路与后缘相交，向下至峨眉河，正符合“双沟同源”的滑坡判据。冲沟两侧植被茂密，最深处可达3m左右，沟内有石块堆积。见图3-4。

图3-5  滑坡左缘

滑坡拉裂缝：滑体中部可见少许拉裂缝，裂缝粗糙，裂缝走向与滑坡的滑动方向相垂直，裂缝长度8m~15m左右，宽度大约0.6m左右，深度0.3m，裂缝被第四系堆积物所充填。见图3-6。

图3-6  滑坡拉裂缝

滑坡拉陷槽：在小公路旁的滑坡平台可见拉陷槽，拉陷槽被第四系堆积物充填形成平台，平台低于小公路大约1m左右，形成一个洼地，面积大约几十个平方。见图3-7。

图3-7  滑坡中洼地

滑床：于滑坡堆积体中部可见一新滑坡，新滑坡滑床基岩出露为名山组泥岩，基岩表面较光滑，可见一些细小裂缝，多数裂缝闭合。滑床产状为235°∠26°。见图3-8。

3.3变形破坏迹象及影响因素

变形破坏迹象

滑坡右缘可见一些拉裂缝，拉裂缝长度约10m左右，宽度0.4m，深度0.6m，只有少量粘土质充填物，坡体表层果树向坡下倾倒，未见马刀树，可见此拉裂缝为新产生。

滑坡前缘有一输水管，踏勘时发现输水管发生弯曲破裂，出现漏水现象，弯曲方向与坡体滑动方向相同。

滑坡中部可见一小型的新滑坡，滑面清晰无覆盖物，小滑坡前缘堆积体厚度大约3m，堆积物中可见新鲜的基岩块体。

坡体上景区公路边缘可见少数拉裂缝，拉裂缝的走向与公路一致，与坡体的滑动方向垂直。

影响因素

A、地下水的影响：滑坡表层覆盖物为第四系松散堆积物，在雨水条件下，水进入土中孔隙增加土的容重，即增加了下滑力；地下水进入基岩，对基岩起着软化作用，即减小了滑面的C值。

B、软弱夹层的影响：滑坡所处的地层为名山组砂泥岩互层，其中泥岩即为软弱夹层，地下水沿着砂岩裂缝进入滑带，对滑带起着软化作用，为滑坡的启动起着重要作用。

C、人类工程活动的影响：滑坡体上主要有两条公路，一条为通往金顶的景区公路，一条通往唐河坝的乡村公路。景区公路建在滑坡堆积体上，汽车的通过相当于增加了滑体的重量，并且汽车经过引起的震动也可能对滑坡有着影响；乡村公路建在滑坡堆积体中部，由于开挖的影响，导致了小型的崩塌。

D、河流侵蚀的影响：滑坡的前缘处于峨眉河的凹岸，长年累月的侧向侵蚀作用，使滑坡前缘基岩向滑坡后缘方向后退，相当于减小了滑坡前缘的阻滑力。

E、地震的影响：滑坡所处地区有几条大的断层，并且滑坡临近凉水井断层，并且滑坡所处地区也在汶川大地震的影响范围内，所以滑坡可能受地震动的影响，使滑坡结构松散，降低其稳定性。

3.4成因机制分析

由上述结构分析知，滑体主要为坡积的泥岩风化产物,结构松散,极易吸水软化,抗剪强度很低,多呈软塑状。滑动面是堆积层沿基岩表层软弱的红色泥化夹层,层间剪切对其作用形成鳞片状劈理带,给水的参与活动提供了条件,使其泥化为含水量高、重度低的弹性黏性结构分散体,成为岩体内最软弱、延伸最长的软弱带。滑坡体位于峨眉河右侧凹岸,峨眉河切蚀河岸形成了高达5m的陡岸,且采石场多年来放炮采石,使得岩体内裂隙进一步发育,为地表水的深入提供了条件。在这些因素长期的共同作用下,滑坡体产生了蠕滑,且又有切坡形成的滑坡前缘临空面及张裂隙,滑体前缘部分开始滑出并牵引后部滑动,滑坡形成。因此,唐河坝堆积层滑坡的形成机制可分析为:切坡—蠕滑—前缘滑出—牵引整体下滑型,为中型薄层牵引式堆积层滑坡。唐河坝顺层滑坡形成机制研究滑坡形成前,滑体前是一沟谷,形成滑体前缘临空面。由于基岩的倾向和倾角和斜坡相近，斜坡岩体在重力作用下沿发育的节理裂隙拉裂变形并向坡前临空方向发生蠕动变形,由后缘产生拉应力,并使潜在构造面上的剪应力集中,促进了构造结构面的贯通,一旦剪切面上的构造结构面被贯通,顺层滑坡的滑面就彻底形成并推动前缘变形,进而全面滑动。从以上分析知道,对门山顺层滑坡的机理是:侵蚀切割—追中构造结构面—蠕滑拉裂型,为中厚层推动式顺层滑坡

3.5岩土体物理力学参数

结合现场的勘察及工程经验，堆积体的天然容重为19kN/。

对测区出露各地层具代表性的岩土体进行了现场回弹试验，并取样进行了室内点荷载试验，通过计算得到了各地层相应代表性岩土体的物理力学参数。我们大组负责对沙溪庙组岩层岩土体物理力学性质的测验，各岩土体力学指标见表4-2。

表4-2：黄湾地区岩石力学指标统计表

| 地层 | 岩性 | 计算方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Is法 |  | PLS法 |  |
|  |  | 单轴抗压强度σc（Mpa） | 单轴抗拉强度σt（Mpa） | 单轴抗压强度σc（Mpa） | 单轴抗拉强度σt（Mpa） |
| 沙溪庙组 | 青灰色砂岩 | 20.88 | 2.04 | 48.89 | 5.26 |
|  | 砖红色泥岩 | 2.55 | 0.25 | 6.14 | 0.66 |
|  | 砖红色粉砂岩 | 18.67 | 1.82 | 48 | 5.16 |
| 遂宁-蓬莱镇组 |  |  |  |  |  |
| 夹关组 | 巨厚层砂岩 | 36.9 | 3.5 |  |  |
| 灌口组 |  | 37.33 | 4.02 |  |  |
| 名山组 |  | 23.56 | 2.55 |  |  |

4、滑坡的稳定性分析

4.1计算模型

本次对唐河坝滑坡的A-A,B-B两条纵剖面都进行了稳定性计算，根据传递系数法的原理对滑体进行条分，各剖面条分情况见图4-1,4-2。

图4-1: A-A剖面破坏模式计算条分图

图4-2: B-B剖面破坏模式计算条分图

4.2 计算参数

在进行滑坡稳定性计算和滑坡推力计算时，按照以下参数进行计算：滑体和滑带岩土体天然重度为19KN/m3，饱和重度为20 KN/m3； 天然状态抗剪强度指标：φ=15.5°,C=12kPa；饱和状态抗剪强度：φ=14°,C=11kPa。滑床岩体的单轴抗压强度：23.56MPa。

4.3 计算工况

根据滑坡堆积体的特征及其可能出现的各种荷载情况及组合，计算中主要考虑自重、降雨两种情况，选定如下两种工况，计算上述各剖面的滑坡稳定性及各滑块的剩余下滑力，具体方案如下：

工况1：天然状态；抗滑稳定安全系数Fst=1.05。

工况2：暴雨状态；抗滑稳定安全系数Fst=1.05。

4.4计算方法

采用传递系数法计算其稳定性系数。传递系数法就是将滑动土体竖直分成若干个土条，把土条看成是刚体，考虑了条块间的相互作用力，并假定条块剩余下滑力平行于该条块滑面，然后分别求出作用于各个土条上的滑动力矩和抗滑力矩，受力分析见图3-1：

图3-4  传递系数法计算模型

（1）稳定性系数计算公式

（3.1）

其中：

（3.2）

（3.3）

（3.4）

式中：——第i块段的剩余下滑力传递至第i+1块段时的传递系数（j=i）即：                                             （3.5）

——第个条块的自重；

——第个条块的下滑力；

——第个条块的抗滑力；

——第条块滑动面倾角；

——第i条块地下水线与滑面的夹角（°）；

——第i条块内聚力（KPa）；

——第i条块内摩擦角（°）；

——第i条块滑面长度（m）；

——地震加速度系数，抗震等级8级地区0.2；

——渗透压力垂直滑面的分力，；

——渗透压力平行滑面的分力，；

——孔隙水压力，；

——孔隙压力比，

（2）剩余下滑推力计算公式

（3.6）

式中：

——第i条块推力（KN/m）；

——第i条块的剩余下滑力（KN/m）；

——设计安全系数，取1.05。

4.5稳定性评价

滑坡B—B’、 C—C’剖面在不同工况下的稳定性计算结果见表4-4.

表4-4 唐河坝滑坡不同工况稳定性计算表

| 计算剖面 | 工况1（天然） |  | 工况2（暴雨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稳定系数 | 稳定情况 | 稳定系数 | 稳定情况 |
| A-A | 1.37 | 稳定 | 0.84 | 不稳定 |
| B-B | 1.13 | 稳定 | 1.02 | 较稳定 |

从计算结果来看，在天然工况下唐河坝滑坡A-A剖面， B-B剖面都处于稳定状态。

在暴雨工况条件下，A-A剖面处于基本稳定，B-B剖面处于不稳定状态。

目前，姚家山滑坡处在遇暴雨时，出现蠕滑变形，A-A剖面前缘临河面沟渠出现垮塌变形，表明A-A剖面处于不稳定状态。

结合计算结果和目前沟渠变形情况，说明A-A剖面在暴雨情况下处于不稳定状态，继续进行滑坡工程治理。

5、滑坡危害性分析

由于滑坡的滑动方向是顺坡向下，滑坡对面有抽水站以及农田，容易被掩埋，而且坡下就是峨眉河，容易造成堰塞湖，对上游河边居民的生命财产造成威胁，堰塞湖溃坝后又对下游人民造成威胁,危机数万人的生命财产安全。此滑坡下游侧边界边还有其他滑坡，容易造成附近滑坡复活，而下游侧边界旁还有几十户居民，堆积体上有一条乡村公路，极易在滑坡中损毁，对居民的生命和生活会造成一定的威胁和影响。

6、滑坡治理工程设计

6、1滑坡推力计算

滑体天然容重为19 KN/m'，饱和容重为20KN/m 。滑带土主要物理力学参数计算值，通过室内试验、现场大剪试验结果及相似土层经验值确定(表1)。

1滑带土稳定性计算参数

| 指标 | 天然水上 |  | 饱和水下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c（KPa） | φ（°） | c（KPa） | φ（°） |
| 采用值 | 12 | 15.5 | 11 | 14 |

滑坡稳定性及滑坡推力计算结果

根据规范要求，确定各计算工况及安全系数如下:

工况一：天然工况，抗滑稳定安全系数Fst=1.05。

工况二:暴雨工况，抗滑稳定安全系数Fst=1.05。

各工况下滑坡稳定性状况根据表2所列标准进行判定。各工况下稳定性系数、稳定性状况判定列于表3。各工况下滑坡推力计算结果列于表4。

表2滑坡稳定状态分级表

| 滑坡稳定性系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定状态 | 不稳定 | 较稳定 | 稳定 |

表3 唐河坝滑坡下滑体稳定性计算成果表

| 计算工况 |  | 工况1 | 工况2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剖面A-A | 稳定系数（） | 1.37 | 0.84 |
|  | 稳定状态 | 稳定 | 不稳定 |
| 剖面B-B | 稳定系数（） | 1.13 | 1.02 |
|  | 稳定状态 | 稳定 | 较稳定 |

表4唐河坝滑坡下滑体剩余下滑力计算成果表

| 计算工况 |  | 工况1 | 工况2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剖面 | 稳定系数（） | 1.05 | 1.05 |
| A-A | 剩余下滑力 | 200.84 | 1317.48 |
| B-B | 剩余下滑力 | -172.8 | -150.06 |

设计要求

采用抗滑桩方案。设计工况建议选用工况2。

2.2.1.选用正确的计算方法及公式完成抗滑桩的设计及计算:

2.2.2、完成并提交设计计算书1份或设计报告书1份，设计图件1套。图件内容包括:（1)平面布置图;（2）剖面布置图;(3)立面布置 (底图可根据布置位置，利用6条纵剖面进行图切);(4)桩身配筋图;（5）桩孔护壁结构详图。

2.2.3.设计附图中，应列出材料用量、工程量表。

6.2抗滑桩要素设计

桩型选择

根据规范初步设定抗滑桩的类型为钢筋混凝土桩其断面形式为矩形。

桩截面尺寸、桩长拟定

根据规范选定抗滑桩的桩间距为L=6m，桩截面采用截面尺寸为2*3m的矩形截面，桩长初步设定为A-A剖面为24米，埋深为10m，采用C20混凝土，其弹性模量

平面与剖面布置

桩的平面布置

根据规范和实际参数，桩的平面布置为多排，排的走向为曲线，桩布置在滑体前缘，具体布置情况见平面布置图：

桩的剖面布置

抗滑桩的布置，应注意尽可能利用岩土体本身的潜在强度，以求经济合理。桩的剖面布置见剖面布置图：

抗滑桩内力计算

计算方法、公式及参数

计算方法：采用地基系数随深度增加时的m法

计算公式：，桩断面面积为，混凝土的弹性模量，截面模量，惯性矩，相对刚度系数：，

滑面处的地基系数：

滑床土的地基系数随深度增加变化的比例系数采用：

桩的埋深为：A-A剖面

桩的变形系数

桩的换算深度：A-A剖面，所以按刚性桩计算A-A剖面

进行桩身弯矩、剪力、桩侧应力计算

荷载的计算

A-A剖面：

每根桩承受的水平推力：;

每根桩前的剩余下滑力：;

桩前被动土压力：

桩前的抗力取剩余下滑力和被动土压力的小值，桩前抗力为：707.9KN/m

滑面处的剪力：

滑面处的弯矩：

滑面至旋转中心的距离：

桩的转角：

桩侧应力：

桩侧抗力最大点的位置：

，则

因为，则：

桩身各点的剪力：

桩身各点的弯矩：

当时，即可找出弯矩最大值得y值。经试算求得y=2.4m 时，M最大。。

当时剪力最大：

判断桩侧应力是否满足要求

桩身对地层的侧壁压应力应符合下列条件：

：R=23.56

A-A剖面：

则所以桩侧应力满足要求

配筋的计算

混凝土为C20：弯曲抗压强度设计值，轴心抗压设计强度，轴心抗拉，受力钢筋采用

HPB335: 箍筋为HPB235：

桩身截面受弯承载力计算——配置纵向受力钢筋

A-A剖面：

根据前述抗滑桩内力的计算结果，取控制截面所受弯矩进行计算：

结构重要性系数，最大设计弯矩为，混凝土保护层厚度取80mm，则桩截面有效高度=3-0.1=2.9m。取I-I截面为承受最大设计弯矩截面，取II-II截面取地面以下6m处的弯矩为：57630.8

（1）计算纵向受拉钢筋面积

混凝土受压区高度：

所以，选用63根，实有79128，满足要求。可3跟一束布置于受拉侧，考虑对钢筋净距要求，实际布置为两排，靠近桩边的一排为10束，靠桩内侧的一排布置内11束。

计算II-II截面受力钢筋截面积

混凝土受压区高度

所以，选用30根，实有30520.8，满足要求。可3跟一束布，共10束置于受拉侧。

桩身截面受剪承载力计算——配置箍筋

A-A剖面：

从上面计算可以知道，桩身剪力极值有位于滑面处的KN和地面以下16.1998m处的9228KN，同样结构重要系数取1.0，则设计剪力首先按6828KN计算。

先对是否需要配筋抵抗剪力进行验算：

从计算块状，设计剪力大于混凝土提供的扛剪能力，则需要配筋

若采用4肢箍，且取箍筋间距s=300mm，则

则，选用HPB级，实际有，满足要求。该桩箍筋可按构造要求取。

7、工程监测设计

1）建立系统化监测网

建立系统化、立体化监测网络，在治理、施工全过程中及时掌握滑坡体的位移、沉降等变化情况，确保施工安全。

2）采取综合监测方法

监测工作采取地面和地下变形监测、地下水动态监测等综合手段，各种监测成果相互印证，提高监测成果资料的可靠性。

3）实施长期监测

进行全过程监测工作。包括地面和地下变形监测、地下水动态监测、施工安全监测、防治效果监测，以监测结果作为反馈设计、指导施工和检验防治效果的依据。工程完工后变形监测点、防治效果监测点应转为长期监测点。

4）监测仪器选择原则

（1）仪器的可靠性和长期稳定性；

（2）足够的测量精度、灵敏度及相应量程；

（3）现场使用比较方便、简单；

（4）仪器不易损坏，尤其是长期监测仪器应具有防风、防雨、防腐、防潮、防震、防雷电干扰等与环境相适应的性能。一般场地滑坡观测，应按《建筑变形测量规程》（JGJ/T 8-97）变形测量等级的三级精度要求进行观测。沉降观测点高差误差≤1.5mm，位移观测点坐标误差≤10mm。

8、施工组织设计

1 总体部署

本工程为峨眉山市唐河坝滑坡区滑坡灾害防治工程。根据本工程特点、现场实际情况及业主工期要求，合理地进行施工组织，优化施工方案，减少人为影响进度因素，确保优质、高效地完成本标段的施工任务。

我们进行总体施工安排的原则是：以抗滑桩施工为主,合理安排其它项目的施工，作到均衡生产, 平行流水作业。

2 组织机构设置

2.1 机构设置原则

精干高效、强化管理：以技术为龙头，以计划为先行，以管理为主线，以施工现场为对象，组建职能完善、体系健全、精干高效的管理班子，以敬岗乐业、严细务实的工作作风，确保各项工作正常运转。

职权明确、责任到人：建立项目经理负责制，实行以项目经理为核心，明确分工，责任到人，层层包保的管理体系。即把整个工程项目的工作目标值化整为零，分解到位，落实责任，—级保—级，最终确保整体目标的圆满实现。

2.2 机构设置

根据本工程规模及特点，落实项目经营责任，全面履行项目管理职能，组建峨眉山市唐河坝滑坡治理工程项目经理部。经理部实行直线式施工管理体系，实行项目经理全面负责制和总工程师技术负责制。

项目经理部设经理1人,副经理1人，项目总工程师1人，内设四部二室：即工程技术部，安全质量部，物资设备部，计划财务部，综合办公室。人员共计15人。

根据工程需要，项目经理部下设两个施工队。

说明：项目部主要人员详细情况见辅助资料表。

2.3 项目经理部人员、部门职责

为了强化施工管理，做到分工明确，责任到人。对项目经理部人员、部门职责确定如下：

| 项目经理 | 对工程实施负全责。 |
| --- | --- |
| 项目副经理 | 负责生产的指挥、协调工作及施工安全、质量的管理工作。 |
| 总工程师 | 分管工程部工作，负责全线技术管理工作。 |
| 工程部 | 工程技术部下设施工技术室、工程试验室、精测队，在总工程师的领导下，主要负责施工技术工作和施工技术管理工作；施工计划和统计工作；进场材料试验，混凝土、水泥砂浆配合比试验及试件试验、检验工作；施工控制测量及监控量测工作。对工程质量和施工过程进行监控。 |
| 安质部 | 在负责施工安全、质量工作项目副经理的领导下，对工程施工中的安全质量进行监控，负责安全、质量目标的制订与实施。并负责监控量测信息的处理并及时将信息传递到工程技术部；质量检查及监督工作；安全检查及监督工作；环境保护和文明施工工作。 |
| 物设部 | 在项目经理的领导下，主要负责物资设备计划的制定；物资采购和物资管理工作，设备调配和管理工作，保证全标段物资设备供应。 |
| 计划财务部 | 在项目经理的领导下，负责人员和资金计划的制定；人事调配和人事管理工作；计划、财务工作；资金调配和资金管理工作，保证全标段所需人员和资金。并督促计划的实施。 |
| 综合办公室 | 对ISO9002系列质量标准的实施进行监控，负责党政事务管理和宣传工作；职工生活、后勤保障服务工作及综合治理。 |

3 项目控制目标

3.1 质量目标计划

工程一次验收合格率100%，优良率85%以上。

3.2 安全目标计划

实现“五无、两控、一消灭”

五无：无施工行车险性以上事故；无因工死亡事故；无交通责任事故；无火灾事故；无压力容器锅炉爆炸事故。

两控：年重伤负伤频率控制在0.5‰以下；年轻伤负伤频率控制在1.2‰以下。

一消灭：消灭惯性事故。

3.3 总工期目标计划

2012年10月12日开工，2013年4月12日完工，总工期6个月。

3.4 文明施工目标

创建文明施工工地。

4施工队伍配置及任务划分

4.1 施工队伍配置

项目经理部下辖2个作业队，共175人。2个队伍分工负责、相互协作，保证按期、优质完成本合同段工程。施工队的人员实行弹性编制。施工期间根据各项工程的进度情况作合理的调整和加强。

4.3任务划分

施工一队：105人；负责抗滑桩、挡板及回填土的施工。

施工二队：70人；负责排水沟的施工。

5、现场施工准备

5.1施工道路

施工现场有原有一条乡村道路,贯穿整个滑坡堆积体,另外还有几条小路，交通较为便利。

5.2 施工用水、用电

施工用电由业主接至距施工现场10m以内，另外工地边缘有一峨眉河，用水比较方便，可满足施工需要。

5.3环境保护及污水处理设施

⑴ 施工废水处理设施

施工污水主要有泥污水和少量油污水，泥污水经沉淀（浆砌片石修建的沉淀池）处理；油污水通过过滤、化学处理等措施过后达到规定的排放条件后进行排放或循环使用。总之，一切措施要以避免污柒环境为主。

⑵ 生活垃圾处理设施

固体生活垃圾用汽车拉运至附近垃圾场或运往指定地点掩埋处理。

6.人员、材料、机械需求的安排

6.1 动员周期

第一批人员将在接到中标通知书三天后进场，进行现场调查，确定临时工程的施工方案，编制实施性施工组织设计，实施临时工程建设、施工材料准备及先期开工工程的施工准备。第二批人员七天后进场，为全面开工做好施工准备。

6.2 主要材料进场方案及供应计划

钢材、水泥、桩芯商品砼由业主根据图纸定量供应，其它由承包人自行拌制的砼及施工中所需的其它材料可就近于峨眉山市采购，以满足施工要求。

6.3 施工机械进场方案及调配计划

施工机械由其它施工现场调迁，自卸汽车自行至工地，破碎机、装载机、等大型设备采用平板车运输。

本着满足施工生产需要的原则，机械由经理部统一调配使用，根据保重点促一般的原则合理调配，确保控制工程顺利施工。

7分项工程施工方案及施工方法

1 工程概况

本工程为施工抗滑桩，截面为3m×2m，埋深为10m。

2 施工方案及施工方法

抗滑桩施工采用人工开挖，现场搅拌混凝土灌装；挡板与桩整体现浇；人工砌筑排水沟。

3 施工工艺

施工准备

⑴ 测定桩位,平整场地。施工根据现场实际情况，地形较为平坦、高差不大处可整理出成片场地，以便于安装井架及铺设出渣轨道，地形坡度较大时，单桩根据设计断面，平整出不小于此断面的场地。桩区地表修建临时截排水沟及防护设施，雨季施工时，孔口搭设雨棚。

⑵ 安装井架。为便于出渣，井架采用万能杆件拼装，井口安设3t卷扬机作为提升牵引设备。

⑶ 铺设出渣轨道。第一节护壁（锁口）混凝土灌注完成后，在井口铺设轻便轨道，供运土平板车运行出渣。

⑷ 备好各工序所需的机具器材和井下排水、通风、照明设施，并设置观测滑坡变形、位移的标志。

桩身开挖

抗滑桩采用人工挖孔桩，跳桩开挖。

⑴ 井口部分。根据桩身井口段土质情况，将井口挖至1～1.5米深时，即可立模灌注壁厚15cm的第一节钢筋混凝土护壁。此节护壁在井口0.5m高度范围加厚至35cm，这部分称为锁口，用来防止下节井壁开挖时井口沉陷。锁口顶面要平整，并高出原地面20cm。

⑵ 桩井掘进，采取边挖边护的方法。一般每节挖深1.5～2.0m深时，沿井壁立模灌注一节钢筋混凝土护壁，形成矩形框架。具体开挖深度应视地质情况确定，如石质风化破碎或有地下水出露地段，井壁容易发生塌方，每节开挖1m左右。为防止开挖时对井壁的震动及开挖对滑体的扰动，施工采用风镐开挖为主，局部可配合风枪。开挖顺序为先中间部分，后井壁部分。

⑶ 出渣。井内采用人工装渣，使用井架做提升设备，将土斗车直接放在井口侧边的轨道上或将土斗吊到轨道土斗车上，打开底板卸入车中运出。

⑷ 护壁支撑。为保证桩井开挖的施工安全和护壁质量，桩井采取便挖边护的方法施工，注意避免在土石层变化处和滑动面处分节。在立模灌注每节钢筋混凝土护壁前，注意清除岩壁上的浮土和松动石块，使护壁混凝土紧贴围岩。每节开挖应在上节护壁混凝土终凝后进行，而且开挖不宜过深，以免上节护壁悬空过高。整修井壁时，减少对井壁的扰动。

井壁混凝土采用C20级，钢筋为Φ40。为便于施工，竖向钢筋顶部弯成圆弧勾钩，下部弯成90°直钩，在灌注下一节护壁时将钩扳直，并与下节竖筋相连，以加强护壁的纵向连接及整体性。灌注护壁混凝土可利用溜槽、串筒。每两节护壁之间留出缺口，待拆模后用干硬性混凝土填塞抹平。

⑸ 井内通风。桩井挖至一定深度后，为保证井下有新鲜空气，在井口设轴式通风机，以直径200mm的胶管向井下送风。

⑹ 井内排水。当桩井挖至有水时，采用离心泵或多级泵抽水。

⑺ 上下井设施。为解决施工人员上下井，可视井深情况设扶梯或设带安全带的吊笼。

灌注桩身混凝土

⑴ 桩身材料。桩身混凝土等级为C20级，主筋骨架为Φ40、Φ36螺纹筋。

⑵ 灌注前准备工作

铺底： 为减少井内渗水，保持清洁，井底用同级混凝土铺10～20cm厚。

压浆： 在塌方地段的护壁有裂纹时，应用风枪布眼压浆，以加强桩的抗滑力。

清孔： 一是凿除护壁突出部分，防止下放钢筋笼遇到困难。

二是用高压水冲洗护壁，清除护壁上的杂物。

设井内简易平台：  为方便作业人员下放钢筋笼，绑扎焊接钢筋，在井内每5～8m设一个40～50cm宽（能站2～3人）的工作平台。

⑶ 主筋下放与固定

每节钢筋笼按设计尺寸配筋，在井口铺垫木进行绑焊，然后借助井架上的提升滑轮，用钢丝绳分别拴牢笼子四个角，将笼子稍提起后，抽掉垫木，缓慢下放。待放至离井口只剩一两道箍时，再穿上长枕木，将笼子担起，继续在井口接长绑焊。接长钢筋笼时，对于桩身不长者，可直到桩底，桩身较长时，可视情况分节，每节下井钢筋笼的加工长度，以其重量不超出滑轮起吊能力为限，第一节放到底，第二节以后按搭接要求在井下焊接。井下焊接钢筋笼时，可使用几块活动木板搭在合适高度的横向钢筋上，供操作人员站立。

⑷ 灌注混凝土

混凝土采用现场搅拌混凝土，使用溜槽和串筒输送混凝土到井下。灌注桩身混凝土必须连续进行，每一捣固层厚以不超过30cm为宜。当滑体有滑动迹象或需加快施工进度时，可采用速凝早强混凝土。

回填

施工注意事项

⑴ 抗滑桩孔位布置原则上以平面图为准，长边与主滑向平行。

⑵ 抗滑桩采用人工开挖，跳桩开挖。土层采用混凝土护壁防护，强风化基岩及碎裂岩体可视具体情况确定是否采用护壁措施。

⑶ 抗滑桩施工中应注意照明、通风，孔口不得堆放杂物，孔内地下水丰富时，需采取有效安全的排水措施。

⑷ 抗滑桩主筋直径小于或等于25mm时，采用双面搭焊接长，直径32mm主筋采用机械连接接头。接头位置不得放在滑面及岩土界面上，任一接头中心至长度35d区段内（且不小于500mm）受力钢筋接头面积不得超过受力钢筋总面积的50％，且应相互错开。

⑸ 主筋布置多余两层时，第二层以内钢筋间距比外边二层间距应大一倍。主筋净距无法满足规范要求时，可采用束筋。

⑹ 桩每间距2米设加强箍筋一道，加强筋采用直径26mm普通螺纹钢。

⑺ 桩混凝土应连续灌注，且振捣密实。暴露于地表以上的抗滑桩混凝土浇注后，派专人进行养生。

⑻ 桩开挖成孔后，设专人对孔内地质情况作详细编录且及时反馈于监理及设计单位。

抗滑桩桩顶标高低于原地面时，应采用土石回填，回填分层进行，填筑密实。

8、主要施工管理计划

8.1 进度管理计划

每天总结当天施工进度。安全等方面的情况，详细部署第二天的工作，并就有可能发生的人员、机具、材料、质量、安全、进度等方面的困难提出具体解决办法。

选择机械性能优良、保养良好的机械进入施工现场，全面提高施工机械化水平，满足施工作业需要。大型施工用设备做到随要随到，以确保工程按计划施工。做好现场设备维修、保养，确保机械完好率和正常运转。

材供应计划，材料供应计划根据施工进度计划提前10天提出。加强施工的预见性，施工技术准备工作应比现场进度提前半个月，材料及半成品供应应严格按现场提供的计划准时到位,并应随附所需的合格证、复检证明等，从而保证材料能及时运进场使用到工程上。做好防雨施工的准备，给现场每位职工发放雨靴和雨衣，并在仓库备足够的彩条布。

本工程施工计划投入劳动力人数将现场根据工程实际需要，动态调整。现场工人安排作业要连续，工序搭接要合理。

加强工人生产和安全意识教育，通过宣传，贯彻本工程的重要性，提出保质量、抢时间、出效益的生产目标，组织工人班组之间进行劳动竞赛。

8.2 质量管理计划：

推行全面质量管理。制定质量计划、目标、措施和质量控制点，深入开展QC小组活动。

坚持“三按”(按图、按技术规范、按施工组织设计)施工。建立并严格执行“三检”(自检、互检、专检)制度，每道工序完成后必须经“三检”合格后，才申请监理工程师签证。

实行“四认可”制度，必须遵循对进场材料、设备、半成品认可，施工工序认可，施工工艺或方法认可。

现场施工代表，每天必须检查施工项目的质量，并做好质量记录。

加强技术管理，认真贯彻各项技术管理制度，实行岗位责任制。开工前落实好各级人员的岗位责任，做好技术交底。把图纸设计要求，施工要点，质量标准等全面向班组进行交底，施工中要认真检查执行情况，施工一项检查一项，对达不到标准的项目必须返工重作。做好隐蔽工程签证记录及各项技术资料的收集查理。

8.3 安全管理计划

进入现场要配戴好劳保用品，施工现场不准穿拖鞋及高跟鞋；工作时间不准饮酒、打闹，严禁酒后上班；高空作业要系好安全带；特种作业人员须具备相应操作技能，需持有效的操作证。

施工班组每天早上施工前开好班前会，针对当班任务讲具体的作业措施和安全措施，并落实到人，落实到互保对子；坚持班前检查；项目部每周组织一次周安全检查。

在安排施工任务的同时，必须进行安全技术交底，所有安全技术交底均应有书面资料和交接人签字。

各级领导坚持实行安全值班制度，项目部设1名专职安全员，各班组设1名兼职安全员，加强现场安全监督。安全员对本辖区范围经常进行安全检查，贯彻安全技术措施的实施。

严格执行和遵守有关安全操作技术规程，严禁违章作业，违章指挥。

在施工区域边缘设置警戒标识，警戒标识采用脚手架杆搭设1.2m高单排脚手架，立杆间距1.5m通拉警示带，夜间挂警示灯。

脚手架的搭设严格按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）执行，在相关部位设剪刀架和斜撑，规范挂设兜、围网，脚手架整体与建筑物拉结固定。高空作业必须规范佩戴安全带。

用电安全措施：施工现场的临时用电必须按“TN－S”原则布线，严格执行“一机一闸一箱一漏”，电焊机接出二次线接头必须包好，设备必须接地，以防漏电事故发生；配电箱的放置应符合规范，不允许用木质配电箱，箱内的连接线应采用绝缘线，并且进出线加护套，分路进来并做好防水湾，导线束不得与箱体进出口直接接触；配电箱应标明其名称、用途，并作出分路标记，配电箱门应配锁，配电箱和开关箱由专人负责。

现场的防火安全措施：进入施工现场内严禁吸烟。电器设备附近配备足够的干粉灭火器，灭火器材设置位置和数量应符合消防规定。施工现场准备好扑火用的沙子和灭火工具。

8.4 环境管理计划

施工现场有合理的平面布置，“一图五牌”齐全、美观，现场材料分类堆放整齐，并设标牌。

保持施工现场道路畅通，场地平整，场内整洁，排水有组织。

材料和工具及时回收、归库，做到工完料净、场清。

9、结论与建议

通过勘察我们详细了解了滑坡的各种要素情况，并且提出了相应治理措施，经过治理滑坡能够达到稳定，消除对人民生命财产安全的威胁，，同时建议：1．建议在工程施工前，应先回填边坡上已有拉张裂缝及落水洞并夯实，防止降雨时地表水大量渗入滑体内，进一步恶化滑体的稳定性。施工时，应尽量避免对坡体的大量扰动。2．应该不定时地清除截排水沟中的淤泥，以免截排水设施起不到应有的作用。3．建议在施工期间对滑坡进行人工观测，及时了解施工对滑坡的影响和滑坡变形的发展趋势，保证施工安全。