基于MAPGIS矢量数据跨带投影转换：

1.如图有1、2两个矢量数据，1为35°带，2为34°带，

1

2

2.现因处理图的需要，我们要把两张图叠在一起，我们把2——34°带转换带1——35°带上。

3.数据处理：没有加带号的给图加带号，其他——整图变换——键盘输入参数

4.实用服务——投影变换，然后打开我们要转带号的文件；

菜单栏——投影转换——工作区直接投影转换

5.选择文件——然后设置当前投影转换，目的投影转换。

6.当前投影参数如下

7.目的投影参数如下

这里要注意坐标单位默认为毫米，务必修改。

8把第三个勾选去除（转换过程中使用文件中的TIC点）

最后请记得保存一下文件

9.你添加转换过的文件会跳一个参数不匹配致，请点确认转换。

10.我转换后的成果

11.这个一般适用于跨带的州县之间的图件叠加过程中参数转换。