摄影测量学||photogrammetry; 研究利用摄影影像测定目标物的形状、大小、空间位置、性质和相互关系的一门学科。

航天摄影||space photography; 从地球大气层以外的宇宙空间对星球（主要是地球）及其环境的摄影。

航空摄影||aerial photography; 从空中对地球的摄影。

航空摄影机||aerial camera; 实施航空摄影的专用摄影机。

非量测摄影机||non-metric camera; 指不是专为摄影测量目的设计制造的摄影机。内方位元素不稳定或不能记录，没有框标，一般无外部定向设备。

立体摄影机||stereocamera, stereometric camera; 能同步摄影得到立体像对的摄影机。

量测摄影机||metric camera; 专为摄影测量目的设计制造的摄影机。内方位元素已知，具有框标，物镜畸变经严格校正。

全景摄影机||panoramic camera, panorama camera; 摄影时，摄影机镜头的光轴能从一侧到另一侧扫描所拍摄的范围，从而获得很宽拍摄范围的摄影机。

框幅摄影机||frame camera; 曝光瞬间能对整个幅面同时成像的摄影机。

条幅［航带］摄影机||continuous strip camera, strip camera; 在摄影过程中，缝隙快门始终打开，光轴指向不变，感光胶片以掠过焦面的地物影像速度向前运行的摄影机。

CCD摄影机||charge-coupled device camera, CCD camera; 用线阵列或面阵列的电荷耦合器件作为探测器的摄影机。

多谱段摄影机||multispectral camera; 将来自目标光波按波长分割成若干波段，然后分别将各个波段的影像同时拍摄（或记录）下来的一种专用摄影机。

地面摄影机||terrestrial camera; 专为地面摄影测量用的摄影机。

弹道摄影机||ballistic camera; 具有弹道跟踪、同步摄影和记时功能的一种精密地面摄影机。

水下摄影机||underwater camera; 带有高压防水机壳和窗口的，专门用于水下摄影的摄影机。

大像幅摄影机||large format camera, LFC; 指美国宇航局航天飞机对地摄影用的幅面为230×460mm的摄影机。

恒星摄影机||stellar camera; 与对地摄影机相联，通过对恒星摄影以确定对地摄影机姿态的摄影机。

地平线摄影机||harizon camera; 一种附设在航空、航天摄影机上的沿像片x, y方向记录像片的视地平线的摄影机。

反束光导管摄影机||return beam vidicon camera; 用反束光导摄像管（RBV）作为接收器件的电视摄影机。

摄影机检校||camera caliberation; 检校摄影机方位元素和系统误差的过程。

像幅||picture format; 像片的构像幅面尺寸。

框标||fiducial mark; 摄影机承片框上用于标定承影面中心位置的标志。

像移补偿||image motion compensation, IMC; 对遥感器平台在成像瞬间相对于所摄目标的位移引起的像点位移的自动补偿改正。

焦距||focal lenth; 物镜后节点至焦点的距离。

快门||shutter; 控制摄影机曝光时间的机件。

中心式快门||between-the-lens shutter, lens shutter; 由多个叶片组成，开启时从中心向四周打开镜头的有效光孔，又从四周向中心关闭有效光孔的快门。

帘幕式快门||focal plane shutter, curtain shutter; 又称“焦面快门”。由位于焦面上两块不透光的幕帘（其中一块开有缝隙）组成，靠帘幕的移动控制曝光时间。

景深||depth of field; 摄取有限距离的景物时，可在像面上构成清晰影像的物距范围。

超焦点距离||hyperfocal distance; 当物镜调焦在无穷远时，可在焦面上构成清晰影像的最近物距。

光圈||aperture; 又称“有效孔径”。控制进入物镜光量的光栏装置。

光圈号数||f-number, stop-number; 焦距与有效孔径之比的规化值。

像场角||objective angle of image field, angular field of view; 通过镜头后节点射向像场边缘的、与主光轴在同一平面内，且相互对称的光线所夹的角度。

瞬时视场||instantaneous field of view, IFOV; 在扫描成像过程中一个光敏探测元件通过望远镜系统投射到地面上的直径或对应的视场角度。

摄影测量畸变差||photogrammetric distortion; 又称“畸变差”。用摄影测量方法测算出的畸变差。

全景畸变||panoramic distortion; 全景摄影机的像距不变，物距随扫描角增大而增大，由此所产生影像由中心到两边比例尺逐渐缩小的畸变。

径向畸变||radial distortion; 在以像主点为中心的辐射线上的畸变。

切向畸变||tangential distortion, tangential lens distortion; 在垂直于以像主点为中心的辐射线的垂线上的畸变。

物镜分辨力||resolving power of lens; 摄影物镜分辨物体细部的能力。

正片||positive; 影像色调或色彩与景物的明暗程度或色彩一致的像片。

负片||negative; 影像色调或色彩与景物的明暗程度相反或色彩为互补色的像片。

透明负片||transparent negative; 透明片基的负片。

透明正片||diapositive, transparent positive; 透明片基的正片。

反转片||reversal film; 经摄影处理可直接获得明暗与原物体一致的正像的感光片。

色盲片||achromatic film; 没有增感染料，只感受500nm以下蓝紫光的感光片。

正色片||orthochromatic film; 对波长580nm以下可见光感光的感光片。

全色片||panchromatic film; 对700nm以下的可见光都感光的感光片。

红外片||infrared film; 能对光谱的近红外部分感光的感光片。

黑白片||black-and-white film; 以从黑到白不同程度灰色调的变化来表现被摄景物影像的感光片。

彩色片||color film; 以色彩再现被摄物体的彩色影像的感光片。

全色红外片||panchromatic infrared film; 感光范围由可见光扩展到440～900nm红外波段的感光片。

彩色红外片||color infrared film, false color film; 又称“假彩色片”。能感受红外线、红光和绿光的感光片，它以假彩色显示物体影像。

航摄软片||aerial film; 用于航空摄影的感光胶片。

感光材料||sensitive material; 曝光后能发生光化学变化或物理变化，经过一定处理产生可见影像的材料。

彩色感光材料||color sensitive material; 能获得彩色影像的感光材料。

感光度||sensitivity; 感光材料产生光化作用的能力，以规定基准密度的相应曝光量的倒数度量。

感光测定||sensitometry; 量测感光材料的感光特性的过程，包括测定感光材料的感光度、反差系数、曝光宽容度和感色性等。

感光特性曲线||characteristic curve of photographic emulsion; 密度和曝光量对数的关系曲线。

光谱感光度||spectral sensitivity; 又称“光谱灵敏度”。感光材料对光谱中某一波长光线的敏感程度。

黑白摄影||black-and-white photography; 以黑白片来表现被摄景物影像的摄影。

彩色摄影||color photography; 以彩色片再现被摄景物彩色影像的摄影。

假彩色摄影||false color photography; 利用彩色红外片进行的摄影。

红外摄影||infrared photography; 利用红外片进行的摄影。

全息摄影||hologram photography, holography; 记录被摄物体反射（透射）光波中全部信息（振幅、相位）的摄影。

缩微摄影||microphotography, microcopying; 利用高精度的摄影机和高分辨率的胶片高倍缩小摄影。

显微摄影||photomicrography; 把显微镜和摄影机相结合，用来摄取微小物体的高倍放大摄影。

多谱段摄影||multispectral photography; 同步记录同一景物不同波谱带影像的摄影。

全景摄影||panoramic photography; 利用全景摄影机在垂直于飞行方向上通过缝隙扫描，不断改变光轴方向的对地摄影。

竖直摄影||vertical photography; 摄影机主光轴处于近似铅垂线方向的航空摄影。

倾斜摄影||oblique photography; 摄影机主光轴明显偏离铅垂线或水平方向并按一定倾斜角进行的摄影。

小像幅航空摄影||small format aerial photography, SFAP; 像幅小于专用量测摄影机像幅的航空摄影。

摄站||camera station, exposure station; 曝光瞬间摄影机镜头前节点所处的空间位置。

摄影航线||flight line of aerial photography; 航空摄影时，飞机飞行的路线。

摄影分区||flight block; 摄影区域因摄区过大或地形变化而被划分成若干单元的每个小区域。

摄影比例尺||photographic scale; 像距与物距之比。在航空摄影时指摄影机主距与相对航高之比。

摄影基线||photographic baseline, air base; 相邻摄站间的连线。

航摄质量||quality of aerophotography; 航空摄影飞行质量和摄影质量的总称。

航摄领航||navigation of aerial photography; 利用领航图、地标或其他导航仪器使飞机保持一定的航向、航高、航线间隔对地面进行摄影的工作。

航摄计划||flight plan of aerial photography; 根据航空摄影的任务要求制定的航空摄影技术设计和实施计划。

航摄漏洞||aerial photographic gap; 航空摄影时，像片重叠度过小或没有重叠的部分。

航高||flying height, flight height; 一般指飞机飞行的高度。由于确定航高的起算平面不同，有绝对航高与相对航高之分。

相对航高||relative flying height; 遥感平台相对地面上某一基准面的垂直距离。

绝对航高||absolute flying height; 遥感平台相对平均海水面的垂直距离。

基-高比||base-height ratio; 摄影基线长度与相对航高之比。

航向重叠||longitudinal overlap, end overlap, forward overlap, fore-andaft overlap; 本航线内相邻像片上具有同一地区影像的部分，通常以百分比表示。

旁向重叠||lateral overlap, side overlap, side lap; 相邻航线的相邻像片上具有同一地区影像的部分，通常以百分比表示。

骨架航线||control strip; 又称“构架航线”。为减少像片控制点的布设，加飞的较大比例尺若干条与测图航线交叉且近似垂直的航线。

曝光||exposure; 感光材料上接受光学影像的过程。

摄影处理||photographic processing; 将已曝光的感光材料按一定的工艺显现成稳定的可见影像的过程。

显影||developing; 使已曝光的感光材料显出可见影像的过程。

定影||fixing; 摄影处理中去除未感光或感光后未还原的银盐，使显出的影像得以稳定的过程。

感光||sensitization; 感光材料曝光后引起的光化学作用。

接触晒印||contact printing; 感光材料的乳剂面与负片的药膜面完全接触的晒像过程。

投影晒印||projection printing; 将底片与感光材料分别置于投影仪的底片盘和承片面上，利用光学投影原理晒像的过程。

反差||contrast; 景物或影像明暗对比的差异程度。

反差系数||contrast coefficient; 感光特性曲线中直线部分的斜率。

景物反差||object contrast; 被摄景物中最大亮度与最小亮度之比或对数之差。

地面照度||illuminance of ground; 阳光或人工光源通过大气层到达地面的光照强度。

影像质量||image quality; 影像几何质量和辐射质量的总称。

影像分辨力||image resolution, resoliving power of image; 指摄影系统或光学机械扫描系统的最终构像再现物体细部的能力。通常以单位长度内影像单元数表示。

像片||photo, photograph; 利用摄影机光学系统和感光材料，经光化学处理，在感光材料上获取的实际物体影像的一种记录。

航摄像片||aerial photograph; 又称“航空像片”。通过航空摄影获取的像片。

地平线像片||horizon photograph; 用地平摄影机摄取的像片。

像片比例尺||photo scale; 像片上某线段长度与地面相应水平线段长度之比。通常线段在像片上不同位置其比例尺是不同的。

数字影像||digital image; 物体光辐射能量的数字记录形式或像片影像经采样量化后的二维数字灰度序列。

数字化影像||digitized image; 将像片影像以像元为单元对其密度的连续变化作等间隔的采样和量化后，所获得的数字影像。

密度||optical density; 感光层经曝光和摄影处理后的变黑程度。以阻光率的常用对数表示。

密度计||densitometer; 测定影像密度的仪器，也是测定感光特性的仪器之一。

测微密度计||microdensitometer; 量测微小（微米级）像元密度所用的仪器。

相位传递函数||phase transfer function, PTF; 以景物的空间频率为自变量，影像的相位漂移值为因变量的函数。

调制传递函数||modulation transfer function, MTF; 以景物调制度为自变量，相应影像的调制度为因变量的函数。

光学传递函数||optical transfer function, OTF; 调制传递函数和相位传递函数的总称。

维纳频谱||Winer spectrum; 表征感光层颗粒度大小的函数。

透光率||transmittance; 透射光通量与入射光通量之比。

灰楔||grey wedge, optical wedge; 一系列由白到黑的灰阶表示的，按一定反射比值间隔排列的密度基准。

像元||pixel; 数字影像的基本单元。

密度分割||density slicing; 将图像的密度或亮度值分成若干等级的处理方法。

像主点||principal point of photograph; 由摄影物镜的后节点作像平面垂线的垂足。

像底点||photo nadir point; 过摄影物镜后节点作铅垂线与像平面的交点。

地底点||ground nadir point; 像底点在地面上的相应点。

像等角点||isocenter of photograph; 摄影物镜的主光轴与过物镜后节点铅垂线的夹角平分线与像平面的交点。

等比线||isometric parallel; 过像片上等角点的像水平线。

像片基线||photo base; 像主点与邻片主点在本片上相应像点间的连线。

像主纵线||principal line [of photograph]; 主垂面与像片平面的交线。

主垂面||principal plane [of photograph], principal vertical plane; 包含过物镜中心的铅垂线和主光轴的平面。

真地平线||true horizon; 又称“真水平线”。像平面与地平面交线。

视地平线||apparent horizon; 航空摄影时，地面与天空的分界线在像片上的构像。

像地平线||image horizon, horizon trace, vanishing line; 又称“合线”。过摄站作水平面与像平面的交线。

像点位移||displacement of image; 像片上的实际像点与其理想状况下的像点间产生的点位差异。

投影差||relied displacement, height displacement; 航摄像片上因地形起伏引起的像点位移。

倾斜位移||tilt displacement; 航摄像片上因像片倾斜引起的像点位移。

主合点||principal vanishing point; 像主纵线与像水平线的交点。

核点||epipole; 摄影基线与像平面的交点。

核面||epipolar plane; 通过摄影基线与任一地面点所组成的平面。

核线||epipolar line, epipolar ray; 核面与像平面的交线。

主核线||principal epipolar line; 主核面与像平面的交线。

主核面||principal epipolar plane; 过像主点的核面。

垂核面||vertical epipolar plane; 包括底点光线的核面。

垂核线||vertical epipolar line; 垂核面与像平面的交线。

同名核线||corresponding epipolar line; 某一地面点的核面在像对的两像平面上的两条交线。

像片方位角||azimuth of photograph; 地面上从指北方向顺时针量至主垂面的角。

像片内方位元素||elements of interior orientation; 确定摄影光束在像方几何关系的基本参数，即像主点的像平面坐标值（x0、y0）和摄影机主距（fk）值。

像片外方位元素||elements of exterior orientation; 确定摄影光束在物方几何关系的基本数据，包括三个位置参数（线元素）和三个姿态参数（角元素）。

像片方位元素||photo orientation elements; 像片内、外方位元素的总称。

姿态||attitude; 指遥感器或遥感平台对某一参考系所处的角方位。

姿态参数||attitude parameter; 确定姿态的三个独立变量。

像片倾角||tilt angle of photograph; (1) 航空摄影机主光轴与铅垂线的夹角。(2) 地面摄影时，指摄影机主光轴相对于水平面的夹角。

航向倾角||longitudinal tilt, pitch; 像片倾角在航线方向上的分量。

旁向倾角||lateral tilt, roll; 像片倾角在垂直于航线方向上的分量。

像片旋角||swing angle, yaw; 在像片平面内，所选定的像片坐标系绕主光轴旋转的角度。

立体像对||stereopair; 从不同摄站摄取的具有重叠影像的一对像片。

立体观测||stereoscopic observation; 在人造立体效应基础上，对立体模型进行的观察和量测。

互补色立体观察||anaglyphical stereoscopic viewing; 利用互补色原理实现分像，经凝视汇合后，对产生视觉效应的立体模型进行立体观察的方法。

偏振光立体观察||vectograph method of stereoscopic viewing; 利用偏振光原理实现分像，以产生立体视觉效应的立体观察方法。

闪闭法立体观察||blinking method of stereoscopic viewing; 利用自动闪闭装置，实现左右眼快速分时，分别观察左右影像，以产生立体视觉效应的观察方法。

立体视觉||stereoscopic vision; 双眼观察景物能分辨物体远近形态的感觉。

正立体效应||orthostereoscopy; 立体观察时得出与实物在凸凹远近上相同的立体视觉效应。

反立体效应||pseudostereoscopy; 立体观察时得出与实物在凸凹远近上正好相反的立体视觉效应。

左右视差||horizontal parallax, x-parallax; 立体像对上同名像点或投影点的横坐标之差。

上下视差||vertical parallax, y-parallax; 立体像对上同名像点或投影点的纵坐标之差。

同名像点||corresponding image points, homologous image points; 同一目标点在不同像片上的构像点。

标准配置点||Gruber point; 相对定向过程中所需要的六个定向点，其中两个点在左右主点位置，其余点分别在主点上下距离约等于基线长度之处。

定向点||orientation point; 确定像片、立体像对、航线、区域网方位和比例尺所必须的点。

内部定向||interior orientation; 恢复像片内方位元素的作业过程。

外部定向||exterior orientation; 恢复像片外方位元素的作业过程。

相对定向||relative orientation; 恢复或确定立体像对两个光束在摄影瞬间相对位置关系的过程。

绝对定向||absolute orientation; 确定立体模型在物方坐标系中所处方位和比例的作业过程。

相对定向元素||elements of relative orientation; 确定像对两像片之间相对位置的独立参数。

绝对定向元素||elements of absolute orientation; 确定立体模型对于物方空间的方位和比例所需要的独立参数。

几何反转原理||principle of geometric reverse; 根据光路可逆性，由所摄像对建立其几何立体模型的原理。

同名光线||corresponding image rays; (1)同一目标点向不同摄影站投射出构成同名像点的光线。(2) 立体像对相对定向后，通过同名像点的投影光线。

全能法测图||universal method of photogrammetric mapping; 根据摄影过程的几何反转原理，在立体测图仪上用立体像对，建立起所摄地面缩小的几何模型，进行测图的方法。

分工法测图||differential method of photogrammetric mapping; 又称“微分法测图”。摄影测量中，分别求解目标点的高程和平面位置的测图方法。

综合法测图||photo planimetric method of photogrammetric mapping; 地形图上地物、地貌的平面位置由摄影测量方法确定，等高线和注记点高程用普通测量方法在野外测定的测图方法。

纠正||rectification; 在摄影测量中，矫正因像片倾斜引起的像片影像变形的过程。

像片纠正||photo rectification; 通过投影转换，将倾斜像片变换成规定比例尺水平像片的作业过程。

像片平面图||photoplan; 用纠正后的像片编制的带有公里格网、图廓内外整饰和注记的平面图。

光学纠正||optical rectification; 用光学仪器进行的像片纠正。

光学机械纠正||optical-mechanical rectification; 用光学机械仪器进行的像片纠正。

图解纠正||graphical rectification; 根据透视理论，利用像面和图面的复比或透视对应关系，建立相应的射线束或透视格网进行转绘的作业过程。

光学图解纠正||optical graphical rectification; 使用投影转绘仪，将需纠正的影像投影到图板上，进行纠正及转绘的作业过程。

仿射纠正||affine rectification; 保持纠正前后的图形中直线平行性不变的像片纠正。

分带纠正||zonal rectification; 为使丘陵地和山地的航摄像片影像的投影差限制在允许范围内，按不同高程面进行的像片纠正。

多级纠正||multistage rectification; 使用纠正仪将大倾斜角航摄像片，分几次安置纠正元素进行的像片纠正。

光学条件||optical condition; 保证纠正仪上物、像平面光学共轭的条件，包括光距条件和交线条件。

几何条件||geometric condition; 像片纠正时，满足投影的影像图形与相应地面图形相似并符合一定比例尺所需要的条件。

纠正元素||element of rectification; 像片纠正所必需的参数。

合点控制||vanishing point control; 保持合点至迹点及合点至投影中心的距离不变，物镜面与承影面同时旋转一个角度，使改变后的投影光束仍保证构像图形与地面图形保持一致的控制条件。

交线条件||condition of intersection, Scheimpflug condition, Czapski condition; 又称“向甫鲁条件”，“恰普斯基条件”。为保证整个承影面上有清晰的构像，使底片面、物镜面和承影面相交于同一直线的条件。

透视旋转定律||rotation axiom of the perspective, rotational theorem, Chasles theorem; 又称“沙尔定律”。利用平行四边形原理，在纠正仪或其它摄影测量仪器上，转动底片面或承影面，底片面与承影面间的透视对应关系不变的规律。

像片镶嵌||photo mosaic; 将有重叠影像的多张遥感图像或其他像片经过纠正，根据控制点或同名影像进行拼叠，切去重叠部分的边条，将中央部分拼接和粘贴在图板上的方法。

光学镶嵌||optical mosaic; 将有重叠的遥感图像或其他像片的纠正影像，依次拼接、晒印在同一张感光材料上的方法。

镶嵌索引图||index mosaic; 以摄影分区或图幅为单位，按摄影像片号顺序重叠排列缩小复照而成的供用户使用的像片略图。

调绘||annotation; 利用像片进行判读、调查和绘注等工作的总称。

判读||interpretation; 又称“判释”，“解译”。从影像中获取语义信息的基本过程。

像片判读||photo interpretation; 根据地物的光谱特性、空间特征、时间特征和成像规律，识别出与像片影像相应的地物类别、特性和某些要素或者测算某种数据指标的过程。

目视判读||visual interpretation; 判读者通过直接观察或借助判读仪以研究地物在遥感图像或其他像片上反映的各种影像特征，并通过地物间的相互关系来推理分析，达到识别所需地物信息的过程。

明显地物点||outstanding point; 在像片上和实地均能准确辨认的地物点。

人工标志[点]||artificial target; 航空摄影时，地面上人工设制的像片上有构像的目标点。

辐射三角测量||radial triangulation; 在平坦地区，根据航摄像片上以像主点辐射到各像点的方向线与实地相应方向线一致的几何特性，求得像点平面位置的方法。

立体摄影测量||stereophotogrammetry; 利用立体像对建立立体模型进行的摄影测量。

模拟法测图||analog photogrammetric plotting; 利用摄影过程的几何反转原理，在模拟立体测图仪上，建立所摄地面缩小的几何模型进行测图的方法。

变换光束测图||affine plotting; 在投影器主距与像片主距不等的条件下，变换投影光束，建立有规律的仿射模型进行测图的方法。

光学投影||optical projection; 摄影测量仪器中，用光学方法建立投影光束的投影方式。

机械投影||mechanical projection; 摄影测量仪器中，用精密机械导杆代替投影光线的投影方式。

光学机械投影||optical-mechanical projection; 摄影测量仪器中，建立投影光束时，投影器内用实际的光线束来体现，投影器外的光线则由精密机械导杆代替的投影方式。

像片主距||principal distance of photo; 摄影物镜后节点至像平面的距离。

摄影机主距||principal distance of camera; 摄影物镜后节点至承片框平面的距离。

投影器主距||principal distance of projector; 模拟摄影测量仪器中，投影器的投影中心到承片框平面的距离。

立体观测模型||stereoscopic model; 通过双像观测所产生的立体视觉模型。

几何模型||geometric model; 使立体像对同名光线对相交所构成的与实地相似的模型。

视模型||perceived model; 按人造立体效应原理观察像对所感受到的立体模型。

模型缩放||scaling of model; 绝对定向中，利用像片控制点对立体模型所作的比例尺归化。

模型置平||leveling of model; 绝对定向中，利用像片控制点将立体模型进行倾斜改正，把摄影测量高程归化到物方坐标系的工作。

模型连接||bridging of model; 用公共连接点将两个相邻立体像对几何模型的比例尺统一，连接成一个整体模型的工作。

空中三角测量||aerotriangulation; 利用航摄像片与所摄目标之间的空间几何关系，根据少量像片控制点，计算待求点的平面位置、高程和像片外方位元素的测量方法。

空中水准测量||aeroleveling; 在航空摄影时，利用测微高差仪测定各摄影站间航高差，以求得各摄影站航高的测量。

空中导线测量||aeropolygonometry; 在航空摄影曝光瞬间，用雷达测定摄影站与地面上2～3个已知点间的距离，配合雷达测高仪和测微高差仪记录，求得摄影站平面坐标的测量。

模拟空中三角测量||analog aerotriangulation; 在模拟立体测图仪上进行的空中三角测量。

阿贝比长原理||Abbe comparator principle; 在坐标仪上量测时，观测点应位于计量标准分划尺的延长线上的原理。

波罗-科普原理||Porro-Koppe principle; 在某些摄影测量仪器上，用与摄影机畸变特征相同的透镜或光学系统进行投影，可消除摄影物镜畸变差影响的原理。

空间后方交会||space resection; 利用航摄像片上三个以上不在一条直线上的已知点按构像方程计算该像片外方位元素的方法。

空间前方交会||space intersection; 恢复立体像对摄影时的光束和建立几何模型后，利用同名光线的交会确定模型点空间位置的方法。

摄影测量坐标系||photogrammetric coordinate system; 描述摄影测量模型的空间直角坐标系。其原点选在某摄站或某一已知点，横坐标大体与航线方向一致，竖坐标与铅垂线方向一致且向上为正的一种右旋空间直角坐标系。

像平面坐标系||photo coordinate system; 在像片平面上为描述像点平面位置所选定的右旋直角坐标系。

像空间坐标系||image space coordinate system; 描述单张像片上像点在像方空间位置的右旋直角坐标系。它是以投影中心为原点，x、y轴平行于像平面坐标系的相应轴，z轴与物镜主光轴重合，z＝-f(主距)的右旋直角坐标系。

物空间坐标系||object space coordinate system; 描述地面点在物方空间位置的任一三维坐标系。可根据需要而选定坐标原点和三轴系方向。

构像方程||imaging equation; 以物点坐标为自变量描述其与相应像点坐标几何关系的数学方程。

共线方程||collinearity equation; 描述目标点与其相应像点及投影中心三点共线的数学方程。

共面方程||coplanarity equation; 描述摄影基线与同名光线三线位于同一平面的数学方程。

投影方程||projection equation; 构像方程反演的解析表达式。

加密点||pass point; 在像片控制点基础上用摄影测量方法所确立的多个用于内业控制，模型连接、定向辅助等的点。

连接点||tie point; 摄影测量相对定向时，用于相邻模型连接的同名像点。

解析空中三角测量||analytical aerotriangulation; 又称“电算加密”。根据像片上量测的像点坐标和少量像片控制点，采用严密的数学公式，按最小二乘法原理，用计算机进行的空中三角测量。

航带法空中三角测量||strip aerial triangulation; 由单个航线构成的模型为平差基本单元的空中三角测量。

独立模型法空中三角测量||independent model aerial triangulation; 由单模型、或多个模型组成的单元模型作为整体平差运算中的基本单元的空中三角测量。

光束法空中三角测量||bundle aerial triangulation; 以摄影时目标点、相应像点和摄站点三点共线条件所建立的每条空间光线作为整体平差运算中的基本单元的空中三角测量。

自动空中三角测量||automatic triangulation; 在数字摄影测量中，利用影像匹配方法在计算机中自动选择连接点，实现自动转点和量测，进行空中三角测量的方法。

联机空中三角测量||on-line aerophotogrammetric triangulation; 由立体坐标量测仪与计算机联机进行测算的空中三角测量。

GPS空中三角测量||GPS aerotriangulation; 利用设在基准站和飞机上的GPS接收机进行相位差分定位测定摄站点坐标，作为区域网平差的控制值，以减少或取代地面控制的解析空中三角测量方法。

区域网平差||block adjustment; 利用多条航线构成的区域进行整体平差的空中三角测量平差方法。

自检校||self-calibration; 指区域网空中三角测量的运算中，把可能存在的系统误差，作为待定参数参与区域网空中三角测量的整体平差运算之中。

联合平差||combined adjustment; 将摄影测量观测值与各种可能利用的非摄影测量观测值在一个统一的三维直角坐标系中进行严格的整体平差的方法。

数据探测法||data snooping; 在解析空中三角测量中，用以发现和剔除小粗差的粗差检测统计方法。

粗差检测||gross error detection; 在获取数据及测量平差过程中发现和剔除粗差的方法。

选权迭代法||iteration method with variable weights; 在迭代平差中，通过适当变化观测值的权达到消除观测值粗差的方法。

解析纠正||analytical rectification; 根据像片断面数据或数字高程模型，用解析方法在正射投影仪上实现的微分纠正。

解析定向||analytical orientation; 利用计算机通过数学关系解算各定向元素的作业过程。

解析测图||analytical mapping; 由立体坐标量测仪采集像点坐标，根据像点与目标点间的数学关系，借助计算机解算目标点三维坐标进行测图的方法。

数控绘图桌||digital tracing table; 由计算机控制和驱动的绘图桌。

机助测图||computer-assisted pllotting, computer-aided mapping; 在摄影测量中，在与计算机相连接的立体测图仪上，人眼进行立体观测，由计算机协助进行测图的方法。

正射影像技术||orthophoto technique; 采用航摄像片或其他遥感图像上的微小面积为纠正单元，逐单元进行纠正，以获得地面正射投影影像的技术。

微分纠正||differential rectification; 采用航摄像片或其他遥感图像的微小面积为纠正单元，通过逐个纠正单元的几何变换实现两个图像之间的任何一种变换的方法。

正射像片||orthophoto; 具有正射投影性质的像片。

数字正射影像||digital ortho image; 具有正射投影性质的数字影像。

正射影像立体配对片||orthophoto stereomate; 正射像片和与其对应的立体配对片的总称。

正射影像地图||orthophotomap; 用正射像片编制的带有公里格网、图廓内外整饰和注记及有关地物要素的地图。

数字正射影像图||digital orthophoto map, DOM; 用数字形式储存的正射影像图。

量化||quantizing, quantization; 把图像样本连续变化的模拟量或密度值转换成离散数字量样本值的过程。

采样||sampling; 把时间域或空间域的连续量转化成离散量的过程。

重采样||resampling; 影像灰度数据在几何变换后，重新插值像元灰度的过程。

采样间隔||sampling interval; 相邻两次采样间的时间间隔或空间间隔。

数字测图||digital mapping; 对利用各种手段采集的数据，通过计算机加工处理，获得数字地图的方法。

数字纠正||digital rectification; 根据构像方程和已建立的数字高程模型对数字图像进行的逐像元纠正。

数字镶嵌||digital mosaic; 利用计算机对重叠邻接的数字图像进行镶嵌处理的技术。

影像匹配||image matching; 通过对影像内容、特征、结构、关系、纹理及灰度等的对应关系，相似性和一致性分析，寻求相同影像目标的方法。

影像相关||image correlation; 探求左、右像片影像信号相似的程度，从中确定同名影像或目标的过程。

光学相关||optical correlation; 用光学方法确定相关函数的影像相关。

电子相关||electronic correlation; 利用电子电路解算相关函数的影像相关。

数字相关||digital correlation; 利用计算机或专门的数字相关器解求相关函数的影像相关。

核线相关||epipolar correlation; 利用立体像对左、右核线上的灰度序列进行的影像相关。

最小二乘相关||least squares correlation; 以左、右像片灰度差为观测值进行最小二乘法平差以解求同名影像的过程。

目标区||target area; 立体像对左片上或右片上给定点周围像点的灰度值组成的矩阵。

搜索区||searching area; 立体像对右片上(或左片上)与左片上(或右片上)目标区相对应的预测的像点灰度值矩阵。

邻元法||neighborhood method; 以最接近给定点的灰度值直接赋给待定点灰度值的内插方法。

数字高程模型||digital elevation model, DEM; 定义在x、y域离散点（规则或不规则）上以高程表达地面起伏形态的数字集合。

数字表面模型||digital surface model, DSM; 物体表面形态数字表达的集合。

摄影测量内插||photogrammetric interpolation; 根据从像片上获取的点或线的信息，用数学的方法拟合和内插出待求点的方法。

地面摄影测量||terrestrial photogrammetry; 利用地面摄影的像片对所摄目标物进行的摄影测量。

正直摄影||normal case photography; 在摄影基线两端，两摄影机主光轴保持水平，并都与摄影基线垂直的摄影。

等偏摄影||parallel-averted photography; 在摄影基线两端，两摄影机主光轴保持平行，并都相对于摄影基线偏转相同角度的摄影。

交向摄影||convergent photography; 在摄影基线两端，两摄影机主光轴在物方相交成某一角度的摄影。

等倾摄影||equally tilted photography; 在摄影基线两端，两摄影机主光轴保持平行，相对于水平面倾斜相同角度的摄影。

航空摄影测量||aerophotogrammetry, aerial photogrammetry; 利用航空摄影资料所进行的摄影测量。

航天摄影测量||space photogrammetry; 又称“太空摄影测量”。利用航天摄影资料所进行的摄影测量。

模拟摄影测量||analog photogrammetry; 用模拟测图仪进行的摄影测量。

解析摄影测量||analytical photogrammetry; 依据像片像点与相应地面点的数学关系，借助计算机用数学解算方法进行的摄影测量。

数字摄影测量||digital photogrammetry; 从数字影像中获取物体三维空间数字信息的摄影测量。

全息摄影测量||hologrammetry; 利用一定方向的激光光束投射到全息图上获取原物体的三维结构图像的摄影测量。

电子显微摄影测量||nanophotogrammetry; 利用扫描电子显微镜摄取的立体显微像片，对微观世界进行的摄影测量。

双介质摄影测量||two-medium photogrammetry; 被摄物体与摄影机处于不同介质的摄影测量。

近景摄影测量||close-range photogrammetry; 利用对物距不大于300m的目标物摄取的立体像对进行的摄影测量。

超近摄影测量||macrophotogrammetry; 对物距在0.1—0.01m的目标物进行的摄影测量。

直接线性变换||direct linear transformation, DLT; 非地形摄影测量中，不单独解求内、外方位元素，用像点坐标与其对应的物方空间坐标直接变换关系式进行像片数学处理的方法。

叠栅条纹图||moiré topography; 又称“莫尔条纹图”。在波纹形貌测量中，用等值线波纹表示物体的外形和大小的图。

弹道摄影测量||ballistic photogrammetry; 用弹道摄影机，以星空为背景，摄取弹丸在空中的飞行状态，用来研究弹丸飞行轨迹的摄影测量。

工程摄影测量||engineering photogrammetry; 用于现代建筑、水利、铁路、公路、桥梁、隧道等工程建设的摄影测量。

非地形摄影测量||nontopographic photogrammetry; 不以测制地形图为目的的摄影测量。

工业摄影测量||industrial photogrammetry; 用于采矿、冶金、机械、车辆和船舶制造等方面的静态或动态工业目标的摄影测量。

建筑摄影测量||architectural photogrammetry; 用于建筑物的建筑特点和状况的研究、文物的修复、雕塑像的复制等建筑领域中的摄影测量。

考古摄影测量||archaeological photogrammetry; 用于出土文物及其挖掘现场的摄影测量。

生物医学摄影测量||biomedical photogrammetry; 用于生物医学研究和临床诊断等方面的摄影测量。

X射线摄影测量||X-ray photogrammetry; 根据X射线摄取的立体像对或更多像片，确定被摄物体肉眼不能直接见到部分的摄影测量。

实时摄影测量||real-time photogrammetry; 将数据获取、处理和成果输出集为一体，实时快速完成的摄影测量。

水下摄影测量||underwater photogrammetry; 用于测绘水下地形或研究水中物体的摄影测量。

计算机视觉||computer vision; 用计算机来模拟人的视觉机理获取和处理信息的能力。

航空遥感||aerial remote sensing; 以航空飞行器为平台安置传感器的遥感技术。

航天遥感||space remote sensing; 在地球大气层以外的宇宙空间，以人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等航天飞行器为平台安置传感器的遥感。

资源与环境遥感||remote sensing for natural resources and environment; 以对地球的自然资源环境的监测和应用为主要目的的遥感。

主动式遥感||active remote sensing;  由遥感器向目标物发射一定频率的电磁辐射能量，然后接收从目标物返回的辐射能量的遥感方式。

被动式遥感||passive remote sensing; 直接接收来自目标物的辐射能量的遥感方式。

多谱段遥感||multispectral remote sensing; 将物体反射或辐射的电磁波分成若干波谱段进行接收和记录的遥感。

多时相遥感||multitemporal remote sensing; 利用不同时间所获取的同一地域图像，提取目标动态变化信息的遥感。

红外遥感||infrared remote sensing; 遥感器工作波段限于红外波段范围的遥感。

微波遥感||microwave remote sensing; 遥感器工作波段选择在微波波段范围的遥感。

太阳辐射波谱||solar radiation spectrum; 反映太阳辐射能量按波长分布规律的图表。

大气窗||atmospheric window; 地球大气对电磁波传输不产生强烈吸收和散射衰减作用，透过率较高的一些特定的电磁波段。

大气透过率||atmospheric transmissivity; 电磁波通过大气中某个给定路径长度后的辐射能与入射辐射能之比。

大气噪声||atmospheric noise; 大气对被测电磁波的干扰。

大气传输特性||characteristics of atmospheric transmission; 电磁波辐射在大气中的衰减随波长变化的特性。

波谱特征曲线||spectrum character curve; 物体的波谱发射率、反射率或透射率与波长的关系在直角坐标系中的表征曲线。

波谱响应曲线||spectrum response curve; 根据遥感器对波谱的相对响应（用百分数表示）与波长的关系在直角坐标系中描绘出曲线。

波谱特征空间||spectrum feature space; 不同波段影像所构成的测度空间。

波谱集群||spectrum cluster; 同一类地物，在波谱特征空间所呈现出相同影像亮度值的点群状分布。

反射波谱||reflectance spectrum; 表示物体反射的电磁波能量按波长分布的规律的图表。

功率谱||power spectrum; 描述信号功率随频率变化的函数。

地物波谱特性||object spectrum characteristics; 地物发射、反射和透射电磁波的强度的特性。

热辐射||thermal radiation; 辐射能的强弱及其随波长的分布随物体温度变化的电磁辐射。

微波辐射||microwave radiation; 物体辐射的电磁波波长在1至1000mm范围内的电磁辐射。

遥感数据获取||remote sensing data acquisition; 利用遥感平台上的传感器获取目标特征原始记录的过程。

数据传输||data transmission; 依照适当的规程，经过一条或多条链路，在数据源和数据宿之间传送数据的过程。

数据处理||data processing; 利用相应的技术和设备进行各种数据加工的过程。

地面接收站||ground receiving station; 设置在地球上，跟踪卫星运转，接收卫星下行传送的各种数据，以及对其进行数据处理、储存和分发的地面站。

数字磁带||digital tape; 用数码0或1记录数据和信息的磁带。

模拟磁带||analog tape; 以模拟量记录信息的磁带。

计算机兼容磁带||computer compatible tape, CCT; 可在各种计算机上读写的数字磁带。

光碟||compact disc, CD; 又称“光盘”。利用激光技术和强磁性材料做成的存储介质。

高密度数字磁带||high density digital tape, HDDT; 每一英寸磁带上可记录1 024位以上二进制数据的数字磁带。

图像复原||image restoration; 对遥感图像资料进行大气影响的校正、几何校正以及对由于设备原因造成的扫描线漏失、错位等的改正，将降质图像重建成接近于或完全无退化的理想图像的过程。

模糊影像||fuzzy image; 与理想的影像相比较，其边界信息减少或消失的影像。

卫星像片图||satellite photo map; 处理过的卫星像片按一定的要求制成的影像图。

红外图像||infrared imagery; 红外遥感器接收地物反射或自身发射的红外线而形成的图像。

热红外图像||thermal infrared imagery, thermal IR imagery; 利用传感器接收波长为8—14μm的电磁波而产生的图像。

微波图像||microwave imagery; 以微波辐射计接收物体辐射的微波能量而形成的图像。

成像雷达||imaging radar; 能发射一定波段的微波，并接收其后向反射能量而产生目标图像的雷达系统。

熵编码||entropy coding; 编码过程中按熵原理不丢失任何信息的编码。

冗余码||redundant code; 所用的位数比表示信息所需要的最少位数还多的一种代码。

冗余信息||redundant information; 由于信息子集之间的相关性，可由其他子集推断而得的部分信息。

信息量||contents of information; 获得某个消息时被消除的不确定性的大小。

信息提取||information extraction; 从原始数据中按一定要求识别和提取特定信息的过程。

月球轨道飞行器||lunar orbiter; 美国为“阿波罗”号载人飞船和“探测者”号月球探测器选择月球表面着陆位置的人造月球卫星系列。

空间实验室||Spacelab; 由欧洲空间局研制的一种可重复使用的载人太空实验装置。

航天飞机||space shuttle; 往返于地面和近地轨道之间的可重复使用的太空飞行器。

陆地卫星||Landsat; 美国的一种利用星载遥感器获取地球表面图像数据进行地球资源调查的卫星。

海洋卫星||Seasat; 美国的一种探测全球海洋表面状况与监测海洋动态的试验性卫星。

测图卫星||mapping satellite; 专门为测图目的设计的或具有立体测图能力的卫星。

礼炮号航天站||Salyut Space Station; 在近地太空轨道上长时间自动运行的前苏联太空站系列。

联盟号宇宙飞船||Soyuz Spacecraft; 为进行近地太空和技术综合研究的前苏联载人多座太空飞船系列。

SPOT卫星||SPOT satellite, systeme probatoire d' observation de laterre (法); 法国的地球观测卫星。

地球资源卫星||earth resources technology satellite, ERTS; 美国的一种利用星载遥感器获取地球表面图像数据进行地球资源调查的卫星。

环境探测卫星||environmental survey satellite; 定时提供全球或局部地区的环境影像的卫星。

地球同步卫星||geo-synchronous satellite; 绕地球运行的周期与地球自转周期相同的人造卫星。

太阳同步卫星||sun-synchronous satellite; 沿与地球公转方向及其周期相同的轨道运行的卫星。

卫星姿态||satellite attitude; 卫星本体在其运行轨道上所处的空间状态。

遥感平台||remote sensing platform; 安放遥感器并能进行遥感作业的载体。

线阵遥感器||linear array sensor, pushbroom sensor; 与飞行方向垂直安置的单行CCD传感器。可随着遥感平台的运动，而以条带方式连续接收地物光谱信息。

静态遥感器||static sensor; 曝光瞬间可形成整幅影像的传感器系统。

动态遥感器||dynamic sensor; 在整幅影像扫描构像过程中，其位置和姿态不断变化的传感器系统。

光学遥感器||optical sensor; 仅利用光学成像系统记录图像信息的传感器系统。

微波遥感器||microwave remote sensor; 工作波段为微波波段的传感器。

光电遥感器||photoelectric sensor; 能将电磁辐射转换成电子或其它可探测的图像信息的传感器。

辐射遥感器||radiation sensor; 测量视场及波长范围内所有目标发射的电磁辐射强度的传感器。

星载遥感器||satellite-borne sensor; 用于航天遥感的传感器系统。

机载遥感器||airborne sensor; 用于航空遥感的传感器。

姿态测量遥感器||attitude-measuring sensor; 用以测定卫星俯仰轴和滚动轴精确姿态的传感器。

成像光谱仪||imaging spectrometer; 采用二维面阵可见光和红外探测器，同时获得目标影像和该影像上各像元的多光谱成分的高光谱分辨率遥感器。

摄谱仪||spectrograph; 将复合光分解为光谱，再用感光方法把光谱记录在光谱底版上的仪器。

航空摄谱仪||aerial spectrograph; 用于航空飞行器上工作的摄谱仪。

波谱测定仪||spectrometer; 测定电磁辐射的光谱分布的仪器。

地面摄谱仪||terrestrial spectrograph; 用于地面工作的摄谱仪。

测距雷达||range-only radar; 用以测量从雷达到目标的距离，而不提供目标角信息的雷达。

干涉雷达||interometry SAR, INSAR; 装有两个侧视天线或采用重复轨道法，对同一地区采用干涉法记录相位和图像的回波信号，通过一系列必要的处理后，可获取地表面三维几何和物理特征的合成孔径雷达。

微波辐射计||microwave radiometer; 用以收集和测量地物发射来的微波辐射通量的被动式微波遥感探测仪。

红外辐射计||infrared radiometer; 对物体红外辐射进行绝对测量的遥感仪器。

侧视雷达||side-looking radar, SLR; 获取遥感平台一侧或两侧地带微波图像的成像雷达。

真实孔径雷达||real-aperture radar; 由一个实际天线在一个位置上接收同一地物回波信号的侧视雷达。要提高其方位分辨率，必须加大天线的孔径。

合成孔径雷达||synthetic aperture radar, SAR; 用一个小天线作为单个辐射单元，将此单元沿一直线不断移动，在不同位置上接收同一地物的回波信号并进行相关解调压缩处理的侧视雷达。

专题测图仪||thematic mapper, TM; 美国陆地卫星4、5号上携带的一种专用的多光谱扫描仪。

红外扫描仪||infrared scanner; 根据被测地物自身的红外辐射，借助仪器本身的光学机械扫描和遥感平台沿飞行方向移动形成图像的遥感仪器。

多谱段扫描仪||multispectral scanner, MSS; 陆地卫星系列上采用对地面逐点扫描的方式获取景物多谱段图像的传感器系统。

数字图像处理||digital image processing; 用计算机对数字图像所进行的各种几何和辐射处理。

光学图像处理||optical image processing; 用光学方法进行的图像处理。

实时处理||real-time processing; 将数据获取、处理和成果输出集为一体，快速而及时完成的数据处理技术。

地面实况||ground truth; 用以帮助遥感影像分类和判读的地表或地下的各种地物特征信息。

几何校正||geometric correction, geometric rectification; 为消除遥感图像的几何畸变而进行的校正工作。

辐射校正||radiometric correction; 为消除遥感图像的辐射失真或畸变而进行的校正。

图像几何配准||geometric registration of imagery; 对同一地区，不同时相、不同波段、不同手段所获得的图形图像数据，经几何变换使其同名点在位置上完全叠合的处理方法。

图像几何纠正||geometric rectification of imagery; 利用控制点数据和有关参数对图像变形进行的几何改正处理。

图像镶嵌||image mosaic; 多张遥感图像经纠正，按一定的精度要求，互相拼接镶嵌成整幅影像图的作业过程。

图像数字化||image digitisation; 将连续色调的模拟图像经采样量化后转换成数字影像的过程。

假彩色合成||false color composite; 合成图像的色彩不同于原景物色彩的图像合成技术。

直接法纠正||direct scheme of digital rectification; 在数字影像的几何纠正中，把原始影像的每个像元通过纠正公式变换到新影像的相应位置，同时把原始影像上像元灰度值赋予新影像相应像元位置上的一种数字影像变换方法。

间接法纠正||indirect scheme of digital rectification; 由纠正后新影像的像元，通过纠正公式推求其在原始影像中的相应位置，并通过重采样将该位置的灰度值，反送到新影像相应像元上的一种数字影像变换方法。

影像融合||image fusion; 用各种手段把不同时间、不同传感器系统和不同分辨率的众多影像进行复合变换，生成新的影像的技术。

影像金字塔||image pyramid; 由原始影像按一定规则生成的由细到粗不同分辨率的影像集。

图像识别||image recognition; 利用计算机对图像进行处理、分析和理解，以识别各种不同模式的目标和对像的技术。

图像编码||image coding; 用尽可能少的比特数表示图像的技术方法。

彩色编码||color coding; 用指定色别显示非连续密度梯级的方法。

多时相分析||multi-temporal analysis; 将不同时间所获取的同一景物图像进行几何配准，提取目标动态信息的处理方法。

彩色坐标系||color coordinate system; 用于表示色光三基色（红、绿、蓝）或色料三原色（黄、品、青）和色彩三属性（明度、色相、饱和度）的坐标系。

图像分割||image segmentation; 根据需要将图像划分为有意义的若干区域或部分的图像处理技术。

图像复合||image overlaying; 将不同时相、不同波段或不同传感器系统获取的同一地区图像按同名像点精确叠合在同一图面上的图像处理方法。

图像描述||image description; 用一个空间二维函数描述成像系统输入输出信号间关系的表示方法。

二值图像||binary image; 图像上每一像元只有两种可能的数值或灰度等级状态的图像。

直方图均衡||histogram equalization; 使原直方图变换为具有均匀密度分布的直方图，然后按该直方图调整原图像的一种图像处理技术。

直方图规格化||histogram specification; 将原直方图调整为事先规定的形式，然后按该形式直方图调整原图像的一种图像处理技术。

图像变换||image transformation; 按一定规则从一帧图像转化生成另一帧图像的处理方法。

彩色变换||color transformation; 将红、绿、蓝系统表示的图像变换为用明度、色相、饱和度系统表示的图像的处理方法。

伪彩色图像||pseudo-color image; 黑白影像经密度分割和彩色编码后形成的图像。

假彩色图像||false color image; 多光谱图像彩色合成或彩红外摄影形成的与景物原有的天然颜色不同的彩色图像。

主分量变换||principal component transformation; 在光谱特征空间中，用原始图像数据协方差矩阵的特征值和特征向量建立起来的变换矩阵对原始图像实施的一种线性变换。

阿达马变换||Hadamard transformation; 在向量空间用哈达马矩阵作为变换核对图像阵列进行的线性正交变换。

沃尔什变换||Walsh transformation; 在向量空间用沃尔什函数对图像阵列进行的变换。

比值变换||ratio transformation; 在多重影像处理中，利用两图像间对应像元亮度之比或多重影像组合的对应像元亮度之比作为处理后的图像亮度的图像处理方法。

生物量指标变换||biomass index transformation; 以两图像间相应亮度差与其亮度和之比作为处理后的图像亮度值的图像处理方法。

穗帽变换||tasseled cap transformation; 一种能够充分反映植物生长和枯萎的线性特征变换。

参照数据||reference data; 用于遥感分析的非遥感源产生的有关地学数据或辅助数据。

图像增强||image enhancement; 将原来不清晰的图像变得清晰或强调某些关 注的特征，抑制非关注的特征，使之改善图像质量、丰富信息量，加强图像判读和识别效果的图像处理方法。

边缘增强||edge enhancement; 突出不同物体影像之间的边界及细节信息的图像处理。

边缘检测||edge detection; 使用数学方法提取图像像元中具有亮度值（灰度）空间方向梯度大的边、线特征的过程。

反差增强||contrast enhancement; 利用扩展图像的亮度范围从而扩大亮（灰）度差异，来改善图像观察效果的一种图像处理方法。

纹理增强||texture enhancement; 利用突出图像纹理（有规律的影纹）达到增强图像目的的处理方法。

比值增强||ratio enhancement; 通过两个波段相应影像灰度值的比值变换来突出图像中各类别和目标的增强方法。

纹理分析||texture analysis; 对地物影像纹理特征进行提取分析、判断的过程。

彩色增强||color enhancement; 将黑、白图像彩色化的图像处理方法。

模式识别||pattern recognition; 借助计算机，就人类对外部世界某一特定环境中的客体、过程和现象的识别功能(包括视觉、听觉、触觉、判断等)进行自动模拟的科学技术。

特征||feature; 可以作为标志的显著特点。

特征提取||feature extraction; 通过影像分析和变换，以提取所需图像特征的方法。

特征选择||feature selection; 把原始多波段测量参数，经过变换重新组合，从中选定对识别分类更有效的特征参数的过程。

特征编码||feature coding; 对特征向量进行编码的工作过程。

距离判决函数||distance decision function; 用某随机特征点到类别集群的距离度量建立起来的判别函数。

概率判决函数||probability decision function; 用某特征点落入某类集群的条件概率度量建立起来的判别函数。

分类器||classifier; 使待分对象被划归某一类而使用的分类装置或数学模型。

监督分类||supervised classification; 根据已知训练区提供的样本，通过计算选择特征参数，建立判别函数以对各待分类影像进行的图像分类。

非监督分类||unsupervised classification; 以不同影像地物在特征空间中类别特征的差别为依据的一种无先验类别标准的图像分类。

盒式分类法||box classification method; 在多维特征空间中，设定表征每类属性的特征多面体，以待分个体落入某多面体中则属某一类作为判别准则的一种监督分类方法。

模糊分类法||fuzzy classifier method; 应用模糊数学理论，对待分类图像进行非二值逻辑判断的图像分类方法。

最大似然分类||maximum likelihood classification; 在两类或多类判决中，用统计方法根据最大似然比贝叶斯判决准则法建立非线性判别函数集而进行分类的一种图像分类方法。

最小距离分类||minimum distance classification; 求出未知类别向量到要识别各类别代表向量中心点的距离，将未知类别向量归属于距离最小一类的一种图像分类方法。

贝叶斯分类||Bayesian classification; 依据贝叶斯准则（两组间最大分离原则）建立的判别函数集进行的图像分类。

机助分类||computer-assisted classification; 由计算机辅助进行的图像分类。

图像分析||image analysis; 为从图像中提取信息所作的一系列计算机图像处理工作。

图像理解||image understanding; 利用计算机从影像中提取被摄景物语义信息，以实现识别、分类和判读的过程。