有高程属性的线文件提取成为有高程和坐标的数据文件的步骤一般如下：

- 准备好已赋有高程属性的线文件；

- 打开Mapgis主界面，点击“空间分析”—“DTM分析”；

- 进去之后点击“文件”—“打开数据文件”—“线数据文件”；

- 打开之后点击“处理点线”—“线数据高程提取”，进入选择界面后，见抽稀系数（默认为1.25，如果对数据要求高，可填小些）；在线属性高程数据域选择高程所在的属性名称如“高程值”，之后点“确定”；

- 点击“模型应用”—“高程点标注制图”，进入一个界面后，在标注输出设置中选中“输出标注到属性字段”。（可以将符号尺寸改为1），之后点“确定”；

- 界面会出现很多点（没有线了），下边和左边有坐标数字。点击“文件”—“存数据于…….”—“点数据文件”，保存好了之后，关掉界面。

以上完成了第一大步骤了，把有属性的线文件抽稀生成了带高程属性的点文件。

- 需要在section中打开保存的点文件，删除下边和左边的坐标数字，之后点“1辅助工具”—“导入导出功能”—点击“点位置转属性”，然后将所有点文件选中（框选就行），之后看到点的属性里面就有坐标和高程了；

- 再点“1辅助工具”—“导入导出功能”—“导出属性数据（EXCEL）”（这一步有可能因为电脑没有excel或者excel是试用版而不成功，可重新装excel或者换台电脑再导出数据）；

- 在excel中就可以看到既有坐标（x，y）也有高程的文件啦。