地质灾害危险性评估规范

1 范围

准规定了各类工程建设及城市总体规划、村庄和集镇规划地质灾害危险性评估的内容、要求、方法和程序等。

本标准适用于地质灾害易发区内进行各类建设工程、城市总体规划、村庄和集镇规划时的地质灾害危险件评估。

2规范性引用立件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版车（包括所有的修改单）适用于本文件．

GB 50021  岩土工程勘察规范

GB 50330  建筑边坡工程技术规范

DZ/T 0097  工程地质调查规范(1: 25 000～1:50 000)

DZ/T 0218  滑坡防治工程勘查规范

DZ/T 0220  泥石流灾害防治工程勘杳规范

建市[2007]86号   工程设计资质标准

3术语和定义

下列术语和定义适用于术标准。

3.1地质灾害geological hazard

不良地质作用引起人类生命财产和生态环境的损失。主要包括滑坡，崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等灾种。

3.2地质环境条件geological environmental condition

与人类生存、生活和工程设施依存有关构地质要素，包括自然地理、区域地质、地层岩性、地质构造、岩土类型及其工程地质性质、水文地质以及人类活动的影响等。

3.3地质灾害易发区easily occurring zone of geological hazard

具有发生地质灾害的地质环境条件、容易发生地质灾害的地区。

3.4地质灾害危险性risk of geological hazard

一定发育程度的地质体在诱发因素作用下发生灾害的可能性及危害程度。

3.5地质灾害危险性评估risk assessment for geological hazard

在查明各种致灾地质作用的性质、规模和承灾对象社会经济属性的基础上，从致灾体稳定性和致灾体与承灾对象遭遇的概率上分析入手，对其潜在的危险性进行客观评价，开展包括现状评估、预测评估、综合评估、建设用地适宜性评价及地质灾害防治措施建议等为主要内容的技术工作。

3.6发育程度development degree

地质体存地质作用下变形和发展的状态及空间分布特征。

3.7危害程度harm degree

地质灾害造成或可能造成的人员伤亡、经济损失与生态环境破坏的程度。

3.8诱发因素inducing factor

引起地质体发生变化的自然和人为活动要素。

4 基本规定

4.1评估要求及工作内容

4.1.1在地质灾害易发区内进行工程建设，应在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估，在地质火害易发区内进行城市和村镇规划时。应在总体规划阶段对规划区进行地质灾害危险性评估，

4.1.2地质灾害危险性评估的灾种主要包括：滑坡、崩塌、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷，地裂缝，地面沉降等。

4.1.3地质灾害危险性评估工作应在充分收集利用已有的遥感影像、区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质和气象水文等资料基础上进行地面调查，必要时可适当进行物探、坑槽探及取样测试。

4.1.4地质灾害危障性评估成果，应按照国土资源行政主管部门的有关规定，经专家审查后，方可提交立项和用地审批使用。

4.1.5地质灾害危险性评估的主要内容是：阐明工程建设区和规划区的地质环境条件基本特征；分析论证工程建设区和规划区各种地质灾害的危险性，进行现状评估、预测评估和综合评估；提出防治地质灾害的措施与建议，并做出建设场地适宜性评价总结。

4.1.6评估工作结束后两年，工程建设仍未进行，应重新进行地质灾害危险性评估工作。

4.1.7评估工作结束后，评估区地质环境条件发生重大变化或工程建设方案变化大时，应重新进行地质灾害危险性评估工作。

4.2  评估工作程序

4.2.1接受评估委托后，进行建设项目初步分析；通过搜集有关资料和现场踏勘，对评估区地质环境条件和地质灾害发育情况做初步分析。

4.2.2确定评估范围和划分评估等级，编制评估工作大纲或设计书。

4.2.3进行评估区现场调查，重点查清评估范围内的地质灾害类型、数量和发育特点。

4.2.4对评估区地质灾害危险性和建设用地适宜性做出评估。

4.2.5提交评估报告。评估工作程序见附录A。

4.3  评估范围与级别

4.3.1 地质灾害危险性评估范围，不应局限于建设用地和规划用地，应视建设与规划项目的特点、地质环境条件、地质灾害的影响范围的确定。

4.3.2若危险性仅限于用地面积内，应按用地范围进行评估。

4.3.3在已进行地质灾害危险性评估的城市规划区范围内进行工程建设，建设工程处已划定为危险性大—中等的区段，应进行建设工程地质灾害危险性评估。

4.3.4区域性工程建设的评估范围，应根据区域地质环境条件及工程类型确定。

4.3.5重要的线路建设工程，评估范围一般向线路两侧扩展500-1000m为宜，可根据灾害类型和工程特点扩展到地质灾害影响边界。

4.3.6滑坡、崩塌评估范围应以第一斜坡带为限；泥石流评估范围应以完整的沟道流域边界为限；地面塌陷和地面沉降的评估范围应与初步推测的可能影响范围一致；地裂缝应与初步推测可能延展、影响范围一致。

4.3.7建设工程和规划区位于强震区，工程场地内分布有构筑物错位或开裂、构造地裂缝和活动断裂，评估范围应将其包括。

4.3.8地质灾害危险性评估分级进行．根据地质环境条件复杂程度与建设项目重要性划分为三级，见表1。

表1   地质灾害危险性评估分级表

| 建设项目重要性 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般 | 二级 | 三级 | 三级 |

4.3.9地质环境条件复杂程度按附录B表B.1确定；建设项目重要性按附录B表B.2确定。

4.3.10在充分收集分析已有资料基础上，编制评估工作大纲，明确任务，确定评估范围与级别，设计与部署地质灾害调查的内容，重点和工作量，提出质量监控措施和成果等

4.4地质灾害危险性评估指标分级

4.4.1地质灾害诱发因素的分类见附录C表C.1。

4.4.2地质灾害发育程度分为强发育、中等发育和弱发育三级，各类地质灾害的发育程度见附录D。

4.4.3地质灾害危害程度分为危害大、危害中等和危害小三级，见表2。

表2   地质灾害危害程度分级表

| 危害程度 | 灾情 |  | 险情 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡人数/人 | 直按经济损失/万元 | 受威胁人数/人 | 可能直按经济损失/万元 |
| 大 | ≥10 | ≥500 | ≥100 | ≥500 |
| 中 | ＞3~＜10 | ＞100~＜500 | ＞10~＜100 | ＞100~＜500 |
| 小 | ≤3 | ≤100 | ≤10 | ≤100 |
| 注1：灾情：指已发生的地质灾害，采用“人员伤亡情况”“直按经济损失”指标评价 注2：险情：指可能发生的地质灾害，采用“受威胁人数”“可能直按经济损失”指标评价 注3：危害程度采用“灾情”或“险情”指标评价 |  |  |  |  |

4.4.4地质灾害危险性依据地质灾害发育程度、危害程度分为大、中等、小三级，见表3。

表3  地质灾害危险性分级表

| 危害程度 | 发育程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 强 | 中等 | 弱 |
| 大 | 危险性大 | 危险性大 | 危险性中等 |
| 中等 | 危险性大 | 危险性中等 | 危险性中等 |
| 小 | 危险性中等 | 危险性小 | 危险性小 |

4.5不同级别评估的技术要求

4.5.1一级评估应有充足的基础资料，进行充分论证。具体包括：

a)应对评估区内分布的各类地质灾害体的危险性和危害程度逐一进行现状评估；

b)对建设场地和规划区范围内，工程建设可能引发或加剧的和本身可能遭受的各类地质灾害的可能性和危害程度分别进行预测评估；

c)依据现状评估利预测评估的结果，综合评估建设用地和规划区地质灾害危险性程度，分区段划分出危险性等级，说明各区段主要地质灾害的种类和危害程度，对建设和规划用地适宜性做出评估结论，并提出有效防治地质灾害的措施与建议。

4.5.2二级评估应有充足的基础资料，进行综合分析。具体包括：

a)应对评估区内分布的各类地质灾害体的危险性和危害程度逐一进行初步现状评估；

b）对建设场地和规划区范围内，工程建设可能引发或加剧的和本身可能遭受的各类地质灾害的可能性和危害程度分别进行初步预测评估；

c)在上述评估的基础上，综合评估建设场地和规划区地质灾害危险性程度，分区段划分危险性等级，说明各区段主要地质灾害种类和危害程度，对建设和规划用地适宜性做出评估结论，并提出可行的防治地质灾害的措施与建议。

4.5.3三级评估应有必要的基础资料进行分析，参照一级评估要求的内容，做出概略评估。

5 地质环境条件调查

5.1 一般规定

5.1.1在充分收集和分析评估区及有关相邻地区已有地质环境资料的基础上，应针对拟建工程或规划区的特点，对评估区地质灾害形成的地质环境进行调查。

5.1.2地质灾害危险性评估调查用图应能充分反映评估区地质环境条件和灾害体特征，便于使用和阅读，比例尺可酌情确定，一般不宜小于1:50 000。

5.1.3在图幅面积10cm×10cm的范围内，调查控制点对于一级评估不应少于5个，二级评估不应少于3个，三级评估不应少于2个，对地质灾害形成有明显控制与影响的微地貌、地层岩性、地质构造等重要部位或重点地段，可适当加密调查点。

5.1.4通过调查，应分析地质环境条件对评估区及周边地质灾害形成、分布和发育的影响。

5.1.5通过综合分析，对评估区地质环境条件复杂程度做出总体和分区段划分。

5.2 区域地质背景

5.2.1收集区域地质及构造背景资料，分析判断在其背景下可能发育的地质灾害及与评估区的关系。

5.2.2搜集评估区及周边活动断裂资料，分析判断对评估区的影响程度。

5.2.3搜集区域地震历史资料，分析判断地质活动对评估区的影响及地壳稳定性。

5.3 气象水文

5.3.1搜集评估区的气象资料，主要包括气候类型特征、气温、降水、蒸发、温度等，重点掌握与地质灾害关系密切的气象要素。

5.3.2搜集分析评估区地表水的流域特征与水文要素，主要包括流量、水位、含沙量、历史洪水及洪涝灾情等。

5.4 地形地貌

5.4.1搜集评估区及周边地形地貌资料，确定评估区所处的地形地貌位置。

5.4.2调查评估区地形地貌特征，主要包括海拔相对高差和地貌类型、成因与形态。

5.4.3重点调查与地质灾害相关的地貌特征，主要包括以下内容：

a)斜坡的形态、类型、结构、坡度、高度；沟谷、河谷、河漫滩、阶地、冲洪积扇等分布特征；微地貌的组合特征、相对年代及演化历史；

b) 人工边坡、露天采矿场、水库、大坝、堤防、弃渣堆等的分布、形态、规模及稳定状态。

5.5 地层岩性

5.5.1调查评估区地层的地质年代、成因、岩性、产状，厚度、分布及按触关系。

5.5.2调查评估区岩浆岩的分布、岩性、形成年代及与围岩按触关系等

5.6 地质构造

5.6.1调查评估构造的分布、形态、规模、性质及组合特点。

5.6.2分析区域活动断裂对评估区及地质灾害的影响。

5.6.3调查地质结构面的产状、形态、规模、性质、密度以及相互关系，分析地质结构面对地质体成灾作用的影响。

5.7 岩土体类型及其工程地质性质

5.7.1调查岩土体的分布、岩性、成因、类型、结构及物理力学性质，重点了解新近沉积土和特殊类土的分布范围及工程地质特征，

5.7.2岩土体分类，应符合GB50021的要求。

5.8 水文地质条件

5.8.1调查评估区含水层的分布、娄型．富水性、透水性，隔水层的岩性、厚度和分布。

5.8.2调查地下水类型，地下水的水位、水量、水质、水温等特征。

5.8.3分析地下水对评估区岩土体的影响及其与地质灾害的关系。

5.9 人类活动对地质环境的影响

5.9.1调查评估区人类活动的类型、强度、规模、分布及其地质环境的影响。

5.9.2调查评估区人类活动诱发或加剧的地质灾害发生的状况。

5.10 其他

有关区域地壳稳定性、高坝和高层建筑地基稳定性、隧道开挖过程中的工程地质问题、地下开挖过程中各种灾害（岩爆、突水、瓦斯突出等）及矿山生产中排土场、矸石山、矿渣堆、尾矿库发生的各种灾害和问题，不作为地质灾害危险性评估的内容，可在地质环境条件中进行论述，并在评估报告中建议具有相关资质的单位按专业规范和要求进行专项评价。

6地质灾害调查及危险性现状评估

6.1 一般规定

6.1.1基本查明评估区及周边已发生（或潜在）的各种地质灾害的形成条件、分布类型，活动规模、变形特征，诱发因素与形成机制等，对其稳定性（发育程度）进行初步评价。

6.1.2查明评估区地质灾害对生命财产和工程设施造成的危害程度

6.1.3应对下列区段进行重点调查

a)不同类型灾种的易发区段；

b)岩体破碎、土体松散、构造发育并且存在适宜的斜坡坡度、坡高、坡型的自然斜坡区段；

c)工程设计挖方切坡、大面积填方区段；

d)潜在泥石流的冲沟；

c)可能诱发岩溶塌陷范围；

f)采空区及其塌陷范围；

g)各类特殊性岩土分布范围。

6.1.4报据地质灾害发育程度（稳定性）、危害程度，按灾种进行地质灾害危险性现状评估。

6.1.5对各种地质灾害危险性现状评估，可采用工程地质类比法、成因历史分析法、赤平极射投影法等定性、半定量的评估方法进行。

6.1.6对地质灾害体的重点部位和影响范围内的建筑物等，宜进行拍照、录像或绘制素描图。

6.1.7搜集和调查评估区或周边地质灾害防治工程的类型、效果和经验。

6.1.8调查时应填写地质灾害评估调查表见附录E。

6.2 滑坡

6.2.1滑坡调查宜包括下列内容：

a)搜集评估区及周边滑坡史、易滑地层分布、水文气象、工程地质图和地质构造图等资料；

b)调查滑坡体上微地貌形态及其演变过程，如滑坡周界、滑坡壁、滑坡平台、滑坡舌、滑坡裂缝、滑坡鼓丘等，查明滑动带部位，滑痕指向、倾角，滑带的组成和岩土状态；

c)调查裂缝的位置，方向、深度、宽度、产生时间、切割关系和力学属性；

d)分析滑坡的主滑方向、主滑段、抗滑段及其变化；

e)调查滑坡体地下水和地表水的情况、泉水出露地点及流量、地表水体、湿地分布及变迁情况；

f)调查滑坡带内外建筑物、树木等的变形、位移及其破坏的时间和过程。

6.2.2现状评估应符合下列要求：

a)按附录D表D.1确定滑坡稳定性（发育程度）；

b)按附录C表C.1分析滑坡发生的诱发因素；

c)按表2确定滑坡的危害程度；

d)按表3对滑坡危险性现状进行评估。

6.3 崩塌（危岩）

6.3.1崩塌(危岩)调查宜包括下列内容：

a)搜集评估区及周边崩塌史、易崩塌地层的分布、水文气象和所处的地质构造单元等资料；

b)崩塌区的地形地貌及崩塌类型、规模，范围；

c)崩塌区岩土体的岩性特征、风化程度和地下水、地表水的活动特征等；

d)崩塌区的地质构造、岩土体结构类型、结构面的产状、组合关系、力学属性、充填情况、延展及贯穿特征，分析崩塌（危岩）的崩塌方向、规模和影响范围。

6 3 2现状评估应符合下列要求：

a)按附录D表D.3确定崩塌（危岩）发育程度；

b)按附录C表C.1分析崩塌（危岩）发生的诱发因素；

c)按表2确定崩塌（危岩）的危害程度；

d)按表3对崩塌（危岩）危险性现状进行评估。

6.4 泥石流

6.4.1泥石流调查范围应包括沟谷至分水岭的全部和可能受泥石流影响的地段，调查宜包括下列内容：

a)沟谷区暴雨强度、一次最大降雨量，冰雪融化和雨洪最大流量，地下水对泥石流形成的影响；

b)沟谷区地层岩性，地质构造，崩塌、滑坡等不良地质现象，松散堆积物的分布、物质组成和方量；

c)沟谷的地形地貌特征，包括沟谷的发育程度、切割情况和沟床弯曲堵塞、粗糙程度、纵坡坡度，划分泥石流的形成区、流通量和堆积区，圈绘整个沟谷的汇水面积；

d)形成区的水源类型、水量、汇水条件、山坡坡度、岩土性质及风化松散程度；

e)流通区的沟床纵坡坡度、跌水、急湾等特征；沟床两侧山坡坡度、稳定程度，沟床的冲淤变化和泥石流痕迹；

f)堆积区堆积扇的分布范围、表面形态、纵坡、植被、沟道变迁和冲淤情况；堆积物质的组成、厚度、一般粒径、最大粒径以及分布规律；

g)历次泥石流的发生时间、频率、规模、形成过程、历时、流体性质、暴发前的降雨情况和暴发后产生的灾害情况。

6 4 2现状评估应符合下列要求，

a)按附录D表D.4确定泥石流发育程度；

b)按附录C表C.1分析泥石流发生的诱发因素；

c)按表2确定泥石流的危害程度；

d)按表3对泥石流危险性现状进行评估。

6.5 岩溶塌陷

6.5.1评估区位于碳酸盐岩为主的可溶岩分布地段。存在岩溶塌陷危险时应进行岩溶塌陷灾害的调查与危险性评估。

6.5.2岩溶塌陷调查宜包括下列内容：

a)可溶岩分布、岩溶发育程度、上覆第四系土体类型、厚度及其工程地质性质；

b)岩溶塌陷的发生时间、形态、规模等；

c)地下水与地表水的水力联系及其动态变化。

6.5.3现状评估应符合下列要求：

a)按附录D表D. 7确定岩溶塌陷发育程度；

b)按附录C表C.1分析岩溶塌陷发生的诱发因素；

c)按表2确定岩溶塌陷的危害程度；

d)按表3对岩溶塌陷危险性现状进行评估。

6.6 采空塌陷

6.6.1采空塌陷调查以搜集分析资料为主，调查宜包括下列内容：

a)矿层的种类、分布、层数、厚度、深度、标高等特征，开采层顶底板的岩性、厚度及组合情况。

b)矿山开采历史、现状及规划，采矿巷道的布置、形态、大小、埋藏深度，采深、采厚、开采方式、开采强度、顶板管理方式；

c)采空区的空间展布、塌落和积水情况；

d)地面塌陷、裂缝破坏特征及其与采空区空间位置关系等；

c)采空区附近的抽、排水情况及其对采空区稳定的影响。

6.6.2现状评估应符合下列要求：

a)按附录D表D.8确定采空塌陷发育程度；

h)按附录C表C.1分析采空塌陷发生的诱发因素；

c)按表2确定采空塌陷的危害程度；

d)按表3对采空塌陷危险性现状进行评估。

6.7 地裂缝

6.7.1地裂缝调查宜包括下列内容：

a)地裂缝出现的时问、单缝发育规模和特征以及群缝分布特征和分布范围；

b)地裂缝形成的地质环境条件（地形地貌、地层岩性、构造断裂等）；

c)地裂缝发展趋势。

6.7.2现状评估应符合下列要求

a)按附录D表D.9确定地裂缝发育程度；

b)按附录C表C.1分析地裂缝发生的诱发因素；

c)按表2确定地裂缝的危害程度；

d)按表3对地裂缝危险性现状进行评估。

6.8 地面沉降

6.8.1地面沉降调查：主要调查由于常年抽汲地下水引起水位或水压下降已发生或可能发生地面沉降的地段；主要通过搜集资料及调查访问，查明地面沉降原因、现状和危害情况。地面沉降调查宜包括下列内容：

a)综合分析已有资料，查明第四纪沉积类型、地貌单元特征，特别要注意冲积、湖积和海相沉积的平原或盆地及古河道、洼地、河间地块等微地貌分布，第四系岩性、厚度和埋藏条件，特别要查明压缩层的分布；

b)查明第四系含水层水文地质特征、埋藏条件及水力联系，搜集历年地下水动态、开采量、开采层位和区域地下水位等值线图等资科；

c)查明地面沉降的发生时间，根据已有地面测量资料和建筑物实测资料，同时结合水文地质资料进行综合分析，初步圈定地面沉降范围，判定累计沉降量、沉降速率。

6.8.2现状评估应符合下列要求．

a)按附录D表D.10确定地面沉降发育程度；

b)按附录C表C. 1分析地面沉降发生的诱发因素；

c)按表2确定地面沉降的危害程度；

d)按表3对地面沉降危险性现状进行评估。

6.9 不稳定斜坡

6.9.1不稳定斜坡调查宜包括下列内容：

a)应调查建设场地范围内或规划区域内可能发生滑坡、崩塌等潜在隐患的陡坡地段，调查的内容包括：

1)地层岩性、产状、断裂、节理、裂隙发育特征，软弱夹层岩性、产状，风化残破积层岩性、厚度；

2)斜坡坡度、坡向、地层倾向与斜坡坡向的组合关系；

3)进行评估区气象、水文和人为工程活动的调查和资料搜集，分析其对斜坡的影响；

4)对可能构成崩塌、滑坡结构面的边界条件、坡体异常情况等进行调查分析，以此判断斜坡发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的危险性及可能的影响范围。

b)有下列情况之一者，应视为可能失稳的斜坡：

1)各种类型的滑坡或崩塌体；

2)斜坡岩体中有倾向坡外、倾角小于坡角的结构面存在；

3)斜坡被两组或两组以上结构面切割，形成不稳定棱体，其底棱线倾向坡外，且倾角小于斜坡坡角；

4)斜坡后缘已产生拉裂缝；

5)顺坡向卸荷裂隙发育的高陡斜坡；

6)岸边裂隙发育，表层岩体已发生蠕动或变形的斜坡；

7)坡足或坡基存在缓倾的软弱层；

8)位于库岸或河岸水位变动带、渠道沿线或地下水溢出带附近，工程建成后可能经常处于浸湿状态的软质岩石或第四系沉积物组成的斜坡。

6.9.2现状评估应符合下列要求：

a)按附录D表D1、表D2确定不稳定斜坡发育程度；

b)按附录C表C.1分析不稳定斜坡发生滑坡或崩塌的诱发困素，

c)按表2确定不稳定斜坡失稳后的危害程度，

d)按表3对不稳定斜坡危险性现状进行评估。

6.10其他灾种

根据各地的实际情况可增加调查灾种，并参照相关行业标准或当地有关技术要求进行。

7地质灾害危险性预测评估

7.1  一般规定

7.1.1应在现状评估的基础上，根据评估区地质环境条件、建设工程的类型和工程特点进行预测评估。

7.1.2应对工程建设中、建成后可能引发或加剧滑坡、崩塌、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地裂缝、地面沉降等发生的可能性、发育程度、危害程度和危险性做出预侧评估。

7.1.3应对建设工程自身可能遭受已存在的滑坡、崩塌、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地裂缝、地面沉降等危害隐患的可能性、发育程度、危害程度和危险性做出预测评估。

7.1.4对各种地质灾害危险性预测评估可采用工程地质类比法、成因历史分析法、层次分析法、数学统计法等定性、半定量的评估方法进行。

7.2 工程建设中、建成后可能引发或加剧的地质灾害危险性预测评估

7.2.1滑坡危险性预测评估

7.2.1.1确定工程建设与滑坡的位置关系，分析工程建设引发或加剧滑坡发生的可能性。

7.2.1.2按附录D表D.1确定滑坡稳定性（发育程度）

7.2.1. 3按附录C表C.1分析工程建设引发或加剧滑坡发生的诱发因素。

7.2.1.4按表2确定滑坡发生后的危害程度。

7.2.1.5按表4进行危险性预测评估。

表4 滑坡危险性预测评估分级

| 工程建设引发或加剧滑坡发生的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设位于滑坡的影响范围内，对其稳定性影响大，引发或加剧滑坡的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 工程建设部分位于滑坡的影响范围内，对其稳定性影响中等，引发或加剧滑坡的可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 工程建设对滑坡稳定性影响小，引发或加剧滑坡的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |

7.2.2崩塌（危岩）危险性预测评估

7.2.2.1确定工程建设与崩塌（危岩）的位置关系，分析工程建设引发或加剧崩塌（危岩）发生的可能性。

7.2.2.2按附录D表D.3确定崩塌（危岩）的发育程度

7.2.2.3按刚录C表C.1分析工程建设引发或加剧崩塌（危岩）发生的诱发困素。

7.2.2.4按表2确定崩塌（危岩）发生后的危害程度。

7.2.2.5按表5进行危险性预测评估。

表5崩塌（危岩）危险性预测评估分级

| 工程建设引发或加剧崩塌（危岩）发生的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设位于崩塌（危岩）的影响范围内，工程建设活动对其稳定性影响大，引发或加剧崩塌的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 工程建设临近崩塌（危岩）影响范围，工程建设活动对其稳定性影响中等，引发或加剧崩塌的可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 工程建设位于崩塌（危岩）影响范围外，工程建设活动对崩塌（危岩）稳定性影响小，引发或加剧崩塌的可能性小 | 小 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |

7.2.3泥石流危险性预测评估

7.2.3.1确定工程建设与泥石流的位置关系，分析工程建设引发或加剧泥石流发生的可能性。

7.2.3.2按附录D表D. 4确定泥石流发育程度。

7.2.3.3按附录C表C.1分析工程建设引发或加剧泥石流发生的诱发因素。

7.2.3.4按表2确定泥石流发生后的危害程度。

7.2.3.5按表6进行危险性预测评估。

表6泥石流危险性预测评估分级

| 工程建设引发或加剧泥石流发生的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设位于泥石流的影响范围内，弃渣量大，堵塞沟道，水源丰富，引发或加剧泥石流的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 工程建设位于泥石流影响范围内，弃渣量较大，沟道基本畅通，水源较丰富，引发或加剧泥石流的可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |
| 工程建设位于泥石流影响范围外，引发或加剧泥石流的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 小 |
|  |  | 弱 | 小 |

7.2.4岩溶塌陷危险性评估

7.2.4.1确定工程建设与岩溶塌陷的位置关系，分析工程建设引发或加剧岩溶塌陷发生的可能性。

7.2.4.2按附录D表D.7确定岩溶塌陷的发育程度。

7.2.4.3按附录C表C.1分析工程建设引发或加剧岩溶发生的诱发因素。

7.2.4.4按表2确定岩溶塌陷发生后的危害程度。

7.2.4.5按表7进行危险性预测评估。

表7岩溶塌陷危险性预测评估分级

| 工程建设引发或加剧岩溶塌陷发生的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设位于岩溶强塌陷及其影响范围内，引发或加剧岩溶塌陷的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 大 |
| 工程建设位于岩溶塌陷影响范围内，引发或加剧岩溶塌陷的可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 工程建设临近岩溶塌陷影响范围，引发或加剧岩溶塌陷的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |

7.2.5采空塌陷危险性预测评估

7.2.5.1确定工程建设与采空塌陷的位置关系，分析工程建设引发或加剧踩空塌陷发生的可能性。

7.2.5.2按附录D表D.8确定采空塌陷的发育程度。

7.2.5.3按附录C表C.1分析工程建设引发或加剧采空塌陷的诱发因素。

7.2.5.4按表2确定采空塌陷发生后的危害程度，

7.2.5.5按表8进行危险性预测评估。

表8 采空塌陷危险性预测评估分级

| 工程建设引发或加剧采空塌陷发生的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设位于采空区及采空塌陷影响范围内，引发或加剧采空塌陷的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 大 |
| 工程建设位于采空区范围内，引发或加剧采空塌陷的可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 工程建设临近采空区及其影响范围，引发或加剧采空塌陷的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |

7.2.6地裂缝危险性预测评估

7.2.6.1确定工程建设与地裂缝的位置关系，分析工程建设引发或加剧地裂缝发生的可能性。

7.2.6.2按附录D表D 9确定地裂缝的发育程度。

7.2.6.3按附录C表C 1分析工程建设引发或加剧地裂缝的诱发因素。

7.2.6.4按表2确定地裂缝发生后的危害程度

7.2.6.5按表9进行危险性预测评估。

表9 地裂缝危险性预测评估分级

| 工程建设引发或加剧地裂缝发生的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设位于地裂缝影响范围内，工程活动引起地表不均匀沉降明显，引发或加剧地裂缝的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 大 |
| 工程建设位于地裂缝影响范围内，工程活动引起地表不均匀沉降较明显，引发或加剧地裂缝的可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 工程建设临近地裂缝影响范围，引发或加剧地裂缝的可能性小 | 小 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |

7.2.7地面沉降危险性预测评估

7.2.7.1确定工程建设与地面沉降的位置关系，分析工程建设引发或加剧地面沉降发生的可能性。

7.2.7.2按附录D表D 10确定地面沉降的发育程度。

7.2.7.3按附录C表C.1分析工程建设引发或加剧地面沉降发生的诱发因素。

7.2.7.4按表2确定地面沉降发生后的危害程度。

7.2.7.5按表10进行危险性预测评估。

表10 地面沉降危险性预测评估分级

| 工程建设引发或加剧地面沉降发生的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设位于地面沉降影响范围内，工程活动引发或加剧地面沉降的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 工程建设位于地面沉降影响范围内，工程活动引发或加剧地面沉降的可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 工程建设临近地面沉降影响范围，工程活动引发或加剧地面沉降的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |

表11 不稳定斜坡危险性预测评估分级

| 岩土体类型 |  | 坡高/m | 发育程度 | 危害程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨海堆积、湖沼沉积 |  | ＜3 | 弱 | 小 | 小 |
|  |  | 3～5 | 中等 | 中等 | 中等 |
|  |  | ＞5～10 | 强 | 大 | 大 |
| 大陆流水堆积、风积 |  | ＜10 | 弱 | 小 | 小 |
|  |  | 10～20 | 中等 | 中等 | 中等 |
|  |  | ＞20 | 强 | 大 | 大 |
| 风化带、构造破碎带、程艳程度较差的泥岩 |  | ＜10 | 弱 | 小 | 小 |
|  |  | 10～15 | 中等 | 中等 | 中等 |
|  |  | ＞15 | 强 | 大 | 大 |
| 层状岩体 | 有泥页岩 软弱夹层 | ＜15 | 弱 | 小 | 小 |
|  |  | 15～20 | 中等 | 中等 | 中等 |
|  |  | ＞20 | 强 | 大 | 大 |
|  | 均质较坚硬的碎屑岩和碳酸岩类 | ＜15 | 弱 | 小 | 小 |
|  |  | 15～30 | 中等 | 中等 | 中等 |
|  |  | ＞30 | 强 | 大 | 大 |
| 较完整坚硬的变质岩和火成岩类 |  | ＜20 | 弱 | 小 | 小 |
|  |  | 20～40 | 中等 | 中等 | 中等 |
|  |  | ＞40 | 强 | 大 | 大 |
| 注：层状岩体只要指近似水平岩层，不包括顺向坡岩体 |  |  |  |  |  |

7.2.8不稳定斜坡危险性预测评估

7.2.8.1确定工程建设与不稳定斜坡的位置盖系，分析工程建设引发或加剧不稳定斜坡发生滑坡或崩塌的可能性。

7.2.8.2按附录D表D.1分析不稳定斜坡的发育程度。

7.2.8.3按附录C表C.1分析工程建设引发或加剧不稳定斜坡发生滑坡或崩塌的诱发因素。

7.2.8.4按表2确定不稳定斜坡发生滑坡或崩塌后的危害程度。

7.2.8.5按表11进行危险性预测评估。

7.3 建设工程自身可能遭受已存在的地质灾害危险性预测评估

7.3.1工业与民用建筑

7.3.1.1 工业与民用建筑工程主要包括房屋建（构）筑物，按表12进行地质灾害危险性预测评估。

表12 房屋建（构）筑物危险性预测评估分级

| 建设工程遭受地质灾害的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围内，遭受地质灾害可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 小 |
|  |  | 弱 | 小 |

7.3.2道路交通工程

7.3.2.1道路交通包括铁路和公路。

7.3.2.2速度大于200 km/h铁路按表13进行地质灾害危险性预测评估。

7.3.2.3公路和速度小于200 km/h铁路主要包括隧道进出口、桥梁基础、路基、服务管理站场、高边坡、高填方。

7.3.2.4隧道进出口按表14进行危险性预测评估．

7.3.2.5桥梁基础按表15进行危险性预测评估。

7.3.2.6路基按表16进行危险性预测评估。

7.3.2.7服务管理站场工程按“7.3.1工业与民用建筑”进行地质灾害危险性预测评估。

7.3.2.8高边坡、高填方、深挖路堑可参考“7.2.8不稳定斜坡危险性预测评估”。

表13 速度大于200km/h铁路工程遭受地质灾害危险性预测评估分级

| 建设工程遭受地质灾害的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 大 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围内，遭受地质灾害可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小 | 小 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |

表14 隧道出口遭受地质灾害危险性预测评估分级

| 建设工程遭受地质灾害的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围内，遭受地质灾害可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 小 |
|  |  | 弱 | 小 |

表15 桥梁基础遭受地质灾害危险性预测评估分级

| 建设工程遭受地质灾害的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 大 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围内，遭受地质灾害可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 小 |
|  |  | 弱 | 小 |

表16 路基遭受地质灾害危险性预测评估分级

| 建设工程遭受地质灾害的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围内，遭受地质灾害可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 小 |
|  |  | 弱 | 小 |

7.3.3油气管道工程

7.3.3.1油气管道工程主要包括输油气管道、阀室场站和储油（气）库等

7.3.3.2输油（气）管道按表17进行地质灾害危险性预测评估。

7.3.3.3阀室场站和储油（气）库按表18进行地质灾害危险性预测评估。

表17 输油（气）管道遭受地质灾害危险性预测评估分级

| 建设工程位置及遭受地质灾害的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 大 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围内，遭受地质灾害可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |

表18 阀室场站和储油（气）库遭受地质灾害危险性预测评估分级

| 建设工程位置及遭受地质灾害的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 大 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围内，遭受地质灾害可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小 | 小 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |

7.3.4水利水电工程

7.3.4.1水利水电工程主要包括：坝址枢纽、新建公路、水库区、引（输）水管道、移民搬迁新址区。

7.3.4.2坝址枢纽按表19进行地质灾害危险性预测评估。

7.3.4.3新建公路按“7.3.2道路交通工程”进行地质灾害危险性预测评估。

7.3.4.4水库区按表20进行地质灾害危险性预测评估。

7.3.4.5引（输）水管道按表21进行地质灾害危险性预测评估。

7.3.4.6移民搬迁新址区按“7.3.1工业与民用建筑” 进行地质灾害危险性预测评估。

表19 坝址枢纽遭受地质灾害危险性预测评估分级

| 建设工程遭受地质灾害的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围内，遭受地质灾害可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 小 |
|  |  | 弱 | 小 |

表20 水库区遭受地质灾害危险性预测评估分级

| 建设工程遭受地质灾害的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围内，遭受地质灾害可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 小 |
|  |  | 弱 | 小 |

表21  引（输）水管道遭受地质灾害危险性预测评估分级

| 建设工程位置及遭受地质灾害的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围内，遭受地质灾害可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 小 |
|  |  | 弱 | 小 |

7.3.5港口码头工程

7.3.5.1港口码头工程主要包括：码头和船坞、护岸和内河航道、船闸和陆地建筑物。

7.3.5.2码头和船坞按表22进行危险性预测评估。

7.3.5.3护岸和内河航道、陆地建筑物按“7.3.1工业与民用建筑” 进行地质灾害危险性预测评估。

7.3.5.4船闸按“7.3.4水利水电工程”中表19坝址枢纽工程进行危险性预测评估。

表22 码头和船坞遭受地质灾害危险性预测评估分级

| 建设工程遭受地质灾害的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 大 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围内，遭受地质灾害可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |

7.3.6城市和村镇规划区

城市和村镇规划区按表23进行地质灾害危险性预测评估。

表23 城市和村镇规划区遭受地质灾害危险性预测评估分级

| 建设工程遭受地质灾害的可能性 | 危害程度 | 发育程度 | 危害性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围内，遭受地质灾害可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 小 |
|  |  | 弱 | 小 |

8地质灾害危险性综合评估及建设用地适宜性评价

8.1 一般规定

8.1.1依据地质灾害危险性现状评估和预测评估结果，充分考虑评估区地质环境条件的差异和潜在地质灾害隐患点的分布、危害程度，确定判别区段危险性的量化指标。

8.1.2根据“”区内相似，区际相异”的原则，采用定性、半定量分析法，进行评估区地质灾害危险性等级分区（段）。

8.1.3根据地质灾害危险性、防治难度和防治效益，对评估区建设场地的适宜性做出评估，提出防治地质灾害的措施和建议。

8.2 地质灾害危险性综合评估

8.2.1地质灾害危险性综合评估，危险性等级划分为大、中等、小三级。

8.2.2地质灾害危险性综合评估，应根据各区（段）存在的和可能引发的灾种多少、规模、发育程度和承灾对象社会经济属性等，按“就高不就低”的原则综合判定评估区地质灾害危险性的等级区（段）。

8.2.3分区（段）评估结果，应列表说明各区（段）的工程地质条件，存在和可能诱发的地质灾害种类、规模、发育程度、对建设工程危害情况并提出防治要求。

8.3 建设用地适宜性评价

8.3.1建设用地适宜性分为适宜、基本适宜、适宜性差三个等级，见表24。

8.3.2地质灾害危险性小、基本不设计防治工程的，土地适宜性为适宜；地质灾害危险性中等、防治工程简单的，土地适宜性为基本适宜；地质灾害危险性大、防治工程复杂的，土地适宜性为适宜性差

表24 建设用地适宜性分级

| 级别 | 分级说明 |
| --- | --- |
| 适宜 | 地质环境复杂程度简单，工程建设遭受地质灾害的可能性小，引发、加剧地质灾害的可能性小，危险性小，易于处理 |
| 基本适宜 | 不良地质现象中等发育，地质构造、地层岩性变化较大，工程建设遭受地质灾害的可能性中等，引发、加剧地质灾害的可能性中等，危险性中等，但可采取措施予以处理 |
| 适宜性差 | 地质灾害发育强烈，地质构造复杂，软弱结构发育区，工程建设遭受地质灾害的可能性大，引发、加剧地质灾害的可能性大，危险性大，防治难度大 |

9成果提交

9.1 一般规定

9.1.1地质灾害危险性一、二级评估，提交地质灾害危险性评估报告书；三级评估，提交地质灾害危险性评估说明书。

9.1.2地质灾害危险性评估成果包括：地质灾害危险性评估报告书或说明书，并附评估区地质灾害分布图、地质灾害危险性综合分区评估图和有关的照片、地质地貌剖面图等。

9.1.3报告书要力求简明扼要、相互连贯、重点突出、论据充分、措施有效可行、结论明确；附图规范、时空信息量大、实用易懂、图面布置合理、美观清晰、便于使用单位阅读。

9.2 评估报告

9.2.1地质灾害危险性评估报告应在调查和综合分析全部贷料的基础上进行编写。

9.2.2评估报告成果提交应按附录F. 1进行。

9.2.3评估工作概述主要是阐述建设或规划项目概况、以往工作程度、工作方法及工作量、评估范围和本次评估级别。

9.2.4地质环境条件主要包括建设或规划区的气象与水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、地震、岩土类型、水文地质及人类工程活动影响等。

9.2.5地质灾害危险性现状评估应阐述地质灾害类型和危险性现状。包括评估区内已发生和潜在的灾害种类、数量、分布、规模、灾害损失等，并按灾种分别论述危险性现状等级。

9.2.6地质点害危脸性预测评估应阐述工程建设场地或规划区引发或加剧以及工程或规划区本身可能遭受的地质灾害危险性。

9.2.7地质点害危险性综合评估应论述综合评估原则、评估指标的选定和综合分区。在此基础上，阐述建设或规划区用地适宜性。

9.2.8结论与建议主要是对本次评估的结论进行表述；同时围绕评估结果，有针对性提出地质灾害防治建议。

9.3 成果图件

9.3.1成果图件主要包括地质灾害分布图、地质灾害危险性综合分区评估图，以及其他需要的专项图件。

9.3.2成果图件比例尺以能便于阅读，并考虑委托单位使用，酌情确定。

9.3.3成果图件的编制要求按附录F.2执行。

附录A

地质灾害危险性评估技术工作程序框图

地质灾害危险性评估应按图A.1开展工作。

图A.1地质灾害危险性评估技术工作程序框图

附录B

地质环境条件复杂程度及建设项目重要性划分

地质环境条件复杂程度按B.1进行划分。建设项目重要性按B.2进行划分。

表B.1地质环境条件复杂程度分类表

| 条件 | 类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 区域地质背景 | 区域地质构造条件复杂，建设场地有全新世活动断裂，地震烈度大于VIII度，地震动峰值加速度大于0.20g | 区域地质构造条件较复杂，建设场地附近有全新世活动断裂，地震基本烈度VII至VIII度，地震动峰值加速度0.10～0.20g | 区域地质构造条件简单，建设场地附近无全新世活动断裂，地震基本烈度小于或等于VI度，地震动峰值加速度小于0.10g |
| 地形地貌 | 地形复杂，相对高差大于200m，地面坡度以大于25°为主，地貌类型多样 | 地形较简单，相对高差50m～200m，地面坡度8°～25°为主，地貌类型较单一 | 地形简单，相对高差小于50m，地面坡度小于8°，地貌类型单一 |
| 地层岩性和岩土工程地质性质 | 岩性岩相复杂多样，岩土体结构复杂，工程地质性质差 | 岩性岩相变化较大，岩土体结构较发育，工程地质性质较差 | 岩性岩相变化小，岩土体结构较简单，工程地质性质良好 |
| 地质构造 | 地质构造复杂，褶皱断裂发育，岩体破碎 | 地质构造较复杂，有褶皱、断裂分布，岩体较破碎 | 地质构造较简单，无褶皱、断裂，裂隙发育 |
| 水文地质条件 | 具多层含水层，水位年际变化大于20m，水文地质条件不良 | 有二至三层含水层，水位年际变化5～20m，水文地质条件较差 | 单层含水层，水位年际变化小于5m，水文地质条件良好 |
| 地质灾害及不良地质现象 | 发育强烈，危害较大 | 发育中等，危害中等 | 发育弱或不发育，危害小 |
| 人类活动对地质环境的影响 | 人类活动强烈，对地质环境的影响、破坏严重 | 人类活动较强烈，对地质环境的影响、破坏较严重 | 人类活动一般，对地质环境的影响、破坏较小 |
| 注：每类条件中，地质环境条件复杂程度按“较高不就低”的原则，有一条符合条件者即为该类复杂类型。 |  |  |  |

表B.2  建设项目重要性分类表

| 项目类别 | 项目类别 |
| --- | --- |
| 重要建设项目 | 城市和村镇规划区、放射性设施、军事和防空设施、核电、二级（含）以上公路、铁路、机场，大型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑（跨度＞30m）、明勇建筑（高度＞50m）、垃圾处理场、水处理厂、油（气）管道和储油（气）库、学校、医院、剧院、体育场馆等 |
| 较重要建设项目 | 新建村镇、三级（含）以下公路，中型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑（跨度24～30m）、民用建筑（高度24～50m），垃圾处理场、水处理厂等 |
| 一般建设项目 | 小型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑（跨度≤24m）、民用建筑（高度≤24m）、垃圾处理厂、水处理厂等 |

附录C

地质灾害诱发因素分类

地质灾害诱发因素分类按表C.1确定。

表C.1地质灾害诱发因素分类表

| 分类 | 滑坡 | 崩塌 | 泥石流 | 岩溶塌陷 | 采空塌陷 | 地裂缝 | 地面沉降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然因素 | 地震、降水、融雪、融冰、地下水位上升、河流侵蚀、新构造运动 | 地震、降水、融雪、融冰、温差变化、河流侵蚀、树木根劈 | 降水、融雪、融冰、堰塞湖溢流、地震 | 地下水位变化、地震、降水 | 地下水位变化、地震 | 地震、新构造运动 | 新构造运动 |
| 人为因素 | 开挖扰动、爆破、采矿、加载、抽排水 | 开挖扰动、爆破、机械震动、抽排水、加载 | 水库溢流或垮坝、弃渣加载、植被破坏 | 抽排水、开挖扰动、采矿、机械震动、加载 | 采矿、抽排水、开挖扰动、震动、加载 | 抽排水 | 抽排水、油气开采 |

附录D

地质灾害发育程度分级

滑坡的稳定性（发育程度）按表D.1确定，滑坡变形阶段及特征按表D.2确定。崩塌（危岩）的发育程度按表D.3确定。泥石流发育程度按表D.4确定。泥石流发育程度量化指标评判按表D.5确定。泥石流堵塞程度按表D.6确定。岩溶塌陷发育程度按表D.7确定。采空塌陷发育程度按表D.8确定。地裂缝发育程度按表D.9确定。地面沉降发育程度按表D.10确定。

表D.1 滑坡的稳定性（发育程度）分级表

| 判断 | 稳定性（发育程度）分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 稳定（弱发育） | 欠稳定（中等发育） | 不稳定（强发育） |
| 发育特征 | ①滑坡前缘斜坡较缓，临空高差小，无地表径流流经和继续变形的迹象，岩土体干燥；②滑体平均坡度小于25°，坡面上无裂缝发展，其上建筑物、植被未有新的变形迹象；③后缘壁上无擦痕和明显位移迹象，原有裂缝已被充填 | ①滑坡前缘临空，有间断季节性地表径流流经，岩土体较湿，斜坡坡度为30°～45°；②滑体平均坡度为25°～40°，坡面上局部有小的裂缝，其上建筑物、植被无新的变形迹象；③后缘壁上有不明显变形迹象，后缘有断续的小裂缝发育 | ①滑坡前缘临空，坡度较陡且常处于地表径流的冲刷之下，有发展趋势并有季节性泉水出露，岩土潮湿、饱水；②滑体平均坡度大于40°，坡面上有多条新发展的裂缝，其上建筑物、植被有新的变形迹象；③后缘壁上可见擦痕或有明显位移迹象，后缘有裂缝发育 |
| 稳定系数 | Fs＞Fst | 1.00＜Fs≤Fst | Fs＜1.00 |
| 注：Fst为滑坡稳定安全系数，根据滑坡防治工程等级及其对工程的影响综合确定 |  |  |  |

表D.2滑坡变形阶段及特征表

| 变形阶段 | 滑动带（面） | 滑动前缘 | 滑动后缘 | 滑动两侧 | 滑坡体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弱变形阶段 | 主滑段滑动带（面）在蠕动变形，但滑体尚未沿滑动带位移 | 无明显变化，未发现新的泉点 | 地表建（构）筑物出现一条或数条与地形等高线大体平行的拉张裂缝，裂缝断续分布 | 无明显裂缝，边界不明显 | 无明显异常，偶见“醉树” |
| 强变形阶段 | 主滑段滑动带（面）已大部分形成，部分探井及钻孔发现滑带有镜面、擦痕及搓揉现象，滑体局部沿滑动带位移 | 常有隆起，发育放射状裂缝或大体垂直等高线的压张裂缝，有时有局部坍塌现象或出现湿地或泉水溢出 | 地表或建（构）筑物拉张裂缝多而宽且贯通，外侧下错 | 出现雁行羽状剪裂缝 | 有裂缝及少量沉陷等异常现象，可见“醉汉林” |
| 滑动阶段 | 滑动带已全面形成，滑带土特征明显且新鲜，绝大多数探井及钻孔发现滑动带有镜面、擦痕及搓揉现象，滑带土含水量常较高 | 出现明显的剪出口并经常错出；剪出口附近湿地明显，有一个或者多个泉点，有时形成了滑坡舌、鼓张及放射状裂缝加剧，并常伴有坍塌 | 张裂缝与滑坡两侧羽状裂缝连通，常出现多个阶坎或地堑式沉陷带；滑坡壁常较明显 | 羽状裂缝与滑坡后缘张裂缝连通，滑坡周界明显 | 有差异运动形成的纵向裂缝；中、后部有水塘，不少树木成“醉汉林”；滑坡体整体位移 |
| 停滑阶段 | 滑体不在沿滑动带位移，滑带土含水量降低，进入固结阶段 | 滑坡舌伸出，覆盖于原地表上或到达前方阻挡体而壅高，前缘湿地明显，鼓丘不再发展 | 裂缝不再增多，不再扩大，滑坡壁明显 | 羽状裂缝不再扩大，不再增多甚至闭合 | 滑体变形不再发展，原始地形总体坡度显著变小，裂缝不再扩大增多甚至闭合 |

表D.3  崩塌（危岩）发育程度分级表

| 发育程度 | 发育特征 |
| --- | --- |
| 强 | 崩塌（危岩）处欠稳定—不稳定状态，评估区或周边同类崩塌（危岩）分布多，大多已发生，崩塌（危岩）体上方发育多条平行沟谷的张性裂隙，主控裂隙面上宽下窄，且下部向外倾，裂隙内近期有碎石流出或掉块，底部岩土体有压碎或压碎状；崩塌（危岩）体上方平行沟谷的裂隙明显 |
| 中等 | 崩塌（危岩）处于欠稳定状态，评估区或周边同类崩塌（危岩）分布较少，有个别发生，危岩体主控破裂面直立呈上宽下窄，上不充填杂图生长灌木杂草，裂面内近期有掉块现象；崩塌（危岩）上方有细小裂隙分布 |
| 弱 | 崩塌（危岩）处于稳定状态，评估区或周边同类崩塌（危岩）分布但均无发生，危岩体破裂面直立，上部充填杂土，灌木年久茂盛，多年来裂面内无掉块现象；崩塌（危岩）上方无新裂隙分布。 |

表D.4泥石流发育程度分级表

| 发育程度 | 易发程度（发育程度）及特征 |
| --- | --- |
| 强 | 评估区位于泥石流冲淤范围内的沟中和沟口，中上游主沟和主要支沟纵坡大，松散物源丰富，有堵塞成堰塞湖（水库）或水渣不通畅，区域降雨强度大 |
| 中等 | 评估区局部位于泥石流冲淤范围内的沟上方两侧和距沟口较远的堆积区中下部，中上游主沟和主要支沟纵坡较大，松散物源较丰富，水流基本通畅，区域降雨强度中等 |
| 弱 | 评估区位于泥石流冲淤范围外历史最高泥位以上的沟上方两侧高处和距沟口较远的堆积区边部，中上游主沟和支沟纵坡度小，松散物源少，水流通畅，区域降雨强度小 |

表D.5泥石流发育程度量化评分及评判等级标准

| 序号 | 影响 因素 | 量级划分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强发育（A） | 得分 | 中等发育（B） | 得分 | 弱发育（C） | 得分 | 不发育（D） | 得分 |
| 1 | 崩塌、滑坡及水土流失（自然和人为活动的）严重程度 | 崩塌、滑坡等重力侵蚀严重、多层滑坡和大型崩塌，表土疏松，冲沟十分发育 | 21 | 崩塌、滑坡发育，多层滑坡和中小型崩塌，有零星植被覆盖，冲沟发育 | 16 | 有零星崩塌、滑坡和冲沟存在 | 12 | 无崩塌、滑坡、冲沟或发育轻微 | 1 |
| 2 | 泥砂沿程补给长度比 | ≥60% | 16 | ＜60%～30% | 12 | ＜30%～10% | 8 | ＜10% | 1 |
| 3 | 沟口泥石流堆积活动程度 | 主河河形弯曲或堵塞，主流受挤压偏移 | 14 | 主河河形无较大变化，仅主流受迫偏移 | 11 | 主河河形无变化，主流在高水位时偏，低水位时不偏 | 7 | 主河无河形变化，主流不偏 | 1 |
| 4 | 河沟纵比降 | ≥21.3% | 12 | ＜21.3%～10.5% | 9 | ＜10.5%～5.2% | 6 | ＜5.2% | 1 |
| 5 | 区域构造影响程度 | 强抬升区，6级以上地震区，断层破碎带 | 9 | 抬升区，4～6级地震区，有中小支断层 | 7 | 相对稳定区，4级以下地震区，有小断层 | 5 | 沉降区，构造影响小或无影响 | 1 |
| 6 | 流域植被覆盖率 | ＜10% | 9 | 10%～＜30% | 7 | 30%～＜60% | 5 | ≥60% | 1 |
| 7 | 河沟近期一次变幅 | ≥2.0m | 8 | ＜2.0m～1.0m | 6 | ＜1.0m～0.2m | 4 | ＜0.2m | 1 |
| 8 | 岩性影响 | 软岩、黄土 | 6 | 软硬相间 | 5 | 风化强烈和节理发育的硬岩 | 4 | 硬岩 | 1 |
| 9 | 沿沟松散物储量 （104m3/km2） | ≥10 | 6 | ＜10～5 | 5 | ＜5～1 |  | ＜1 | 1 |
| 10 | 沟岸山坡坡度 | ≥32° | 6 | ＜32°～25° | 5 | ＜25°～15° | 4 | ＜15° | 1 |
| 11 | 产沙区沟槽横断面 | V |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评判等级标准 |  | 综合得分 |  | 116～130 |  | 87～115 |  | ＜86 |  |
|  |  | 发育程度等级 |  | 强发育 |  | 中等发育 |  | 弱发育 |  |