1、提取所需行政区的DEM，以渌水为例，提取株洲市的DEM。

加载湖南省DEM,加载株洲行政区面，空间分析工具→提取分析→按掩膜提取

2、填洼

空间分析→水文分析→填洼

3、流向

空间分析→水文分析→流向

4、流量

空间分析→水文分析→流量

5、重分类

空间分析→重分类→重分类→分类→类别改为2→方法改为手动→中断值第一个改为16000（一般情况）→确定→重分类新值分别改为  nodata、1。

重分类之后生成整个水系河流，即可找到铁水流域和河口。

6、汇流点

创建点图层→打开流量图层（）→找到铁水河口，创建一个点（必须在铁水上）

7、分水岭

空间分析→水文分析→分水岭，即可生成河口以上的流域面积（栅格）

8、栅格转面

转换工具→栅格转出→栅格转面

最后生成了所需要的流域面积，例子是不完整的渌水。