绘师资格考试测绘综合能力真题试卷

一、单项选择题（共 80 题，每题 1 分，每题的备备选项中，只有 1 个最符合题意）。

1.地球表面重力的方向是指（	）

| A.地球引力方向 | B.地球离心力相反方向 |
| --- | --- |
| C.铅垂线方向 | D.椭球法线方向 |

2.下列关于大地水准面的描述中，错误的是（	）。

| A．大地水准面是一个参考椭球面 | B．大地水准面是一个重力等位面 |
| --- | --- |
| C．大地水准面是一个几何面 | D．大地水准面是一个物理面 |

3.下列测量误差中，不会对三角网角度测量产生影响的是（	）。

| A．对中误差 | B．读数误差 |
| --- | --- |
| C．照准误差 | D．电离层误差 |

4.某点的大地经纬度为 31°01′07″，105°10′30″，按照 3°带进行高斯投影，其所属的带号应是

（	）。

| A．34 | B．35 |
| --- | --- |
| C．36 | D．37 |

5.现行规范规定，GPS 网观测时，必须观测气象元素的 GPS 网的等级是（	）级。

| A．A | B．B |
| --- | --- |
| C．C | D．D |

6.两套平面坐标系，在进行四参数坐标转换时，最少需要（	）个公共点。

| A．2 | B．3 |
| --- | --- |
| C．4 | D．5 |

- GPS 网无约束平差的主要目的是（	）。

| A．检验重复基线的误差 | B．检验 GPS 网中同步环闭合差 |
| --- | --- |
| C．剔除 GPS 网中的粗差基线 | D．检验 GPS 网中异步环闭合差 |

8.某水准网如右图，测得 ab，bc，ca 间的高差（线路等长）为 h1=0.008m，h2=0.016m，h3=-0.030m，则 h3 的平差值是（	）m。

| A．-0.026 | B．-0.027 |
| --- | --- |
| C．-0.028 | D．-0.029 |

9.现行规范规定，国家二等水准每千米水准测量的偶然中误差是（	）米。

| A．±1.0 | B．±2.0 |
| --- | --- |
| C．±3.0 | D．±4.0 |

10.通常所称的子午线收敛角是指（	）。

| A.磁北方向与真北方向之间的夹角 | B.坐标北方向与磁北方向之间的夹角 |
| --- | --- |
| C.坐标北方向与真北方向之间的夹角 | D.两点之间的方位角与磁北之间的夹角 |

11.现行规范规定，一、二等水准测量要在日出后与日落前 30 分钟内观测，其主要目的是为了消除或减弱（	）的影响。

| A.仪器沉降 | B.大气折光差 |
| --- | --- |

| C.一对标尺零点差 | D.i 角误差 |
| --- | --- |

12.现行规范规定，在冻土深度小于 0.8 米的地区布设二等水准点，水准标石埋设的类型应选择（	）。

| A.钢管水准标石 | B.墙角水准标石 |
| --- | --- |
| C.道路水准标石 | D.混凝土柱水准标石 |

13.现行规范规定，在水深 20m 以内时，深度测量误差的限值为（	）m。

| A.±0.05 | B.±0.2 |
| --- | --- |
| C.±0.5 | D.±1.0 |

14.由于月球、太阳、地球间，相对位置不同，每天海面涨落潮差不等，潮差随月亮相位变化，每月大潮的次数为多少（	）次。

| A.5 | B.4 |
| --- | --- |
| C.2 | D.1 |

15.海洋测量中，短期验潮站要求连续观测水位的天数最少为（	）天。

| A.5 | B.30 |
| --- | --- |
| C.90 | D.180 |

16.使用多波束测深系统实施深度测量时，下列施测要求中，错误的是（	）。

A.施测前，应进行船只的稳定性试验和航行试验

B.测区内，不允许直接改变船只方向

C.应根据测区海水盐度、温度分布测定适量的声速剖面

D.测量过程中测量船应根据流速适时调整航速

17.某经纬仪的型号为 DJ2，其中“2”的含义是（	）。

A.该仪器的一次回测角中误差为±2″	B.该仪器的一测回方向中误差为±2″ C.该仪器的半测回测角中误差为±2″	D.该仪器的半测回方向中误差为±2″

18.某矩形场地，长 500 米，宽 200 米，其面积为（	）亩。

| A.50 | B.100 |
| --- | --- |
| C.150 | D.200 |

19.在一个测站上，同时有 4 个方向之间的水平角需要观测，则应采用的最佳观测方法为

（	）。

| A.测回法 | B.复测法 |
| --- | --- |
| C.分组法 | D.全圆方向法 |

20.某技术人员对三角形的三个内角进行多次测定，统计三角形闭合差时发现，相差 6″的误差次数为 5 次，相差 1″的误差次数为 25 次，经统计结果体现出的误差特性为（	）。

| A.抵偿性 | B.渐降性 |
| --- | --- |
| C.有限性 | D.对称性 |

21.下列准则中，不属于设计阶段评定工程控制网质量的准则是（	）。

| A.精度准则 | B.可靠性准则 |
| --- | --- |
| C.费用准则 | D.平衡准则 |

22.某测区有隐蔽管线点 2000 个，为检验地下管线探测质量，按现行规范规定，应随机抽取其中（	）个进行开挖验证。

| A.400 | B.200 |
| --- | --- |
| C.20 | D.2 |

23.测得某圆形地物的直径为 64.780m±0.010m ，则其圆周长度 S 的中误差为（	）mm。

A.±48.0	B.±62.8

C.±31.4	D.±10.0

更多权威资料关注微信公众号：测量虚拟仿真学习

扫码关注公众号

24.现行规范规定，隧道工程相向贯通时，其高程贯通误差的限差为（	）mm。

| A.7 | B.70 |
| --- | --- |
| C.200 | D.700 |

25.按地形图分幅编码标准，某地形图的图号为 J50C002003，其比例尺为（	）。

| A.1:50 万 | B.1:25 万 |
| --- | --- |
| C.1:10 万 | D.1: 5 万 |

26.在某地测绘 1:500 数字地形图，选用的基本等高距为 0.5 米，则测图控制点的高程中误差最大为（	）m。

| A.±0.05 | B.±0.25 |
| --- | --- |
| C.±0.5 | D.±1.0 |

27.现行规范规定，变形监测的等级分为（	）等。

| A．一 | B．二 |
| --- | --- |
| C．三 | D．四 |

28.现行规范规定，30 层建筑物属于（	）建筑物。

| A.超高层 | B.高层 |
| --- | --- |
| C.多层 | D.一般 |

29.对大比例尺数字地形图进行质量检验时，采用量距法实地随机抽检相邻地物点的距离， 每幅图应选取的边数最少为（	）条。

| A.2 | B.20 |
| --- | --- |
| C.100 | D.200 |

30.下列关于房屋测量草图内容及记录的说法中错误的是（	）。

| A.住宅房号应注记在该户中间部位 | B.房屋外墙及内部分隔墙均用单实线显示 |
| --- | --- |
| C.房屋凸出墙体 0.2 米的烟道应予显示 | D.室内净空边长及墙体厚度均取自厘米 |

31.下列建筑部位中，应按水平投影计算单层全部建筑面积的是（	）。

| A.住宅楼层高 6m 大堂 | B.以高架桥为顶的收费岗亭 |
| --- | --- |
| C.屋顶天面上的露天泳池 | D.无顶盖室外楼梯 |

32.下列关于成套房屋套内建筑面积构成关系的表述中正确的是（	）。

A.套内建筑面积=套内使用面积+套内阳台面积

B.套内建筑面积=套内使用面积+套内墙体面积+套内阳台面积

C.套内建筑面积=套内使用面积+分摊得到的共有建筑面积

D.套内建筑面积=套内使用面积+分摊得到的共有建筑面积+套内墙体面积

33.下列某小区分丘图（如下示意图）中，按规范房屋幢号编排正确的是（	）。

（3）

（4）

（2）

（1）

（4）

（3）

（1）

（2）

B.

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（4）

（1）

（2）

C.	D.

34.地籍测量工作中，内业互检的检查比例应为（	）。

| A.100% | B.0.7 |
| --- | --- |
| C.0.5 | D.30% |

35.地籍测量过程中，为某地区控制点设置保护点，保护点最少应设置（	）个。

| A.9 | B.6 |
| --- | --- |

| C.3 | D.1 |
| --- | --- |

36.下列面积量算工作中，不属于地籍测量工作内容的是（	）。

| A.省级行政区面积量算 | B.宗地面积量算 |
| --- | --- |
| C.地类图斑面积量算 | D.建筑占地面积量算 |

37.某宗地代码为“XXXXXXXXXXXXGXXXXXX”则该宗地土地权属类型为（	）。

| A.国有土地所有权 | B.国有土地使用权 |
| --- | --- |
| C.集体土地所有权 | D.集体土地使用权 |

38.下列界线测量信息中，不属于边界线走向说明应描述的是（	）。

| A.各段边界起讫点 | B.界线转折的方向 |
| --- | --- |
| C.边界点和边界线的关系 | D.界线依附的地形 |

39.行政区域界线测量工作中，完整的界桩编号共有 8 位，其中表示边界线编号的数字位数有（	）位。

| A.1 | B.2 |
| --- | --- |
| C.3 | D.4 |

40.进行 1:1 000 成图的航摄规划设计时，采用的 DEM 比例尺宜为（	）。

| A.1:500 | B.1:1 万 |
| --- | --- |
| C.1:2.5 万 | D.1:5 万 |

41.目前，倾斜航空摄影主要优势是用于生产（	）。

| A.数字线划图 | B.正射影像数据 |
| --- | --- |
| C.三维模型数据 | D.数字高程模型 |

42.下列航摄成果检查项中，属于影像质量检查项的是（	）。

| A.像片重叠度 | B.航线弯曲度 |
| --- | --- |
| C.航高保持 | D.影像反差 |

43.按现行规范，下列数码航摄数据质量错漏中，最严重的错漏是（	）。

| A.航摄飞行记录单不完整 | B.数据无法读出 |
| --- | --- |
| C.上交观测数据不完整 | D.基站布设及测量精度不满足要求 |

44.下列地物中可以用半依比例尺符号表示的是（	）。

| A.湖泊 | B.垣栅 |
| --- | --- |
| C.独立树 | D.假山石 |

45.下列专题地图表示方法中，宜用来表示货物运输的方向、数量的是（	）。

| A.运动线法 | B.质底法 |
| --- | --- |
| C.分级统计图法 | D.分区统计图表法 |

46.我国 1:100 万地形图采用的投影是（	）。

| A.正轴等角双标准纬线圆锥投影 | B.高斯-克吕格投影 |
| --- | --- |
| C.UTM 投影 | D.正轴等面积双标准纬线圆锥投影 |

47.下列因素中，不属于地图集开本设计时需要考虑的是（	）。

| A.地图及用途 | B.地图及图幅的分幅 |
| --- | --- |
| C.制图区域范围 | D.地图及使用的特定条件 |

48. “出血”指的是地图印刷一边或数边超出（	）的部分。

| A.外图廓 | B.内图廓 |
| --- | --- |
| C.裁切线 | D.网线 |

49.摄影像片的内外方位元素共有（	）个。

| A.6 | B.7 |
| --- | --- |
| C.8 | D.9 |

更多权威资料关注微信公众号：测量虚拟仿真学习

扫码关注公众号

50.下列地形地物要素中，可作为中小比例尺航测像片高程控制点的是（	）。

| A.峡沟 | B.尖山顶 |
| --- | --- |
| C.坡度较大的陡坡 | D.线性地物的交点 |

51.航空摄影测量中，相机主光轴与像平面的交点称为（	）。

A.像主点	B.像底点

C.等角点	D.同名点

52.利用航空摄影测量方法，对某一丘陵地区进行 1:2 000 数字化测图，该区域的林地和阴影覆盖隐蔽区等困难区域的地物点平面中误差最大值为（	）m。

A.±1.5	B.±1.8

C.±2.0	D.±2.5

53.航空摄影测量相对定向的基本任务是（	）。

| A.确定影像的内方位元素 | B.将扫描坐标系转换到像平面坐标系 |
| --- | --- |
| C.确定两张影像间的相对位置和姿态关系 | D.将立体模型纳入地面测量坐标系 |

54.规则格网的数字高程模型是一个二维数字矩阵，矩阵元素表示地面点的（	）。

| A.平面坐标 | B.高程 |
| --- | --- |
| C.坡度 | D.坡向 |

55.现行规范规定，像片上地物投影差应以（	）为辐射中心进行改正。

| A.像主点 | B.像底点 |
| --- | --- |
| C.同名点 | D.等角点 |

56.下列工作环节中，制作数字正射影像图不需要的是（	）。

| A.DEM 采集 | B.数字微分纠正 |
| --- | --- |
| C.影像镶嵌 | D.像片调绘 |

57.ADS80 传感器的成像方式属于（	）。

| A.单线阵推扫式成像 | B.双线阵推扫式成像 |
| --- | --- |
| C.三线阵推扫式成像 | D.框幅式成像 |

58.下列关于热红外影像上水体色调的说法中，正确的是（	）。

| A.白天呈暖色调，晚上呈冷色调 | B.白天呈冷色调，晚上呈暖色调 |
| --- | --- |
| C.白天晚上均呈冷色调 | D.白天和晚上均呈暖色调 |

59.下列关于遥感影像分类的描述中，不属于面向对象分类的是（	）。

| A.从影像对象中可以提取多种特征用于分类 | B.不同地物可以在不同尺度层上进行提取 |
| --- | --- |
| C.分类过程是基于错分概率最小准则 | D.利用光谱特征和形状特征进行影像分割 |

60.全国地理国情普查的成果执行“两级检查，一级验收”制度，其中过程检查的外业检查  比例最小为（	）。

| A.10% | B.20% |
| --- | --- |
| C.30% | D.50% |

61.全国地理国情普查中，耕地最小图斑所对应的实地面积为（	）平方米。

A.400	B.225

C.100	D.25

62.现行规范规定，城市三维建筑模型按表现细节的不同可分为 LOD1、LOD2、LOD3、LOD4

四个层次，其中 LOD1 是指（	）。

| A.体块模型 | B.基础模型 |
| --- | --- |
| C.标准模型 | D.精细模型 |

63.下列关于 GIS 软件需求规格说明书的描述中，正确的是（	）。

| A.是软件模块编程设计书 | B.是软件需求分析报告 |
| --- | --- |

| C.是联系需求分析与系统设计的桥梁 | D.是软件详细设计说明书 |
| --- | --- |

64.下列数据格式中，不属于栅格数据格式的是（	）。

| A.GeoTIFF | B.Image |
| --- | --- |
| C.Grid | D.GML |

65.下列 GIS 面、线数据符号表达特征中，可用于标识信息类别的是（	）。

| A.位置 | B.范围 |
| --- | --- |
| C.颜色 | D.长度 |

66.下列测绘工序中，常规测绘项目无需考虑而农村土地承包经营权调查项目不可缺少的是

（	）。

| A.技术设计 | B.数据采集 |
| --- | --- |
| C.数据建库 | D.审核公示 |

67.下列系统安全措施中，属于涉密数据安全管理必须的是（	）。

| A.用户授权确认 | B.与外网物理隔离 |
| --- | --- |
| C.数据加密访问 | D.采用防火墙 |

68.系统在某一瞬间能处理的请求数量被称为并发能力，下列软件测试类别中，包含并发能力测试的是（	）。

| A.功能测试 | B.集成测试 |
| --- | --- |
| C.可用性测试 | D.性能测试 |

69.下列测绘地理信息技术中，在共享单车项目中得到应用的是（	）。

| A.GPS 差分定位 | B.互联网地图服务 |
| --- | --- |
| C.POS 定位 | D.网络 RTK |

70.平台软件选型属于数据库系统设计中（	）阶段的工作。

| A.物理设计 | B.功能设计 |
| --- | --- |
| C.逻辑设计 | D.概念设计 |

71.下列数据类型中，不属于城市地理空间框架数据的是（	）。

| A.地理信息目录数据 | B.路网数据 |
| --- | --- |
| C.地址数据 | D.人口数据 |

72.下列图形表达中，属于矢量数据求交叠置表达的是（	）。

73.现行规范规定，国家和省级地理信息公共服务平台中，电子地图数据的坐标系统采用

（	）。

| A.西安 80 坐标系 | B.WGS-84 坐标系 |
| --- | --- |
| C.2000 国家大地坐标系 | D.北京 54 坐标系 |

74.下列既是空间分析功能中，用来从某点出发判断该区域其他所有点可视情况的是（	）。

| A.叠置分析 | B.邻近分析 |
| --- | --- |

| C.路径分析 | D.通视分析 |
| --- | --- |

75.下列 GIS 公用的开发方式中，目前较广泛采用的是（	）。

| A.独立式 GIS 二次开发 | B.宿主式 GIS 二次开发 |
| --- | --- |
| C.组件式 GIS 二次开发 | D.开源式 GIS 二次开发 |

76.下列关于导航电子地图道路功能等级与现行道路分类标准对应关系的说法中，不符合规范要求的是（	）。

A.一级功能道路对因高速路、城市快速路（高速等级）

B.三级功能道路对应二级公路、城市主干道

C.五级功能道路对应五级公路、城市支路

D.六级功能道路对应等外公路（单位内部路等）

77.下列导航电子地图数据质量检测结果中，属于大差错的是（	）。

| A.某五级功能道路遗漏 | B.道路相对位置误差为 8m |
| --- | --- |
| C.某餐饮点位的遗漏 | D.某书店邮编属性标注错误 |

78.下列系统功能中，不属于互联网地理信息服务的是（	）。

| A.提供服务接口与 API | B.地理信息浏览查询 |
| --- | --- |
| C.地理空间信息分析处理 | D.数据安全管理和维护 |

79.下列关于地理信息公共服务平台的说法中，错误的是（	）。

A.分为国家、省区、和市（县）三级

B.数据集是地理信息公共服务平台的核心内容

C.1:5000 的地理信息数据属于市（县）级地理信息公共服务平台数据

D.具备个性化应用的二次开发接口

80.下列关于地图瓦片的说法中，错误的是（	）。

| A.是目前主流的互联网电子地图发布形式 | B.采用 PNG 或 JPG 格式 |
| --- | --- |
| C.分块大小为 256×256 像素 | D.瓦片级数越大显示比例越小 |

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符

合题意，至少有 1 个是错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5

分）

81.为了减弱垂直折光的影响，提高三角高程测量的精度，可采取的措施有（	）。

| A.对向观测垂直角 | B.采用质量大的尺台 |
| --- | --- |
| C.选择有利的观测时间 | D.采用高精度全站仪 |
| E.提高观测视线高度 |  |

82.下列模块中，属于完整的 CORS 系统必要组成部分的有（	）。

| A.基准站网 | B.数据处理中心 |
| --- | --- |
| C.仿真模拟系统 | D.数据传输系统 |
| E.用户应用系统 |  |

83.GPS 控制测量要求多台接收机同步观测，这样设计的主要目的是为了消除或减弱（	）。

| A.星历误差 | B.电离层、对流层传播误差 |
| --- | --- |
| C.多路径效应 | D.接收机钟差 |
| E.测站沉降 |  |

84.现行规范规定，下列改正项中，属于水深测量改正的有（	）。

| A.零漂改正 | B.吃水改正 |
| --- | --- |
| C.姿态改正 | D.声速改正 |
| E.水位改正 |  |

85.选择 1:500 地形图的基本等高距时，应考虑的主要因素有（	）。

| A.测图人员 | B.测图仪器 |
| --- | --- |
| C.地形类别 | D.测图方法 |
| E.测图比例尺 |  |

86.长距离三角高程测量需要进行两差改正，此两差改正是指（	）。

| A.高差改正 | B.地球曲率误差改正 |
| --- | --- |
| C.测距误差改正 | D.大气折光误差改正 |
| E.测角误差改正 |  |

87.评定观测值测量精度的指标有（	）。

| A.偶然误差 | B.中误差 |
| --- | --- |
| C.相对中误差 | D.系统误差 |
| E.极限误差 |  |

88.下列方法中，属于地下工程联系测量几何定向方法的有（	）。

| A.陀螺经纬仪定向法 | B.一井定向法 |
| --- | --- |
| C.罗盘定向法 | D.二井定向法 |
| E.电子全站仪定向法 |  |

89.下列检测方法中，属于工业设备形位检测常用方法的有（	）。

| A.全站仪距离交会法 | B.全站仪角度交会法 |
| --- | --- |
| C.近景摄影测量方法 | D.液体静力水准测量方法 |
| E.激光准直测量方法 |  |

90.下列空间部位中，其水平投影面积不得作为房屋共有面积分摊的有（	）。

| A.为多个小区服务的警卫室 | B.小区内地面停车场 |
| --- | --- |
| C.住宅楼层顶电梯机房 | D.小区内独立地下车库 |
| E.住宅地下室人防工程 |  |

91.根据现行土地利用现状分类标准，下列单位用地中，属于公共管理与公共服务用地的有

（	）。

| A.某城市人民政府 | B.某城市电视台 |
| --- | --- |
| C.某城市中心广场 | D.某城市人民医院 |
| E.某城市商业银行 |  |

92.下列工作中，属于界线测绘准备阶段工作的有（	）。

| A.制作边界协议书附图 | B.制作边界地形图 |
| --- | --- |
| C.绘制边界情况图 | D.绘制边界主张线图 |
| E.填写界桩登记表 |  |

93.下列功能中，属于航摄仪滤光片作用的有（	）。

| A.像移补偿 | B.减弱某一波谱的作用 |
| --- | --- |
| C.曝光补偿 | D.降低镜头畸变差 |
| E.焦平面上照度均匀补偿 |  |

94.下列制图方法中，可以用来表示地貌的方法有（	）。

| A.写景法 | B.晕渲法 |
| --- | --- |
| C.晕滃法 | D.分层设色法 |
| E.运动线法 |  |

95.立体像对的前方交会原理能应用于（	）。

| A.相对定向元素的解算 | B.绝对定向元素的解算 |
| --- | --- |
| C.地面点坐标的解算 | D.求解像点的方向偏差 |
| E.模型点在像空间辅助坐标系中坐标的解算 |  |

更多权威资料关注微信公众号：测量虚拟仿真学习

扫码关注公众号

96.下列关于倾斜航空摄影测量技术的描述中，正确的有（	）。

| A.多角度拍摄可弥补数字摄影的不足 | B.多视影像交会有助于提高测量可靠性 |
| --- | --- |
| C.不同视角的相机成像比例尺一致 | D.影像变形大导致同名点匹配难度加大 |
| E.有效减少盲区有助于三维建模 |  |

97.下列传感器中属于主动式成像的传感器由（	）。

| A.合成孔径雷达 | B.推扫式多光谱成像仪 |
| --- | --- |
| C.热红外扫描成像传感器 | D.微波散射计 |
| E.激光雷达 |  |

98.下列分类信息中，属于农村土地承包经营权数据库内容的有（）。

| A.定位基础 | B.等高线 |
| --- | --- |
| C.正射影像 | D.发包方信息 |
| E.房屋面积 |  |

99.下列工作中，属于地理信息系统总体设计阶段的任务有（	）。

| A.需求分析 | B.体系结构设计 |
| --- | --- |
| C.软件结构设计 | D.用户界面设计 |
| E.编制组织实施计划 |  |

100.下列要素中，属于国家地理信息公共服务平台电子地图数据的有（	）。

| A.居民地及设施 | B.境界与政区 |
| --- | --- |
| C.地名地址 | D.0.1m 分辨率航空摄影影像 |
| E.0.8m 分辨率航天遥感影像 |  |

2017 年注册测绘师资格考试综合能力真题试卷参考答案及解析

一、单选试题

1.【C】解析：地球是近似球形的，而地球表面的任何位置上,其重力的方向都是指向地心， 也可以说，就所处的位置来说，重力竖直向下的，也就是铅垂线方向。如下图所示：

地球表面物体重力的方向只有在两极和赤道处指向地心且在赤道处重力小于在两极处；重力是万有引力的一个分力，在一般使用上，常把重力近似看作等于万有引力。实际上二者是不相等的，只有在两极处重力等于万有引力

2.【A】解析：大地水准面是指与平均海水面重合并延伸到大陆内部的水准面，是一个重力等位面，是一个略有起伏的不规则曲面，它是唯一的；而参考椭球面是处理大地测量成果而采用的与地球大小、形状接近并进行定位的椭球体表面，与大地水准面之间的距离称为大地水准面差距。

3.【D】解析：电离层误差是 GPS 测量定位传播途径所产生的误差，不属于三角网角度测量所产生的误差。

4.【B】解析：三度带的带号和中央子午线经度换算：

带号（n） 某地的经度-1.5  1

中央子午线L  3  n



3

	

	，

0	。代入数据计算得 n=35。

5.【A】解析：B、C、D、E 级 GPS 网测量可不观测气象元素，而只记录天气状况。

6.【A】解析：进行四参数坐标转换时，最少需要 2 个公共点；进行七参数坐标转换时，最

少需要 3 个公共点。

7.【C】解析：无约束平差主要达到以下两个目的：（1）根据无约束平差的结果， 在所构成的 GPS 网中是否有粗差基线。如发现含有粗差的基线则需要进行相应的处理。必须使得最后用于构网的所有基线向量均满足质量要求。（2）调整各基线向量观测值的权，使得它们相互匹配。

8.【C】解析：hv= h1 + h2 + h3=-0.006 m；按比例分配，h3=-0.030+ 0.002=-0.028 m。

9.【A】解析：国家二等水准每千米水准测量的偶然中误差是±1.0 米。

10.【C】解析：子午线收敛角是地球椭球体面上一点的真子午线与位于此点所在的投影带 的中央子午线之间的夹角。即在高斯平面上的真子午线与坐标纵线的夹角，通常 表示。

11.【B】解析：选择较好的观测时间，可以消除或减弱大气折光差的影响。大气折光差是电磁波经过大气层时，由于传播路径产生弯曲及传播速度发生变化而引起观测方向或距离的

更多权威资料关注微信公众号：测量虚拟仿真学习

扫码关注公众号

误差。大气折光对距离的影响，表现在电磁波测距中影响的量值相对较大，必须在测距的同

时实测测线上的气象元素，再用大气折光模型对距离观测值进行改正。包括水平折光差（旁折光差）和竖直折光差的改正：前者对水平方向值产生影响，后者对高差产生影响。水平角观测时，为减弱旁折光差的影响，应避免视线从建筑物旁（距离应不小于 0.5 米）、烟囱附近、近水面的空间上通过；水准测量时，为减弱以至消除大气折光对高差的影响，应将水准仪安置在前后视距相等处，并选择竖直折光差较小的时间段进行观测，且需提高视线距地面的高度；在三角高程测量中，根据实测资料计算大气折光系数，对单向高差进行改正；选择气象条件相同的时段进行双向观测后，再取直觇高差与反觇高差的平均数；选择竖直折光差较小的时间段进行观测；提高视线距地面的高度等等。从而可减弱以至消除大气折光对高差的影响。

12.【D】解析：水准点标石的类型除基岩水准标石须按地质条件作专门设计外，其他水准点的标石类型应根据冻土深度及土质状况按下列原则决定：

（1）有岩层露头或在地面下不深于1.5m的地点，优先选择埋设岩层水准标石。

（2）沙漠地区或冻土深度小于0.8m的地区，埋设混凝土柱水准标石。

（3）冻土深度大于0.8m或永久冻土的地区，埋设钢管水准标石。

（4）有坚固建筑物（房屋、纪念碑、塔、桥基等）和坚固石崖处，可埋设墙脚水准标志。

（5）水网地区或经济发达地区的普通水准点，埋设道路水准标石。

13.【B】解析：《海道测量规范》规定：水深 20m 以内时，深度测量误差的限值为±0. 3 m。

14.【C】解析：由于月球、太阳、地球间，相对位置不同，每天海面涨落潮差不等，潮差随月亮相位变化，每月有 2 次大潮，2 次小潮。

15.【B】解析：海洋测量中，短期验潮站要求连续观测水位的天数最少为 30 天，长期验潮

站最少为 2 年，临时验潮站最少 3 天，定点验潮站 15 天。

16.【D】解析：测量过程中测量船应在预定的测线方向上保持匀速直线航行。

17.【B】解析：经纬仪的型号为 DJ2，其中“2”的含义是该仪器的一测回方向中误差为±2″。

18.【C】解析：总面积 100000 平方米合约 150 亩。

19.【D】解析：测回法适用于观测只有两个方向之间的水平角；方向观测法又称为全圆测 回法，适用于在一个测站观测两个以上的目标。当观测方向多于 6 个时采用分组方向观测法。

20.【B】解析：①在一定条件下，偶然误差的绝对值不会超过一定的界限（有限性）；② 绝对值较小的误差比绝对值较大的误差出现的机会多（单峰性）亦称为渐降性；③绝对值相等的正误差与负误差出现的机会相等，（对称性）；④偶然误差的平均值，随着观测次数的无限增加而趋近于零，（抵偿性）。

21.【D】解析：工程控制网质量的准则有：①精度准则：主要分为总体精度准则、点位精度和相对点位精度、未知数函数的精度、主分量和准则矩阵等 5 类。②可靠性准则：控制网的可靠性是指发现(或探测)观测值粗差的能力(称内部可靠性)和抵抗观测值粗差对平差结果影响的能力(称外部可靠性)。③灵敏度准则：是针对变形监测网提出的。灵敏度定义为: 在给定的显著水平和检验功效下，通过对周期观测的平差结果进行统计检验，所能发现的某一位移向量的下界值。④费用准则：控制网的费用一般包括设计、造标埋石。交通运输、仪器设备、观测、计算、检查等各项费用。

22.【C】解析：开挖验证的点位应随机抽取，点数不宜少于隐蔽管线点总数的 1％，且不应少于 3 个点。

23.【C】解析：S=2 R，由误差传播定律可知，圆周长度 S 的中误差为±31.4 mm。

24.【B】解析：隧道工程相向贯通时，其高程贯通误差的限差为 70 mm。

25.【B】解析：根据比例尺代码 C，可知其比例尺为 1:25 万。

更多权威资料关注微信公众号：测量虚拟仿真学习

扫码关注公众号

26.【A】解析：《工程测量规范》规定，测图控制点的高程中误差为基本等高距的十分之

一。

27.【D】解析：现行规范规定，变形监测的等级分为一、二、三、四等

28.【B】解析：按照层数，建筑物一般划分为 5 类：4 层以下为一般建筑物；5～9 层为多层建筑物；10～16 层为小高层建筑物；17～40 层为高层建筑物；40 层以上为超高层建筑物。

29.【B】解析：采用量距法实地随机抽检相邻地物点的距离，每幅图应选取的边数最少为

20 条。

30.【A】解析：住宅房号应注记在该户实际开门处。

31.【A】解析：住宅楼层高 6m 大堂应按水平投影计算单层全部建筑面积。其他均不计算建筑面积。

32.【B】解析：成套房屋套内建筑面积主要由套内使用面积、套内墙体面积、套内阳台面积 三 部 分 组 成 。                                                                                                                                      33.【B】解析：幢号以丘为单位，自进大门起，从左到右，从前到后，用数字 1 、2…… 顺序按 S 形编号。幢号注在房屋轮廓线内的左下角，并加括号表示。

34.【A】解析：根据地籍调查规程规定，地籍测量工作中，内业互检的检查比例应达到 100%。

35.【C】解析：根据地籍测绘规范规定，控制点设置保护点最少应设置 3 个。

36.【A】 解析：省级行政区面积量算不属于地籍测量工作内容。

37.【A】  解析：宗地代码采用五层 19 位层次码结构，其中“G”表示国家土地所有权。

38.【C】解析：边界线走向说明不描述边界点和边界线的关系。

39.【D】解析：完整的界桩编号共有 8 位，由边界线的编号（4 位）、界桩序号（3 位）、类型码（1 位）三部分组成。

40.【B】解析：根据航摄设计规范，进行 1:1 000 成图的航摄规划设计时，采用的 DEM 比

例尺宜为 1:1 万。

41.【C】解析：倾斜航空摄影主要优势是用于生产三维模型数据。

42.【D】解析：影像反差属于影像质量检查，其他属于飞行质量检查内容。

43.【B】解析：数据无法读出属于数码航摄数据质量错漏中 A 类错漏，其他是 B 类或 C 类。

44.【B】解析：①对于一些带状延伸地物，如小路、通讯线、管道、垣栅等，其长度可按比例缩绘，而宽度无法按比例表示的符号称为半比例符号。②有些地物，如三角点、导线点、水准点、独立树、路灯、检修井等，其轮廓较小，无法将其形状和大小按照地形图的比例尺绘到图上，则不考虑其实际大小，而是采用规定的符号表示。这种符号称为非比例符号。③ 可以按测图比例尺缩小，用规定符号画出的地物符号称为比例符号，如房屋、较宽的道路、稻田、花圃、湖泊等。

45.【A】解析：运动线法又称动线法，它是用运动符号(箭头)和不同宽度、颜色的条带表示现象移动的方向、路径和数量、质量特征。自然现象如洋流、寒潮、气团变化，社会现象如移民、货物运输、资本输入(输出)、军队的行进和探险路线等都适合运用动线法表示。

46.【A】解析：我国 1:100 万地形图采用的投影是正轴等角双标准纬线圆锥投影。

47.【B】解析：通常情况下，开本由地图集的用途和在某特定条件下的方便使用、内容、制图区域面积大小和形状确定，地图集的开本与制图区域分幅情况和比例尺紧密相连。国家级的地图集用 4 或 8 开本，省(区)级用 8 或 16 开本，大城市地图集也有用 8 开本。其他特殊

用途的便于携带的地图集也可设计为 24 开本等。

48.【C】解析：“出血”指的是地图印刷一边或数边超出裁切线的部分，一般出血量不超过 3mm。

49.【D】解析：内方位元素是描述摄影中心与像片之间相关位置的参数，包括三个参数，即摄影中心 S 到像片的垂距(主距) f ，和像主点在像框标坐标系中的坐标 x0，y0 。

更多权威资料关注微信公众号：测量虚拟仿真学习

扫码关注公众号

像片外方位元素是确定摄影光束在物方的几何关系的基本数据。用于表征摄影光束在摄影瞬

间的空间位置，包括摄影中心在某一空间直角坐标系中的三维坐标值(x0，y0，z0)和确定摄影光束空间方位的 3 个角定向元素共 6 个数据。

50.【D】解析： 平面控制点的刺点目标，应选在影像清晰，能准确刺点的目标上，以保证平面位置的准确量测。一般应选在线状地物的交点和地物拐角上，如道路交叉点、固定田角、场坝角等；此时线状地物的交角应在 30°至 150°之间，以保证交会点能准确刺点。在地物稀少地区，也可选在线状地物端点，尖山顶和影像小于 0.3mm 的地物中心。弧形地物和阴影等不能选做刺点目标。 高程控制点的刺点目标应选在高程变化不大的地方，一般选在地势平缓的线状地物的交会处、地角等，在山区常选在平山顶以及坡度变化较缓的圆山顶、鞍部等处，狭沟、太尖的山顶和高程变化急剧的斜坡不宜做刺点目标。

51.【A】解析：航空摄影测量中，相机主光轴与像平面的交点称为像主点。

52.【B】解析：根据《1:500 1:1 000 1:2 000 地形图航空摄影测量数字化测图规范》3.2.1 规定，平地、丘陵地  地物点对于最近野外控制点的图上点位中误差为 0.6 mm，3.2.3 规定林地和阴影覆盖隐蔽区等困难区域等放宽 1/2，所以图上地物点平面中误差最大值为 0.9mm， 对应实地为 1.8 m。

53.【C】解析：航空摄影测量相对定向的基本任务是确定两张影像间的相对位置和姿态关系。

54.【B】解析：规则格网的数字高程模型是一个二维数字矩阵，矩阵元素表示格网点的高程；矩阵行列号表示地面点的坐标。

55.【B】解析：投影误差是由于地面起伏引起的，它发生在像底点的辐射线上。

56.【D】解析：制作数字正射影像图主要包括资料准备、色彩调整、DEM 采集、影像纠正

（融合）、影像镶嵌、图幅裁切、质量检查、成果整理与提交 8 个环节。

57.【C】解析：ADS80 传感器的成像方式属于三线阵推扫式成像。

58.【B】解析：水体色条特征：①可见光：反射率总体比较低，一般为 4%～5%且随波长增大逐渐降低，所以水体呈黑色。②近红红外：水体几乎全为吸收体，清澈水体呈深黑色。③ 热红外：白天，水体将太阳辐射吸收存储、升温比陆地慢、呈冷色调；夜间，水温比周围地物温度高、热辐射高、呈暖色调。④微波：反射率低、平坦水面后散射很弱，所以影像上水体呈黑色。

59.【C】解析：从影像对象中可以提取多种特征用于分类、不同地物可以在不同尺度层上进行提取、利用光谱特征和形状特征进行影像分割，都是基于具有相同特征进行提取(面向对象的概念)；分类过程是基于错分概率最小准则是基于过程。                                                 60.【C】解析：根据《GDPJ 09-2013 地理国情普查检查验收与质量评定规定》过程检查对普查成果资料进行 100%内业检查，外业检查比例不得低于 30%，并应做好检查记录；最终检查对普查成果资料进行 100%内业检查，外业检查比例不得低于 20%，且原则上与过程检查的外业检查成果不应重复。

61.【A】解析：根据《GDPJ 01-2013 地理国情普查内容与指标》6.1 规定，最小图斑对应的地面实地面积为 400 平方米。

62.【A】解析：根据《城市三维建模技术规范》，LOD1、LOD2、LOD3、LOD4 分别为体块模型、基础模型、标准模型、精细模型。

63.【C】解析：软件需求规格说明书是联系需求分析与系统设计的桥梁。

64.【D】解析：地理图形标记语言 GML 是以 XML 为基础的 GIS 编码标准。XML 是可扩展标记语言，标准通用标记语言的子集，是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言。

65.【C】解析：颜色可用于标识信息类别，表示事物的性质或数量或质量特征。

更多权威资料关注微信公众号：测量虚拟仿真学习

扫码关注公众号

66.【D】解析：审核公示是农村土地承包经营权调查项目不可缺少的是测绘工序，常规测

绘项目无需考虑审核公示。

67.【B】解析：涉密数据安全管理必须与外网物理隔离。

68.【D】解析：系统在某一瞬间能处理的请求数量被称为并发能力，性能测试包含并发能力。

69.【B】解析：共享单车对地理位置信息的收集有两种方式，一种是借助共享单车中搭载的 GPS 芯片获取相应的单车位置信息，另一种是借由手机等移动终端的定位功能，在相应

APP  中，对共享单车使用人的骑行位置信息加以记录。其使用“高德地图”提供地理位置信息。

70.【A】解析：平台软件选型属于数据库系统设计中物理设计阶段的工作。

71.【D】解析：根据《城市地理空间框架数据标准》，人口数据不属于城市地理空间框架数据。

72.【A】解析：矢量数据的叠置分析主要有以下六种情形：①图层擦除；②识别叠置；③ 交集叠置；④对称区别；⑤图层合并；⑥修正更新。B 选项属于图层擦除，C 选项属于图层合并；A 选项属于交集叠置；D 选项属于对称区别。

73.【C】解析：根据《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》，电子地图数据的坐标系统采用 2000 国家大地坐标系。

74.【D】解析：通视分析是指以某一点为观察点，研究某一区域通视情况的地形分析。通视分析的基本内容有两个:一个是两点或者多点之间的可视性分析；另一个是可视域分析， 即对于给定的观察点，分析观察所覆盖的区域。在航海、航空以及军事方面有重要的应用价值，比如设置雷达站、电视台的发射站、道路选择、航海导航等，在军事上如布设阵地、设置观察哨所、铺设通信线路等；有时还可能对不可见区域进行分析，如低空侦察飞机在飞行时，要尽可能避免敌方雷达的捕捉，飞机要选择雷达盲区飞行。

75.【C】解析：GIS 公用的开发方式中，目前较广泛采用的是组件式 GIS 二次开发。组件开发方式的优点是可以提供极大的灵活性。

76.【C】解析：根据《车载导航电子地图产品规范》，五级功能道路对应四级公路、城市支路。

77.【A】解析：根据《导航电子地图检测规范》，道路相对位置误差为 8m、某书店邮编属性标注错误某餐饮点位的遗漏，属于一般差错。

78.【D】解析：网络地理信息主要提供以下服务：①地理信息浏览查询；②地理空间信息分析处理；③服务借口与应用程序编程接口（API）；④地理空间信息元数据查询；⑤地理空间信息下载。

79.【C】解析：1:5000 的地理信息数据属于省（直辖市）级地理信息公共服务平台数据。

80.【D】解析：地图瓦片级数越大显示比例越大，比如 20 级，所显示比例尺为 1:564.25。

二、多选试题

81.【ACE】解析：减弱大气垂直折光的影响，提高三角高程测量精度的措施有四项： ①缩短视线。当视线长 1 000 米时，折光角通常只是  3″。在这样的距离上进行对向三角高程测量，其精度同普通水准测量相当。②对向观测垂直角。③选择有利的观测时间。一般情况下， 中午前后观测垂直角最有利。 ④提高视线高度。

82.【ABDE】解析：CORS 系统的组成主要有：①基准站网；②数据处理中心；③数据传输系统；④定位导航数据播发系统；⑤用户应用系统。

83.【AB】解析：星历误差、电离层、对流层传播误差可以通过同步观测值求差消除或减弱； 削弱多路径误差的方法：①选择合适的站址（测站应远离大面积平静的水面、测站不宜选择在山坡、山谷和盆地中、测站应离开高层建筑物）②对接收机天线的要求（在天线中设置抑

更多权威资料关注微信公众号：测量虚拟仿真学习

扫码关注公众号

径板、接收天线对极化特性不同的反射信号应该有较强的抑制作用）。③长时间观测。接收

机钟差的减弱方法：①把每个观测时刻的接收机钟差当作一个独立的未知数，在数据处理中与观测站的参数一并求解；②认为各观测时刻的接收机钟差间是相关的，将接收机钟差表示为时间多项式，并在观测量的平差计算中求解多项式系数。③通过在卫星间求一次差来消除接收机钟差。

84.【BCDE】解析：根据《海道测量规范》，水深测量改正主要有吃水改正、姿态改正、声速改正、水位改正等。

85.【CE】解析：地形图的基本等高距选择主要考虑的因素是地形类别和测图比例尺，

86.【BD】解析：长距离三角高程测量需要进行两差改正指的是地球曲率误差改正和大气折光误差改正。

87.【BCE】解析：评定观测值测量精度的指标有中误差、相对中误差、极限误差等。

88.【BD】解析：地下工程联系测量几何定向方法的主要有一井定向法、二井定向法。

89.【ABCE】解析：工业设备形位检测常用方法的有电子经纬仪（或全站仪）基于前方交 会的测量方法、全站仪（或激光跟踪仪）基于极坐标的三维坐标测量方法、近景摄影测量方法、激光准直测量方法。                                                                                                                            90.【ABDE】解析：根据《房产测量规范》，为多个小区服务的警卫室、小区内地面停车 场、小区内独立地下车库、住宅地下室人防工程其水平投影面积不得作为房屋共有面积分摊。

91.【ABCD】解析：根据《土地利用现状分类标准》，公共管理与公共服务用地主要有城市人民政府、城市电视台、城市中心广场、城市人民医院等等，城市商业银行属于商服用地。

92.【BCD】解析：界线测绘准备阶段主要工作有边界地形图制作、边界调查（实地调查、绘制边界情况图、编写边界情况说明与绘制边界主张线图）等。

93.【BE】解析：航摄仪滤光片尽可能消除空中蒙雾亮度的影响，提高航空景物的反差，一般都必须附加滤光片。可以消除或减弱某一波谱带的作用，还有对焦平面上的照度分布不均匀进行补偿的作用。

94.【ABCD】解析：写景法、晕渲法、晕滃法、分层设色法等制图方法可以用来表示地貌。运动线法表示各种分布特征的现象的运动。它可以反映点状物体的运动路线(如船舶航行)， 线状物体或现象的移动(如战线移动)，分散成群分布现象的移动(如居民的迁移)，整片分布现象的移动(如大气的变化)等。

95.【CE】解析：立体像对的前方交会原理可以用来解算地面点坐标，以及模型点在像空间辅助坐标系中的坐标。

95.【ABE】解析：倾斜航空摄影测量技术可以弥补多角度拍摄可弥补数字摄影的不足，多视影像交会有助于提高测量可靠性，影像变形大不导致同名点匹配难度，以及有效减少盲区有助于三维建模。但是不同视角的相机成像比例尺不一致。

97.【ADE】解析：主动式遥感亦称“有源遥感”，是指由遥感器向目标物发射一定频率的电磁辐射波，然后接收从目标物返回的辐射信息进行的遥感技术。它是通过分析回波的性质、特征及其变化来达到识别物体的目的的。主动式遥感所使用的遥感器有微波散射计、激光雷达、侧视雷达、合成孔径雷达等。

被动式遥感亦称“无源遥感”，是指直接接收来自目标物的辐射信息，依赖于外部能源进行的遥感。被动式遥感器主要工作在紫外、可见光、红外、微波等波段。其主要遥感器有摄影机、扫描仪、分光计、辐射计、电视系统等。目前在航空遥感中大多使用被动式遥感器。

98.【ACD】解析：根据《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》，确权登记数据库主要包括用于农村土地承包经营权调查、确权登记的地理信息数据和权属数据。              a） 地理信息数据包括基础地理信息要素、农村土地权属要素和栅格数据。基础地理信息要素包括定位基础、境界与管辖区域以及对承包地块四至描述有重要意义的其他地物信息。农

更多权威资料关注微信公众号：测量虚拟仿真学习

扫码关注公众号

村土地权属要素指用于描述承包地块空间位置、坐落（四至）、面积、编码和毗邻关系的矢

量信息。栅格数据指用于描述承包地块及其空间分布、方位、毗邻关系等信息的栅格图件。

b）权属数据包括发包方、承包方、承包地块信息、权属来源、承包经营权登记簿、承包经营权证等

99.【BC】解析：需求分析属于地理信息系统设计阶段前期准备工作，用户界面设计、编制组织实施计划属于地理信息系统详细设计阶段的任务。

100.【ABDE】解析：根据《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》，电子地图数据源包括矢量数据与影像数据。其中，矢量数据分为基础专业、公共应用和影像标准三类。居民地及设施，境界与政区为基础专业类矢量数据，0.1m 分辨率航空摄影影像和 0.8m 分辨率航天遥感影像为影像数据。而地名地址是以地理位置标识点来表达，包括结构化地名地址描述、地名地址代码等信息，属于地理实体与地名地址数据。