- 将文件夹“农村土地承包经营权确权登记管理系统拷贝到C盘根目录下。

- 双击文件“LandOwnershipCheckVectorOpr. esriAddIn”进行注册。

- 打开arcmap后选择工具条 “图形处理工具”和“图形编辑工具”即可。（具体选择方法：在arcmap工具栏空白地方右键，构选上述工具条（一般在最下面））。

1.1版更新说明：

1）模板进行了更新，需要将现有的数据导入新的模板中。更新后可以直接在arcmap属性列表和属性编辑框中通过下列列表对部分属性进行编辑。如图：

2）增加了工具：标注面积，多段线转两点线。

3）修改了之前现有工具存在的bug。

1.2版更新说明

1. 工具全部改为图标显示。（鼠标移动到工具按钮上会有文字说明）

2．集成了部分arcmap自带工具。（包括编辑工具、选择工具、面裁切、线打断、构面、属性编辑、绘制要素）

3．修改了标志面积工具。可以通过点击按钮实现标注面积、标注地块编号、同时标注地块编号和面积多种模式间切换。

4．增加了“按照指定大小修改地块面积”。该功能实现将选中地块通过缩放调整为指定大小功能。（目前只能使用缩小调整的方式）

5．增加了“按比例裁切面”。该功能通过移动事先绘制的裁切线对地块按照输入的比例进行切割。使用时需要同时选中裁切线和地块面。然后输入裁切后的地块面积或者比例

6。增加了“根据比例裁切面（多个）”。该功能实现将一个地块面裁切为多个地块。使用时需要实现绘制裁切线（裁切线应尽量长以保证在移动的过程中能够完整的裁切地块，上同），并且同时选中，然后输入裁切后地块面积或者比例（面积和比例以逗号隔开，比例之和应等于1 ）

1.3版更新说明

- 图形编辑中增加了“遍历选中要素”工具。对当前选中要素进行遍历。

- 图形编辑中增加了“显示地块节点”工具。点击会在地块面每个节点绘制十字星，再次点击取消显示。

- 图形处理中增加了“提取四至”工具。对选中的地块进行四至批量提取。程序执行时需要输入缓冲范围（建议不超过5米），为方便人工修改，四至属性中提取的是相应的地块编码，后期再转换为权利人。提取原则为首先找到缓冲范围内的地块面，通过角度判断是否为相应的四至地块。在无法找到四至地块的情况下查找界址线（主要提取界址线类别属性）进行提取。在地块和界址线（或者界址线属性值为田埂）都无法找到的情况下，需要人工判断。

- 图形处理中增加了“提取毗邻地块权利人”。主要是对界址线层的“毗邻地块权利人”信息进行自动提取。提取主要通过查找界址线两边地块，并提取地块编码属性。和四至一样提取的信息为地块编码，后期通过工具转换为权利人。

- 图形处理中增加了“修改节点顺序为顺时针”工具。主要是修改地块节点顺序为顺时针。

- 图形处理中增加了“地块编码对应承包人”工具。主要是将四至和毗邻地块权利人属性中的地块编码转换为地块权利人。

1.4版更新说明

1.修改了“提取界址线属性”数据太多时出错的问题。

2. 图形编辑中增加了“导入Excel表”。主要是将外部excel数据表格导入到地块层中。导入时通过“地块编码”字段进行匹配。匹配结果会以日志的形式保存在excel文件同路径下。导入后excel表中的字段和数据会添加地块层中。

3. 增加了质检工具条。

- 质检工具中添加了“检查地块缝隙”。该检查项目前算法只能查出相邻地块完全没有实接的情况，对于只有部分边没有实接的情况无法检查。

- 质检工具中添加了“检查地块重叠”。该检查项可以检查地块层数据完全重叠或者部分重叠。

- 质检工具中添加了“矢量权属数据一致性检查”。该检查项主要检查地块层与权属库中地块信息表是否匹配，匹配通过地块编码字段进行。匹配结果会以日志的形式保存在权属库同路径下。

- 质检工具中添加了“检查小短线”。该检查项主要检查地块层中地块面是否有小于1.2米的边。检查结束后需要遍历核查（特殊情况下小于1.2是允许的）。

- 质检工具中添加了“界址点和地块匹配检查”。主要检查界址点点位上是否有地块节点。

- 质检工具中添加了“界址线悬挂检查”。主要检查界址线首尾节点是否实接。

1.5版更新说明

1. 修改了错误要素遍历功能。弹出遍历窗口时绘制全部错误标签。

2.修改了“显示节点功能”。地块修改后节点标签也会跟随修改。（该方法在数据量较大时会影响编辑显示效率）。

3.修改了“地块编码对应承包人”解决了部分情况下地块四至对应不过去的问题。

4.增加了“界址线地块节点匹配”检查功能。主要检查界址线和地块面节点之间的套合问题。

5.增加了“检查地块编码字段”检查功能。主要检查地块面中地块编码字段长度、是否重复、是否为空等问题。

6.增加了“检查地块面积”检查功能。主要检查地块面中实测面积是否小于给定的阀值。

7.增加了“检查合同面积”检查功能。主要检查地块面中合同面积和实测面积之差是否超过给定的值。（该功能需要地块面中包含合同面积字段）

8.增加了“清除错误标记”功能。该功能主要是清除质检过程中遗留的错误标记。

9.增加了“提取毗邻地物指界人”功能。自动提取界址线中“毗邻地物指界人”属性值。

10.增加了“导出地块数据到excel表”功能。将之前导入到地块面中的excel表数据字段值导出到excel表中。

11.增加了“取消excel表挂接”功能。将地块面挂接的excel表删除。