布尔莎七参数快速计算工具

——中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司　尹业彪

本程序开发背景：

在工程施工放样或者有需要计算七参数的领域，通常情况下，是为求算WGS84至目标坐标系（如1980西安坐标系、1954北京坐标系..），以用于RTK测量。

常用的方式：１、通过翻查该工程静态平差报告，寻求七参数。该方法最简单，但不是每次都有这种报告。

２、通过科傻、coord等，分别转换WGS84平面坐标或大地坐标至空间直角坐标；目标坐标对应的同名点也需要进行相应转换，最终将两套坐标系转换至空间直角坐标，求算两套坐标系之间的转换参数。

第二种方法目前无论使用哪一种软件，要么经好几道工序转换，要么要逐个输入，挺麻烦！鉴于常用又麻烦，本软件就此诞生。希望该软件能够辅助用户轻松计算不同坐标体系之间的七参数。

使用方法：

- 存储格式：文本文件(txt)格式

- 储存顺序：共７列，分别为点名，源坐标值（3列,一般是WGS84^_^），目标坐标值（3列），可以使用空格或tab键分割,每组数据占一行。该存储格式与科傻7参数计算文件格式相同。

- 格式要求，源坐标系坐标类型与目标坐标系类型，不限制。可以分别组合，空间直角坐标系（XYZ）、大地坐标系（BLH）和高斯平面+高程（xyh）,任意组合。

转换本质：不同坐标系只是表现类型不同，其本质仍是在空间直角坐标系下进行七参求算。不同类型坐标系均通过相应转换，先求算出对应坐标系下的空间直角坐标，最终计算七参数。

成果形式：

成果输出到起始数据文件相同文件夹下，并以追加”_7参数计算”字样。

第一部分内容共10列，前7列与原文件内容相同，第8 /9/10 三列，分别是经七参数据计算后，转换残差，以米为单位。残差小，说明两套系统兼容性好；反之，则兼容性不好，或者两套坐标中，有错误输入值。

第二部分为七参数部分，请注意单位！

最后一行为求参单位权中误差，由第一部分后3列计算获得。

祝您使用愉快！

作者

于2018.07.11