# 湖南省炭质页岩勘查评价技术要求

2017年7月25日发布          2017年10月1日实施

湖南省国土资源厅发布

目   录

前    言	1

湖南省炭质页岩勘查评价技术要求	1

1  范围	1

2  术语与定义	1

3  规范性引用文件	1

4  基本原则	2

5  目的任务	3

5.1  目的	3

5.2  任务	3

5.2.1  预查阶段	3

5.2.2  普查阶段	3

5.2.3  详查阶段	3

6  勘查控制及研究程度	4

6.1  勘查类型划分	4

6.1.1  勘查类型划分依据	4

6.1.2  勘查类型的划分	4

6.2  勘查工程间距	4

6.3  勘查控制及研究程度要求	4

6.3.1  总体要求	4

6.3.2  各勘查阶段要求	5

7  勘查工作及质量要求	5

7.1  地形和工程测量	5

7.2  地质填图	6

7.3  放射性检查	6

7.4  探矿工程	6

7.4.1  工程部署	6

7.4.2  槽、井探工程	6

7.4.3  钻探工程	6

7.5  水文地质、工程地质、环境地质工作	7

7.6  样品的采集、制备及分析测试	7

7.6.1  样品的采集	7

7.6.2  样品的制备	7

7.6.3  样品分析测试	8

7.7  岩矿石物理性能及矿石加工性能试验样品采集与试验	8

7.7.1  体积质量（体重）测定	8

7.7.2  岩矿石力学性能测定	9

7.8  原始地质编录、资料综合整理和报告编写	9

7.8.1  地质编录及资料综合整理	9

7.8.2  报告编写	9

8  可行性评价工作	9

9  资源储量分类及其条件	9

9.1  资源储量分类依据	9

9.1.1  地质可靠程度	9

9.1.2  经济意义	10

9.1.3  可行性评价程度	10

9.2  资源储量分类及其条件	10

9.2.1  预可采储量（122）	11

9.2.2  控制的经济基础储量（122b）	11

9.2.3  控制的内蕴经济资源量（332）	11

9.2.4  推断的内蕴经济资源量（333）	11

10  资源储量估算	11

10.1  资源储量估算的工业指标	11

10.2  资源储量估算的一般原则	12

10.3  资源储量估算参数的要求	12

10.4  资源储量估算表	12

（规范性附录)	13

固体矿产资源／储量分类	13

附  录  B	14

（资料性附录）	14

勘查类型及勘查工程间距	14

表B.1   勘查类型	14

表B.2   勘查工程参考间距	14

附  录  C	15

（资料性附录)	15

资源储量规模划分标准	15

表C.1   资源储量规模划分	15

附  录  D	16

（资料性附录)	16

一般工业指标	16

D.1  主要化学成分与物理性能一般要求见表D.1。	16

D.2  露天开采技术条件要求	16

前  言

本技术要求是根据《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-1999）和《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2002）的规定，在收集我省炭质页岩地质勘查、开发利用成果资料、实地调查和综合研究的基础上编制而成。

本技术要求附录A为规范性附录；附录B、附录C、附录D为资料性附录。

本技术要求由湖南省国土资源厅提出。

本技术要求起草单位：湖南省地质科学研究院。

本技术要求主要起草人：唐卫国、毛党龙、何建泽、赵亚辉、黄宽心、李剑、宋泽友、张慧、李桂秀、毛昌明、盛丹、周旭林、宋维国。

本技术要求由湖南省国土资源厅负责解释。

本技术要求为首次发布。

湖南省炭质页岩勘查评价技术要求

# 1  范围

本技术要求规定了炭质页岩勘查评价的范围、基本原则、目的任务、勘查控制及研究程度、勘查工作及质量、可行性评价、资源储量分类、资源储量估算等方面的要求。

本技术要求适用于炭质页岩矿地质勘查、开发设计及勘查评价成果报告的验收、评审。

# 2  术语与定义

本技术要求所称炭质页岩是指泥盆纪及以后地层中的一种含大量分散炭化有机质的灰黑色页岩，由砂岩、泥岩、软弱灰岩和页岩互层等沉积类岩石构成。炭质页岩的粘土矿物含量大于50%，一般可作砖瓦原料用，部分可作普通硅酸盐水泥配料用，当其发热量为3.3~10MJ/kg时可作辅助燃料用。

本技术要求所指炭质页岩矿应宜于露天开采，矿床中无达到一般工业指标下限值的煤炭等其他重要共伴生矿产。

# 3  规范性引用文件

下列文件对于本技术要求的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本要求。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本要求。

GB/T 13908  固体矿产地质勘查规范总则

GB/T 17766-1999  固体矿产资源/储量分类

GB 12719  矿区水文地质工程地质勘探规范

GB/T 18341  地质矿产勘查测量规范

GB 474  煤样的制备方法

DZ/T 0215  煤、泥炭地质勘查规范

DZ/T 0033  固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范

DZ/T 0078  固体矿产勘查原始地质编录规定

DZ/T 0079  固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定

DZ/T 0130  地质矿产实验室测试质量管理规范

DZ/T 0227  地质岩心钻探规程

# 4  基本原则

炭质页岩矿的勘查评价应遵循以下基本原则：

因地制宜原则。炭质页岩勘查评价应充分考虑矿产地资源禀赋特征和当地社会经济发展需求而开展。

经济合理原则。在保证矿产勘查程度的前提下，用最合理的方法，最少的人力、物力、财力的消耗，在较短时间内取得最好的地质成果和最大的经济效果。

勘查与评价并重原则。对矿床地质、技术和经济进行全面的研究评价，克服矿产勘查的片面性，实现全面阐述矿床的工业价值。

勘查评价对象单一性原则。工作中应注重综合勘查综合评价，出现其他重要共伴生矿种时，应服从其他矿种的相关规范，做到充分利用和合理保护矿产资源。

鼓励一次性勘查评价完毕原则。既本着由疏到密、由表及里、由浅入深、由已知到未知的循序渐进原则，又鼓励具备条件的一次性勘查评价完毕。

# 5  目的任务

## 5.1  目的

炭质页岩矿地质勘查工作分为预查、普查和详查三个阶段。勘查评价的最终目的是为矿山建设设计提供资源储量和开采技术条件等必需的地质资料。

## 5.2  任务

## 5.2.1  预查阶段

全面收集区域地质和矿产分布等资料，了解区域成矿背景；大致了解预查区内与成矿有关的地层、构造、岩浆岩等地质情况；大致了解预查区炭质页岩分布情况。对成矿地质条件进行类比，分析研究预查区内炭质页岩的成矿远景。

## 5.2.2  普查阶段

对炭质页岩发育地区，通过露头检查、地质填图和极少量的浅表取样工程等野外工作，寻找有工业价值的矿床，并对矿床经济意义进行概略研究，做出是否具有详查价值的评价，具有详查价值的，圈出详查区范围，估算推断的资源量。

普查发现并确认出现煤炭等达到一般工业指标下限值的其他重要共伴生矿种时，应终止以炭质页岩为主攻矿种的勘查评价。

## 5.2.3  详查阶段

在详查区内，通过大比例尺地质填图和以一定的勘查工程间距开展适量的取样测试，基本查明矿床地质特征，并进行预可行性（类比）研究，做出是否具有工业价值的评价，估算控制的资源储量，为矿山建设设计确定生产规模、产品方案、开采方式、开拓方案、矿石加工、矿山总体布置等提供依据。

# 6  勘查控制及研究程度

## 6.1  勘查类型划分

### 6.1.1  勘查类型划分依据

勘查类型是根据主要矿体规模、矿体内部复杂程度（矿石质量及夹石）、矿体厚度稳定性、矿体破坏程度（构造和岩体破坏）等四个方面进行划分(参见附录B.1)。勘查类型应随着对矿体认识程度提高作适当调整。

应根据影响矿床勘查复杂程度的主要因素，兼顾其他因素综合考虑合理确定矿床勘查类型。当矿体不同地段的主要特征差异显著时，也可分段确定勘查类型。由于地质因素的复杂性，允许有过渡类型的存在。

### 6.1.2  勘查类型的划分

按勘查类型划分依据，将矿床划分为三个勘查类型（参见附录B.2）。

## 6.2  勘查工程间距

通常采用类比法，与同类矿床比较，选择适当的工程间距；无类比条件的，附录B.3提出各勘查类型控制的工程间距，供类比参考使用。在实施过程中如有变化，工程间距应进行适当调整。

勘查工程布置应根据矿体特征和矿山建设的需要，并充分考虑后续勘查及开发工作的衔接，一般情况下，地表以槽、井探为主，深部以岩心钻探为主。

## 6.3  勘查控制及研究程度要求

### 6.3.1  总体要求

应以最小的投入，获得最大的综合效益为控制程度原则。

应控制勘查区矿体总体分布范围及矿体四周的边界、采场底部矿体的边界和覆盖层的分布与厚度。对破坏矿体和对开采影响较大的构造、岩脉等产状、规模要有适当工程控制。勘查深度应根据矿体延深、开采技术经济水平、可能建设的矿山规模和服务年限的要求确定。

### 6.3.2  各勘查阶段要求

a）预查阶段：应有地表地质工作和自然露头验证，并与地质特征相似的已知矿床类比，有条件的，估算预测的资源量。

b）普查阶段：地表有自然露头或极少量的浅表取样工程控制矿体，大致了解矿体的分布，矿体的连续性是推断的，估算推断的和预测的资源量。控制程度应达到进一步部署勘查工作的要求。

c）详查阶段：应采用适量的工程系统控制勘查区内矿体总体分布，矿体的连续性基本确定。应按基本工程间距圈定和估算控制的和推断的资源量，控制的资源储量一般应分布在矿床的首采区，其底界应控制在大致相同的标高上。控制的和推断的资源储量应满足矿山生产规模和最低服务年限要求，控制的资源储量应能满足矿山首期建设返还本息的要求，具体由投资人确定。

# 7  勘查工作及质量要求

## 7.1  地形和工程测量

采用国家允许的坐标系统和国家高程基准。地形图的比例尺和测量范围应满足地质测量、资源储量估算和编制开采设计的需要。测量精度应符合GB/T 18341的要求。

## 7.2  地质填图

根据不同的目的任务和矿体复杂程度，进行不同比例尺地质填图。地质填图应以地质观察为基础，其精度按相应比例尺地质填图规范执行。

预查阶段进行1：50000~1：10000路线地质踏勘；普查阶段应填制勘查区地形地质草图或地形地质图，比例尺一般为1：10000~1：2000；详查阶段应实测矿床（体）地形地质图，比例尺一般为1：2000~1：500。勘查线剖面图应实测，比例尺一般为1：2000~1：500。

## 7.3  放射性检查

应收集同类矿床放射性资料，无类比资料的应进行放射性检查，发现异常应做进一步工作，确认放射性强度超标的（一般大于350Bq/kg），应终止以炭质页岩为主攻矿种的勘查。

## 7.4  探矿工程

### 7.4.1  工程部署

探矿工程布置应遵循由表及里、由浅入深、由疏到密、由已知到未知的原则。在确定勘查类型的基础上，视实际需要按适当间距布置探矿工程。

### 7.4.2  槽、井探工程

槽、井探工程用于揭露浅部矿体和重要地质界线等地质现象，覆盖层小于3m的可使用槽探，大于3m小于20m的应使用浅井或浅钻揭露。槽、井探工程均应挖至新鲜基岩内。

### 7.4.3  钻探工程

岩心钻探孔径以能满足地质编录和采样需要，达到预期探矿目的为准。钻孔应尽可能布置在勘查线上，其岩心采取率不

低于70%，矿心及其顶底板岩心采取率不低于80%。在钻探施工中应测定钻孔天顶角、方位角，校正孔深，做好原始记录、简易水文观测、封孔和岩心保管工作。钻探工程质量要求具体应按DZ/T 0227执行。

## 7.5  水文地质、工程地质、环境地质工作

矿区水文地质、工程地质、环境地质工作，应按GB 12719要求执行。

## 7.6  样品的采集、制备及分析测试

### 7.6.1  样品的采集

a）基本分析样：应按矿石类型对揭露和圈定矿体的全部探矿工程分段连续采样，取样数量以能查定矿石质量及综合评价为准。探槽、浅井工程，采用刻槽法取样，样槽断面规格一般为(5cm×3cm) ~ (10cm×3cm)。钻探岩心取样，沿矿心长轴1／2劈取。样长一般2~4m，单件样品重量不少于2kg。对煤炭夹层、风氧化层，一般应单独取样。

b）组合分析样：视实际需要，一般选择代表性剖面（工程）为单位，从连续的若干基本分析样品的副样中，按基本分析单样样长的比例，计算出每件单样应称取的重量，经充分混匀组合而成。组合样样长一般为4~12m。

c）多项分析样：视实际需要，按矿体、矿石类型或品级从基本分析或组合副样中分别抽取3 件进行分析。

d）全分析样：视实际需要，选择有代表性的工程或剖面从基本分析副样中抽取3 件进行分析，也可单独采取。

### 7.6.2  样品的制备

样品制备质量及质量检查应按DZ/T 0130要求执行。测试

发热量的样品制备应参照GB 474-2008煤样的制备方法进行。

### 7.6.3  样品分析测试

a）基本分析：可根据工业用途不同选择分析测试项目，辅助燃料用可只测试发热量和全硫；砖瓦原料用一般分析测试项目为CaO、Fe2O3、全硫和碳酸盐质颗粒；普通硅酸盐水泥配料用一般分析项目为硅酸率（SM）、铝氧率（AM）、MgO、K2O+Na2O和SO3；视实际需要可增添SiO2、Al2O3、塑性指数、干燥敏感系数、烧失量、放射性强度等分析测试项目，对于组合分析测试项目结果影响确定矿石工业用途时，应增添为基本分析项目。

b）组合分析：对不同工业用途增添的分析测试项目可做组合分析，也可根据用户要求进行增减。

c）多项分析：视实际需要对矿石进行多项分析，全面评价各类矿石应用性能，为进一步确定组合分析项目提供依据，为不同用途用户提供使用参考。多项分析项目应根据矿石用途或用户需求选择。

d）全分析：视实际需要对矿石进行全分析，全分析包括光谱全分析与化学全分析，化学全分析项目可根据光谱全分析结果确定。全分析是为全面了解矿石化学组分的同时，为组合分析和多项分析提供分析项目依据。

## 7.7  岩矿石物理性能及矿石加工性能试验样品采集与试验

### 7.7.1  体积质量（体重）测定

一般应测试矿石体积质量（体重），采集的样品应具有代表性，数量一般不少于30件，具备条件的可类比确定矿石体重值。

### 7.7.2  岩矿石力学性能测定

在预查和普查阶段可采用类比方法评述岩矿石力学性能。

详查阶段应在矿体、顶底板围岩和较厚的夹石中采取有代表性的岩矿石物理力学试验样，测定其抗压、抗拉、抗剪强度等，重点在边坡地段的岩组中采集。

## 7.8  原始地质编录、资料综合整理和报告编写

### 7.8.1  地质编录及资料综合整理

应对地质勘查工作取得的各项原始地质资料进行系统整理和研究，以指导地质勘查工作，并据此编制地质报告。资料综合整理应贯穿地质勘查工作始终，具体按照DZ/T 0079执行。

地质资料综合整理成果，应经过检查验收合格，方能作为报告编写的依据。

### 7.8.2  报告编写

地质报告编制要求内容齐全、重点突出、数据准确。具体要求按DZ/T 0033执行。

# 8  可行性评价工作

矿产勘查工作应与矿山建设紧密衔接，尽可能减少或避免矿产勘查和开发投资的失误，提高矿产勘查和开发的经济效益、社会效益和环境效益。

一般可只进行概略研究，条件复杂的应进行预可行性研究，具体由投资人决定。

# 9  资源储量分类及其条件

## 9.1  资源储量分类依据

### 9.1.1  地质可靠程度

a）预测的：是对矿产潜力较大的地区经过预查得出的结

果。在有一定的地质参数并能与地质特征相似的已知矿床类比时，才能估算预测的资源量。

b）推断的：按照普查的精度要求大致查明了矿产的地质特征及矿体（点）的展布特征、矿石质量，大致了解了破坏矿体的较大构造和岩体情况，矿体的连续性是推断的，资源量估算所依据的数据有限，包括由地质可靠程度较高的基础储量外推的部分，可信度较低。

c）控制的：是对矿区的一定范围依照详查的精度要求基本查明了矿床主要地质特征、矿体形态、产状、规模、空间位置、矿石质量及开采技术条件，基本查明了构造和岩体破坏影响情况，对主要夹石分布情况基本查明，矿体的连续性基本确定，可信度较高。

### 9.1.2  经济意义

a）经济的：在开采技术上可行、经济上合理、环境和其它条件允许下开发是可能的，即每年开采矿产品的平均价值足以满足投资回报的要求。通常将未来矿山企业的年平均内部收益率大于或等于行业基准内部收益率，按行业基准贴现率计算的净现值大于零的资源划为经济的。

b）内蕴经济的：仅通过概略研究做了相应的投资机会评价，由于不确定因素多，无法区分其是经济的。

### 9.1.3  可行性评价程度

一般可只进行概略研究，具体要求见前述。

## 9.2  资源储量分类及其条件

根据《固体矿产资源/储量分类》（GB/T 17766-1999）的要求，结合炭质页岩矿勘查开发的实际需求，资源储量分类简化如下。

### 9.2.1  预可采储量（122）

已达到详查工作程度要求的地段，基本圈定了矿体三维形态，能够较有把握地确定矿体连续性，基本查明了矿床地质特征、矿石质量、开采技术条件，提供了矿石加工技术试验结果或类比结果，表明开采是经济的。

### 9.2.2  控制的经济基础储量（122b）

与预可采储量（122）的差别在于本类型是用未扣除设计、采矿损失的数量表述。

### 9.2.3  控制的内蕴经济资源量（332）

是指在勘查工作程度已达到详查阶段要求的地段，地质可靠程度为控制的，可行性研究评价仅作了概略研究，经济意义介于经济的与次边际经济的范围内，计算的资源量可信度较高，可行性评价可信度低。

### 9.2.4  推断的内蕴经济资源量（333）

是指在勘查工作程度只达到普查阶段要求的地段，地质可靠程度为推断的，资源量是根据有限的数据计算的，其可信度较低。可行性评价仅做了概略研究，由于不确定因素多，无法区分其是经济的。

9.2.5  预测的资源量（334）

依据区域地质研究成果或极少量工程资料，确定具有矿产潜力的地区，并和已知矿床类比而估计的资源量，属于潜在矿产资源，有无经济意义尚不确定。

# 10  资源储量估算

## 10.1  资源储量估算的工业指标

工业指标是评价矿床工业价值、圈定矿体和估算资源储量

的依据。它是根据矿床实际情况，综合考虑资源合理利用、经济效益、社会效益和技术水平等有关因素确定的。

预查、普查阶段，可采用一般工业指标进行资源储量估算（参见附录D）；详查阶段工业指标应结合矿床地质、开采技术条件等特点和矿石用途，依据当时的市场价格及经济技术条件论证确定。

## 10.2  资源储量估算的一般原则

a）应根据矿体赋存规律，在严格按照工业指标正确圈定矿体的前提下进行估算。

b）按矿体、矿石类型和资源储量类型划分块段，分别估算矿石量，单位为104t。

c）应根据矿体的形态、产状及勘查工程布置形式合理选用资源储量估算方法。

d）剥离量应按覆盖物、围岩、夹石等分别估算，单位为104m3。

e）参加资源储量估算的各项工作质量，应符合各有关规范、规程、规定的要求。

## 10.3  资源储量估算参数的要求

资源储量估算一般包括矿体圈定的面积、厚度、体积质量（体重）等参数，其数据应以实际测定为依据，要求真实、准确、具有代表性。体积质量（体重）数据有类比条件的可类比确定。

## 10.4  资源储量估算表

依据地质可靠程度、可行性（类比）评价工作结果确定的经济意义，对勘查工作所求得的资源储量进行分类、估算。资源储量估算结果以表格的形式表示各类资源储量及其矿石质量。

附  录  A

# （规范性附录)

# 固体矿产资源／储量分类

表 A.1  固体矿产资源／储量分类简表

| 经济意义 | 地质可靠程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 查明矿产资源 |  | 潜在矿产资源 |
|  | 控制的 | 推断的 | 预测的 |
| 经济的 | 预可采储量（122） |  |  |
|  | 基础储量（122b） |  |  |
| 内蕴经济的 | 资源量（332） | 资源量（333） | 资源量（334） |
| 注：表中所用编码（122~334），第1位数表示经济意义，即1＝经济的，3＝内蕴经济的；第2位数表示可行性评价阶段，即2＝预可行性研究，3＝概略研究；第3位数表示地质可靠程度，即2＝控制的，3＝推断的，4＝预测的；b＝未扣除设计、采矿损失的可采储量。 |  |  |  |

引自GB/T 17766-1999

# 附  录  B

# （资料性附录）

# 勘查类型及勘查工程间距

B.1  勘查类型划分

B.1.1  主要矿体规模

a） 大型：沿走向大于1000m，倾向延伸大于500m。

b） 中型：沿走向500m~1000m，倾向延伸200m~500m。

c） 小型：沿走向小于500m，倾向延伸小于200m。

B.1.2   矿体内部复杂程度

a） 简单：矿石质量变化均匀，无或有极少量不连续夹石；

b） 中等：矿石质量变化较均匀，有少量不连续夹石；

c） 复杂：矿石质量变化不均匀，有较多不连续夹石。

B.1.3   矿体厚度稳定性

a） 稳定：厚度变化小或变化有规律，厚度变化系数＜40%；

b） 较稳定：厚度总体变化不大，局部变化较大，厚度变化系数40%~70%；

c） 不稳定：厚度变化大，变化无规律，厚度变化系数＞70%。

B.1.4   矿体破坏程度

a） 轻微：矿体呈单斜或开阔的向、背斜产出，断裂和岩浆岩不发育，矿体未受到影响和破坏，或只受到轻微影响和破坏。

b） 中等：矿体局部受较紧密的褶曲影响，断裂和岩浆岩较发育，矿体受到一定破坏。

c） 严重：矿体褶曲紧密复杂，断裂和岩浆岩发育，矿体受到强烈破坏。

B.2  勘查类型见表B.1

# 表B.1   勘查类型

| 勘查类型 | 主要矿体规模 | 矿体内部复杂程度 | 矿体厚度稳定性 | 矿体破坏程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 大-中型 | 简单 | 稳定 | 轻微 |
| Ⅱ | 中-小型 | 简单-中等 | 较稳定 | 中等 |
| Ⅲ | 小型 | 复杂 | 不稳定 | 严重 |

B.3  勘查工程参考间距见表B.2

# 表B.2   勘查工程参考间距

| 勘查类型 | 控制的工程间距m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 沿走向 | 沿倾向 |
| Ⅰ | 500~1000 | 200~300 |
| Ⅱ | 200~500 | 100~200 |
| Ⅲ | 100~200 | 50~100 |
| 注1：表中勘查间距设为区间值，以适应同一矿床不同矿体、同一矿体不同地段或过渡勘查类型。各勘查类型偏简单时可取上限，反之取下限。 注2：表中勘查间距是山坡式露天开采方式的参考值，沿倾向工程间距参考值较小。 注3：提供开采设计的，小型矿床或勘查范围过小时，勘查线应不少于三条。 |  |  |

# 附  录  C

# （资料性附录)

# 资源储量规模划分标准

资源储量规模划分见表C.1。

# 表C.1   资源储量规模划分

| 矿种 | 矿石 计量单位 | 规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大 型 | 中 型 | 小 型 |
| 炭质页岩 | 104t | ≥2000 | 200~2000 | ≤200 |

# 附  录  D

# （资料性附录)

# 一般工业指标

## D.1  主要化学成分与物理性能一般要求见表D.1。

表D.1  主要化学成分和物理性能一般要求

| 用途 | 化学成分质量分数（%） |  |  | 碳酸盐质 颗粒 | 发热量 （MJ/kg） | 硅酸率 （SM） | 铝氧率 （AM） | 化学成分质量分数（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MgO | K2O+Na2O | SO3 |
|  | CaO | Fe2O3 | 全硫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 砖瓦原料用 | ≤15 | ＜10 | ≤3 | 不允许 | 不规定 |  |  |  |  |  |
| 辅助燃料用 |  |  | ≤3 |  | 3.3≤Qnet,d＜10 |  |  |  |  |  |
| 水泥配料用 |  |  |  |  |  | 2~3 | 不限 | ≤3 | ≤4 | ≤2 |
| 注1：表中列出的是主要化学成分与物理性能参考要求，能否工业利用，必须以工业试验或生产结果证实。 注2：表中未列出的化学成分与物理性能要求，应根据矿石用途或客户要求确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## D.2  露天开采技术条件要求

a）最低可采标高：不低于当地最低侵蚀基准面，一般不低于附近最低地平面，宜山坡式露天开采。

b）剥采比：一般不大于0.5：l m3／m3。

c）可采厚度：2~4m。

d）夹石剔除厚度：1~2m。

e）采场最终边坡角：岩石状50°~60°，松散状45°。

f）采场最终底盘宽度：大中型矿不小于40m，小型矿不小于20m。

g）爆破安全距离：一般不小于300m。