1共生与伴生矿产的定义与分类
    一、共生矿产
    在同一矿区（或矿床）内存在两种或多种符合工业指标，并具有小型规模以上（含小型）的矿产，即“达标”、“成型”的称为共产矿产。共产矿产分为同体共生矿产和异体共生矿产。
    （一）同体共生矿产
    是产于同一矿体内的含有两种或多种符合工业要求的共生矿产及可供工业综合利用的伴生矿产。对于同体共生矿产，一般是综合圈定矿体，分别计算储量。
    （二）异体共生矿产
    在一个矿区内，产于不同部分（或层位）可以分别圈定和计算储量的不同矿种的矿产。该矿产可以是综合性的，也可以是单矿种的，或者是两者同时存在的。

2

6°带   带号（13-23）     6°带中央经线经度： 6x带号-3              3°带        24-45    3° 带中央经线经度：3x带号

只知道经纬度求----->中央经线及带号

6°带    带号：（经度+6°）/6   取整	    中央经线：6x带号-3       3°带   带号：（经度+1.5°）/3 取整   中央经线：  3x带号

3

| 矿体真厚度计算公式 |  |
| --- | --- |
| 1、探槽（穿脉）真厚度计算 （1）、矿体倾向与坡向相反时 m(真)=L·sin(α+β）·cosγ （2）、矿体倾向与坡向相同时 m(真)=L·sin(α-β）·cosγ 式中:m(真)—矿体真厚度 L—矿体样长 α—矿体倾角 β—地形坡度角（坡向与矿体倾向相同时用“－”；相反时用“＋”） γ—探槽（穿脉）方位与矿体倾向间夹角 | 2、钻孔真厚度计算 m(真)=L（Sinα•Sinβ•Cosγ±Cosα•Cosβ） 式中:m(真)—矿体真厚度 L—矿体样长 α—矿体倾角 β—钻孔穿过矿体时天顶角 γ—钻孔穿过矿体时的方位角与矿体倾向间夹角钻孔倾斜方向与矿体倾斜方向相反时，前后两项间为正号连接，否则用负号连接。 |

4回收率:选矿的目的就是要把原矿中所含的金属，最大限度地选入到品位更高的精矿中。这个选分过程的完全程度，可以用金属回收率来评定。所谓金属回收率，就是精矿中所含的金属重量与原矿中该金属重量的比值，常用百分数来表示。

处理原矿品位(克/吨)=处理原矿含金量(克) / 处理原矿量(吨)

精矿品位:是指平均每吨精矿中的含金量，它是反映精矿质量的指标，计算公式为:

精矿品位(克/吨)=精矿含金量(克) / 精矿数量(吨)

精矿产率:是指产出的精矿量占原矿量的百分比，它是反映选矿厂质量的指标。计算公式为:

精矿产率(%)=精矿数量(吨) /原矿数量(吨) ×100%

尾矿品位:是指选矿厂排弃的尾矿中，平均每吨尾矿中的含金量。它是反映在选矿过程中金属损失程度的指标。计算公式为:

尾矿品位(克/吨)=尾矿含金量(克)/尾矿数量(吨)

尾矿量(吨)=处理原矿量(吨)-精矿量(吨)

重力选矿法(简称重选法):是在运动介质(水)中，按粒度比重和粒度的差异进行分选的分法。

浮选法:是选金生产中，应用最广泛的一种选矿法。是利用矿物表面物理化学性质的差异来选分矿石的一种方法。

混汞法:是一种古老而又简易的选金方法。在矿浆中，金粒被汞(水银)选择性地润湿并形成金汞齐，使它和别的矿物及脉石互相分离，这种方法称为混汞法。

品位:就是矿石或选矿产物中该金属或选矿产物重量之比值，通常用百分数来表示。

产率:选矿产物的重量与原矿重量之比值，通常用百分数来表示。

选矿比:原矿重量与精矿重量的比值，它表示获得1吨精矿需要处理的原矿的吨位。

- Mapgis  图框矫正  误差校正

- 举例：将拐点坐标新投影成线文件（本例子为矫正2000图框就是说2000图框是不准确的）---80和2000坐标系分别投影成线文件--（辅助工具1--表格数据投影--选择数据投影）图片为  数据被选中状态---上图为2000坐标系，（先2000还是80顺序无所谓）按比例尺调整，如图片比例尺按需要矫正的图框定，确定保存线文件即可，新建文夹保存。同理将80坐标系投影保存线文件。

- 打开mapgis 实用服务--误差校正-文件-打开文件-先打开80的-  打开后记得 清空控制点，非常重要。-控制点-设置采集点参数先是实际值（即用理论值（标准80）矫正实际值（待矫正2000）先添加矫正点的是待矫正的）-选择采集文件-添加控制点记住1234。。。的位置。---文件--关闭文件--文件-打开文件-打开2000线文件，步骤如上参数选择为理论值，其他的就是选择控制点和上面的1234对应起来。关闭文件。数据矫正--成批文件矫正-选择要矫正的文件位置，点击矫正，校正完确定即可 最后打开矫正完的文件，验证。

- 重新生成图框：删除原有图框--section--辅助工具1--图框补充-一般是  公里网--在图面上设置好比例尺--鼠标分别放在图的左下角和右上角--记录坐标，能够放开图形就行（注意这里需要填写公里，所以要除以1000，并且保留三位小数。另外X、Y值需反过来写，）如图--确定OK

- 区域图坐标 比例尺分母大于50000的用六度带坐标。分母小于50000的用三度带坐标

9、保有资源量:是一个专业的地质名词，指可开发的工业品位的总量;

算法:  查明资源量=基础储量+资源量          资源量是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源。包括经可行性研究或预可行性研究证实为次边际经济的矿产资源以及经过勘查而末进行可行性研究或预可行性研究的内蕴经济的矿产资源;以及经过预查后预测的矿产资源。

基础储量=储量+损失(设计、采矿)        基础储量是查明矿产资源的一部分。它能满足现行采矿和生产所需的指标要求(包括品位、质量、厚度、开采技术条件等)，是经详查、勘探所获控制的、探明的并通过可行性研究、预可行性研究认为属于经济的、边际经济的部分，用末扣除设计、采矿损失的数量表述。

储量=可采储量+预可采储量             储量是指基础储量中的经济可采部分。在预可行性研究、可行性研究或编制年度采掘计划当时，经过了对经济、开采、选冶、环境、法律、市场、社会和政府等诸因素的研究及相应修改，结果表明在当时是经济可采或已经开采的部分。用扣除了设计、采矿损失的可实际开采数量表述，依据地质可靠程度和可行性评价阶段不同，又可分为可采储量和预可采储量。

保有资源量=储量-动用资源量

动用资源储量=采出矿石量×(1-矿石贫化率)÷采矿回采率

- 根据磁性铁 （mFe）对全铁（TFe）的占有率划分，磁性铁占有率小于 85%为弱磁性铁矿石

- 矢量化描图：jpeg图片转msi格式，mapgis图像处理-图像分析-文件-数据输入-数据转换类型-选择jpeg-添加文件（jpeg的图片）-转换（转换出来的还要精校正）  精校正：同界面 文件-打开影像（转出来的msi）-镶嵌融合-打开参照文件-参照线文件-打开一个（标准的有公共点的线框文件矫正用，需提前做好）-删除所有控制点-添加控制点-先点击右侧（标准线框文件）-点位-选好后空格，到左侧找对应点，放大图像，添加控制点-选好后空格-添加一个控制点确定-以此类推-找3-5个越多越好。-镶嵌融合-校正预览-影像精校正-选择位置命名保存-等待已完成