H.1 一般规定

H.1.1 岩石的描述应包括地质年代、地质名称、风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造和岩石质量指标RQD。对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度；对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。

根据岩石质量指标RQD，可分为好的（RQD>90）、较好的（RQD=75-90）、较差的（RQD=50-75）、差的（RQD=25-50）和极差的（RQD<25）。

H.1.2 岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型，并宜符合下列规定：

1 结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等。

2 结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等；

3 岩层厚度分类应按表H.1.2执行。

岩石厚度分类表 表H.1.2

层厚分类 单层厚度h(m) 层厚分类 单层厚度h(m)

巨厚层厚 层 h> 1.01.0≥h>0.5 中厚层薄 层 0. 5≥h>0.1h≤0.1

H.1.3 除按颗粒级配或塑性指数定名外,土的综合定名应符合下列规定:

1 对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名;

2 对特殊性土,应结合颗粒级配、塑性指数定名;

3 对混合土,应冠以主要含有的土类定名;

4 对同一土层中相间呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3时,宜定为“夹层”；厚度比小于1/10的土层，且多次出现时，宜定为“夹薄层”；

5 当土层厚度大于0.5m时,宜单独分层。

H.1.4 土的鉴定应在现场描述的基础上,结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定.土的描述应符合下列规定:

1 碎石土应描述颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物的性质和充填程度、密实度等；

2 砂土应描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、粘粒含量、湿度、密实度等；

3 粉土应描述颜色、包含物、湿度、密实度、摇震反应、光泽反应、干强度、韧性等；

4 粘性土应描述颜色、状态、包含物、光泽反应、摇震反应、干强度、韧性、土层结构等；

5 特殊性土除应描述上述相应土类规定的内容外，尚应描述其特殊成分和特殊性质；如对淤泥尚需描述嗅味，对填土尚需描述物质成分、堆积年代、密实度和厚度的均匀程度等；

6 对具有互层、夹层、夹薄层特征的土，尚应描述各层的厚度和层理特征。

H.2 野外描述

H.2.1 岩、土野外描述的目的是：确定岩、土名称和划分层次、厚度，鉴别成分、状态、湿度、成因类型、地质时代及工程地质特征，为地基的建筑性能和土、石材以及围岩的评价取得基本的第一手资料。

H.2.2 野外编录描述应对地基土进行综合定名。综合定名，除按颗粒级配或塑性指数定名外，尚应符合下列规定：

1 对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名，如新近堆积砂质粉土、残坡积碎石土等；

2 对特殊性土，应结合颗粒级配或塑性指数综合定名，如淤泥质粘土、碎石素填土等；

3 对同一土层中相间成韵律沉积、薄层厚度大于20厘米的地基土层，当薄层与厚层的厚度比为1/10—1/3时，宜定名为“夹层”，厚的土层写在前面，如粘土夹粉砂层；当厚度比大于1/3时，宜定名为“互层”，如粘土—粉砂互层：厚度比小于1/10的土层且有规律地多次出现时，宜定名为“夹薄层”，如粘土夹薄层粉砂；小于20厘米的一般可不单独分层，在描述中指明即可，但有特殊要求的除外；

4 对由坡积、洪积、冰水沉积形成的、颗粒级配呈不连续状、细粒、巨粒混杂的土，应判定为混合土。当碎石土中的粉粒和粘粒含量超过25%时，定为Ⅰ类混合土；当细粒土中砾粒、卵石粒、漂石粒含量超过25%时定为Ⅱ类混合土；当含量不超过25%时，按H.2.3定名。

H.2.3 充填物及包含物的描述，经常用“含”、“混”、“夹”字样，其含意是：

“含”——系指土中含有的包含物，如含铁锰结核、碎砖块等；

“混”——系指某类土中均匀地混有另一类土；

“夹”——系指某一类土不均匀地夹有另一类土，如粘土夹碎石。

H.2.4 为了消除对同一土层认识上的人为差异，在描述工作正式开展前，应由工程（技术）负责人进行现场示范性描述，以统一描述标准。工程负责人应在现场随时处理各种技术问题。

H.2.5 岩、土的结构、构造、成因类型及地质时代等难以确定时，应将直观特征详细描述，由工程（技术）负责人根据区域资料和调查结果综合分析、研究后确定。

H.2.6 野外记录应使用标准的专业术语，术语标准参照《建筑岩土工程勘察基本术语标准》JGJ84—92执行，记录要准确、详细、客观。

H.3 岩石

H.3.1 岩体是指包括各种结构面（如节理裂隙等）的原位岩石。岩石按成因分为岩浆岩、沉积岩及变质岩三大类。

当岩石具有特殊成分、结构特征和性质时，应定名为特殊性岩石，一般可分为易溶性岩石、膨胀性岩石、崩解性岩石和盐渍化岩石等。

H.3.2 岩石应描述的内容及顺序是：名称、颜色、结构及构造特征、主要矿物成分、胶结物、坚固性、风化及完整程度，产状要素及岩脉特性等，对特殊性岩石尚应描述其遇酸反应及遇水反应情况等。

H.3.3 描述岩石名称时，应按岩石学定名，指出岩石的具体名称，如闪长岩、花岗岩等。如遇有两种矿物组成的岩石，应以次要矿物在前，主要矿物在后定名，如云母石英片岩等。

H.3.4 岩石的颜色，应分别描述其新鲜面及风化面、天然状态颜色及风干后的颜色。

H.3.5 描述岩石成分时，可只描述主要矿物成分。

H.3.6 应描述岩石的胶结物与沉积岩的胶结类型及岩石的结构构造特征。

H.3.7 岩石风化程度的划分按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）附录A附表A.0.3的规定执行。

H.3.8 对岩石的完整程度，应描述岩体节理裂隙的性质、张闭情况、充填及联通性等，必要时应量测裂隙的产状，并统计单位面积（或单位长度）的数量。应详细记录各种不连续软弱结构面的类型、间距、延展性、张开度、粗糙度、充填及胶结情况、组合关系、力学属性等，必要时，应做节理裂隙玫瑰花图等。

H.3.9 描述岩石的产状要素，应记录岩层、断裂、节理的走向、倾向和倾角。如岩层走向N60W、倾向NE30°、倾角45°，则可表示为NE30°∠45°。

H.3.10 描述岩脉特征，应着重描述其名称、坚固性、风化程度和穿插、分布形状、宽度、完整性及与围岩的接触、胶结等特征。

H.3.11 描述岩溶特征，应着重描述岩溶发育程度、岩溶形态、规模、空间分布、溶洞顶板厚度及破碎程度、溶洞充填情况等。

H.3.12 对岩溶发育的覆盖型岩溶地段应采用工业CT、地质雷达、浅层地震等综合工程物探方法确定其地下发育形态。

H.4 碎石土

H.4.1 碎石土指粒径大于2mm颗粒质量超过总质量50%的土。

H.4.2 碎石土的定名可根据目测或量测颗粒直径，估计重量百分比，按颗粒级配及形状确定。其分类标准可按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)表3.3.2执行。

H.4.3 碎石土应描述的项目及描述顺序是：名称、主要成分、磨圆度、球度、一般粒径、最大粒径、坚固性、充填物的名称和性质及其含量的重量百分数、胶结性、密实度等。

H.4.4 碎石土的名称应按H.4.2条确定。当颗粒分选有渐变情况时，应在记录中以箭头表示碎石土间的相互关系。如卵石渐变为圆砾或角砾渐变为碎石，表示为卵石→圆砾或角砾→碎石。

H.4.5 对碎石土的成分，应描述碎块的岩石名称。当不易鉴别时，可描述为是由结晶岩碎块组成还是由沉积岩碎块组成。

H.4.6 碎块的坚固性应分为坚固的（锤击不易碎）、较坚固的（锤击易碎）、不坚固的（原生矿物大部分已风化，多为次生矿物，手能掰开）。

H.4.7 当碎石土的充填物为砂土时，应描述其粒组及密实度；当充填物为粘性土时，应描述其状态，并均应按充填物的重量估计其百分比。如无充填物时，则应描述颗粒排列、孔隙的大小及颗粒的接触关系等。

H.4.8 对碎石土的胶结性，应描述颗粒之间的胶结物名称及胶结程度。

碎石土的胶结程度可按坚固性分为三级：轻微胶结、中等胶结、强胶结。划分标准可按第H.5.8条的规定确定。

H.4.9 碎石土密实度划分为密实、中密、稍密、松散。

H.5 砂土

H.5.1 砂土指粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量的50%，且大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%的土。

H.5.2 砂土的描述内容及描述顺序是：名称、颜色、成分、结构、层理特征、颗粒级配、包含物成分及其含量的重量百分比、胶结性、密实度、湿度等。

H.5.3 砂土的分类定名应按颗粒级配或野外鉴别的方法确定。分类标准可按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）表3.3.3执行。

H.5.4 砂土的成分，应描述其主要矿物名称，如石英质的或石英—长石质的等。

H.5.5 对砂土的结构，主要应描述其均匀度和磨圆度。均匀度可分为均粒的和混粒的；磨圆度可分为圆形、亚圆形、亚角形和棱角形。

H.5.6 对砂土的构造，应描述其颗粒大小、成分、颜色和形状不同而显示出来的成层现象。层状构造可分为水平状构造、波状构造、斜层状构造和交错状构造等。

H.5.7 砂土中混粘性土和碎石土时，应描述其分布的均匀性和含量的重量百分比（或以多、少表示）。砂土中有机质超过3%时，应标明“含有机质”字样。

H.5.8 对砂土的胶结性，应描述其颗粒之间的胶结物和胶结程度。

按胶结程度可分为轻微胶结（呈块状，用手可捏碎，干后捏成粉状）；中等胶结（呈块状，用手难以捏碎，干后锤击可碎成带棱角的碎块、碎屑）；强胶结（原状砂样似成块状岩石，且一般只能用锤击砸碎，碎块呈棱角状）。

H.5.9 砂土的密实度分为密实、中密、稍密、松散。

H.5.10 砂土的湿度可按饱和度Sr（%）分为稍湿，很湿，饱和。

H.6 粉土

H.6.1 粉土指粒径大于0.075mm的颗粒质量不超过总质量的50%且塑性指数Ip小于或等于10的土，可分为粘质粉土（粒径小于0.005mm颗粒含量超过全重的10%）和砂质粉土（粒径小于0.005mm颗粒含量小于或等于全重的10%）。粉土的性质介于砂土与粘性土之间。

H.6.2 粉土应描述的项目及描述顺序是：名称、颜色、颗粒级配、结构、构造、包含物、状态或密实度及湿度等。

H.6.3 粉土的状态或密实度分别划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑和密实、中密、稍密、松散。

H.6.4 粉土的湿度可根据天然含水量W（%）划分为稍湿、湿、很湿、饱和（极湿）。

H.6.5 粉土的其他项目描述应符合H.7粘性土的有关规定。

H.7 粘性土

H.7.1 粘性土指塑性指数Ip>10的土。可分为粘土（Ip≥17）及粉质粘土（10　　H.7.2 粘性土按工程地质特性可分为以下几种：

1 新近堆积的粘性土：系指近期堆积的粘性土，一般分布在湖、塘、沟、谷、河漫滩及阶地陡坎下缘、冲沟等地段，厚度不大；堆积年限短，具有高的压缩性和低承载力；有的呈软塑至流塑状态，并有触变现象。

2 一般粘性土：第四纪全新世（Q3）及其以前沉积的粘性土。

3 特殊性土：

(1)淤泥和淤泥质土：指在静水或缓慢的流水中沉积，天然含水量W大于液限WL（IL>1.0）、天然孔隙比e>1.0的粘性土。当e>1.5时为淤泥，当1.0　　(2)湿陷性黄土：指在一定压力作用下受水浸湿，土体结构迅速破坏而发生显著附加下沉的土。

湿陷性黄土分为非自重湿陷性和自重湿陷性两种。非自重湿陷性黄土，在土自重压力下受水浸湿不发生湿陷；自重湿陷性黄土，在自重压力下受水浸湿发生湿陷。

(3)新近堆积黄土属于全新世近期黄土的一部分，堆积年代短，具有高压缩性，承载力低，土的均匀性差；在50—150kPa压力下变形敏感的土称为新近堆积黄土。

(4)红粘土：指碳酸盐类岩石在亚热带温湿气候条件下，经风化后形成的褐红色（或棕红、黄褐等色）高塑性粘土。其液限WL大于50%，上硬下软，具有明显的收缩性，裂隙发育。

(5)泥炭和泥炭化土：呈深暗颜色，有半腐朽的动植物残遗物。若土中的有机质及植物残体含量超过60%，应定为泥炭，含量在10—60%，应定为泥炭化土。

(6)膨胀土：指主要由亲水矿物组成，液限WL一般大于40%，并具有吸水后膨胀和失水后收缩两种可塑变形特性的粘性土。

H.7.3 粘性土应描述的内容及描述顺序是：名称、颜色、结构和构造特征、气味、包含物、状态及湿度等。对特殊性土，应描述其水理性质等。

H.7.4 粘性土的名称应先按第H.7.2条的工程地质特征鉴别，然后再按第H.7.2.1条的塑性指数确定，如Q3粉质粘土、淤泥质粘土等。

H.7.5 粘性土的结构和构造特征，是指大孔结构、龟裂、节理、层理或带状构造以及虫孔、土洞等特征。

H.7.6 粘性土的气味一般在淤泥、淤泥质土和泥炭、泥炭化土中进行描述。

H.7.7 粘性土的包含物，应重点描述影响土性质的物质，如云母、氧化铁、贝壳、植物根及钙质结核等。粘性土中含（混）碎石和砂土的包裹体时，应描述其重量的百分数、粒径、成份、磨圆度和分布的特征。

粘性土中的有机质含量超过5％又不足10％时，应标明“含有机质”字样，如粘土含有机质。

H.7.8 粘性土的状态既可根据液性指数IL划分为坚硬、硬塑、可塑、软流塑。塑、