矿产资源开发利用与生态保护修复方案

编 制 指 南

中华人民共和国自然资源部

2018年 月

# 前   言

根据《矿产资源法》《矿产资源开采登记管理办法》《土地复 娘条例》和《矿山地质环境保护规定》，矿山企业应土合理利用 和保护矿产资源，并开展矿山地质环境保护与土地复垦工作，为 了切实减少管理环节，提高工作效率，减轻矿山企业负担，将乳 由矿山企业分别编制的《矿产资源开发利用方案》和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》合并编制。为指导编制矿产资源开发 利用与生态保护修复方案，特制订《矿产资源开发利用与生态保护修复方案编制指南》。

本指南包括四个部分，第一部分方案信息表，第二部分编写 提纲，第三部分编写技术要求，第四部分方案格式。

# 第一部分方案信息表

矿产资源开发利用与生态保护修复方案方案信息表

| 矿 山 企 业 | 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |
|  | 矿山名称 | — 、 |  |  |  |
|  | 采矿许可证 | □新申请□持有□变更 |  |  |  |
|  |  | 以上情况请选择一种并打 |  |  |  |
| 编 制 单 位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 主 要 编 制 人 员 | 姓名 | 职称、负责章节 |  | 联系电话 |
| 审 查 申 请 | 我单位已按要求编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案.保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿产资源合理利用和保护、地质环境治理、土地复垦工作。 请予以审查。 申请单位（矿业权人）盖章 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |

# 第二部分 编写提纲

前言

一、编制目的

二、编制依据

三、方案适用年限

四、编制工作概况

第一章  矿山基本情况

一、矿山简介

二、矿产资源概况

(一）申请设立采矿权的基本情况

(二）勘查历程及成果

(三）探明矿产资源储量情况

(四）矿业权有偿处置情况

三、矿山开采历史及现状

第二章  矿区基础信息

一、矿区自然地理

(―)气象

(二）水文

(三）地形地貌

(四）植被

(五）土壤

二、矿区地质环境背景

(一）地层岩性

(二）地质构造

(三）水文地质

(四）工程地质

(五）矿体地质特征

四、矿区土地利用现状

五、矿山及周边其他人类重大工程活动

第三章  矿产资源开发利用

—、矿区范围

(一）可供开釆矿产资源的范围

(二）井巷工程设施分布范围或者露天剥离范围

二、矿产资源合理利用

(一）查明资源储量、占用资源储量、设计利用资源储量情况

(二）“三率”指标论证情况

（三)共伴生资源综合利用

(四）选矿方案

三、服务年限

(―)生产规模

1、可能的生产规模（两个以上方案比较）

2、推荐生产规模的简要论证

3、可供选择的产品方案

4、推荐产品方案简要论证

(二）服务年限

四、开采方式

（一）露天开采

1、露天开采境界

2、露天开采最终边坡要素

3、工作面阶段回采率

(二）地下开采

1、确定矿区开采总顺序

2、开釆崩落范围的确定

3、采矿方法选择比较和确定

4、矿块的结构参数及矿井、釆区、矿块（工作面）的采矿回收率

(三）主要开采工艺技术

(四）开拓、开采、运输方案

五、油气与非油气矿业权重叠情况处理

(一）油气与非油气矿业权重叠基本情况

(二）油气与非油气矿业权重叠处理情况

六、绿色矿山建设要求及落实情况

第四章  矿山地质环境影响和土地损毁评估

一、矿山地质环境与土地资源调查概述

二、矿山地质环境影响评估

(一）评估范围和评估级别

(二）矿山地质灾害现状分析与预测

(三）矿区含水层破坏现状分析与预测

(四）矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测

（五）矿区水土环境污染现状分析与预测

三、矿山土地损毁预测与评估

(一）土地损毁环节与时序

(二）已损毁各类土地现状

(三）拟损毁土地预测与评估

四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

（一）矿山地质环境保护与恢复治理分区

(二）土地复垦区与复垦责任范围

(三）土地类型与权属

第五章  矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

矿山地质环境治理可行性分析

(―)技术可行性分析

(二）经济可行性分析

(三）生态环境协调性分析

二、矿区土地复垦可行性分析

(一）复垦区土地利用现状

(二)土地复垦适宜性评价

(三）水土资源平衡分析

(四）土地复垦质量要求

第六章  矿山地质环境治理与土地复垦工程

—、矿山地质环境保护与土地复垦预防

- 目标任务

（二）主要技术措施

(三）主要工程量

二、矿山地质灾害治理

(一）目标任务

(二）工程设计

(三）技术措施

(四）主要工程量

三、矿区土地复垦

（一)目标任务

（二）工程设计

（三)技术措施

（四）主要工程量

四、含水层破坏修复

（一)目标任务

（二）工程设计

（三)技术措施

（四）主要工程量

五、水土环境污染修复

（一)目标任务

（二）工程设计

（三)技术措施

（四）主要工程量

六、矿山地质环境监测

（一)目标任务

（二）工程设计

（三)技术措施

（四）主要工程量

七、矿区土地复垦监测和管护

（一)目标任务

（二）工程设计

（三)技术措施

第七章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

一、总体工作部署

二、阶段实施计划

三、近期年度工作安排

第八章   经费估算与进度安排

一、经费估算依据

二、矿山地质环境治理工程经费估算

(―)总工程量与投资估算

(二）单项工程量与投资估算

三、土地复垦工程经费估算

（—)总工程量与投资估算

(二）单项工程量与投资估算

四、总费用汇总与年度安排

（—）总费用构成与汇总

(二）近期年度经费安排

第九章   保障措施与效益分析

一、组织保障

二、技术保障

三、资金保障

四、监管保障

五、效益分析

六、公众参与

第十章结论与建议

附件：

一、附图

(―)矿区位置图

(二）矿产资源规划、储量估算、采矿范围叠合图

(三）油气采矿权变更前后勘查、开采区块范围对比图

(四）油气采矿权地面建设平面图（附简要介绍）

(五）油气采矿权各种生产曲线图（包括年产量、采油/气速度、累计产量、采 出程度、开发井数、年注水量、含水百分比等）

(六）矿山地质环境问题现状图

(七）矿区土地利用现状图

(八）矿山地质环境问题预测图

(九）矿区土地损毁预测图 (十）矿区土地复垦规划图

(十一）矿山地质环境治理工程部署图

(十二）总工程平面布置图 (十三）地下开采矿山开拓系统平面图与剖面图 (十四）露天开采矿山地表开采境界和底部境界图

二、附表

三、其他附件

# 第三部分 编写技术要求

1适用范围

本指南适用于矿产资源开发、矿山地质环境保护与土地复垦。

2方案服务年限与基准期的确定

新建矿山的方案适用年限根据批准登记的釆矿许可证有效期确定，生产矿山的方 案适用年限原则上根据采矿许可证的有效期确定。

方案基准期按以下原则确定：新建矿山以矿山正式投产之日算起（还是矿业权有 效期起)；生产矿山以相关部门批准该方案之日算起。

3规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指南的引用而成为本指南的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本指南，然而， 鼓励根据本指南达成协议的各方研宄是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注曰期 的引用文件，其最新版本适用于本指南。

GB/T 958-2015   	区域地质图图例

GB/T 12328-1990	   综合工程地质图图例及色标

GB 12719-1991	   矿区水文地质工程地质勘探规范

GB/T 14538-1993	   综合水文地质图图例及色标

GB/T 21010-2007	   土地利用现状分类

GB 50021-2001	   岩土工程勘察规范

GB50330-2013	   建筑边坡工程技术规范

GB3100-3102-1993	量和单位

GB3838-2002	        地表水环境质量标准

GB11607-1989   	   渔业水质标准

GB 15618-2008	   土壤环境质量标准

GB/T16453-2008	   水土保持综合治理技术规范

GB/T18337. 2-2001	  生态公益林建设技术规程

GB/T 19231-2003	     土地基本术语

DZ/T 0157-1995      1:50000地质图地理底图编绘规范

DZ/T 0179-1997      地质图用色标准及用色原则（1:50000)

DZ/T 0218-2006	     滑坡防治工程勘查规范

DZ/T 0219-2006	     滑坡防治工程设计与施工技术规范

DZ/T 0220-2006	     泥石流灾害防治工程勘查规范

DZ/T 0221-2006	     崩塌、滑坡、泥石流监测规范

SL/T183-2005	     地下水监测规范

TD/T 1012-2000	     土地开发整理项目规划设计规范

HJ/T 192-2015	     生态环境状况评价技术规范（试行）

LY/T 1607-2003	     造林作业设计规程

NY/T 1120-2006 	     耕地质量验收技术规范

NY/T 1634-2008	     耕地地力调查与质量评价技术规程

NY/T 1342-2007	     人工草地建设技术规程

TD/T1007-2003	     耕地后备资源调查与评价技术规程

TD/T1014-2007	     第二次全国土地调查技术规程

TD/T1036-2013	     土地复垦质量控制标准

TD/T 1044-2014	     生产项目土地复垦验收规程

DZ/T0223-2011	     矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

TD/T1031-2011	     土地复垦方案编制规程

GB 50215-2015	     煤炭工业矿井设计规范

GB 50197-2015	     煤炭工业露天矿设计规范

DZ/T 0215	         煤、泥炭地质勘查规范

GB 18599-2001	     —般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 29163-2012	  煤矸石利用技术导则

HJ 619-2011 	  环境影响评价技术导则煤炭釆选工程

《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》（安监总煤装〔2017〕66号)

GB 50598-2010	水泥原料矿山工程设计规范

GB 50771-2012	有色金属采矿设计规范

GB 50421-2007	有色金属矿山排土场设计规范

GB 51119-2015	冶金矿山排土场设计规范

GB 50915-2013	有色金属矿山井巷工程设计规范

GB/T 50951-2013	有色金属矿山工程建设项目设计文件编制标准

SY/T 6098-2010	天然气可釆储量计算方法

SY/T 5851-2016	油田开发调整方案编制技术要求

SY/T 6172-2006	油田试井技术规范

SY/T 6177-2009	气田开发方案及调整方案经济评价技术要求

SY/T 5970-2012	复杂断块油田开发方案编制技术要求

HG/T22809-97	化工矿山地下采矿设计规范

HG/T22814-99	化工矿山井巷工程设计规范

DZ/T 0312-2018	非金属矿行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0313-2018	化工行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0314-2018	黄金行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0315-2018	煤炭行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0316-2018	砂石行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0317-2018	陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范

DZ/T 0318-2018	水泥灰岩绿色矿山建设规范

DZ/T 0319-2018	冶金行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0320-2018	有色金属行业绿色矿山建设规范

自然资源部发布的“三率”最低指标

4术语与定义（增加开发利用部分术语：矿区范围、拐点坐标、三率指标等）

4. 1矿山地质环境

釆矿活动所影响到的岩石圈、水圈、土壤圈、生物圈相互作用的客观地质体。

4.2矿山地质环境问题

受采矿活动影响而产生的地质环境破坏的现象。主要包括矿区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、含水层破坏、地形地貌景观破坏、水土环境污染等。

4.3矿山地质环境影响评估

按照一定的指标要求和技术方法，定性或定量地评价和估算采矿活动对地质环境的影响程度。

4.4矿山地质环境监测

对主要矿山地质环境要素与矿山地质环境问题进行的时空动态变化的观测。

4. 5含水层破坏

含水层结构改变、地下水位下降、水量减少或疏干、水质恶化等现象。

4. 6地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏

因矿山建设与采矿活动而改变原有的地形条件与地貌特征，造成地质遗迹、人文景观等破坏现象。

4. 7 土地复垦

对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。

4. 8 土地复垦率

复垦的土地面积占复垦责任范围土地面积的百分比。

4.9生产项目

具有相应审批权的国土资源管理部门批准采矿权的开采矿产资源、挖沙采石、烧制砖瓦等项目。

4.10 土地损毁

人类生产建设活动造成土地原有功能部分或完全丧失的过程，包括土地挖损、塌陷、压占和污染等损毁类型。

4.11水土环境污染

因矿山建设、生产过程中排放污染物，造成水体、土壤原有理化性状恶化，使其部分或全部丧失原有功能的过程。

4. 12永久性建设用地

依法征收并用于建设工业场地、公路和铁路等永久性建筑物、构筑物及相关用途的土地。

4.13复垦区

生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域。

4.14 土地复垦责任范围

复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域。

5总则

5.1矿产资源开发利用和生态保护修复方案是实施矿产资源开发、合理利用和保护、矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦的技术依据之一。本方案不代替相关工程勘查、治理设计。

5.2矿山建设项目的地质灾害危险性评估工作纳入本方案中的矿山地质环境影响评估， 参照地质灾害危险性评估的有关要求和技术规范执行。

5.3编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案，要坚持“预防为主，防治结合”、“在 保护中开发，在开发中保护”、“科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用”的原则。

5.4矿产资源开发利用与生态保护修复方案应在探明资源储量、矿山地质环境和矿区 土地复垦调查等基础上编制，并符合相关规划。

5.5矿产资源开发利用与生态保护修复方案编制的区域范围包括开采区及采矿活动的影响区，

5.6矿山企业扩大矿区范围或变更用地位置、改变开采方式的，应当重新编制或修订矿产资源开发利用与生态保护修复方案。

5. 7矿山地质环境保护与土地复垦义务人和方案编制单位应对方案的真实性和科学性 负贵。

5.8建筑用砂石粘土、油气、水气类的矿山，矿产资源开发利用与生态保护修复方案可依据相关规范简化编制。

6工作程序

编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案按图1程序进行。

资料收集及现场踏勘

矿山地质环境及土地资源等调查

确定矿山地质环境评估范围和复垦区

矿山地质环境影响评估和土地复垦适宜性评价

矿山地质环境保护与土地复垦分区

矿产资源开发利用与生态保护修复方案报告编写和图件编绘

图1工作程序框图

7矿山基础信息调查

7.1矿山地理位置

矿山与附近城镇的位置关系，矿山所在的县（区）、乡镇村组，矿区拐点坐标（图 形文件采用2000国家大地坐标系，高程系统采用“1985年国家髙程基准”，投影方式采用高斯-克吕格投影，分带采用3度或6度分带)，交通状况（交通位置图）。

7.2矿山自然概况

主要包括气候、水文、地形地貌、土壤、植被等。具体要求参照TD/T1031.1-2011 中的6.3. 2条款。

7. 3矿区社会经济概况

主要包括人口、农业、工业、经济发展水平等。具体要求参照TD/T1031.1-2011 中的6.3.3条款。

7. 4矿产资源概况

7. 4.1申请设立采矿权的基本情况

7.4.1.1非油气采矿权

拟定釆矿权名称，由采矿范围所在省（区、市）名+县级行政区划名称+主要特征 地名+开采主矿种+矿组成。采矿范围跨行政区划的，只填写主要行政区划名称。说明矿山名称，由采矿权申请人全称+所开办矿山的名称组成。（与规范统一）

说明采矿权申请人名称，要求为申请采矿权的法人名称，与营业执照法人证书注册名称一致，并签章。

说明矿区位置，阐述与各类自然保护区、国家公园、水源地、大型基础设施、城市规划区、公路、铁路、河流、村庄等位置的相互关系。附矿区位置图（需标明拐点 坐标)。

说明矿区范围所在地的矿产资源规划名称、批准单位、批准时间，并根据矿产资源规划采矿权设置所属规划矿区名称。说明矿产资源开釆与规划矿区总体开发的关系。

7. 4.1.2油气采矿权

油气采矿权基本信息，按下表填写。

油气采矿权申请基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 采矿权名称 |  |
| 采矿权性质① |  |
| 申请人 |  |
| 所在探矿权的项目名称及证号② |  |
| 矿种③ |  |
| 登记面积（平方千米） |  |
| 生产设计规模④ |  |
| 申请年限（年） |  |

填写说明：①采矿权性质：填写新立、变更、延续、注销、转让；②所在探矿权的项目名称及证号： 转采的探矿权项目名称及勘查许可证号；③矿种：应填写开采的矿种，包括石油、天然气、煤层气 及页岩气；④生产设计规模：油气（含煤层气、页岩气）采矿权开发利用方案中预测的开采规模， 石油：万吨/年，天然气、煤层气、页岩气：亿立方米/年。

说明勘查历程及成果。简要描述探明储量的勘查发现历程以及相关勘查成果，延续、变更项目重点反映勘查带来的新变化，如新增探明储量的勘查发现情况（新类型、 新层系、面积变化、探井试油、试釆情况等)。

7.4.2探明矿产资源储量情况

7.4.2.1非油气采矿权

说明经评审备案的矿产资源储量报告的名称、编制单位、评审单位、评审意见书文号、评审时间、备案单位、备案文号、备案时间等内容。根据经评审备案的矿产资 源储量报告说明查明资源储量、采矿范围内占用资源储量，包括主矿种和共伴生矿种。附矿产资源规划、储量估算、采矿范围叠合图。

7.4.2.2油气采矿权

简要描述申请区块内国土资源主管部门评审备案的各类资源储量情况和储量登记情况（以国土资储备字文件为准，截止时间、文号、主要储量数据等)，延续、变更项目要说明截至当前的储量复算及标定情况、产量、产能的变化情况及剩余地质储量、可釆储量等，并按下表填写。

截至  年   月申请区块内储量及产量情况

| 年度 | 层位 | 含油气面 积(平方千 米） | 探明储量 |  |  |  | 来源（相对应的 国土资储备字、 储量登记书文 号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地质储量 (万吨/亿立 方米） | 技术可采 (万吨/亿立 方米） |  | 经济可采(万 吨/亿立方 米） |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计产量 (万吨/亿立方米） |  |  |  |  |  |  | 注：延续、变更 项目填写此部分 |
| 剩余储量 (万吨/亿立方米） |  | / |  |  |  |  |  |
| 产能（万吨/年、亿立 方米/年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请年限（年） |  |  |  |  |  |  |  |

7. 4. 3矿业权有偿处置情况

说明矿业权出让收益评估报告的名称、评估机构、公示机关、公示时间。根据矿 业权出让收益评估报告和有偿处置情况说明己有偿处置可动用资源储量（生产矿山应说明剩余可动用资源储量及对应的生产年限情况)，包括主矿种和共伴生矿种。

7. 5矿山开发情况

矿山开采设计。重点了解以下内容：采矿用地组成、矿山生产规模、矿山开拓布 局、开拓工程参数、剥采比或采掘比、开采段高、采矿方法、掘进施工工艺、采矿生 产工艺、采场生产能力、采场技术参数和接续方式，矿山批准的开采层位、开采范围、 开采深度、矿山资源及储量、矿山设计生产服务年限、年生产能力，采区布置、矿山 阶段划分、开采接替顺序、开采方式、顶板管理方法，矿山防水方法、表土堆放方案、 规模、面积，矿山固体废弃物和废水的排放量、处置情况等。还应收集以下图件：总 工程平面布置图、地下幵采矿山开拓系统平面图与剖面图、露天开采矿山地表开采境 界和底部境界图等。

7. 6矿山开采历史与现状

7.6.1矿山开采历史情况，包括矿权的延续和变更、矿权人情况、采矿许可证取得情况，历史时期矿山开采范围、层位、开采方式、深度、生产规模、开采量、开采年限等。

7. 6. 2矿山现状情况，包括划定矿区范围批复及矿山采矿许可证情况，矿山生产状态、开采范围、层位、开采方式、深度、开采规棋、矿山剩余生产服务年限等。

7-6.3油气开发简况。简要描述油气田开发历程和目前生产状况，并按下表填写。 油气田开发简况表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产能分布层系 |  |
| 目前年产量(万吨/亿立方米） |  |
| 地层压力（MPa) |  |
| 综合含水(%) |  |
| 可采储量累计采出程度(%) |  |
| 开发井总数（口） |  |
| 采油/气井总数（口） |  |
| 注水井总数(口） |  |
| 截止日期 |  |

将上一持证期内完成的开发井、采油/气井和注水井井口坐标按下表填写。 开采区块上一持证期内完成的钻井基本信息表

| 井别 | 井名 | 坐标 |
| --- | --- | --- |
| 开发井 |  |  |
| 采油/气井 |  |  |
| 注水井 |  |  |

填写说明：需按2000国家大地坐标系填写。通知下发后第一次申请采矿权时需填写以往工作中完 成的所有钻井基本信息。

7. 8矿区土地利用现状及土地损毀现状

7.8.1根据最新土地年度变更调查成果，重点了解以下内容：矿区土地利用类型、数 量、耕地质量、是否涉及基本农田、土地权属等，是否办理了用地手续。具体要求参 照TD/T1031. 1-2011中的6. 4. 2条款。矿区土地利用现状表与土地利用权属表参照TD/T 1031.1-2011附录F中表F. 1 和表F. 2.

7.8.2矿山开采以来矿区各类土地的损毁与土地复垦情况，参照TD/T1031.1-2011中的

4.1.2条款。

9矿山地质环境问题

主要包括矿山地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破 坏、水土环境污染等，具体要求参照02/1'0223-2011中的6.3.4、6. 3. 5和6. 3. 6条款。7-10矿山及周边土地复垦与地质环境治理案例

收集矿区及周边土地复垦与地质环境治理案例，并进行类比分析。

8矿产资源开发利用

8.1矿区范围列出申请采矿权的具体范围拐点坐标表（含顺序号、X直角坐标、Y直角坐标、矿 区范围标高）

8.1.1可供开采矿产资源的范围

列出具体拐点坐标表，并对招标拍卖挂牌等竞争性方式出让或协议出让采矿权确定的可供开采矿产资源范围与资源储量估算范围的关系进行简要说明。

8.1.2井巷工程设施分布范围或者露天剥离范围列出具体拐点坐标，并对井巷工程设施分布范围或者露天剥离范围的确定进行简 要论证。

8. 2资源合理利用

8.2.1非油气采矿权

说明设计利用矿产资源储量以及开釆矿种、三率指标的确定等论证情况。开采方案应遵循合理利用和保护矿产资源的原则来确定，采矿回采率、选矿回收率和综合利 用率等技术指标应比照国内同类矿山的平均先进水平，应当符合自然资源部矿产资源 合理开发利用“三率”最低指标要求。

| 矿种名称 |  |  | 计量单位 | 资源储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主矿种 |  |  |  |  |
| 共生矿种 |  |  |  |  |
| 伴生矿种 |  |  |  |  |
| 开釆方式： |  | 生产规棋： /年 |  | 服务年限： 年 |
| 三率指标 |  |  |  |  |
| 开采回采率： |  | 选矿回收率： |  | 综合利用率： |

8.2.2油气釆矿权

简要描述开采区块内所涉及的油气藏的主要地质特征与开发部署，并按下表填写。 油气田开发方案参数表

| 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 开发层系® |  |  |
| 开发方式® |  |  |
| 注采井网® |  |  |
| 开发井总数(口） |  |  |
| 动用储量® (万吨/亿立方米)及面积(平方千米） |  |  |
| 设计生产规模(万吨/亿立方米） |  |  |
| 设计高峰稳产年限（年)及年产量(万吨/亿立方 米） |  |  |
| 设计开采速度(%) |  |  |
| 设计开采年限（年） |  |  |
| 累计产量(万吨/亿立方米） |  |  |
| 原油/天然气采收率(%)® |  |  |
| 原油/天然气回收率(%) |  |  |
| 截止曰期 |  |  |

填写说明：①开发层系：申请开发的层系；②开发方式：衰竭式、保持压力或其他方式：③注采井网：填写注采井网类型；④动用储量：设计动用的油气探明地质储量、可采储量(万吨/亿立方米)； ⑤采收率：指估算的最终采收率。

8.2.3共伴生资源综合利用。简要介绍共伴生资源类型、特征、资源储量、利用措施及共伴生资源利用率等情况按下表填写，如有其他需要说明的情况可文字描述。

8. 3服务年限

从合理利用现有资源的角度，提出二个以上可能的生产规模进行方案比较论证，从而确定一个合理的生产规模；新建矿山还要满足最低生产规模等相关要求。再根据 查明的资源储量和设计利用资源储量等情况，合理确定矿山服务年限。

8- 4开采方式确定

8-4.1开釆方式。根据矿体的賦存情况及开采技术条件、水文地质条件等因素，对矿 床的开采方式进行分析研宄。对于采用露天开采或地下开釆优势不明显的矿床，应进行开采方式的技术经济比较，确定最佳方案。当采用露天和地下联合开采时，应确定 二者的合理分布界线及阐明其在时间上和空间上的相互关系。

8.4.2油气主要开釆工艺技术。简要描述不同开发阶段选择的开采工艺技术，包括完 井工艺、储层改造工艺、油气开采工艺、防水治水和防腐蚀、特髙压安全设施等。

共伴生资源综合利用情况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 共伴生矿种 |  |
| 特征 |  |
| 资源储ft |  |
| 利用措施 |  |
| 共伴生资源综合利用率 |  |

8.4.3开拓运输方案。根据地形、矿床赋存条件及环保要求，对各种可供比较选择的 开拓运输系统进行技术经济论证，提出推荐方案。

8.5油气与非油气矿业权范围重叠情况处理

说明油气与非油气矿业权范围重叠情况，以及签订互不影响和权益保护协议或做出不影响己设矿业权人权益承诺的情况和具体措施。

9矿区土地损毁评估与矿山地质环境影响评估

9.1矿区土地损毁现状分析评估

9.1.1矿区土地损毁现状分析评估应对照损毁前地形地貌景观、土壤类型、土地利用 类型、土地生产力及生物多样性等进行评估。

9.1.2评估时应结合土地损毁的环节与时序，说明矿山生产建设过程中可能导致土地损毁的生产建设工艺及流程。明确项目区已损毁土地的类型、范围、面积及损毁程度。分析已损毁土地被重复损毁的可能性。说明已损毁土地已复垦情况，包括复垦面积、范围、复垦方向及复垦效果。

9.2矿区土地损毁动态预测评估

9.2.1矿区土地损毁动态预测评估应依据项目或工程类型、生产建设方式、地形地貌 特征等，确定拟损毁土地的预测方法，预测拟损毁土地的方式、类型、面积、程度。生产服务年限较长的矿山需分时段和区段预测土地损毁的方式、类型、面积、程度，并结合对土地利用的影响进行土地损毁程度分级。分级应参考国家和地方相关部门规 定的划分标准，也可结合类比确定，尤其是山区、丘陵区的井工开采的矿山。

9. 2. 2矿区土地损毁现状分析评估与动态预测评估以及应附图件，参照TD/T 1031-2011

(通则' 露天煤矿、井工煤矿、金属矿、石油天然气）中的6. 4. 1、6. 4. 2、6. 4. 3条款， 以及DZ/T0223-2011中的7. 2. 2和7. 2. 3条款规定的执行。

9. 3矿山地质环境问题现状评估

在资料收集和调查的基础上，详细阐述已产生的矿山地质灾害、含水层破坏、地形地 貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏和水土环境污染等问题的分布、规模、特征和危害等，分析评价上述问题的影响。具体要求参照02/1'0223-2011中的7.2.2、7. 3和7. 4 条款。

9. 4矿山地质环境问题预测评估

在分析已产生的矿山地质环境问题现状基础上，依据矿山开发利用方案和开采计 划，结合矿山地质环境条件，分析阐述未来矿产资源开发可能引发的矿山地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏和水土环境污染等问题的分 布、规模、特征和危害等，预测评估上述问题的影响。具体要求参照DZ/T0223-2011 中的7.2. 3、7. 3和7. 4条款。

9.5矿山地质环境保护与治理恢复分区

具体要求参照DZ/T0223-2011中的8.1和8. 2条款。

10矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

10.1矿山地质环境治理可行性分析

根据采矿活动己产生的和预测将来可能产生的矿山地质灾害、含水层破坏、地形 地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏和水土环境污染等问题的规模、特征、分布、危害等，按照问题类型分别阐述实施预防和治理的可行性和难易程度。

10.2矿区土地复垦可行性分析

10.2. 1复垦区土地利用现状按TD/T 1031. 1-2011中的6. 4.2条款执行。

10. 2.1.1 土地利用类型

a）列表说明复垦区及复垦责任范围内土地利用类型、数量、质量、损毁类型与程 度，说明基本农田所占比例、农田水利和田间道路等配套设施情况、主要农作物生产水平。

b）土地利用现状分类体系应采用GB/T 21010-2007,明确至二级地类。土地利用现 状的统计数据应与所附的土地利用现状图上的信息一致。

C）土地利用现状表参见TD/T 1031.1-2011中的附录F。

10. 2.1.2土地权属状况

a)说明复里区土地所有权、使用权和承包经营权状况。集体所有土地权厲应具体到行政村或村民小组。霈要征（租）收土地的项目应说明征（租）收前权厲状况。

b）土地利用权属表参见TD/T 1031.1-2011中的附录F。

10.2. 2 土地复垦适宜性评价一般按TD/T 1031.1-2011中的6. 4. 4条款执行。

a)露天煤矿还应按TD/T 1031.2的6.4. 4条款执行.

b)井工煤矿还应按TD/T 1031.3的6. 4. 3条款执行。

c)金属矿还应按TD/T 1031.4的6. 4. 4条款执行。

d)石油天然气项目还应按TD/T 1031. 5的6. 5.1条款执行。

e)铀矿还应按TD/T 1031.7的6.4. 4条款执行。

10. 2. 2.1根据对损毁土地的分析和预测结果，划分评价单元、选择评价方法。

10. 2. 2. 2明确评价依据及过程，列表说明各评价单元复垦后的利用方向、面积、限制性因素。

10. 2. 2. 3依据土地利用总体规划及相关规划，按照因地制宜的原则，在充分尊重土地 权益人意愿的前提下，根据原土地利用类型、土地损毁情况、公众参与意见等，在经 济可行、技术合理的条件下，确定拟复垦土地的最佳利用方向（应明确至二级地类），划分土地复垦单元。

10. 2. 2. 4土地复垦适宜性评价方法与步骤参见TD/T 1031.1-2011中的附录C。

10. 2. 3水土资源平衡分析一般按TD/T 1031.1-2011中的6. 4. 5条款执行，铀矿还应按 TD/T 1031. 7-2011 中的6.4. 5条款执行。

10. 2. 3.1应结合复垦区表土情况、复垦方向、标准和措施，进行表土量供求平衡分析。10.2.3.2需外购土源的，应说明外购土源的数量、来源、土源位置、可采量，并提供相关证明材料。无土源情况下，可综合采取物理、化学与生物改良措施。

10.2.3.3复垦工程中涉及灌溉工程的，应进行用水资源分析，明确用水水源地和水量 供需及水质情况。

10.2.3.4铀矿还应结合铀废石场、尾矿库及其他场所防氡析出标准要求，设计所需覆 盖层厚度，并测算所需土方量。

10. 2. 4 土地复垦质量要求一般按TD/T1031. 1-2011中的6. 5. 1条款和TD/T 1036-2013相 关条款执行.金属矿还应按TD/T1031. 4-2011中的6. 5.1条款执行；石油天然气矿还应按TD/T 1031. 5-2011中的6. 6.1条款执行；铀矿还应按TD/T 1031. 7-2011中的6. 5.1条 款执行。

10. 2. 4.1依据土地复垦相关技术标准，结合复垦区实际情况，针对不同复垦方向提出 不同土地复垦单元的土地复垦质量要求。

10.2.4.2 土地复垦质量制定不宜低于原（或周边）土地利用类型的土壤质量与生产力水平。复垦为耕地的应符合当地省级土地开发整治工程建设标准的要求；复星为其他方向的建设标准应符合相关行业的执行标准。

11矿山地质环境治理与土地复垦工程设计

依据矿山所涉及的矿山地质环境治理与土地复垦工程类型，做出工程设计。

11.1矿山地质环境保护与土地复垦预防工程

阐明矿山地质环境保护预防工程的目标和主要任务，提出预防措施。

a)矿山地质灾害预防措施，参照DZ/T0223-2011中的9.1.1条款。

b)含水层保护措施，参照DZ/T0223-2011中的9.1.2条款。

c)地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）保护措施，参照DZ/T0223-2011中的9.1. 3 条款。

d)水土环境污染预防措施主要包括：提高矿山废水综合利用率，减少有毒有害废水排放，防止水土环境污染；采取污染源阻断隔离工程，防止固体废物淋滤液污染地表水、地下水和土壤；釆取堵漏、隔水、止水等措施防止地下水串层污染。

e)土地复垦预防控制措施，参照《土地复垦方案编制规程》（第一部分通则） TD/T1031. 1-2011 中的6. 5. 2条款。

11.2矿山地质灾害治理工程

阐明矿山地质灾害治理工程的目标任务、主要工程措施和工程量。具体工程措施 参照DZ/T0223-2011 中的9.1.1、9.2.2、9.2.3、9. 2. 4条款。

11.3矿区土地复垦工程

依据土地复垦适宜性评价结果，阐明土地复垦的目标任务、主要工程措施和工程量。一般按TD/T1031.1-2011中的6.6.1条款执行。露天煤矿还应按TD/T1031.2-2011中 的6.6.1条款执行；井工煤矿还应按了TD/T11031.3 -2011中的6.6.1条款执行；金属矿还 应按TD/T1031. 4-2011中的6.6.1条款执行；石油天然气矿还应按TD/T1031. 5-2011中的 6. 7.1条款执行；铀矿还应按TD/T1031. 7 -2011中的6. 6.1条款执行。

11. 3.1根据确定的土地复垦方向和质量要求，针对不同土地复垦单元不同措腿行复 垦工程设计》土地复垦质量要求参照TD/T1036-2013执行。

11. 3. 2工程措施的设计内容包括：确定各种措施的主要工程形式及其主要技术参数。 工程措施的设计可根据项目类型、生产建设方式、地形地貌、区域特点等有所侧重， 主要工程设计应附平面布置图、剖面图、典型工程设计图。

11. 3. 3生物措施的设计内容包括：植物种类筛选、苗木（种籽）规格、配置模式、密 度（播种量)、土壤生物与土壤种子库的利用、整地规格等。

11. 3.4化学措施的设计内容包括：复垦土地改良以及污染土地修复等。

11. 3. 5监测措施的设计内容包括：监测点的数量、位置及监测内容（土地损毁情况与 土地复垦效果)。

11. 3. 6管护措施的设计内容包括：管护对象、管护年限、管护次数及管护方法。

11.4含水层修复工程

根据含水层结构及地下水赋存条件，结合采矿工程，在矿山地质环境问题现状分 析和预测分析的基础上，详细说明含水层修复工程的目标、任务、具体措施、主要内 容、工程量等。具体要求参照02/10223-2011中的9.2.5条款。

11.5水土环境污染修复工程

阐明水土环境污染修复工程的目标任务、主要工程措施和工程量。水土环境污染 修复方法主要包括物理处置方法和化学处置方法。污染土地的治理修复可参照 TD/T1036-2013 中的 6.1. _ 1 条款。

11.6矿山地质环境监测工程

在矿山地质环境问题现状分析和预测分析的基础上，结合矿山开发利用方案和开 采设计，详细说明矿山地质环境监测工程的目标、任务、监测对象、监测内容、监测 方法、监测要求等。具体要求参照见/1'0223-2011中的9.3.1和9.3.2条款。

11.7矿区土地复垦监测和管护工程

11. 7. 1矿山土地复垦监测

矿山土地复垦监测包括土地损毁监测和复垦效果监测两方面。其中，复垦效果监 测部分包括：土壤质量监测、植被恢复情况监测、农田配套设施运行情况监测等。阐 明土地复垦监测的目标任务、监测点的布设、监测内容、监测方法、监测频率及技术 要求、监测时限等。

11.7.2矿山土地复垦管护

管护工程主要包括复垦土地植被管护和农田配套设施工程管护等。主要内容是对 林地、果园地、草地等的补种，病虫害防治，排灌与施肥，以及对农田排灌设施的管 护等。植被管护时间应根据区域自然条件及植被类型确定，一般地区3-5年，生态脆弱 区6-10年。

12矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

12.1根据矿山地质环境治理与土地复垦工程设计，提出矿山地质环境保护与土地复垦 总体目标任务，说明总工程量构成，做出矿山服务期限内的总体工作部署和实施计划。

12. 2按照矿山所涉及的各类工程，分别部署落实工程实施期限，重点细化方案适用期 限内的工程实施计划，按年度阐明工作安排。

12. 3生产建设服务年限超过5年的，原则上以5年为一个阶段进行矿山地质环境治理 与土地复垦工作安排，应明确每阶段的目标、任务、位置、单项工程量及费用安排。

生产建设服务年限小于5年的，应分年度细化工作任务及工作部署，并制定第一个年 度的矿山地质环境治理与土地复垦工作实施计划。

13经费估算与进度安排

按照矿山地质环境治理与土地复垦两个方面分别估算经费。矿山地质环境治理工 程包括：矿山地质环境保护预防工程、矿山地质灾害治理工程、含水层修复工程、水 土环境污染修复工程和矿山地质环境监测工程；土地复垦工程包括矿区土地复垦工程 和矿区土地复垦监测和管护工程。

13.1矿山地质环境治理工程经费估算

a)说明经费估算依据、取费标准及计算方法。

b)根据所涉及的工程类型、工程设计、工程部署、工程量及工程技术手段等，参 照相关标准，进行经费估算，并列表汇总。

c)费用构成主要包括前期费用（勘察费、设计费）、施工费、设备费、监测费、 工程监理费、竣工验收费、业主管理费、预备费（基本预备费和风险金）等。

13. 2 土地复垦工程经费估算

a)说明经费估算依据、取费标准及计算方法。

b）根据不同土地复垦单元工程措施、生物措施、化学措施、监测和管护措施的设 计内容，参照相关标准，分别估算复垦费用并列表汇总。

c)土地复垦费用构成包括前期费用（勘察费、设计费)、施工费、设备费、监测与管护費、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、预备费（基本预备费和风险金）等。

d）土地复塁费用估算表格参见TD/T1031.1-2011中的附录E.

13.3总费用汇总与经费进度安排

按照费用构成项汇总矿山环境治理工程和土地复垦工程经费，统计出总投资估算• 根据方案适用期的工程部署和年度实施计划，按年度做出经费分解。

14保障措施与效益分析

14.1保障措施

a)组织保障：按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复4” 原则，明确方案实施的组织机构及其职责。

b)费用保障：明确落实土地复垦费用来源、预存、管理、使用和审计等制度的措

施。

c)监管保障：落实阶段治理与复垦费用，严格按照方案的年度工程实施计划安排， 分阶段有步骒的安排治理与复垦项目资金的预算支出，定期向项目所在地县级以上国 土资源主管部门报告当年治理复垦情况，接受县级以上国土资源主管部对工程实施情 况的监督检查，接受社会监督。

d)技术保陣：加强对矿山企业技术人员的培训，组织专家咨询研讨，开展试验示 范研宄，引进先进技术，跟踪监测，追踪绩效。

e)公众参与：制定全面、全程的公众参与方案，公众参与形式及内容应公开、科 学、合理，参照（土地复垦方案编制规程》(第一部分通则)TD/T1031.1-2011中的6.10. 5 条款a

14.2效益分析

对方案实施后所产生的社会效益、环境效益和经济效益进行客观的分析评价。

# 第四部分  方案格式

一、封面格式

矿权人名称矿山名称（注：小一号仿宋) 矿产资源开发利用与生态保护修复方 案（注：一号黑体） 申报单位名称（二号宋体) 20XX年X月（二号宋体)

二、扉页格式

| 矿权人名称矿山名称（注: 小一号仿宋） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 矿产资源开发利用与生态保护修复 |  |  |
| 方案（注：一号黑体） -号里体） |  |  |
| 申报单位： | XX XXX (注： | 以下为三号宋体） |
| 法人代表： | XXX |  |
| 总工程师： | XXX |  |
| 编制单位.• | X X X X X |  |
| 法人或院长 | ：XXX |  |
| 总工程师： | XXX |  |
| 项目负责人 | ：XXX |  |
| 编写人员： | XXX XXX | XXX |
| 制图人员： | XXX |  |

注：加盖编制单位公章，如有其它信息可适当增加、增页，申报单位即矿权人名。

三、矿山地质环境调查表

按照DZ/T0223-2011附录J标准样式填写，表格全部填满，调查但无 数据填“0”，无调查无数据填“—”调查人员签字，矿山企业和编制单位 盖章。

- 装订顺序

- 封面

- 扉页

- 方案编制信息表

- 目录

- 正文（宋体小四，1.5倍行间距）

- 附图

- 矿山地质环境调查表

- 其他附表

- 编制方案的委托书或者合同书（复印件)。

- 釆矿许可证副本或划定矿区范围的批复文件（复印件）

- 其他附件（水质分析报告、内审意见等）（复印件)。