专网卡CORS流动站设置与普通网CORS流动站设置的区别在于“运营商”也就是APN的设置。下面以广东省CORS移动站设置为例：

1、内置网络

手机卡装RTK主机里，用内置网络，网络模式GPRS、运营商根据CORS中心提供的专网卡APN输入（如广东的CMIOTCORS.GD）、服务器选CORS，IP、端口、源节点（可以点源节点后面的设置获取源节点）、用户名、密码根据提供的一一对应输入即可。

注意：用内置网络要接网络天线的仪器记得接网络天线，获取源节点时手簿不要有网络。

2、手簿差分

专网卡放在手簿里，用手簿差分，装上手机卡后，检查是否读到卡了，然后把数据流量打开，然后在系统设置——更多——移动网络——接入点名称（APN）到修改APN界面，可以看到下面是空白的没有可修改的APN，然后按手簿按键，新建接入点，把名称和APN改好，打开软件，数据链选手簿差分，运营商空白（在空白处点击也可以直接跳转到要新建APN的空白页），其他跟内置网络设置一样就可以了。

注意：用手簿差分的时候，如果用的专网卡，手簿不要连其他网络。

附视频说明“CORS流动站”