《福建省村庄规划编制指南（试行）》

（部分内容修订）

（征求意见稿）

空间规划处

2021年1月

说  明

为衔接自然资源部印发的《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，以及《关于统一国土空间规划底图底数工作的有关细则规定的方案（征求意见稿）》，对《福建省村庄规划编制指南（试行）》（2019）中的附录六、附录九、附录十三和附录十六进行了修订（修订稿详见后面）。

已批复和正在编制的村庄规划，要按此进行修改完善后再备案。待《关于统一国土空间规划底图底数工作的有关细则规定的方案（征求意见稿）》正式印发后，要求有变化的，要按新文件相应调整。

目  录

附录六 规划必选指标一览表	2

附录九 村域国土空间功能结构调整表	4

附录十三  规划图纸图式图例	5

附录十六 数据库入库标准	8

# 附录六 规划必选指标一览表

附表6  规划必选指标一览表

| 序号 | 指标 | 属性 | 单位 | 现状基期年 | 规划目标年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线面积 | 约束性 | 公顷 |  |  | 必选(村庄实地没有该项规划指标的可不选) |
| 2 | 永久基本农田保护面积 | 约束性 | 公顷 |  |  |  |
| 3 | 耕地保有量 | 约束性 | 公顷 |  |  |  |
| 4 | 村庄建设用地总面积 | 约束性 | 公顷 |  |  |  |
| 5 | 农村居民点建设用地规模 | 约束性 | 公顷 |  |  |  |
| 6 | 林地保有量 | 约束性 | 公顷 |  |  |  |
| 7 | 湿地面积 | 约束性 | 公顷 |  |  |  |
| 8 | 公共服务设施用地规模 | 预期性 | 公顷 |  |  |  |
| 9 | 公用设施用地规模 | 预期性 | 公顷 |  |  |  |
| 10 | 人均农村居民点建设用地面积 | 预期性 | 平方米/人 |  |  |  |
| 11 | 大陆自然海岸线保有率 | 约束性 | % |  |  | 沿海村庄必选 |
| 12 | 自然和文化遗产 | 约束性 | 处 |  |  | 历史文化名村和传统村落必选 |

注1：各地可结合实际因地制宜增加相应指标，比如村庄建设边界内道路网密度、农村生活垃圾处理率、村庄建设边界内绿化覆盖率等。

注2：村庄建设用地与城镇建设用地的划分，原则上以城镇边界（城区、镇区范围之和）为划分标准，城镇建设用地之外的部分则认定村庄建设用地。未划入城镇开发边界的但确属城镇开发建设活动的城乡建设用地认定为城镇建设用地。

注3：规划指标生态保护红线面积、永久基本农田保护面积、耕地保有量、林地保有量、林地面积、湿地面积、大陆自然海岸线保有率、自然和文化遗产的内涵、定义和计算方法，具体参照自然资源部《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》的相关指标。

注4：根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（以下简称《指南》），衔接《自然资源部关于统一国土空间规划底图底数工作的有关细则规定的方案（征求意见稿）》，规划指标中村庄建设用地包括农村居民点建设用地、基础设施用地和其他建设用地，与《指南》地类包含对应关系如附表6-1所示；公共服务设施用地包括0704农村社区服务设施用地、08公共管理与公共服务用地；公用设施用地对应13公用设施用地。

注5：规划指标人均农村居民点建设用地=农村居民点建设用地规模/村庄规划人口总数。

注6：沿海村庄三调村域未包括海洋的，用海严格落实上位规划要求；包括海洋的，用海可在上位规划指导下进行细化、精准落地。

附表6-1 村庄建设用地与《指南》分类对应表

| 建设用地分类 | 《指南》分类 | 建设用地分类 | 《指南》分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村居民点建设用地 | 060102村庄内部道路用地 | 基础设施用地 | 060101村道用地 |
|  | 0703农村宅基地 |  | 1201铁路用地 |
|  | 0704农村社区服务设施用地 |  | 1202公路用地 |
|  | 08公共管理与公共服务用地 |  | 1204港口码头用地 |
|  | 09商业服务业用地 |  | 1205管道运输用地 |
|  | 1001工业用地 |  | 1311干渠 |
|  | 1101物流仓储用地 |  | 1312水工设施用地 |
|  | 1301供水用地 |  | 1313其他公用设施用地 |
|  | 1302排水用地 | 其他建设用地 | 0602种植设施建设用地 |
|  | 1303供电用地 |  | 0603畜禽养殖设施建设用地 |
|  | 1304供燃气用地 |  | 0604水产养殖设施建设用地 |
|  | 1305供热用地 |  | 1002采矿用地 |
|  | 1306通信用地 |  | 1003盐田 |
|  | 1307邮政用地 |  | 1102储备库用地 |
|  | 1308广播电视设施用地 |  | 15特殊用地 |
|  | 1309环卫用地 |  |  |
|  | 1310消防用地 |  |  |
|  | 14绿地与开敞空间用地 |  |  |
|  | 16留白用地 |  |  |
|  | 2301空闲地 |  |  |

注：自然资源部统一国土空间规划底图底数细则规定有变化的，依自然资源部新文件。

# 附录九 村域国土空间功能结构调整表

附表8  村域国土空间功能结构调整表

单位：公顷、%

| 用地类型 | 规划基期年 |  | 规划目标年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 | 比重 | 面积 | 比重 |
| 耕地（01） |  |  |  |  |
| 园地（02） |  |  |  |  |
| 林地（03） |  |  |  |  |
| 草地（04） |  |  |  |  |
| 湿地（05） |  |  |  |  |
| 农村居民点建设用地 |  |  |  |  |
| 基础设施用地 |  |  |  |  |
| 其他建设用地 |  |  |  |  |
| 陆地水域（17） |  |  |  |  |
| 其他土地（23） |  |  |  |  |
| 村域总面积 |  |  |  |  |

注1：村庄用地用海分类依据自然资源部印发的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》；

注2：自然资源部统一国土空间规划底图底数细则规定有变化的，依自然资源部新文件；

注3：沿海村庄三调村域未包括海洋的，用海严格落实上位规划要求；包括海洋的，用海可在上位规划指导下进行细化、精准落地，相关用海结构调整表参照自然资源部《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》附录D中的表D.2。

# 附录十三  规划图纸图式图例

图示图例要求见附表12、13，可根据实际情况增加图例或相关标注。

附表12  规划图纸图示要求

| 用地用海类型或控制线名称 |  |  |  | 表达图式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 图式符号 | RGB |
| 永久基本农田 |  |  |  | 1.0 | 76,230,0 255,255,0 |
| 生态保护红线 |  |  |  | 1.0 4.0(3.5) | 255,0,0 255,0,0 |
| 耕地（01） |  |  |  |  | 104,104,104 248,208,114 |
| 园地（02） |  |  |  |  | 104,104,104 255,255,190 |
| 林地（03） |  |  |  |  | 104,104,104 49,173,105 |
| 草地（04） |  |  |  |  | 131,194,56 |
| 湿地（05） |  |  |  |  | 175,200,220 |
| 农村居民点建设用地 | 村庄内部道路用地（060102） |  |  |  | 222,222,221 |
|  | 居住用地（07） |  | 农村宅基地（0703） | 4.0(3.5) | 218,37,29 236,137,138 |
|  |  |  | 农村社区服务设施用地（0704） |  | 236,137,138 |
|  | 公共管理与公共服务用地（08） |  |  |  | 241,165,180 |
|  | 商业服务业用地（09） |  |  |  | 226,161,149 |
|  | 工业用地（1001） |  |  |  | 197,154,140 |
|  | 物流仓储用地（1101） |  |  |  | 204,102,255 |
|  | 公用设施用地（1301-1310） |  |  |  | 0,132,168 |
|  | 绿地与开敞空间用地（14） |  |  |  | 161,251,5 |
|  | 留白用地（16） |  |  |  | 0,0,0 255,255,255 |
|  | 空闲地（2301） |  |  |  | 225,220,225 |
| 基础设施用地 | 村道用地（060101） |  |  |  | 194,193,193 |
|  | 交通运输用地（12） | 铁路用地（1201） |  |  | 0,0,0 209,201,211 |
|  |  | 公路用地（1202） |  |  | 210,216,201 |
|  |  | 港口码头用地（1204） |  |  | 235,137,126 |
|  |  | 管道运输用地（1205） |  |  | 255,250,136 235,137,126 |
|  | 公用设施用地（13） | 干渠（1311） |  |  | 163,214,245 |
|  |  | 水工设施用地（1312） |  |  | 255,255,255 0,132,168 |
|  |  | 其他公用设施用地（1313） |  |  | 221,19,123 241,165,180 |
| 其他建设用地 | 农业设施建设用地（06） | 种植设施建设用地（0602） |  |  | 0,146,63 220,180,130 |
|  |  | 畜禽养殖设施建设用地（0603） |  |  | 220,230,130 |
|  |  | 水产养殖设施建设用地（0604） |  |  | 200,225,230 |
|  | 工矿用地（10） | 采矿用地（1002） |  |  | 197,154,140 |
|  |  | 盐田（1003） |  | 4.0(3.5) | 0,147,221 0,147,221 |
|  | 储备库用地（1102） |  |  |  | 204,102,255 |
|  | 特殊用地（15） |  |  |  | 193,114,97 |
| 陆地水域（17） |  |  |  |  | 163,214,245 |
| 其他土地（23） |  |  |  |  | 215,200,185 |

# 附录十六 数据库入库标准

一、数据库内容

村庄规划数据库包含包括境界与政区、基期现状、目标年规划等空间要素数据集，以及规划文本、规划说明、其他文档等非空间要素数据集。

二、定位基础

平面坐标采用“2000国家大地坐标系”，高程基准采用“1985国家高程基准”，地图投影采用“高斯—克吕格投影”、比例尺采用“1：2000—1：10000比例尺”。

三、数据格式

PersonalGeodatabase(.mdb)格式。

四、BSM编制规则

参照三调标识码编制规则，按照每个要素的标识码应具有唯一代码的基本要求，依据GB/T7027规定的信息分类原则和方法，要素标识码采用三层20位层次码结构，由县级行政区划代码、要素层代码、要素标识码顺序号构成。具体如下：

a）第一层为村级行政区划代码，采用GB/T2260中规定的数字代码12位数字码。

b）第二层为图层代码，采用2位字符码；

c）第三层为要素标识码顺序号，采用6位数字码，码值：000001～999999；

要素标识码代码结构如下图所示：

XXXXXXXXXXXX     XX   XXXXXX

顺序号

图层代码

村级行政区划代码

图1要素标识码代码结构图

五、数据库结构定义和要素分层

1.空间要素分层

村庄规划要素空间要素数据采用分层的方法进行组织管理，图层描述见附表15。

附表15空间要素图层描述表

| 序号 | 层名 | 层要素 | 几何特征 | 属性表名 | 要素代码 | 图层 代码 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 境界与政区 | 村级调查区 | Polygon | CJDCQ | 1000600400 | 11 | M | 更新 |
|  |  | 村级调查区界线 | Line | CJDCQJX | 1000600500 | 12 | M |  |
|  |  | 村级调查区注记 | Annotation | CJDCQZJ | 1000600800 | 13 | O |  |
| 2 | 基期现状 | 基期地类图斑 | Polygon | JQDLTB | 2003010100 | 21 | M | 更新 |
|  |  | 公共服务设施和基础设施点 | Point | GGJCSSD | 2003010800 | 22 | M |  |
|  |  | 地理名称注记 | Annotation | DLMCZJ | 2003010900 | 23 | O | 更新 |
| 3 | 目标年规划 | 规划地类图斑 | Polygon | GHDLTB | 2003020210 | 31 | M |  |
|  |  | 管控边界 | Polygon | GKBJ | 2003020710 | 32 | M |  |
|  |  | 规划公共服务设施和基础设施点 | Point | GHGGJCSSD | 2003020810 | 33 | M |  |
|  |  | 永久基本农田储备 区 | Polygon | YJJBNTCBQ | 2003020550 | 34 | C |  |
|  |  | 历史文化保护区 | Polygon | LSWHBHQ | 2003020910 | 35 | C | 更新 |
|  |  | 规划建设用地布局 | Polygon | GHJSYDBJ | 2003020230 | 36 | O | 新增 |
|  |  | 面状重点建设项目 | Polygon | MZZDXM | 2003020610 | 37 | O |  |
|  |  | 线状重点建设项目 | Line | XZZDXM | 2003020630 | 38 | O |  |
|  |  | 点状重点建设项目 | Point | DZZDXM | 2003020650 | 39 | O |  |
|  |  | 其他 | Polygon | QT | 2003020990 | 3A | O | 新增 |
| 注1：约束条件取值：M（必选）、O（可选）、C（条件可选）；以下同。 注2：本表中数据库要素代码主要参考TD/T1028-2010。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.空间要素属性表结构定义

以下是各要素所对应的基本属性结构表，应用时可增加字段，字段代码取字段名称的首字母组合,所有空间图层在创建是均会自动生成OBJECTID、SHAPE、SHAPE_Length（点图层无）、SHAPE_Area（点线图层无）字段，以下各表中不在重复罗列，所有图层 【标识码】字段统一改为字符型，长度为20，所有图层统一添加 【备注】 字段为长文本型。

附表16村级调查区属性结构描述表（属性表名：CJDCQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char | 19 |  | 见GB/T2260 | M | 见本表注1 |
| 4 | 坐落单位名称 | ZLDWMC | Char | 60 |  | 见GB/T2260 | M |  |
| 5 | 调查面积 | DCMJ | Double | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2， 见表注2,更新 |
| 6 | 村庄类型 | CZLX | Char | 20 |  |  | 0 | 见本表注3 新增 |
| 7 | 描述说明 | MSSM | VarChar |  |  |  | O |  |
| 8 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| 注1：坐落单位代码填写至村级调查区，代码填写为行政村（社居委）代码+“0000000”坐落单位名称填写村级调查区名称；乡（镇、街道）界线内，村级调查区未覆盖的区域，代码填写为乡（镇、街道）行政区代码+“9990000000”，坐落单位名称填写乡（镇、街道）行政区名称+“直属”。 注2：坐落单位代码相同的多个村级调查区要素填写该村级调查区的总调查面积；村级调查区范围未发生变化，该村级调查区调查面积保持不变；乡级行政区划内，不同坐落单位代码对应的村级调查区调查面积之和应等于该乡级行政区调查面积。 注3：村庄类型包含：集聚提升中心、转型融合城郊、保护开发特色、搬迁撤并衰退 注4：行政区代码相同的行政区要素填写其所属行政区的调查面积；行政区范围未发生变化，该行政区调查面积保持不变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表17村级调查区界线属性结构描述表（属性表名：CJDCQJX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 界线类型 | JXLX | Char | 6 |  | 见附表32 | M |  |
| 4 | 界线性质 | JXXZ | Char | 6 |  | 见附表33 | M |  |
| 5 | 界线说明 | JXSM | Char | 100 |  |  | O |  |
| 6 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

附表18基期地类图斑属性结构描述表（属性表名：JQDLTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 图斑编号 | TBBH | Char | 8 |  | 见本表注1 | M |  |
| 4 | 基期地类编码 | JQDLBM | Char | 6 |  | 见本表注2 | M | 更新 |
| 5 | 基期地类名称 | JQDLMC | Char | 60 |  | 见本表注2 | M | 更新 |
| 6 | 权属性质 | QSXZ | Char | 2 |  | 见附表34 | M |  |
| 7 | 权属单位代码 | QSDWDM | Char | 19 |  | 见本表注3 | M |  |
| 8 | 权属单位名称 | QSDWMC | Char | 60 |  |  | M |  |
| 9 | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char | 19 |  | 见本表注4 | M |  |
| 10 | 坐落单位名称 | ZLDWMC | Char | 60 |  |  | M | 更新 |
| 11 | 图斑面积 | TBMJ | Double | 15 | 2 | ＞0，本表注5 | M | 单位：m2 |
| 12 | 扣除地类编码 | KCDLBM | Char | 5 |  | 见本表注2 | C |  |
| 13 | 扣除地类系数 | KCXS | Float | 7 | 4 | [0,1) | C | 更新 |
| 14 | 扣除地类面积 | KCMJ | Double | 15 | 2 | ≥0，本表注6 | C | 单位：m2 更新 |
| 15 | 图斑地类面积 | TBDLMJ | Double | 15 | 2 | ≥0，本表注7 | M | 单位：m2 |
| 16 | 耕地类型 | GDLX | Char | 2 |  | 见本表注8 | C |  |
| 17 | 耕地坡度级别 | GDPDJB | Char | 2 |  | 见附表35 | C |  |
| 18 | 数据年份 | SJNF | Int | 4 |  | 见本表注9 | M |  |
| 19 | 备注 | BZ | VarChar |  |  | 见本表注10 | O |  |
| 注1：图斑以村为单位统一顺序编号。变更图斑号在本村最大图斑号后续编。 注2：地类编码和地类名称按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》填写至该地类最末级。 注3：权属单位代码和座落单位代码到村级，权属单位代码和座落单位代码为村级行政区代码+“0000000”。 注4：座落单位代码指该地类图斑实际座落单位的代码。 注5：图斑面积指用经过核定的地类图斑多边形边界内部面积（如地类图斑含岛、孔，则扣除岛、孔的面积）。 注6：扣除地类面积=图斑面积*扣除地类系数。 注7：图斑地类面积=图斑面积-扣除地类面积。 注8：当图斑或图斑中按比例扣除的散列式地类为坡地耕地时，耕地类型填写“PD”；图斑或图斑中按比例扣除的散列式地类为梯田耕地时，耕地类型填写“TT”。 注9：数据生产的年份。 注10：可调整为耕地图斑在备注中填写“K”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表19公共服务设施和基础设施点属性结构描述表（属性表名：GGJCSSD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 公共服务设施和基础设施类型名称 | SSLXMC | Char | 60 |  | 见附表36 | M |  |
| 4 | 公共服务设施和基础设施类型代码 | SSLXDM | Char | 4 |  | 见附表36 | M |  |
| 5 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

附表20管控边界属性结构描述表（属性表名：GKBJ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 管控边界类型名称 | GKBJLXMC | Char | 60 |  |  | M | 更新 |
| 4 | 管控边界类型代码 | GKBJLXDM | Char | 4 |  | 见附表37 | M | 更新 |
| 5 | 面积 | MJ | Double | 15 | 2 |  | M |  |
| 6 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

附表21规划公共服务设施和基础设施点属性结构描述表（属性表名：GHGGJCSSD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 公共服务设施和基础设施类型名称 | GHSSLXMC | Char | 60 |  | 见附表36 | M |  |
| 4 | 公共服务设施和基础设施类型代码 | GHSSLXDM | Char | 4 |  | 见附表36 | M |  |
| 5 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

附表22规划地类图斑属性结构描述表（属性表名：GHDLTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 图斑编号 | TBBH | Char | 8 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 规划地类编码 | GHDLBM | Char | 6 |  | 见本表注1 | M |  |
| 5 | 规划地类名称 | GHDLMC | Char | 60 |  | 见本表注1 | M |  |
| 6 | 规划地类面积 | GHDLMJ | Double | 15 | 2 | >0 | M | 见本表注2,更新 |
| 7 | 所属边界类型 | SSBJLX | Char | 5 |  | 见本表注3 | O | ,新增 |
| 8 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| 注1：村庄规划地类编码和村庄规划地类名称按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》填写至该地类最末级。 注2：规划地类面积为地类图斑多边形边界内部面积, 注3：所属边界类型：在城镇开发边界内的填“Z”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表23规划建设用地布局表（属性表名：GHJSYDBJ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 规划图斑编号 | GHTBBH | Char | 8 |  | 非空 | M |  |
| 4 | 规划地类编码 | GHDLBM | Char | 6 |  | 见附表22 | M |  |
| 5 | 规划地类名称 | GHDLMC | Char | 60 |  | 见附表22 | M |  |
| 6 | 用地性质代码 | YDXZDM | Char | 5 |  | 见附表41 | M |  |
| 7 | 用地性质名称 | YDXZMC | Char | 60 |  | 见附表41 | M |  |
| 8 | 层数 | CS | Int | 5 |  | >=0 | C |  |
| 9 | 高度 | GD | Float | 7 | 2 | >=0 | C |  |
| 10 | 容积率 | RJL | Float | 7 | 2 | >=0 | C |  |
| 11 | 建筑密度 | JZMD | Float | 7 | 2 | >=0 | C |  |
| 12 | 宽度 | KD | Float | 7 | 2 | >=0 | C |  |
| 13 | 朝向 | CX | Float | 7 | 2 | >=0 | C |  |
| 14 | 建筑面积 | JZMJ | Double | 15 | 2 | >=0 | C |  |
| 15 | 用地面积 | YDMJ | Double | 15 | 2 | >=0 | M |  |
| 16 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

附表24永久基本农田储备区属性结构描述表（属性表名：YJJBNTCBQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 储备区编号 | CBQBH | Char | 13 |  | 见本表注1 | M |  |
| 4 | 质量等级代码 | ZLDJDM | Char | 2 |  |  | O | 见本表注2 |
| 5 | 储备区面积 | CBQMJ | Double | 15 | 2 | >0 | M | 毛面积，单位：m2 |
| 6 | 耕地面积 | GDMJ | Double | 15 | 2 | ≥0 | M | 净面积，单位：m2 |
| 7 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| 注1：储备区编号为县级行政区划代码（6位）+乡级行政区划代码（3位）+储备区顺序码（4位顺序号）。 注2：依据农用地分等（国家等）成果，将储备区内所有农用地按面积加权平均计算等别（利用等），取整后确定整个储备区质量等级代码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表25历史文化保护区属性结构描述表（属性表名：LSWHBHQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 历史文化保护区类型 | LSWHLX | Char | 60 |  | 见附表39 | M |  |
| 4 | 历史文化保护区类型代码 | LSWHLXDM | Char | 2 |  | 见附表39 | M |  |
| 5 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

附表26面状、线状、点状重点建设项目属性结构描述表
（属性表名：MZZDJSXM、XZZDJSXM、DZZDJSXM）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  | ＞0 | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 项目类型代码 | XMLXDM | Char | 2 |  | 见附表40 | M |  |
| 4 | 项目名称 | XMMC | Char | 100 |  |  | M |  |
| 5 | 建设年限 | JSNX | Char | 10 |  |  | O |  |
| 6 | 用地总规模 | YDZGM | Double | 15 | 2 | ＞0 | C |  |
| 7 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

附表27村级调查区注记、地理名称注记属性结构描述表
（属性表名：CJDCQZJ、DLMCZJ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 注记内容 | ZJNR | Char | 60 |  |  | M |  |
| 4 | 字体 | ZT | Char | 4 |  |  | M |  |
| 5 | 颜色 | YS | Char | 12 |  |  | O |  |
| 6 | 磅数 | BS | Int | 4 |  | ＞0 | M | 单位：磅 |
| 7 | 形状 | XZ | Char | 1 | 2 |  | O |  |
| 8 | 下划线 | XHX | Char | 1 |  |  | O |  |
| 9 | 宽度 | KD | Double | 15 | 1 | ＞0 | O |  |
| 10 | 高度 | GD | Double | 15 | 1 | ＞0 | O |  |
| 11 | 间隔 | JG | Float | 7 | 2 | ＞0 | O |  |
| 12 | 注记点左下角X坐标 | ZJDZXJXZB | Double | 15 | 3 | ＞0 | M |  |
| 13 | 注记点左下角Y坐标 | ZJDZXJYZB | Double | 15 | 3 | ＞0 | M |  |
| 14 | 注记方向 | ZJFX | Double | 15 | 6 | [0,2π) | O | 单位:弧度 |
| 15 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| 注：生成注记图层时自动创建且不可删除的 FeatureID、Zorder、AnnotationClassID、Element、SymbolID、Status 6个字段不在表中做要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表28  其他属性结构描述表（属性表名：QT）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 20 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见附表15 | M |  |
| 3 | 名称 | MC | Char | 100 |  |  | M |  |
| 4 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

3.表格要素属性表结构定义

根据数据汇交要求，其中规划表格的提交格式为PDF，不便于信息系统数据对接以及数据汇总统计，需提交与空间数据库相同格式(.MDB)，相关表格的属性结构如下：

表29规划指标表属性结构描述表（属性表名：GHZBB）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  | M |  |
|  | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100 |  |  | M |  |
|  | 指标名称 | ZBMC | Char | 100 |  |  | M | 见附录7 |
|  | 指标属性 | ZBSX | Char | 10 |  |  | M | 见附录7 |
|  | 指标单位 | ZBDW | Char | 10 |  |  | M | 见附录7 |
|  | 现状基期年指标 | XZJQN | Double | 15 | 2 | ≥0 | M | 更新 |
|  | 规划目标年指标 | GHMBN | Double | 15 | 2 | ≥0 | M |  |

表30 空间功能结构调整表属性结构描述表（属性表名：KJGNJGTZB）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  | M |  |
| 2 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100 |  |  | M |  |
| 3 | 用地类型编码 | YDLXBM | Char | 6 |  |  | O | 见附录9 更新 |
| 4 | 用地类型名称 | YDLXMC | Char | 60 |  |  | M | 见附录9 更新 |
| 5 | 基期现状年面积 | JQXZNMJ | Double | 15 | 2 | ≥0 | M | 单位：公顷 更新 |
| 6 | 基期现状年比重 | JQXZNBZ | Float | 7 | 2 | ≥0 | M | 单位：% 更新 |
| 7 | 规划目标年面积 | GHMBNMJ | Double | 15 | 2 | ≥0 | M | 单位：公顷 |
| 8 | 规划目标年比重 | GHMBNBZ | Float | 7 | 2 | ≥0 | M | 单位：% |
| 9 | 规划期内面积增减 | GHQNMJZJ | Double | 15 | 2 |  | 0 | 单位：公顷 |

表31近期建设项目计划表属性结构描述表（属性表名JQJSXMJHB）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  | 非空 | M |  |
| 2 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100 |  | 非空 | M |  |
| 3 | 项目类型 | XMLX | Char | 20 |  | 非空 | M | 见附录8 |
| 4 | 项目名称 | XMMC | Char | 100 |  | 非空 | M |  |
| 5 | 用地面积 | YDMJ | Float | 16 | 2 | >0 | M | 单位：㎡ |
| 6 | 高度层数 | GDCS | Int | 4 |  |  | O |  |
| 7 | 风貌管控 | FMGK | Char | 100 |  |  | O |  |
| 8 | 建设年限 | JSNX | Char | 20 |  | 非空 | M |  |
| 9 | 投资额 | TZE | Double | 15 | 2 | >0 | M | 单位：万元 |
| 10 | 建议资金来源 | JYZJLY | Char | 100 |  |  | O |  |
| 11 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

4.数据库属性值代码表

附表32界线类型代码表

| 代码 | 界线类型 |
| --- | --- |
| 250200 | 海岸线 |
| 250201 | 大潮平均高潮线 |
| 250202 | 零米等深线 |
| 250203 | 江河入海口陆海分界线 |
| 620200 | 国界 |
| 630200 | 省、自治区、直辖市界 |
| 640200 | 地区、自治州、地级市界 |
| 650200 | 县、区、旗、县级市界 |
| 660200 | 街道、乡、（镇）界 |
| 670402 | 开发区、保税区界 |
| 670500 | 村界 |
| 670900 | 其他 |

附表33界线性质代码表

| 代码 | 界线性质 |
| --- | --- |
| 600001 | 已定界 |
| 600002 | 未定界 |
| 600003 | 争议界 |
| 600004 | 工作界 |
| 600009 | 其他 |

附表34权属性质代码表

| 代码 | 权属性质 |
| --- | --- |
| 10 | 国有土地所有权 |
| 20 | 国有土地使用权 |
| 30 | 集体土地所有权 |
| 31 | 村民小组 |
| 32 | 村集体经济组织 |
| 33 | 乡集体经济组织 |
| 34 | 其它农民集体经济组织 |
| 40 | 集体土地使用权 |

附表35坡度级别代码表

| 代码 | 坡度级别 |
| --- | --- |
| 1 | ≤2° |
| 2 | （2°～6°] |
| 3 | （6°～15°] |
| 4 | （15°～25°] |
| 5 | ＞25° |

附表36公共服务设施和基础施类型代码表

| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 村委会 | 14 | 城乡公交停靠点 |
| 02 | 综合服务中心 | 15 | 停车场 |
| 03 | 文化站 | 16 | 垃圾转运站 |
| 04 | 中学 | 17 | 垃圾收集点 |
| 05 | 小学 | 18 | 污水处理设施 |
| 06 | 幼儿园 | 19 | 农村避灾点 |
| 07 | 室外活动场地 | 20 | 电力设施 |
| 08 | 幸福院 | 21 | 古街古巷 |
| 09 | 村卫生所 | 22 | 古民居 |
| 10 | 集贸市场 | 23 | 宗祠、寺庙 |
| 11 | 村邮站 | 24 | 古树 |
| 12 | 公共厕所 | 25 | 古井 |
| 13 | 供水设施 | 26 | 古桥 |
|  |  | 99 | 其他 |

附表37管控边界类型代码表

| 代码 | 管控边界类型 |
| --- | --- |
| 0101 | 一般生态空间 |
| 0102 | 生态保护红线 |
| 0201 | 一般农业空间 |
| 0202 | 永久基本农田 |
| 0301 | 留白 |
| 0302 | 村庄建设边界 |
| 0400 | 城镇空间 |
| 0900 | 其他 |

附表38农用地等级代码表

| 代码 | 农用地等级 |
| --- | --- |
| 01 | 一等 |
| 02 | 二等 |
| 03 | 三等 |
| 04 | 四等 |
| 05 | 五等 |
| 06 | 六等 |
| 07 | 七等 |
| 08 | 八等 |
| 09 | 九等 |
| 10 | 十等 |
| 11 | 十一等 |
| 12 | 十二等 |
| 13 | 十三等 |
| 14 | 十四等 |
| 15 | 十五等 |

附表39历史文化保护区类型代码表

| 代码 | 历史文化保护区类型 |
| --- | --- |
| 01 | 历史文化核心保护范围 |
| 02 | 历史文化建设控制地带范围 |
| 99 | 其他 |

附表40重点项目类型代码表

| 代码 | 重点项目类型 |
| --- | --- |
| 01 | 土地综合整治 |
| 02 | 生态保护与修复 |
| 03 | 绿化美化 |
| 04 | 道路交通 |
| 05 | 新村建设 |
| 06 | 市政公用设施 |
| 07 | 公共服务设施 |
| 08 | 历史文化保护 |
| 09 | 产业发展 |
| 99 | 其他 |

附表41规划建设用地布局用地性质代码表

| 规划地类 | 用地性质 | 用地性质代码 | 规划地类 | 用地性质 | 用地性质代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共服务设施 | 村委会 | 0101 | 公共服务设施 | 农村避灾点 | 0121 |
|  | 综合服务站 | 0102 |  | 电力设施 | 0122 |
|  | 基层综合性文化服务中心 | 0103 |  | 古街古巷 | 0123 |
|  | 文化活动场所 | 0104 |  | 古民居 | 0124 |
|  | 中学 | 0105 |  | 宗祠、寺庙 | 0125 |
|  | 小学 | 0106 |  | 古树 | 0126 |
|  | 托儿所、幼儿园 | 0107 |  | 古井 | 0127 |
|  | 健身场地 | 0108 |  | 古桥 | 0128 |
|  | 运动场地 | 0109 |  | 室外活动场地 | 0129 |
|  | 农村幸福院 | 0110 |  | 防护绿地 | 0130 |
|  | 村卫生所 | 0111 | 住宅用地 | 住宅建筑 | 0201 |
|  | 集贸市场 | 0112 | 经营性建设用地 | 办公建筑 | 0301 |
|  | 村邮站 | 0113 |  | 旅馆建筑 | 0302 |
|  | 公共厕所 | 0114 |  | 商业建筑 | 0303 |
|  | 供水设施 | 0115 |  | 一般仓库 | 0304 |
|  | 城乡公交停靠点 | 0116 |  | 物流仓库 | 0305 |
|  | 停车场 | 0117 | 交通用地 | 干路 | 0401 |
|  | 垃圾转运站 | 0118 |  | 支路 | 0402 |
|  | 垃圾收集点 | 0119 |  | 巷路 | 0403 |
|  | 污水处理设施 | 0120 | 其他 |  | 0900 |

# 附录十七 村庄规划成果汇交要求

光盘电子成果数据内容组织应如下图所示：

附图 9 光盘电子成果数据