中石化——“十三五”物探技术进展与“十四五”规划

研究背景：

“十三五”以来，在高密度地震勘探、可控震源高效采集、深层—超深层碳酸盐岩储层成像与描述、致密碎屑岩“甜点”识别、非常规一体化和软硬件研发等技术方面取得了重要进展，有力支撑了中国石化重点领域油气勘探开发。
“十四五”期间，一方面，聚焦当前重点勘探开发领域，突出技术支撑，推广应用较为成熟的技术，支撑稳油增气降本；另一方面，聚焦“卡脖子”物探技术攻关，加强中—中联合，打造自主知识产权装备与软件，进一步提升中国石化物探技术水平和装备自主能力，为中国石化高质量发展做好技术支撑。

主要进展：

1、中国石化物探技术新进展（图1）；波场正演模拟及岩石物理分析技术高密度三维地震勘探技术（图2）高精度地震成像技术（图3）复杂储层预测技术（图4）非常规页岩气物探工程一体化技术自主物探装备及软件（表1）
2、中国石化物探技术发展需求勘探开发难题（表2）物探技术差距（表3）
3、中国石化物探技术发展方向思考

国内外物探技术发展趋势

中国石化物探技术发展方向

图文说明：

1、中国石化物探技术新进展中国石化三维地震勘探工作大致可以分为3个阶段（图1）：2005年之前，常规三维地震勘探阶段，炮道密度小于20万道/km2，这一阶段主要勘探目标为构造油气藏；2005—2014年，高精度三维地震勘探阶段，炮道密度为(20～100) 万道/km2，这一阶段主要勘探目标为构造—岩性油气藏、岩性油气藏，期间，开展了高密度三维地震勘探试验；2015年至今，高密度三维地震勘探阶段，炮道密度大于100万道/km2，这一阶段主要勘探目标为岩性油气藏、小断块油气藏、潜山油气藏等隐蔽油气藏。高密度三维地震勘探技术已在胜利油田多个探区推广应用。

与早期三维地震资料相比，高密度三维地震资料的频带拓宽20Hz，主频提高10～15Hz，中层主频提高10Hz，有利于小断块识别、薄层与特殊岩性体的追踪与解释，河道、断层和潜山及内幕等描述更加可靠（图2）。

针对四川盆地、东部断陷盆地，持续发展完善各向异性逆时偏移技术（TTI-RTM），利用各向异性方程更精确描述地下波场传播过程，成像精度较各向同性RTM成像技术进一步提升。
实际三维地震资料显示，高陡构造内幕成像效果明显改善，断裂、深层成像更加清晰，有助于地层、潜山圈闭识别（图3）。

针对塔河油田叠前时间偏移成像中缝洞体空间位置不准确的难题，形成以叠前深度偏移、分频能量及波阻抗反演为核心的缝洞储集体空间位置“三定技术”（定位置、定外形、定体积）（图4），有效提高了钻井的放空漏失率和钻井成功率。

当前，中国石化使用的大型地震资料处理解释及野外采集装备依靠进口，为避免被国外软件装备“卡脖子”风险，中国石化持续加强自主研发力度，“十三五”以来，在采集装备、大型软件等方面取得了新的进展。
硬件方面，中国石化石油工程地球物理有限公司研发的I-Nodel节点地震仪器已经商业化应用，通过多块三维地震资料采集实践，该节点地震仪达到行业同类产品技术水平，主要参数见表1。

2、中国石化物探技术发展需求

目前，中国石化的主要油气勘探开发领域包括东部断陷盆地碎屑岩、深层—超深层碳酸盐岩、中西部致密碎屑岩、山前带、非常规、海域、火成岩七大领域，不同地区、不同领域、不同油气勘探开发程度，面临的地震地质条件和油气勘探开发难题不尽相同，概括起来，存在4个方面的难题（表2）：1.新区、新领域地表与地下地质条件复杂，勘探难度越来越大，如山前带、深层碳酸盐岩、外围盆地等；2.东部老区增储上产难度大，如复杂小断块、致密碎屑岩、岩性油气藏、潜山油气藏等；3.预测剩余油分布和提高采收率难度大，如精细储层描述、流体检测等；4.新能源领域勘探开发技术正处于探索阶段，如天然气水合物、地热资源等。

围绕中国石化现阶段重点勘探开发领域及未来新能源领域，现有物探技术在地震资料采集、高精度成像、储层预测、含油气检测等方面存在一定不足，概括起来有5个方面需要持续攻关（表3）：1.大型地震资料采集装备以进口为主，如可控震源、地震仪、资料处理解释软件等；2.高精度地震成像技术仍需持续完善和推广应用，如可控震源资料去噪技术、逆时偏移技术（Q-RTM）、全波形反演技术（FWI）；3.储层预测精度难以满足现阶段油气勘探开发需求，如薄层识别、小断块识别、致密砂岩“甜点”预测、火山岩物性预测、非常规油气地质—工程“双甜点”等；4.油气检测可靠度有待进一步提升，如深层—超深层碳酸盐岩储层含流体检测，老油田剩余油监测等；5.基于新一代信息技术的物探技术和软件研发正在探索，如人工智能（AI）、5G、云计算等技术。

3、中国石化物探技术发展方向思考
总体而言，地震采集技术向宽频、宽方位、高密度、高效采集“两宽两高”方向发展。节点地震仪在不久的将来将取代有线设备，可控震源+节点采集是降本增效的有效手段，超高效混叠采集技术（ultra high productivity）日效达到20000炮以上；资料处理向高精度、高效率、深度域、自动化方向发展，进一步提高地震成像精度、缩短资料处理周期，降本增效；地震解释向“多维度、智能化、一体化”方向发展，提高圈闭识别和油气预测可靠性，从而提高钻井成功率。
在精细勘探技术、深海油气工程技术、大型装备和软件研发等方面仍然存在“卡脖子”技术瓶颈。“十三五”期间，中国石化油气勘探开发方向主要集中在断块油气藏、碳酸盐岩油气藏、致密岩性油气藏、山前构造带、海上、非常规、火成岩七大领域；“十四五”期间，油气勘探开发将向“更深、更复杂、更精细”地质目标进军。围绕以能源资源为基础，以洁净能源和合成材料为两翼，以新能源、新经济、新领域为重要增长点的“一基两翼三新”发展格局，以及支撑当前、引领未来、解卡“卡脖子”难题3个层次，思考中国石化物探技术发展方向。
文献来源：杨勤勇,杨江峰,王咸彬,周小慧,陈伟,黎娜.中国石化物探技术新进展及发展方向思考[J/OL].中国石油勘探:1-10[2021-02-10].