定源（中心）回线瞬变电磁

一维正演软件说明书

煤炭科学技术研究院有限公司

张永超

1．软件介绍

本软件可进行一维层状介质的定源（中心）回线瞬变电磁正演，适用于相关的理论研究、工程设计等领域。软件首先采用汉克尔变换求得层状介质的电偶源频率域响应，然后采用余弦变换得到电偶源的时间域响应，最后采用高斯—勒让德积分将电偶源耦合为回线源，最终得到层状介质的定源（中心）回线瞬变电磁响应。软件支持并行计算，同时能实现斜阶跃关断效应的计算，具有计算速度快、结果精度高等特点。

2．使用说明

本软件使用简单、方便，只需设置正演的相关参数并运行即可。

1）参数设置

本软件需要设置的参数详述如下：

Lx：x方向的发射框边长，单位m

Ly：y方向的发射框边长，单位m

s：接收线圈面积，单位m2

To：关断时间，单位s

t：衰减时间，单位s，零点为电流完全关断时

rho：由浅至深的地层电阻率，单位Ω.m

h：由浅至深的地层厚度，单位m，最后一层必须为inf

x0：测点的x坐标，单位m，原点为发射线框的中心

y0：测点的y坐标，单位m，原点为发射线框的中心

需要说明的是测点是x0、y0的组合，如输入x0=[0,40]，y0=[0,40]，则软件会计算（0,0），（0,40），（40,0），（40,40）四个点的响应。最终设置好的参数如下图所示。

图1  参数设置

2）正演计算

设置好参数，即可进行正演计算。计算过程中会弹出如图2所示的进度条，请耐心等待。

图2  弹出进度条

3）结果保存

正演计算完成后，会弹出如图3所示的感应电压—时间曲线窗口，能直观的显示正演结果。

图3  曲线显示

与此同时，还会弹出如图4所示的文件保存窗口，将正演结果保存为以逗号分割的.dat文件，以便后续进一步分析、处理使用。结果文件文件共有4列，第一列为x坐标，列名称“x”，第二列为y坐标，列名称“y”，第二列为时间，列名称“t”，第四列为归一化感应电压，列名称“V”。

图4  结果保存